Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (спецификация)

на поставку расходных материалов медицинского назначения

для нужд МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

| № позиции |  | № п/п |  | Обязательные требования |  | Параметры и условия |  | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор контроля параметров паровой стерилизации химический одноразовый «Стериконт-П-«ВИНАР» 120/45 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Многопараметрические индикаторы 4 класс для размещения в контрольных точках в камере стерилизатора |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соответствует ГОСТ Р ИСО 11140-1—2000 и прошедшие испытания на аттестованном оборудовании |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желтая и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лицевая поверхность индикатора ламинирована для изоляции индикаторной композиции |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Имеется перфорация между индикаторами |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок хранения – 36 месяцев |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке 1000 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, комплект |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 2. |  | 1. |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Индикатор контроля параметров паровой стерилизации химический одноразовый «Стериконт-П-«ВИНАР» 132/20 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  | Многопараметрические индикаторы 4 класс для размещения в контрольных точках в камере стерилизатора |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  | Соответствует ГОСТ Р ИСО 11140-1—2000 и прошедшие испытания на аттестованном оборудовании |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желтая и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  | Лицевая поверхность индикатора ламинирована для изоляции индикаторной композиции |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. |  | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. |  | Имеется перфорация между индикаторами |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. |  | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  | Гарантийный срок хранения – 36 месяцев |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Количество в упаковке 1000 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Количество, комплект |  | 46 |  | 46 |  |  |  |
| 3. |  | 1. |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Индикатор контроля параметров воздушной стерилизации химический одноразовый «Стериконт-В-«ВИНАР» 80/60 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  | Многопараметрические индикаторы 4 класс для размещения в контрольных точках в камере стерилизатора |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  | Соответствует ГОСТ Р ИСО 11140-1—2000 и прошедшие испытания на аттестованном оборудовании |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Индикатор прямоугольной формы на бумажной основе с липким слоем с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная голубая и элемент сравнения коричневый) и маркировки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. |  | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. |  | Имеется перфорация между индикаторами |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. |  | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  | Гарантийный срок хранения – 24 месяца |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Количество в упаковке 1000 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Количество, комплект |  | 62 |  | 62 |  |  |  |
| 4. |  | 1. |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Индикатор контроля параметров паровой стерилизации химический одноразовый «Стеритест-П-«ВИНАР» 120/45 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  | Многопараметрические индикаторы 4 класс для размещения внутри бумажных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических укладок |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  | Соответствует ГОСТ Р ИСО 11140-1—2000 и прошедшие испытания на аттестованном оборудовании |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевая и элемент сравнения темно-фиолетовый) и маркировки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  | Лицевая поверхность индикатора ламинирована для изоляции индикаторной композиции |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. |  | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. |  | Имеется перфорация между индикаторами |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. |  | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  | Гарантийный срок хранения – 36 месяцев |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Количество в упаковке 1000 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Количество, комплект |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 5. |  | 1. |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Индикатор контроля параметров паровой стерилизации химический одноразовый «Стеритест-П-«ВИНАР» 132/20 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  | Многопараметрические индикаторы 4 класс для размещения внутри бумажных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических укладок |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  | Соответствует ГОСТ Р ИСО 11140-1—2000 и прошедшие испытания на аттестованном оборудовании |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевая и элемент сравнения темно-фиолетовый) и маркировки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  | Лицевая поверхность индикатора ламинирована для изоляции индикаторной композиции |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. |  | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. |  | Имеется перфорация между индикаторами |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. |  | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  | Гарантийный срок хранения – 36 месяцев |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Количество в упаковке 1000 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Количество, комплект |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 6. |  | 1. |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Индикатор паровой стерилизации водных растворов лекарственных веществ и биологических сред химический одноразовый «ФАРМАТЕСТ-«ВИНАР» 120/8 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  | Многопараметрические индикаторы 4 класс для размещения в контрольных точках в камере стерилизатора и внутри флаконов с растворами или питательными средами |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  | Соответствует ГОСТ Р ИСО 11140-1—2000 и прошедшие испытания на аттестованном оборудовании |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевая и эталон сравнения темно-фиолетовый) и маркировки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  | Лицевая поверхность индикатора ламинирована для изоляции индикаторной композиции |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. |  | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. |  | Имеется перфорация между индикаторами |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. |  | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  | Гарантийный срок хранения – 24 месяца |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Количество в упаковке 500 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Количество, комплект |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 7. |  | 1. |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Индикатор паровой стерилизации водных растворов лекарственных веществ и биологических сред химический одноразовый «ФАРМАТЕСТ-«ВИНАР» 120/12 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  | Многопараметрические индикаторы 4 класс для размещения в контрольных точках в камере стерилизатора и внутри флаконов с растворами или питательными средами |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  | Соответствует ГОСТ Р ИСО 11140-1—2000 и прошедшие испытания на аттестованном оборудовании |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевая и эталон сравнения темно-фиолетовый) и маркировки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  | Лицевая поверхность индикатора ламинирована для изоляции индикаторной композиции |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. |  | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. |  | Имеется перфорация между индикаторами |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. |  | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  | Гарантийный срок хранения – 24 месяца |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Количество в упаковке 500 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Количество, комплект |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикаторы биологические для контроля работы дезинфекционных камер БИК-ИЛЦ или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пробирки Эппендорфа, содержащие не менее 106 –микробных клеток тест –организма золотистого стафилококка штамм 906 |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Упаковка из комбинированных рулонов – синтетическая пленка и бумага, помещенных в пакеты |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок хранения – 12 месяцев |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, комплект |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 9. |  | 1. |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Индикаторы биологические для контроля паровой стерилизации БИК-ИЛЦ или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  | Пробирки Эппендорфа, содержащие 1,0х105 – 5,0х106 спор тест – микроорганизма геобацилла стеаротермофила ВКМ В-718 |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  | Упаковка из комбинированных рулонов – синтетическая пленка и бумага, помещенных в пакеты |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Гарантийный срок хранения – 24 месяца |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  | Количество, комплект |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 10. |  | 1. |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Индикаторы биологические для контроля воздушной стерилизации БИК-ИЛЦ или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  | Пробирки Эппендорфа, содержащие 5,0х102 – 5,0х103 спор тест – микроорганизма бацилла лихениформа штамм G ВКМ В-1711D |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  | Упаковка из прозрачной полиамидной термостойкой пленки, помещенная в пакеты |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Гарантийный срок хранения – 24 месяца |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  | Количество, комплект |  | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 11. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катетер в/в Вазофикс Церто или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катетер 14G/2,2 х 50 мм , прозрачный |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: катетеризация периферических вен |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: термопластичный атромбогенный полиуретан, |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 R-контрастные полоски |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скруглённый кончик, совпадающий с проксимальным срезом иглы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инъекционный порт Люэр Лок строго над крыльями, с защитной крышкой |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скорость потока, не менее 343 мл/мин |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Игла с трёхгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крышка Люэр Лок на гидрофобной ребристой заглушке на павильоне иглы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая кодировка ISO |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 1100 |  | 1100 |  |  |  |
| 12. |  | 1. |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Катетер в/в Вазофикс Церто или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  | Катетер 16G/1,7 х 50 мм , прозрачный |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  | Назначение: катетеризация периферических вен |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Материал: термопластичный атромбогенный полиуретан, |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  | 4 R-контрастные полоски |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. |  | Скруглённый кончик, совпадающий с проксимальным срезом иглы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. |  | Павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. |  | Инъекционный порт Люэр Лок строго над крыльями, с защитной крышкой |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  | Скорость потока, не менее 196 мл/мин |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Игла с трёхгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Крышка Люэр Лок на гидрофобной ребристой заглушке на павильоне иглы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. |  | Цветовая кодировка ISO |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. |  | Количество, шт. |  | 800 |  | 800 |  |  |  |
| 13. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катетер в/в Вазофикс Сэйфти или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: пункция периферических вен с защитой от укола иглой |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика системы защиты от укола иглой: защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катетер 17G/1,5 х 45 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 R-контрастные полоски |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скруглённый кончик, совпадающий с проксимальным срезом иглы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Павильон Люер Лок с перфорированными крыльями |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал катетера - термопластичный атромбогенный полиуретан |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инъекционный порт Люэр Лок строго над крыльями, с защитной крышкой |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Игла с трёхгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крышка Люэр Лок на гидрофобной ребристой заглушке на павильоне иглы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скорость потока, не менее 128 мл/мин |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая кодировка ISO |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 400 |  | 400 |  |  |  |
| 14. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катетер в/в Вазофикс Церто или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катетер 18G/1,3 х 45 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: катетеризация периферических вен |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: термопластичный атромбогенный полиуретан, |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 R-контрастные полоски |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скруглённый кончик, совпадающий с проксимальным срезом иглы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инъекционный порт Люэр Лок строго над крыльями, с защитной крышкой |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скорость потока, не менее 96 мл/мин |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Игла с трёхгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крышка Люэр Лок на гидрофобной ребристой заглушке на павильоне иглы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая кодировка ISO |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 3 500 |  | 3 500 |  |  |  |
| 15. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катетер в/в Вазофикс Сэйфти или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: пункция периферических вен с защитой от укола иглой |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика системы защиты от укола иглой: защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катетер 20G/1,1 х 33 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 R-контрастные полоски |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скруглённый кончик, совпадающий с проксимальным срезом иглы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Павильон Люер Лок с перфорированными крыльями |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал катетера - термопластичный атромбогенный полиуретан |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инъекционный порт Люэр Лок строго над крыльями, с защитной крышкой |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Игла с трёхгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крышка Люэр Лок на гидрофобной ребристой заглушке на павильоне иглы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скорость потока, не менее 61 мл/мин |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая кодировка ISO |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 16. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катетер в/в Вазофикс Церто или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катетер 24G/0,7 х 19 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: катетеризация периферических вен |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: термопластичный атромбогенный полиуретан, |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 R-контрастные полоски |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скруглённый кончик, совпадающий с проксимальным срезом иглы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инъекционный порт Люэр Лок строго над крыльями, с защитной крышкой |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скорость потока, не менее 22 мл/мин |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Игла с трёхгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крышка Люэр Лок на гидрофобной ребристой заглушке на павильоне иглы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая кодировка ISO |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| 17. |  | 1. |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Интравенозная канюля с дополнительным инъекционным портом и крыльями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Назначение: внутривенная инфузионная терапия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  | Катетер 26G/0,6 х 19 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Материал: перфторэтилен, пропилен |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  | Наличие крыльев |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. |  | Имеется дополнительный инъекционный порт |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. |  | 2 R-контрастные полоски |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. |  | Скруглённый кончик, совпадающий с проксимальным срезом иглы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  | Павильон Люэр Лок |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Скорость потока, не менее 15 мл/мин |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Игла с трёхгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. |  | Цветовая кодировка ISO |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. |  | Время пребывания катетера в теле пациента до 48 часов |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. |  | Количество, шт. |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| 18. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скальпель хирургический |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал лезвия: высококачественная хирургическая нержавеющая карбоновая сталь немецкого производства марки AISI-300, стандарт X50CrMoV15 |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал ручки скальпеля: полимерный медицинский пластик светлого цвета |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соответствуют системе Bard-Parker |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соответствуют стандартам качества ISO 9001 / EN46001 |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соответствуют Рекомендациям по производству изделий медицинского назначения 93/42/EEG прил. II |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для идентификации на боковой поверхности лезвия нанесено название производителя |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для идентификации на боковой поверхности ручки нанесено название производителя и размер |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лезвия и хирургические ручки производятся в условиях единого производственного цикла (включая цикл стерилизации), сквозного контроля качества, в едином пространстве |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одноразовый, стерильный |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ стерилизации – гамма стерилизация |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | срок стерильности – 5 лет с момента производства |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лезвия закреплены в хирургических ручках |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина ручек 136 мм ± 5 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общая длина с лезвием 152 мм ± 5 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пластик ручек светлого цвета |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На ручке скальпеля в средней части шесть выступов диагонально расположенных овальной формы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пластиковый жесткий чехол для лезвия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер № 23 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 1 000 |  | 1 000 |  |  |  |
| 19. |  | 1. |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Скальпель хирургический |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  | Материал лезвия: высококачественная хирургическая нержавеющая карбоновая сталь немецкого производства марки AISI-300, стандарт X50CrMoV15 |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  | Материал ручки скальпеля: полимерный медицинский пластик светлого цвета |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Соответствуют системе Bard-Parker |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  | Соответствуют стандартам качества ISO 9001 / EN46001 |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. |  | Соответствуют Рекомендациям по производству изделий медицинского назначения 93/42/EEG прил. II |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. |  | Для идентификации на боковой поверхности лезвия нанесено название производителя |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. |  | Для идентификации на боковой поверхности ручки нанесено название производителя и размер |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  | Лезвия и хирургические ручки производятся в условиях единого производственного цикла (включая цикл стерилизации), сквозного контроля качества, в едином пространстве |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Одноразовый, стерильный |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Способ стерилизации – гамма стерилизация |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. |  | срок стерильности – 5 лет с момента производства |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. |  | Лезвия закреплены в хирургических ручках |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. |  | Длина ручек 136 мм ± 5 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. |  | общая длина с лезвием 152 мм ± 5 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. |  | Пластик ручек светлого цвета |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. |  | На ручке скальпеля в средней части шесть выступов диагонально расположенных овальной формы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. |  | Пластиковый жесткий чехол для лезвия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 24. |  | Размер № 24 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 25. |  | Количество, шт. |  | 5 000 |  | 5 000 |  |  |  |
| 20. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КАТЕТЕРЫ УРОЛОГИЧЕСКИЕ BEROCATH тип НЕЛАТОН мужской или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: термолабильный ПВХ, плотность А |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Закрытый, закругленной формы конец |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гладкая, специально обработанная поверхность |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коннектор конической формы подходящий к любому типу мочеприемника, с цветовой кодировкой; |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина изделия не менее 40 см, коннектор – не менее 4 см |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в транспортной упаковке - не более 400 шт., внутренняя упаковка – не более 50 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер CH 10 |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 500 |  | 500 |  |  |  |
| 21. |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ BEROCATH тип НЕЛАТОН женский или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: термолабильный ПВХ, плотность А |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Закрытый, закругленной формы конец |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гладкая, специально обработанная поверхность |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коннектор конической формы подходящий к любому типу мочеприемника, с цветовой кодировкой; |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина изделия не менее 20 см, коннектор – не менее 4 см |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в транспортной упаковке - не более 400 шт., внутренняя упаковка – не более 50 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер CH 10 |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 22. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цервикальная цитощетка «Юнона» или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зонд состоит из ручки, на одном из концов которой размещена насадка – цитощетка |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая часть - ёршик цилиндрической формы со спиральным расположением ворсин |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр рабочей части — 5 мм ± 0,1мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина рабочей части — 2 см ± 0,2мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина рукоятки — 19 см ± 0,2мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Упаковка – формованный блистер |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транспортная упаковка – не более 1000 штук |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильная, одноразовая |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерилизация – радиационная |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |
| 23. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зонд аспирационный «Юнона» тип Пайпель или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зонд состоит из эластичной прозрачной трубки диаметром 3 мм ± 0,1мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На атравматически закругленном конце трубки имеются рабочие отверстия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутри трубки размещен пластиковый поршень с уплотнительным кольцом |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина инструмента не менее 300 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильная, одноразовая |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерилизация – радиационная |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| 24. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ «BEROTUBE» или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал : термолабильный прозрачный ПВХ, плотность А |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не содержит фталатов |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гладкая, специально обработанная поверхность |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Просвет зонда не перекрывается при скручивании |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Закрытый, закругленной формы конец |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ренгеноконтрастные маркировки, расположенные на расстоянии: первая – 45см, вторая – 55см, третья – 65см от дистального конца |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Воронкообразный коннектор имеет цветовую кодировку; |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в транспортной упаковке - не более 400 шт., внутренняя упаковка – не более 50 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина зонда, не менее 110 см |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер CH 18 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 25. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ «BEROTUBE» или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал : термолабильный прозрачный ПВХ, плотность А |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не содержит фталатов |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гладкая, специально обработанная поверхность |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Просвет зонда не перекрывается при скручивании |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Закрытый, закругленной формы конец |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ренгеноконтрастные маркировки, расположенные на расстоянии: первая – 45см, вторая – 55см, третья – 65см от дистального конца |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Воронкообразный коннектор имеет цветовую кодировку; |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в транспортной упаковке - не более 400 шт., внутренняя упаковка – не более 50 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина зонда, не менее 110 см |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер CH 20 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
| 26. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ «BEROTUBE» или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал : термолабильный прозрачный ПВХ, плотность А |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не содержит фталатов |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гладкая, специально обработанная поверхность |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Просвет зонда не перекрывается при скручивании |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Закрытый, закругленной формы конец |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ренгеноконтрастные маркировки, расположенные на расстоянии: первая – 45см, вторая – 55см, третья – 65см от дистального конца |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Воронкообразный коннектор имеет цветовую кодировку; |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в транспортной упаковке - не более 400 шт., внутренняя упаковка – не более 50 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина зонда, не менее 110 см |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер CH 22 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
| 27. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ «BEROTUBE» или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал : термолабильный прозрачный ПВХ, плотность А |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не содержит фталатов |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гладкая, специально обработанная поверхность |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Просвет зонда не перекрывается при скручивании |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Закрытый, закругленной формы конец |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ренгеноконтрастные маркировки, расположенные на расстоянии: первая – 45см, вторая – 55см, третья – 65см от дистального конца |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Воронкообразный коннектор имеет цветовую кодировку; |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в транспортной упаковке - не более 400 шт., внутренняя упаковка – не более 50 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина зонда, не менее 110 см |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер CH 32 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 170 |  | 170 |  |  |  |
| 28. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подробное техническое описание на русском языке |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мочеприемник прикроватный индивидуального пользования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: сбор мочи в стационарных условиях |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем 1000 мл |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изготовлен из мягкого прозрачного поливинилхлорида медицинского назначения с укрепленными двойными швами |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снабжен невозвратным клапаном, исключающим обратный ток мочи |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сливной кран на дне мешка удобен при манипуляции и позволяет использовать мочеприёмник в течение более длительного времени (легко опорожнять его по мере необходимости) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Трубка устойчивая к перегибам, снабженная универсальным коннектором |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена деления градуировки - 50 мл |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отводная трубка, не более 85 см |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вырубленные петли для крепления |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркировка позволяющая определить № партии, дату изготовления и годность изделия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ стерилизации – газовая стерилизация |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 600 |  | 600 |  |  |  |
| 29. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подробное техническое описание на русском языке |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мочеприемник детский индивидуального пользования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: сбор мочи в стационарных условиях |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем 100 мл |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изготовлен из мягкого прозрачного поливинилхлорида медицинского назначения с укрепленными двойными швами |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Универсален для мальчиков и девочек |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мягкий пластиковый градуированный резервуар, позволяющий точно определить количество выводимой жидкости |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена деления градуировки - 10 мл |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркировка позволяющая определить № партии, дату изготовления и годность изделия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ стерилизации – газовая стерилизация |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Количество, шт. |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | 30. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ ФОЛЕЯ BEROCATH или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение, не требует дополнительной смазки, |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Жёсткий до введения, (жесткость по Шору А43) термолабильный после введения |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наконечник типа Нелатон |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Невозвратный клапан для наполнения баллона исключающий самопроизвольное сдутие |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием, |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветной коннектор, позволяющий быстро определить размер катетера |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Специальная двойная упаковка, внутренняя с двумя горизонтальными насечками, позволяющими вводить катетер прямо из пакета, не нарушая стерильности |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерилизация: оксид этилена, только для однократного применения |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина катетера, не менее 40 см |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объём: 30мл |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество в транспортной упаковке не более 200 шт., внутренняя упаковка – не более 10 шт |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер CH 12 |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 200 |  | 200 |  |  |
|  | 31. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ ФОЛЕЯ BEROCATH или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение, не требует дополнительной смазки, |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Жёсткий до введения, (жесткость по Шору А43) термолабильный после введения |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наконечник типа Нелатон |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Невозвратный клапан для наполнения баллона исключающий самопроизвольное сдутие |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием, |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветной коннектор, позволяющий быстро определить размер катетера |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Специальная двойная упаковка, внутренняя с двумя горизонтальными насечками, позволяющими вводить катетер прямо из пакета, не нарушая стерильности |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерилизация: оксид этилена, только для однократного применения |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина катетера, не менее 40 см |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объём: 30мл |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество в транспортной упаковке не более 200 шт., внутренняя упаковка – не более 10 шт |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер CH 16 |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 32. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пластырь фиксирующий для в/в периферического катетера «Berotape» или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер 6х8 см ± 0,2см |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: мягкий нетканый «дышащий» материал белого цвета |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | U-образный вырез для дополнительного порта катетера |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Используется гипоаллергенный клей медицинского назначения |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие гигроскопичной подушечки для места пункции кожи |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не оставляет следов на коже |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок стерильности – не менее 5 лет с момента стерилизации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 3 500 |  | 3 500 |  |  |  |
|  | 33. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подробное техническое описание на русском языке |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удлиненные линии (магистраль) для шприцевых насосов "KD-Line" или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение: для длительной дозированной внутривенной и артериальной инфузии |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Трубка изготовлена из прозрачного ПВХ медицинского назначения, устойчива к перегибам |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина трубки 150 ± 0,5 см, (общая длина изделия 155 см), диаметр наружный - 2,7 мм ± 0,1мм, внутренний -1,45 мм ± 0,1мм |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем заполнения системы – 2,5 мл |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прозрачные павильоны оснащены небольшими упорными крыльями, которые создают дополнительное удобство при подсоединении линии, а также, при необходимости, позволяют фиксировать магистраль. |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соединители Луер Лок, тип male/female с двух сторон |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Защитные колпачки изготовлены их ПВХ белого цвета |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Резистентность к давлению до 4 бар |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерилизованы оксидом этилена |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индивидуальная полиэтиленовая упаковка с инструкцией по применению на русском языке. |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество в транспортной упаковке не более 400 шт., внутренняя упаковка – не более 50 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 3 500 |  | 3 500 |  |  |
| 34. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дыхательный контур Venticaire® 22мм/1,6м или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождениия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: для соединения пациента с аппаратами ИВЛ |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Y-образный переходник |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Имеет защитный красный колпачок |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр шлангов 22мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина 2х 1,6м |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности: не менее 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 35. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дыхательный контур ARGENTIC® 22мм/1,6м или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождениия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: для соединения пациента с аппаратами ИВЛ |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контур импрегнирован ионами серебра для эффективной антимикробной защиты |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Y-образный переходник |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Имеет защитный красный колпачок |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр шлангов 22мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина 2х 1,6м |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности: не менее 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 36. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дыхательный контур ARGENTIC® 22мм/1,6м с дополнительным лимбом 0,8м или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождениия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: для соединения пациента с аппаратами ИВЛ |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контур импрегнирован ионами серебра для эффективной антимикробной защиты |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Y-образный переходник |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительный лимб 0,8м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Имеет защитный красный колпачок |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр шлангов 22мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина 2х 1,6м |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности: не менее 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 37. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр вирусобактериальный тепловлагообменный с портом ЛуерСэф |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Самозакрывающийся порт ЛуерСэф при извлечении линии мониторинга СО2 |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Эффективность задержки, не менее 99,999% |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Увлажняющая способность, не менее 32мг Н2О/ литр воздуха |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сопротивление 0,9см Н2О при 30л/ минуту |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вес не более, 29г |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внутренний объем, не более 69мл |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время эффективной защиты: 24 часа |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильно упакован |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок годности: не менее 5 лет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 38. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Переходник Venticaire® гибкий угловой 22F + 15F/22М или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождениия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр шлангов 22F + 15F/22М |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина не менее 25см ± 0,5см |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коннектор синего цвета |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности: не менее 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 39. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Переходник гибкий ARGENTIC® 22F + 15F/22М с портом Луер или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождениия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Переходник импрегнирован ионами серебра для эффективной антимикробной защиты |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Имеет дополнительный порт СО2 |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр шлангов 22F + 15F/22М |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности: не менее 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 40. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка без манжеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: прозрачный, имлантационно-нетоксичный силиконизированный поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления, обладая термопластичностью, обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела, в результате трубка адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срез на дистальном конце трубки тщательно обработан и закруглен для обеспечения атравматичной интубации и экстубации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружная и внутренняя поверхность трубки покрыта силиконом |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устойчива к перегибам, что снижает риск окклюзии трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рентгенконтрасностная полоска и отчетливая маркировка через 1 см длины в см. по всей длине трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр трубки, не более 2,0мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр трубки, не более 2,9мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина рабочей части трубки до коннектора, не менее 135±5мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно упакованная |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 41. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка без манжеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: прозрачный, имлантационно-нетоксичный силиконизированный поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления, обладая термопластичностью, обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела, в результате трубка адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срез на дистальном конце трубки тщательно обработан и закруглен для обеспечения атравматичной интубации и экстубации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружная и внутренняя поверхность трубки покрыта силиконом |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устойчива к перегибам, что снижает риск окклюзии трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рентгенконтрасностная полоска и отчетливая маркировка через 1 см длины в см. по всей длине трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр трубки, не более 2,5мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр трубки, не более 3,4мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина рабочей части трубки до коннектора, не менее 145±5мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно упакованная |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 42. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка без манжеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: прозрачный, имлантационно-нетоксичный силиконизированный поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления, обладая термопластичностью, обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела, в результате трубка адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срез на дистальном конце трубки тщательно обработан и закруглен для обеспечения атравматичной интубации и экстубации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружная и внутренняя поверхность трубки покрыта силиконом |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устойчива к перегибам, что снижает риск окклюзии трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рентгенконтрасностная полоска и отчетливая маркировка через 1 см длины в см. по всей длине трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр трубки, не более 3,0мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр трубки, не более 4,2мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина рабочей части трубки до коннектора, не менее 160±5мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно упакованная |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 43. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка без манжеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: прозрачный, имлантационно-нетоксичный силиконизированный поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления, обладая термопластичностью, обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела, в результате трубка адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срез на дистальном конце трубки тщательно обработан и закруглен для обеспечения атравматичной интубации и экстубации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружная и внутренняя поверхность трубки покрыта силиконом |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устойчива к перегибам, что снижает риск окклюзии трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рентгенконтрасностная полоска и отчетливая маркировка через 1 см длины в см. по всей длине трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр трубки, не более 3,5мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр трубки, не более 4,8мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина рабочей части трубки до коннектора, не менее 185±5мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно упакованная |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 44. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка без манжеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: прозрачный, имлантационно-нетоксичный силиконизированный поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления, обладая термопластичностью, обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела, в результате трубка адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срез на дистальном конце трубки тщательно обработан и закруглен для обеспечения атравматичной интубации и экстубации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружная и внутренняя поверхность трубки покрыта силиконом |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устойчива к перегибам, что снижает риск окклюзии трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рентгенконтрасностная полоска и отчетливая маркировка через 1 см длины в см. по всей длине трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр трубки, не более 4,0мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр трубки, не более 5,4мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина рабочей части трубки до коннектора, не менее 195±5мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно упакованная |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 45. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: прозрачный, имлантационно-нетоксичный поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срез на дистальном конце трубки и края глазка Мерфи обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Манжета низкого давления, резистентная к закиси азота |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Манжета грушевидной формы, с конусной дистальной частью, обеспечивающая минимальную площадь контакта со слизистой трахеи |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр раздутой манжеты не менее 30 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рентгенконтрасностная линия, разметка длины в см. по всей длине трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метка глубины интубации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилот-баллон большого объёма яркого цвета с информацией о типе манжеты, размере трубки и диаметре заполненной манжеты |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр трубки, не более 7,0мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр трубки, не более 9,6мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина трубки, не менее 310мм±5мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно упакованная |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 46. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: прозрачный, имлантационно-нетоксичный поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срез на дистальном конце трубки и края глазка Мерфи обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Манжета низкого давления, резистентная к закиси азота |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Манжета грушевидной формы, с конусной дистальной частью, обеспечивающая минимальную площадь контакта со слизистой трахеи |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр раздутой манжеты не менее 30 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рентгенконтрасностная линия, разметка длины в см. по всей длине трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метка глубины интубации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилот-баллон большого объёма яркого цвета с информацией о типе манжеты, размере трубки и диаметре заполненной манжеты |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр трубки, не более 7,5мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр трубки, не более 10,3мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина трубки, не менее 320мм±5мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно упакованная |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 47. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: прозрачный, имлантационно-нетоксичный поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срез на дистальном конце трубки и края глазка Мерфи обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Манжета низкого давления, резистентная к закиси азота |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Манжета грушевидной формы, с конусной дистальной частью, обеспечивающая минимальную площадь контакта со слизистой трахеи |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр раздутой манжеты не менее 30 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рентгенконтрасностная линия, разметка длины в см. по всей длине трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метка глубины интубации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилот-баллон большого объёма яркого цвета с информацией о типе манжеты, размере трубки и диаметре заполненной манжеты |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр трубки, не более 8,0мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр трубки, не более 10,9мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина трубки, не менее 330мм±5мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно упакованная |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 48. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: прозрачный, имлантационно-нетоксичный поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срез на дистальном конце трубки и края глазка Мерфи обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Манжета низкого давления, резистентная к закиси азота |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Манжета грушевидной формы, с конусной дистальной частью, обеспечивающая минимальную площадь контакта со слизистой трахеи |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр раздутой манжеты не менее 30 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рентгенконтрасностная линия, разметка длины в см. по всей длине трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метка глубины интубации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилот-баллон большого объёма яркого цвета с информацией о типе манжеты, размере трубки и диаметре заполненной манжеты |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр трубки, не более 8,5мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр трубки, не более 11,6мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина трубки, не менее 330мм±5мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно упакованная |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 49. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: прозрачный, имлантационно-нетоксичный поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срез на дистальном конце трубки и края глазка Мерфи обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Манжета низкого давления, резистентная к закиси азота |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Манжета грушевидной формы, с конусной дистальной частью, обеспечивающая минимальную площадь контакта со слизистой трахеи |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр раздутой манжеты не менее 30 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рентгенконтрасностная линия, разметка длины в см. по всей длине трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метка глубины интубации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилот-баллон большого объёма яркого цвета с информацией о типе манжеты, размере трубки и диаметре заполненной манжеты |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр трубки, не более 9,0мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр трубки, не более 12,3мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина трубки, не менее 330мм±5мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно упакованная |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 50. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дыхательные контуры Smoothbore, контур детский 4505000, аппаратов ИВЛ Babylog и увлажнителя Aquapor или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контур дыхательный детский с системой пассивного увлажнения |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав на вдохе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Педиатрический клапан Рубена |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гофрированная зеленая линия 15 мм категории флекстьюб |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дистально встроен порт 7,6 мм с угловой гермопробкой адаптированный к температруному датчику Babylog Aquapor Дрегер соединение: 22М/22F/21М. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Влагосборник с клапаном самогерметизации поворотного типа |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав на выдохе: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гофрированная линия 15 мм флекстьюб с местом разреза через 0,4м от аппарата |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Влагосборник с клапаном самогерметизации повротного типа |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гофрированный дополнительный лимб флекстьюб диаметр 15 мм, длина 08, м, двойная линия мониторинга с рахзъемами луер |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектами принадлежностей в составе: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Жесткие соединители 15М-8,5F, 22М-15M 2шт |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Трубка соединительная (внутренний диаметр 6мм) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гибкий соединитель с эластомерными съёмными соединителями 9-11мм на концах |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Жесткий соединитель 22М-22М/15F |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина контура в сборе, не менее 1,6 м |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности: не менее 5 лет |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 51. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дыхательные контуры Smoothbore, контур неонатальный 4510000 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождениия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контур дыхательный неонатальный |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина 1,6м |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Провод обогрева со встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Порты 7,6мм (на соединителе, шлангах вдоха и выдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, снабжённом внутренней заглушкой) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Встроенная в Y-образный соединитель линия мониторинга давления с внутренним диаметром 3,6мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разборный самогерметизирующийся влагосборник |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эластомерный съёмный соединитель 9-11мм для подсоединения к аппарату |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительный шланг 0,8м (с эластомерным (к аппарату) 9-11мм и жестким 22F (к камере увлажнителя) соединителями) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплект принадлежностей в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | жесткие соединители 15М-8,5F, 22М-22М/15F и адаптер провода нагрева |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трубка соединительная (внутренний диаметр 6мм) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | гибкий соединитель с эластомерными съёмными соединителями 9-11мм на концах |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | жесткий соединитель 22М-22М/15F |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер, тройник-клапан для встраивания допустройств |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, не более 15 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности: не менее 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 52. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контур дыхательный неонатальный универсальный ARGENTIC® с 2 влагосборниками или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождениия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контур дыхательный неонатальный с 2 влагосборниками |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контур импрегнирован ионами серебра для эффективной антимикробной защиты |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Имеет 2 полностью разборных влагосборника |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Порт для мониторинга температуры |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Герметичный силиконовый порт для санации без крышки, интегрированный в Y-образный соединитель |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Линия контроля давления |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Набор соединителей |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительный лимб 0,6м |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина 1,6м |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности: не менее 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 53. |  | 1 |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Зажим пупочный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Материал: прочный упругий стирол |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Общая длина, не менее, 55±3мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Длина рабочей части, не менее, 35±3мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | Состоит из 2х браншей, соединенных между собой кольцом |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | Фиксирующие зубцы высотой 1 мм на внутренней стороне рабочей части каждой бранши |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | Ограничивающая ресничка на кольце у начала браншей, предотвращающая попадание пуповины внутрь кольца |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | Продольный желоб, расположенный по центру рабочей части каждой бранши |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механизм замка обеспечивает высокую прочность зажима и необратимо удерживает бранши в закрытом состоянии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | Биологически безопасен, атравматичен, стерилизован оксидом этилена |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | Срок годности – не менее 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  | Количество, шт. |  | 3500 |  | 3500 |  |  |  |
| 54. |  | 1 |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Катетер пупочный №6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Материал: изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Имеет инкапсулированную ренгеноконтрастную полосу |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Несмываемая маркировка длины через каждые 50 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | Снабжен коннектором с замком «Луер» |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | Коннектор имеет цветовую кодировку по международному стандарту |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | Закругленный атравматичный носик с одним торцевым отверстием |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | Стерилизован оксидом этилена |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | Срок годности - 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  | Количество, шт. |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 55. |  | 1 |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Катетер пупочный №8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Материал: изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Имеет инкапсулированную ренгеноконтрастную полосу |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Несмываемая маркировка длины через каждые 50 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | Снабжен коннектором с замком «Луер» |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | Коннектор имеет цветовую кодировку по международному стандарту |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | Закругленный атравматичный носик с одним торцевым отверстием |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | Стерилизован оксидом этилена |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | Срок годности - 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | Количество, шт. |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 56. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Набор для новорожденных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Два голубых браслета для фиксации на ручках малыша |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Идентификационный медальон с устройством для крепления к кровати |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал браслетов и медальона: мягкий нетоксичный полиэтилен |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размеры браслета, не менее 170х24 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размеры медальона, не менее 120х90 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Надежная атравматичная застежка на браслете |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В браслетах и медальоне имеется встроенная полоска для записи данных (ФИО матери, номер отделения и другое) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снятие закрытого браслета возможно только путем разрезания ножницами |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерилизовано оксидом этилена |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке/коробке – не более 100/1000 шт |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 1700 |  | 1700 |  |  |  |
| 57. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Набор для новорожденных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Два розовых браслета для фиксации на ручках малыша |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Идентификационный медальон с устройством для крепления к кровати |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал браслетов и медальона: мягкий нетоксичный полиэтилен |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размеры браслета, не менее 170х24 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размеры медальона, не менее 120х90 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В браслетах и медальоне имеется встроенная полоска для записи данных (ФИО матери, номер отделения и другое) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снятие закрытого браслета возможно только путем разрезания ножницами |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерилизовано оксидом этилена |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке/коробке – не более 100/1000 шт |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 1700 |  | 1700 |  |  |  |
| 58. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗОНД АСПИРАЦИОННЫЙ (ОТСАСЫВАЮЩИЙ) «BEROTUBE» или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, не содержит фталатов |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип Капкон |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Атравматичный открытый конец |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальный риск обтурации просвета катетера, благодаря двум вспомогательным боковым отверстиям |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая маркировка коннектора |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вакуум-контроллер имеет Y-образную форму, абсолютно прозрачен |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина изделия, не менее 58 см ± 0,1см |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно, для однократного применения |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерилизовано оксидом этилена |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в транспортной упаковке не более 450 шт., внутренняя упаковка – не более 50 шт |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер CH 06 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 59. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗОНД АСПИРАЦИОННЫЙ (ОТСАСЫВАЮЩИЙ) «BEROTUBE» или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, не содержит фталатов |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип Капкон |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Атравматичный открытый конец |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальный риск обтурации просвета катетера, благодаря двум вспомогательным боковым отверстиям |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая маркировка коннектора |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вакуум-контроллер имеет Y-образную форму, абсолютно прозрачен |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина изделия , не менее 58 см ± 0,1см |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно,для однократного применения. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерилизовано оксидом этилена |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в транспортной упаковке не более 450 шт., внутренняя упаковка – не более 50 шт |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер CH 08 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 60. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗОНД АСПИРАЦИОННЫЙ (ОТСАСЫВАЮЩИЙ) «BEROTUBE» или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, не содержит фталатов |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип Капкон |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Атравматичный открытый конец |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальный риск обтурации просвета катетера, благодаря двум вспомогательным боковым отверстиям |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая маркировка коннектора |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вакуум-контроллер имеет Y-образную форму, абсолютно прозрачен |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина изделия, не менее 58 см ± 0,1см |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно, для однократного применения. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерилизовано оксидом этилена |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в транспортной упаковке не более 450 шт., внутренняя упаковка – не более 50 шт |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер CH 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 800 |  | 800 |  |  |  |
| 61. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗОНД АСПИРАЦИОННЫЙ (ОТСАСЫВАЮЩИЙ) «BEROTUBE» или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, не содержит фталатов |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип Капкон |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Атравматичный открытый конец |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальный риск обтурации просвета катетера, благодаря двум вспомогательным боковым отверстиям |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая маркировка коннектора |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вакуум-контроллер имеет Y-образную форму, абсолютно прозрачен |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина изделия, не менее 58 ± 0,1см |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно, для однократного применения |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерилизовано оксидом этилена |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в транспортной упаковке не более 450 шт., внутренняя упаковка – не более 50 шт |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер CH 12 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 50 |  | 50 |  |  |  |
|  | 62. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Клинок прямой (Миллер) фиброоптический №0 BriteBlade Pro® одноразовый или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полностью металлическая конструкция |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Специальный дизайн соединителя (в закрытом виде клинок не касается рукояти) |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Малая кривизна снижает риск повреждения |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильная упаковка |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок годности: не менее 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 63. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Клинок прямой (Миллер) фиброоптический многоразовый №0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полностью металлическая конструкция |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Специальная конструкция, облегчающая вес клинка |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полностью автоклавируемый |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 64. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рукоятка к ларингоскопу фиброоптическому тонкому с насечками |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полностью металлическая конструкция |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Биполярная |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полностью автоклавируемая |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Открывается с обеих сторон для облегчения замены аккумулятора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 65. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Набор "Зарядное устройство + 2 аккумулятора мини" для ларингоскопов Venticaire® или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 перезаряжаемых аккумулятора |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Емкость аккумулятора не менее 2000mA |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цилиндрический тип NiCd |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 66. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Маска кислородная взрослая Venticaire® с кислородным шлангом 2,1м или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прозрачная кислородная маска для взрослых |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Имеет головной держатель |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мягкие края маски |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Держатели без латекса вязаные гипоаллергенные атравматичные, сохраняют свою ширину при растягивании |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В комплекте кислородная трубка 2.1 м |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок годности: не менее 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 300 |  | 300 |  |  |
|  | 67. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Маска кислородная детская Venticaire® с кислородным шлангом 2,1м или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Педиатрическая прозрачная кислородная маска |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Имеет головной держатель и носовой зажим |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мягкие края маски |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Держатели без латекса вязаные гипоаллергенные атравматичные, сохраняют свою ширину при растягивании |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В комплекте кислородная трубка 2.1 м |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок годности: не менее 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 200 |  | 200 |  |  |
| 68. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Канюля кислородная назальная с удлинительной трубкой 2 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: прозрачный, имлантационно-нетоксичный поливинилхлорид |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гортанноглоточная концентрация кислорода не менее 26-30% при потоке кислорода 2 л/мин |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гортанноглоточная концентрация кислорода не менее 36% при потоке кислорода 4 л/мин |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Универсальный коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Края канюли гладкие, закругленной формы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая петля подгоняется под любой объем головы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерилизована оксидом этилена |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности - 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 400 |  | 400 |  |  |  |
|  | 69. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Маска наркозная с клапаном Venticaire® или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Имеет клапан |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветоиндикаторное кольцо маски –красного цвета для правильной идентификации размера маски |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Специальная поддувная манжета |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Аромат «лимон» для уменьшения неприятного вкуса наркоза |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер- средний взрослый |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок годности – не менее 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 50 |  | 50 |  |  |
|  | 70. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Маска ларингеальная Flexicare Medical LarySeal® Clear Plus в комплекте или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Маска ларингеальная для взрослых с массой тела 50- 70кг |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветоиндикаторный пилотный баллона – красного цвета для правильной идентификации размера маски |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Персональный любрикант на водной основе для облегчения введения маски |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Раздуватель манжеты с соответствующей цветоиндикацией позиционирования поршня для обеспечения безошибочного раздувания |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Давление в манжете < 30 мл/60смН2О |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильно упакован |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок годности – не менее 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 71. |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Маска ларингеальная Flexicare Medical LarySeal® Clear Plus в комплекте или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Маска ларингеальная для взрослых с массой тела 70-100кг |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветоиндикаторный пилотный баллона – желтого цвета для правильной идентификации размера маски |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Персональный любрикант на водной основе для облегчения введения маски |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Раздуватель манжеты с соответствующей цветоиндикацией позиционирования поршня для обеспечения безошибочного раздувания |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Давление в манжете < 40 мл/60смН2О |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильно упакован |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок годности – не менее 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 72 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Переходник-стилет для эндотрахеальной трубки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал- гибкий алюминий, покрытый имплантационно-нетоксичным ПВХ, сохраняет заданную форму |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая длина, не менее 700мм |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рекомендуется для эндотрахеальных трубок с ID 7,0 – 10,0 |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внешний диаметр не менее 5,0 мм |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер 15СН |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильно упакован |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок годности – не менее 5 лет |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 73 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Абсорбент (натронная известь) VentiSorb® или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Не содержит гидроксид калия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер гранул не более 2.5-5.0мм |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Плотность >90 |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем поглощаемого CO2 > 140 л/кг |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветоиндикация «белый-фиолетовый» для своевременной замены абсорбента |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 74 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мешок реанимационный для ручной ИВЛ неонатальный Venticaire® в комплекте или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Маска анестезиологическая силиконовая размер1 |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем устройства не менее 280 мл, объем вдоха 100 мл |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предохранительный клапан не менее 40 см Н2О |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем мертвого пространства не более 46 мл |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шланг кислородный устойчивый к перегибам, длина не менее 3.0м |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Резервный мешок - не менее 600 мл |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 75 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мешок реанимационный для ручной ИВЛ Venticaire® силиконовый неонатальный многоразовый или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Маска анестезиологическая силиконовая размер1 |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем устройства не менее 280 мл, объем вдоха 100 мл |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предохранительный клапан не менее 40 см Н2О |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем мертвого пространства не более46 мл |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шланг кислородный устойчивый к перегибам, длина не менее 3.0м |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Резервный мешок - не менее 600 мл |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 76 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Надгортанный воздуховод |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Надгортанный воздуховод предназначен для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях и т.п. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гелевая нераздувная манжета ай-джель |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Блокатор надгортанника эллипсоидный |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Широкий воздуховод-ротовой стабилизатор, стандартно изогнутый |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коннектор 15 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Встроенный в воздуховод канал для желудочного зонда |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усиленный зубной коннектор |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер №4 |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 77 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Надгортанный воздуховод |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Надгортанный воздуховод предназначен для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях и т.п. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гелевая нераздувная манжета ай-джель |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Блокатор надгортанника эллипсоидный |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Широкий воздуховод-ротовой стабилизатор, стандартно изогнутый |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коннектор 15 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Встроенный в воздуховод канал для желудочного зонда |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усиленный зубной коннектор |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер №5 |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 78 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Игла спинномозговая Пенкан или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наконечник карандашного типа |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер 25G |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина иглы, не менее, 88мм |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал: нержавеющая сталь |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прозрачный пластиковый рифленый павильон |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стилет с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проводниковая игла 20G/0,9 мм |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина проводниковой иглы не менее 35 мм |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 400 |  | 400 |  |  |
|  | 79 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Игла спинномозговая Пенкан или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наконечник карандашного типа |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер 27G |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина иглы, не менее, 88мм |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал: нержавеющая сталь |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прозрачный пластиковый рифленый павильон |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стилет с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проводниковая игла 22G/0,7 мм |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина проводниковой иглы не менее 35 мм |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 50 |  | 50 |  |  |
|  | 80 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фиксирующая повязка для эндотрахеальных трубок Niko-Tube-Fix или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Надежно фиксирует эндотрахеальную трубку |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Легко и быстро удаляется |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимизирует риск образования пролежней в ротовой полости и трахее |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальный риск возникновения избыточного давления на окружающие ткани |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Безопасная для кожи пациента клеевая основа |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 81 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фиксирующая повязка для эпидуральных катетеров с прозрачной мембраной Epi-Fix или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Надежно фиксирует эпидуральный катетер |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Специальная опора предотвращает перегибание катетера |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прозрачная высокопроницаемая окончатая центральная часть для предупреждения накопления влаги |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Безопасная для кожи пациента клеевая основа |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | 82 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кран трехходовой "KD-FLEX" или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подробное техническое описание на русском языке |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение: многоходовые соединения нескольких инфузионных магистралей, систем |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместим со всеми инфузионными системами |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соединение с краном по типу «Луер» и «Луер-Лок» |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предохранительные колпачки на концах крана |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Надежность соединения обеспечивается винтовой муфтой, перемещаемой по оси |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Малый объём «мёртвого пространства» |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подвижность в осевом и радиальном направлениях на 360 градусов для безопасной и быстрой стыковки |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прозрачный корпус крана |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветная поворотная лопасть со стрелками, указывающими направление потока |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильно, только для однократного применения |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внутренняя упаковка – не более 50 штук |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 300 |  | 300 |  |  |
| 83 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интродьюсер с гемостатическим клапаном |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: для установки и замены внутриполостных электродов и катетеров, помогает избежать попадания воздуха и оттока крови |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы: рентгенконтрастный тромбоустойчивый полимер, несминаемый при прохождении изгибов |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильный |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Игла ангиографическая 18G / 1.3 х 70 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводник J-типа длиной не менее 40 см, диаметр 0.035'' / 0.89 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дилататор 7F (2,3мм) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скорость потока через клапан 0.01 мл/мин |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительный боковой порт |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр канюли 7F |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина канюли не более, 110 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовой код коннектора - оранжевый. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 84 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплект для эпидуральной анестезии малый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: для продолжительного или многократного введения анальгетиков |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы: полиуретан |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильный |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Игла эпидуральная Туохи 18G /80 мм с мандреном |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катетер эпидуральный 20G/100 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проксимальный конец имеет Луер-коннектор с заглушкой |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рентгеноконтрастная разметка по всей длине катетера |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Имеется плоский эпидуральный фильтр 0,2мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 85 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Игла для спинномозговой анестезии со срезом Квинке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: для диагностической и терапевтической люмбальной пункции и спинномозговой анестезии |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильный |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Игла с трехгранной заточкой Квинке 26G /130 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Игла проводниковая 20G |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Имеет прозрачный пластиковый рифленый павильон |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обтуратор с цветовой кодировкой ручки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 86 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный, 5F/20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав комплекта: 1-катетер одноканальный с мотыльковым креплением, 2-игла Сельдингера, 3-стальной проводник с эргономичным направителем, 4-дилататор, 5-скальпель, 6-шприц 10мл |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катетеры изготовлены из полиуретана; имеют несмываемую разметку в сантиметрах для облегчения контроля за глубиной введения; мягкий закругленный маркированный цветом кончик; встроенные крылья с маркировкой размера и длины катетера; прозрачная удлинительная трубка канала катетера имеет маркировку с указанием размера проводника, а также маркированный голубым цветом зажим. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал катетера - термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Однопросветный катетер, (5F), длина не более 20см, с несмываемой разметкой по длине в см, с мягким закругленным маркипрованным по цвету кончиком, с пластиковым зажимом. Соединение Луер Лок. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мотыльковый клапан |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пункционная игла 18G- тонкостенная, с овальным срезом, профилированный прозрачный павильон, Луер Лок. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводник (размер 0.038", длина не менее 60 см) - стальной гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дилататор - пластиковый, цельнолитой. Размер дилататора - 6F (18G) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок стерильности – 5 лет с момента производства |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке - не более 20 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 120 |  | 120 |  |  |  |
| 87 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Торакальный однопросветный троакар-катетер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: для плеврального дренажа и ирригации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы: поливинилхлорид |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр не более, 6,7мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина не менее, 41см |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сохраняет термочувствительность, апирогенность и инертность в течение длительного времени контакта с тканью |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рентгеноконтрастная полоска по всей длине катетера |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Имеется маркировка с интервалами через 5см от дистального конца |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер 20FR |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катетер подключичный однократного применения, стерильный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид: трубка с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер» |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На раструбе - отверстия для закрепления катетера |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр 1,0 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина трубки с раструбом, не менее 150 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катетер подключичный однократного применения, стерильный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид: трубка с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер» |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На раструбе - отверстия для закрепления катетера |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр 1,4 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина трубки с раструбом, не менее 150 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Набор для плевральной пункции Плеврофикс или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подробное техническое описание на русском языке |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение: для пункции плевральной полости. |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тонкостенная пункционная игла с коротким срезом 1,8 х 80 мм. |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удлинительная линия Люэр лок |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шприц трехкомпонентный 60 мл, Люэр лок |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пакет для сбора жидкости 2л с соединительной трубкой 90 см |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Трехходовой кран для быстрого переключения потока |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, компл. |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 91 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зеркало по Куско – прозрачное полимерное с центральным дуговым фиксатором «step by step» (6 ступенек на расстоянии 4мм), не поворотное, фиксация ступенчатая. Фиксатор позволяет работать исключительно одной рукой. Длина створок – не менее 11см, диаметр отверстия не менее 4,2*3,2см, обзор рабочего окна – не менее 4см. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пеленка подкладная из нетканого материала, плотность 30 г/кв., размер не менее 50*55см |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перчатки смотровые из нитрила, без присыпки, гипоаллергенные, валик на манжете, синего цвета, длина не менее 250мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ложка Фолькмана - инструмент с удобной рукояткой, рабочие концы инструмента имеют ложкообразную форму разных размеров, что позволяет учесть индивидуальные особенности пациента. Изготовлен из медицинского ПВХ, длина - 210 мм. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соответствуют стандартам качества ISO 13485:2003 |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильная упаковка наборов открывается исключительно без использования ножниц. Наличие на коробке индикатора стерильности. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ стерилизации – газовая стерилизация |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок стерильности – 3 года с момента производства |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке не более 150 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 600 |  | 600 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Электрод эндокардиальный монополярный для временной стимуляции сердечной деятельности ЭПВП или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: для кратковременной передачи стимулирующего электрического сигнала от наружного кардиостимулятора на внутреннюю часть сердца |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина не менее, 900±10 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр рабочей головки – не более 1,5 мм |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение – 6,0 В |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Электрическое сопротивление электродов постоянному току в нормальных климатических условиях – не более 100 Ом |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал токопроводящей жилы – проволока из сплава CoCrNi |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изоляции – полиэтилен |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Температурный диапазон использования электродов – от плюс 20 до плюс 50ºС |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фонендоскоп диагностический (ЭКГ-фонендоскоп) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: для съёма ЭКГ при проведении аускультации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность проведения аускультации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность съёма ЭКГ с помощью кабелей отведения |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность съёма ЭКГ с помощью встроенных электродов |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность измерения ЧСС |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дисплей не более 35х32 мм, разрешение не менее 128х96 пикселей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 вида скорости прокрутки ЭКГ- 6,25/12,5/25,0 мм/сек |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Чувствительность - 10 или 20 мм/мВ |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Автоматическое выключение при отсутствии сигнала в течение 4 мин |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Питание 3 В (2х1,5 ААА) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время работы от батареек не менее 150 часов |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура 0º ÷ +40º С |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Температура хранения -10º ÷ +50º С |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кабель для многоразовых электродов |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплект многоразовых электродов (3 шт.) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кабель для одноразовых электродов |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплект одноразовых электродов (6 шт.) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок - 12 месяцев |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Набор расходного материала для чрезкожной трахеостомии по методике Григса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Трахеостомическая термопластичная трубка 7,0 с манжетой большого объёма низкого давления, резистентная к закиси азота |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скальпель одноразовый |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пункционная игла-канюля 14G |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одноразовый шприц 10 мл |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дилататор |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводник металлический типа «струна» с J-образным гибким кончиком для чрезкожной трахеостомии и переканюляции, длиной не менее 570± 5 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр проводника должен соответствать размеру канала в обтураторе трахеостомической трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пластиковый защитный чехол и конусообразный переходник в комплекте |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно упакован |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, компл. |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Набор расходного материала для чрезкожной трахеостомии по методике Григса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Трахеостомическая термопластичная трубка 8,0 с манжетой большого объёма низкого давления, резистентная к закиси азота |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скальпель одноразовый |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пункционная игла-канюля 14G |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одноразовый шприц 10 мл |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дилататор |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводник металлический типа «струна» с J-образным гибким кончиком для чрезкожной трахеостомии и переканюляции, длиной не менее 570± 5 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр проводника должен соответствать размеру канала в обтураторе трахеостомической трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пластиковый защитный чехол и конусообразный переходник в комплекте |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно упакован |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, компл. |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Набор расходного материала для чрезкожной трахеостомии по методике Григса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Трахеостомическая термопластичная трубка 9,0 с манжетой большого объёма низкого давления, резистентная к закиси азота |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скальпель одноразовый |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пункционная игла-канюля 14G |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одноразовый шприц 10 мл |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дилататор |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводник металлический типа «струна» с J-образным гибким кончиком для чрезкожной трахеостомии и переканюляции, длиной не менее 570± 5 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр проводника должен соответствать размеру канала в обтураторе трахеостомической трубки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пластиковый защитный чехол и конусообразный переходник в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно упакован |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, компл. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Набор для катетеризации центральной вены BD SECALON T или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: для быстрой катетеризации центральных вен и проведения интенсивной внутривенной терапии по технике катетер на стилете |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рентгеноконтрастный тефлоновый катетер |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интегрированное запорное устройство включения/выключения FloSwitch с крылышками для фиксации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Запорный стальной шарик обеспечивает безусловное открытие или закрытие катетера |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стилет для рассечения кожи |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скорость потока не менее, 120 мл/мин |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветной стабилизатор (серый) катетера с сантиметровой разметкой |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал катетера - PTFE |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер 16G (0.7) |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина катетера не менее, 130 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно упакован |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Набор для катетеризации центральной вены BD SECALON T или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: для быстрой катетеризации центральных вен и проведения интенсивной внутривенной терапии по технике катетер на стилете |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рентгеноконтрастный тефлоновый катетер |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интегрированное запорное устройство включения/выключения FloSwitch с крылышками для фиксации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Запорный стальной шарик обеспечивает безусловное открытие или закрытие катетера |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стилет для рассечения кожи |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скорость потока не менее, 110 мл/мин |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветной стабилизатор (серый) катетера с сантиметровой разметкой |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал катетера - PTFE |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер 16G (0.7) |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина катетера не менее, 160 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно упакован |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 99 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Термометр медицинский ртутный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: для измерения температуры человечского тела |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина термометра - 130 мм ± 5 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изготовлен из стекла, помещенного для безопасного хранения в футляр |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Имеет максимальное приспособление в виде специального щелевидного пережима в нижней части капилляра, не допускающего обратного слива ртути в резервуар после измерения температуры |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Температурная шкала 32-42º С |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена деления шкалы, не менее 0,10º С |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения, не более ± 0,1º С |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 400 |  | 400 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗОНД ПИТАЮЩИЙ «BEROTUBE» или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал:прозрачный имплантационно-нетоксичный не перекручивающийся термолабильный поливинилхлорид |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Не содержит фталатов |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Абсолютно гладкая поверхность |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерилен, предназначен для однократного применения |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина изделия, не менее 50 см |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рентгенконтрастные меток (10 см, 20 см от дистального конца) |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия на расстоянии 1 см, 2 см от дистального конца |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветной коннектор с разъемом «Луер» |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Заглушка коннектора имеет удобную Т-образную форму |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество в транспортной упаковке не более 450 шт., внутренняя упаковка – не более 50 шт. |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер CH 08 |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. |  | 900 |  | 900 |  |  |
| 101 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пинцет анатомический одноразовый SUSI или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильный, для однократного применения |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прямой |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина 140 мм ± 5 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: высокотехнологичный медицинский полимерный пластик серого цвета |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ стерилизации – гамма стерилизация |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок стерильности – не менее 5 лет с момента производства |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утилизация термическим способом |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке не более 20 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ножницы одноразовые стерильные SUSI или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал режущей части: высококачественная хирургическая нержавеющая сталь немецкого производства марки AISI-300, стандарт X50CrMoV15 |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал ручек: полимерный медицинский пластик серого цвета |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Идентификационный код производителя на упаковке |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На внешней поверхности «кольца» надпись «single use» - для одноразового использования и название производителя |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прямые, один конец острый, второй конец тупой |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соответствуют стандартам качества ISO 9001 / EN46001 |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соответствуют Рекомендациям по производству изделий медицинского назначения 93/42/EEG прил. II |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина ножниц 140 мм ± 5 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одноразовые, стерильные |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ стерилизации – гамма стерилизация |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок стерильности – 5 лет с момента производства |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке не более 20 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | Наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подробное техническое описание на русском языке |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний однократного применения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: для рентгеноконтрастного исследования толстой кишки (ирригоскопии) и промывания кишечника |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина устройства - 1550 мм ± 10 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изготовлен из пластичного полимера, исключающего травмирование тканей прямой кишки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма наконечника исключает его самопроизвольное выпадение и строго ограничивает глубину его проникновения в просвет прямой кишки |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр наконечника, не менее 22 ± 2 мм |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильное, для однократного применения |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок хранения – 3 года |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. |  | 200 |  | 200 |  |  |  |