Приложение №2

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от 08 апреля 2011г. №0356300079211000071

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Основные технические требования:

Объем работ:

- предварительные замеры оконных проемов, подоконников, откосов, отливов на объектах Заказчика.

- проектирование и согласование изделий из ПВХ.

- доставка и монтаж изделий на объектах Заказчика по технологии согласно ГОСТ 30971-2002, вынос и вывоз мусора в мешках.

- регулировка окон по требованию Заказчика в течение всего гарантийного срока (60 месяцев).

Комплектность одного изделия из ПВХ:

- пластиковое окно по эскизам Заказчика;

- подоконник;

- внутренние и наружные откосы;

- отлив;

- отделка пластикового окна с внутренней стороны.

- Общие требования к качественным характеристикам и перечень материалов.

- Все материалы должны быть русифицированы в соответствии со стандартами ISO.

- Используемый товар (материал) должен соответствовать требованиям к безопасности для жизни и здоровья пользователей.

- Участник размещения заказа несет все риски, связанные с доставкой товара до передачи товара Заказчику.

- Используемый материал должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, которая при транспортировке обеспечит целостность поставляемых материалов. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки.

- Качество используемого материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ (передаются до начала выполнения работ Заказчику). На профиль предоставить сертификат пожарной безопасности.

- Должны применяться современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

8. Для всех приведенных товарных знаков (марок) могут быть предложены «эквиваленты», полностью соответствующие требованиям заказчика по техническим и функциональным  характеристикам данного товара (материала), обеспечивающие полную совместимость при взаимодействии с другими материалами, используемыми заказчиком.

| Наименование материалов, оборудования и изделий | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Оконные блоки | Трехкамерный профиль ПВХ «Veka» SoftLine или эквивалент (цвет белый): - по стойкости к климатическим воздействиям профиль должен относиться к профилям «морозостойкого исполнения» - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже -20˚С (контрольная нагрузка при испытаниях -50˚С) в соответствии с действующими строительными нормами; - в зависимости от толщины лицевых и не лицевых внешних стенок профиль должен относиться к классу А; - армирующий профиль замкнутого типа (4 ребра жесткости) толщиной не менее 1,4 мм; - фурнитурный паз должен иметь двойную фиксацию; -приведенное сопротивление теплопередаче стеклопакета не менее 0,71 м² ˚С/Вт. Система поворотно-откидной фурнитуры «MAGO» или эквивалент: - предохранитель произвольного самозахлапывания; - усиленное крепление петли, антикоррозийное покрытие; - степень взломостойкости до класса WK 2; - угол открывания створки до 100 град.; - блокиратор ошибочного открывания, микропроветривание, микролифт; - возможность перевода фурнитуры в летний и зимний режимы. |
| Подоконник | ПВХ (цвет белый), 230 мм |
| Откосы | Сэндвич-панель с F-образным профилем (цвет белый) |
| Отливы | Сталь листовая оцинкованная |

- Дефектная ведомость объемов работ и затрат.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 2,0896 |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 3,6582 |  |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 3,6582 |  |
| 4,1 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 п.м. | 2,0896 |  |
| 5 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 1,4442 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,55 |  |
| 7 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 1,4442 |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 8 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм | м | 184,96 |  |
| Раздел 3. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 9 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 28,4 |  |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 28,4 |  |

- Виды изделий со стороны открывания (эскизы):

О-1   116 шт.                                           О-2   4 шт.

Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                                 Токмакова О.Г.