Приложение №2

Технические характеристики

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие |  |
|  | 7 | Цвет нити | Фиолетовый |  |
|  | 8 | Состав нити: |  |  |
|  | 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90 |  |
|  | 8.2 | - молочная кислота, % | 10 |  |
|  | 9 | Покрытие нити: |  |  |
|  | 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие |  |
|  | 9.2 | - стеароил - лактилат кальция | Наличие |  |
|  | 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | 3 |  |
|  | 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов |  |  |
|  | 11.1 | -на 14 день, % | 80 |  |
|  | 11.2 | -на 21 день, % | 30 |  |
|  | 11.3 | -полное рассасывание в течение не более, дней | 70 |  |
|  | 12 | Длина, см | 75 |  |
|  | 13 | Метрический размер | 1,5 |  |
|  | 14 | Игла колющая 22 мм, 1/2 окружности | Наличие |  |
|  | 15 | Количество бластеров в упаковке | 36 |  |
|  | 16 | Срок годности с момента стерилизации, лет | 5 |  |
|  | 17 | Остаточный срок годности на момент поставки не менее, % | 80 |  |
|  | 18 | Количество, уп. | 17 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие |  |
|  | 7 | Цвет нити | Голубой |  |
|  | 8 | Состав нити: |  |  |
|  | 8.1 | -изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена | Наличие |  |
|  | 8.2 | -полиэтилен | Наличие |  |
|  | 9 | Длина, см | 90 |  |
|  | 10 | Метрический размер | 1,5 |  |
|  | 11 | Игла колющая 17 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие |  |
|  | 12 | Игла имеет особо прочный сплав с повышенным сопротивлением к изгибу | Наличие |  |
|  | 13 | Состав иглы: |  |  |
|  | 13.1 | - титан, % | 0,9 |  |
|  | 13.2 | - молибден, % | 4 |  |
|  | 13.3 | - медь, % | 2 |  |
|  | 13.4 | - хром, % | 12 |  |
|  | 13.5 | - никель,% | 9 |  |
|  | 14 | Количество бластеров в упаковке | 36 |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 17 |  |