Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству остановочного пункта

транспорта общего пользования «Кунгурская» по ул. Кунгурская

Характеристики объекта

- Местонахождение объекта: остановочный пункт  «Кунгурская» по ул. Кунгурская Мотовилихинского района г. Перми.

- Детальные характеристики и порядок выполняемых работ описаны в проектной

документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику при подписании  муниципального

контракта.

- Ведомость объемов работ по объекту:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж металлического павильона с переносом на новое место, до 40 м. | шт. т | 1 2 |  |
| 2. | Демонтаж бортового камня с вывозом на свалку до 30 км | п. м./м3 т | 68/1,2 3 |  |
| 3. | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия при ширине барабана фрезы 2000 мм толщиной 5 см | м2 м3 | 132 6,6 |  |
| 4. | Установка металлического павильона | шт. т | 1 2 |  |
| 4.1 | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры металлического павильона: бетон В20 (1,0х0,5х0,5) щебеночная подготовка, h – 0,1 м. щебень фр.20-40 М800 | - шт - м3 - м3 | - 4 - 1 - 0,7 |  |
|  | Глава 2. Земляные работы |  |  |  |
| 5. | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 3 |  |
|  | - Глава 3. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
| 6. | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 4/99,2 |  |
| 7. | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 4 - 1 |  |
| 8. | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит В-900 (5.19.1; 5.19.2) на желтом фоне щит 600х900 (5.16) | - шт./шт. - шт. - шт. | - 8/4 - 4 - 4 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
| 9. | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,053 |  |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |  |
| 10. | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 30,5 4,6 5,6 |  |
| 11. | Устройство основания из сфрезерованного покрытия толщиной 10 см | м2 м3 т | 30,5 3,05 3,97 |  |
| 12. | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,015 |  |
| 13. | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 30,5 |  |
| 14. | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,62 |  |
| 15. | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 22 |  |
| 16. | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,78 |  |
| 17. | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 20,5 |  |
|  | Устройство тротуаров по Тип 3-05 |  |  |  |
| 18. | Розлив жидкого битума из расчета 0,3 л/м2 | т | 0,021 |  |
| 19. | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БМД 90/130, толщиной 5см | м2 | 70,5 |  |
| 20. | Щебеночная подготовка щебень фр. 20-40 М800 | м3 | 1,7 |  |
| 21. | Устройство бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 62 |  |
| 22. | Щебеночная подготовка щебень фр. 20-40 М800 | м3 | 0,65 |  |
| 23. | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 17 |  |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
| 24. | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 150 22,5 27,5 |  |
| 25. | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 147 14,7 18,5 |  |
| 26. | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,071 |  |
| 27. | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 142 |  |
| 28. | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,5 |  |
| 29. | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 18 |  |
| 30. | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 1,6 |  |
| 31. | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 41 |  |
| 32. | Установка урн | шт | 4 |  |
| 33. | Укладка растительного грунта из валов бульдозером с перемещением на 20 м | м3 | 13,6 |  |
| 34. | Посев газонных трав Растительный грунт | м2 кг м3 | 68 0,14 10,6 |  |

4. Работы на объекте ведутся без закрытия движения транспортных средств.

5.  Метод определения стоимости работ:

5.1. При расчёте стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами, техническими условиями, выданными сетевыми компаниями, а также предусмотреть непредвиденные расходы в размере 4%.

5.2. Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в действующей редакции) в текущих ценах на момент подготовки сметной документации с использованием информационно – справочной литературы разработанной некоммерческим партнерством «Строители Урала».

6. Устройство пандусов для маломобильных групп населения выполнить в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

7. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые», ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и иной нормативно – технической документации.

8. При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также требования Закона РСФСР «Об охране окружающей среды» и других законодательных и нормативных документов по использованию природных ресурсов, действующих на территории Российской Федерации.

9. На выполняемые работы должен быть установлен гарантийный срок – 2 года со дня приемки выполненных работ.