Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству остановочного пункта

транспорта общего пользования

«Микрорайон «Заостровка» по ул. Есенина

Характеристики объекта

- Местонахождение объекта: остановочный пункт  «Микрорайон «Заостровка» по ул.Есенина Дзержинского района г. Перми.

- Детальные характеристики и порядок выполняемых работ описаны в проектной

документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику при подписании  муниципального

контракта.

- Ведомость объемов работ по объекту:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Глава 1. Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 50 |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с последующим перемещением бульдозером 96 кВт до 10 м на досыпку земляного полотна (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 15 15 26,3 |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с последующей транспортировкой автосамосвалами на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 105 105 183,75 |  |
|  | - Уплотнение грунта в насыпях пневомокатками 25 т за 20 проходов по одному следу, уплотняемый слой 25 см | м3 | 15 |  |
|  | - Планировка откосов земляного полотна в насыпях механизированным способом, грунт II гр. | м2 | 15 |  |
|  | - Укрепительные работы |  |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 15 - 1,5 |  |
|  | Разравнивание растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт в полосе отвода | м3 | 48,5 |  |
|  | ##### Глава 2. Дорожная одежда (стесненность К=1,2) |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 120 66 80,5 |  |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 120 36 45,4 |  |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,06 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 120 |  |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,04 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 120 |  |
|  | - Глава 3. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках (d= 79 мм., толщина стенки – 3-4 мм.): СКМ 3.50 | - шт. | - 3 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт. - м3 | - 3 - 0,75 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит В-900 (5.19.1; 5.19.2) на желтом фоне щит 600х900 (5.16) | - шт./шт. - шт. - шт. | - 6/3 - 4 - 2 |  |
|  | - Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,02 |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,3 |  |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 79 11,9 14,5 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 79 7,9 10 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,04 |  |
|  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 79 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,6 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 56 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 2,02 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 53 |  |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 96,8 14,5 17,7 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 88 8,8 11,1 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,044 |  |
|  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 80 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,8 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 28 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 0,8 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 20 |  |

4. Работы на объекте ведутся без закрытия движения транспортных средств.

5.  Метод определения стоимости работ:

5.1. При расчёте стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами, техническими условиями, выданными сетевыми компаниями, а также предусмотреть непредвиденные расходы в размере 4%.

5.2. Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в действующей редакции) в текущих ценах на момент подготовки сметной документации с использованием информационно – справочной литературы разработанной некоммерческим партнерством «Строители Урала».

6. Устройство пандусов для маломобильных групп населения выполнить в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

7. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые», ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и иной нормативно – технической документации.

8. При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также требования Закона РСФСР «Об охране окружающей среды» и других законодательных и нормативных документов по использованию природных ресурсов, действующих на территории Российской Федерации.

9. На выполняемые работы должен быть установлен гарантийный срок – 2 года со дня приемки выполненных работ.