Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  |  | Техническое задание на мебель медицинскую металлическую для МУЗ "ГКП №4" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | №п/п | Комплектация, характеристика, свойства |  | Требуемые параметры |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |
| Стол массажный МСК-223 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Габаритные размеры |  | 550х1945х440-900мм |  |  |  |
|  | 2 | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. |  | наличие |  |  |  |
|  | 3 | Обивка ложа, опор и подголовника полумягкая, из винилискожи с поролоновой прокладкой, устойчивой к истиранию и воздействию моющих и дезинфицирующих средств. |  | наличие |  |  |  |
|  | 4 | Опоры для предплечий – поворотные, регулируются по высоте и направлению при помощи винтового фиксатора |  | наличие |  |  |  |
|  | 5 | Опоры для рук боковые с кнопочным фиксатором верхнего положения, опускаются под ложе |  | наличие |  |  |  |
|  | 6 | Регулировка подголовника: пневматическая, бесступенчатая |  | наличие |  |  |  |
|  | 7 | Угол регулирования |  | от 0° до 45°. |  |  |  |
|  | 8 | Подголовник с выемкой для лица |  | наличие |  |  |  |
|  | 9 | Регулировка высоты: бесступенчатая, электрическая |  | от 440 до 900 мм., |  |  |  |
|  | 10 | Доступ к педали регулировки с обеих сторон стола. |  | наличие |  |  |  |
|  | 11 | Цвет |  | белый |  |  |  |
|  | 12 | Нагрузка на стол |  | не менее 160 кг |  |  |  |
|  | 13 | Масса стола |  | не более 80 кг |  |  |  |
|  | 14 | Требуемое количество, штук |  | 1 |  |  |  |
| Стол с гигиеническим покрытием лабораторный |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Каркас — травмобезопасный, изготовлен из листовой стали. Покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами светло серого цвета. |  | наличие |  |  |  |
|  | 2 | Столешница – химостойкий пластик, устойчивый к моющим и дезинфицирующим средствам. |  | наличие |  |  |  |
|  | 3 | Стол установлен на регулируемые опоры. |  | наличие |  |  |  |
|  | 4 | Габариты стола: |  | не менее 1500х600х750мм |  |  |  |
|  | 5 | Комплектация: справа тумба, слева передняя панель, в которую установлены выдвижные ящики |  | наличие |  |  |  |
|  | 6 | Размеры тумбы |  | 450х600 мм |  |  |  |
|  | 7 | Ширина ящиков |  | 450 мм |  |  |  |
|  | 8 | Требуемое количество, штук |  | 9 |  |  |  |
| Стеллаж металлический грузовой |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  | Изготовлен из углеродистой стали с нанесением полимерно-порошкового покрытия. | наличие |  |  |  |
|  | 2 |  | Полки выполнены из металла. | наличие |  |  |  |
|  | 3 |  | Количество полок | не менее 4 |  |  |  |
|  | 4 |  | Толщина металла полок, | не менее 0,8 мм |  |  |  |
|  | 5 |  | Шаг отверстий на вертикальных стойках, | не более 50 мм. |  |  |  |
|  | 6 |  | Соединение болтовое | наличие |  |  |  |
|  | 7 |  | Толщина металла стоек | не менее 1,5 мм. |  |  |  |
|  | 8 |  | Длина одной секции | 1000 мм. |  |  |  |
|  | 9 |  | Ширина одной секции | 600 мм |  |  |  |
|  | 10 |  | Высота стоек | 2000м. |  |  |  |
|  | 11 |  | Номинальная нагрузка на стеллаж, | не менее 1200 кг. |  |  |  |
|  | 12 |  | Номинальная нагрузка на полку, | не менее – 300кг. |  |  |  |
|  | 13 |  | Цвет | серый |  |  |  |
|  | 14 |  | Срок службы | не менее 10 лет. |  |  |  |
|  | 15 |  | Требуемое количество, штук | 8 |  |  |  |
| Шкаф для уборочного инвентаря МСК 649 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Габаритные размеры |  | 500х500х1800мм |  |  |  |
|  | 2 | Изготовлен из листовой стали сборно-разборный |  | наличие |  |  |  |
|  | 3 | Толщина |  | 0,8мм. |  |  |  |
|  | 4 | Покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами мед дезинфицирующих и моющих растворов. |  | наличие |  |  |  |
|  | 5 | Установлен на винтовые опоры для регулировки в горизонтальном положении. |  | наличие |  |  |  |
|  | 6 | Дверь металлическая, оборудована замком. |  | наличие |  |  |  |
|  | 7 | Комплектация: полка для хранения и держатель для швабр. |  | наличие |  |  |  |
|  | 8 | Цвет |  | серый |  |  |  |
|  | 9 | Требуемое количество, штук |  | 4 |  |  |  |
| Кушетка смотровая |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Габаритные размеры: |  | 1950х650х530 |  |  |  |
|  | 2 | Каркас: стальная труба с полимерно-порошковым покрытием |  | не менее 16мм |  |  |  |
|  | 3 | Обивка ложа и подголовника: винилискожа с поролоновой прокладкой |  | наличие |  |  |  |
|  | 4 | Регулировка осуществляется бесступенчато |  | наличие |  |  |  |
|  | 5 | Регулировка угла наклона подголовника |  | от 0 до 45 градусов |  |  |  |
|  | 6 | Цвет |  | белый |  |  |  |
|  | 7 | Требуемое количество, штук |  | 24 |  |  |  |
| Кровать медицинская МСК 123 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | Конструкция кровати выполнена из п - образного стального профиля с полимерно-порошковым покрытием. |  | наличие |  |  |  |
|  | 2 | Ложе кровати – п- образный профиль |  | наличие |  |  |  |
|  | 3 | Под матрац |  | 1900х800 мм |  |  |  |
|  | 4 | Спинки кровати - прямоугольные, вставка ЛДСП |  | наличие |  |  |  |
|  | 5 | труба диаметром |  | 38 мм, |  |  |  |
|  | 6 | Спинки и ложе соединяются на клиновые зажимы.. |  | наличие |  |  |  |
|  | 7 | Высота лежания |  | 420мм. |  |  |  |
|  | 8 | Матрац для медицинской кровати - винилискожа с поролоновой прокладкой |  | 1 |  |  |  |
|  | 9 | Габаритные размеры матраца |  | Д. - 1900 Ш.- 800 В. - 100 |  |  |  |
|  | 10 | Цвет |  | белый |  |  |  |
|  | 11 | Требуемое количество, штук |  | 6 |  |  |  |
| Ширма медицинская 3-х секционная |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | Габаритные размеры в развернутом виде (Ш;В;Т) в мм |  | не менее 2400*1700*15 |  |  |  |
|  | 2 | Каркас медицинской ширмы из профильной стальной трубы |  | наличие |  |  |  |
|  | 3 | Наполнитель — нетканый материал типа полиэстер. |  | наличие |  |  |  |
|  | 4 | Секции имеют одинаковый размер |  | наличие |  |  |  |
|  | 5 | Боковые секции могут вращаться относительно центральной секции на 360 градусов. |  | наличие |  |  |  |
|  | 6 | Центральная секция имеет широкие опоры размером 420 мм. |  | наличие |  |  |  |
|  | 7 | Центральная секция ширмы устанавливается на четыре регулируемые опоры или четыре мебельных колеса диаметром 50 мм, |  | наличие |  |  |  |
|  | 8 | Боковая секция устанавливается на одну опору или колесо. |  | наличие |  |  |  |
|  | 9 | Каркас покрыт полимерным напылением белого цвета. |  | наличие |  |  |  |
|  | 10 | Требуемое количество, штук |  | 3 |  |  |  |
| Столик процедурный передвижной МСК-501М или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | Габаритные размеры |  | 640х420х890мм |  |  |  |
|  | 2 | Каркас изготовлен из стальной тонкостенной трубы с нанесением полимерного покрытия |  | наличие |  |  |  |
|  | 3 | Полки столика изготавливаются из нержавеющей стали |  | наличие |  |  |  |
|  | 4 | Количество полок |  | 2 |  |  |  |
|  | 5 | В качестве опор применяются пластиковые мебельные колеса |  | наличие |  |  |  |
|  | 6 | Цвет |  | белый |  |  |  |
|  | 7 | Требуемое количество, штук |  | 17 |  |  |  |
| Ширма медицинская 2-х секционная |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | Габаритные размеры в развернутом виде (Ш;В;Т) в мм |  | не менее 1600*1700*15; |  |  |  |
|  | 2 | Каркас медицинской ширмы из профильной стальной трубы |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Наполнитель — нетканый материал типа полиэстер. |  | наличие |  |  |  |
|  | 4 | Секции имеют одинаковый размер |  | наличие |  |  |  |
|  | 5 | Боковые секции могут вращаться относительно центральной секции ,0 |  | Не менее 360 |  |  |  |
|  | 6 | Центральная секция имеет широкие опоры размером, мм. |  | Не менее 420 |  |  |  |
|  | 7 | Центральная секция ширмы устанавливается на четыре регулируемые опоры или четыре мебельных колеса диаметром, мм |  | Не менее 50 |  |  |  |
|  | 8 | Боковая секция устанавливается на одну опору или колесо. |  | Наличие |  |  |  |
|  | 9 | Каркас покрыт полимерным напылением, цвет |  | белый |  |  |  |
|  | 10 | Требуемое количество, штук |  | 19 |  |  |  |
| Стол перевязочный МСК – 1231 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | Изготовлен из тонкостенного стального профиля с экологически чистым эпоксидным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к дезинфицирующим и моющим средствам. |  | наличие |  |  |  |
|  | 2 | Обивка секций, упоров и опор для рук выполнена полумягкой, из винилискожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. |  | наличие |  |  |  |
|  | 3 | Стол оснащен колесами, диаметром 125 мм, изготовленными из немаркой резины, не оставляющей следов на полу. |  | наличие |  |  |  |
|  | 4 | Для фиксации на месте все колеса стола оснащены автономными тормозными устройствами |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Может выдержать динамическую нагрузку |  | не менее 110 кг, |  |  |  |
|  | 6 | Масса |  | не более 65 кг. |  |  |  |
|  | 7 | Регулировка угла головной секции |  | наличие |  |  |  |
|  | 8 | Гидравлическое изменение высоты |  | наличие |  |  |  |
|  | 9 | Размеры стола с регулировкой высоты: |  | не менее длина – 2050 мм, ширина – 570 мм, высота – от 470 до 840 мм. |  |  |  |
|  | 10 | В комплект входят также съемные опоры для рук (пара), предназначенные для манипуляций на верхних конечностях (инъекции, перевязка, малые операции). |  | наличие |  |  |  |
|  | 11 | Угол положения опор к оси стола меняется |  | от 0° до 180°. |  |  |  |
|  | 12 | Цвет |  | белый |  |  |  |
|  | 13 | Требуемое количество, штук |  | 2 |  |  |  |
| Стул лор - врача, врача окулиста МСК 232 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | Каркас изготовлен из хромированного стального профиля. |  | наличие |  |  |  |
|  | 2 | Колеса самоориентирующиеся d=50 мм. |  | наличие |  |  |  |
|  | 3 | Обивка сидения и спинки выполнена из винилискожи. |  | наличие |  |  |  |
|  | 4 | Регулировка по высоте осуществляется с помощью пневмопружины. |  | наличие |  |  |  |
|  | 5 | Номинальная нагрузка на стул |  | 80 кг |  |  |  |
|  | 9 | Цвет |  | белый |  |  |  |
|  | 10 | Требуемое количество, штук |  | 2 |  |  |  |
| Шкаф для хранения медикаментов «ЛАВКОР» БМ 60-471 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | Габаритные размеры |  | 700х320х1655мм |  |  |  |
|  | 2 | Выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. |  | наличие |  |  |  |
|  | 3 | В верхней и нижней части — двухстворчатая запираемая металлическая дверца и две металлических полки. |  | наличие |  |  |  |
|  | 4 | Номинальная нагрузочная способность металлических полок |  | 15 кг |  |  |  |
|  | 5 | Установлен на винтовые опоры для регулировки в горизонтальном положении. |  | наличие |  |  |  |
|  | 8 | Цвет |  | белый |  |  |  |
|  | 9 | Требуемое количество, штук |  | 13 |  |  |  |
| Шкаф металлический 2-х секционный, 2-х дверной МСК-648.01 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | Габаритные размеры |  | 800х400х1750мм |  |  |  |
|  | 2 | Имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали |  | наличие |  |  |  |
|  | 3 | Толщина стали |  | 0,8мм. |  |  |  |
|  | 4 | Покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами мед дезинфицирующих и моющих растворов. |  | наличие |  |  |  |
|  | 5 | Установлен на винтовые опоры для регулировки в горизонтальном положении. |  | наличие |  |  |  |
|  | 6 | В верхней и нижней части — двухстворчатая запираемая металлическая дверца и две металлических полки. |  | наличие |  |  |  |
|  | 8 | Цвет |  | белый |  |  |  |
|  | 9 | Требуемое количество, штук |  | 4 |  |  |  |