Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№___  от « __»______________ 2011 г.

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту и восстановлению объектов озеленения в Ленинском районе г. Перми

Ремонт лестничных ступеней в сквере у драмтеатра, ремонт опоры конструкции панно.                                                                                                     Срок выполнения  -- с момента заключения договора до 03.05.2011г.

Демонтаж цветника «герб» в сквере по ул.Ленина.                                          Срок выполнения -- с момента заключения договора до 15.05.2011г.

Восстановление групп из кустарника на транспортной развязке по  ул. Ленина (с ул. Попова).                                                                                                  Срок выполнения  -- с момента заключения договора до 15.05.2011г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт лестничных ступеней в сквере у Драмтеатра |  |  |
| 1. | Облицовка ступеней гранитными плитами: очистка бетонных поверхностей лестниц, установка облицовочных плит на анкерных болтах, заделка нижнего шва мастикой, отделка швов, окалывание кромок, заливка цементным раствором швов и очистка швов после заливки. | м2 | 8 |
| 2. | Перетирка подступенек: подготовка поверхности, перетирка штукатурки с расшивкой трещин | м2 | 3 |
|  | Ремонт опоры конструкции панно в сквере у Драмтеатра |  |  |
| 1. | Демонтаж старой конструкции. Изготовление металлической конструкции из уголка (32 мм) – 36,96 п/м (с предварительной огрунтовкой и покраской), на который крепится деревянный настил (с предварительной покраской), в т.ч. борт - толщиной 30 мм (S =17,34 м2). Установка конструкции | шт. | 1 |
| 2. | Демонтаж старой конструкции. Изготовление металлической конструкции из уголка (32 мм) – 30,46 п/м (с предварительной огрунтовкой и покраской), на который крепится деревянный настил (с предварительной покраской), в т.ч. борт - толщиной 30 мм, (S = 22,68 м2). Установка конструкции | шт. | 1 |
| 3. | Заполнение конструкций растительной землёй слоем 20 см с применением геоматериала (геосетка или гоерешётки) Марку материала согласовать с Заказчиком | м2 | 28,3 |
|  | Демонтаж цветника «герб» в сквере по ул.Ленина |  |  |
|  | 1) Удаление насыпного слоя цветника «герб» | м3 | 30,7 |
|  | 2) Вывоз снятого насыпного слоя | м3 | 30,7 |
|  | 3) Выравнивание поверхности с внесением плодородной земли слоем 10 см | м2 | 37,8 |
|  | Восстановление групп из кустарника (туи) на транспортной развязке по ул. Ленина (с ул.Попова) |  |  |
| 1. | Подготовка посадочных мест для саженцев кустарников в посадочные ямы с добавлением плодородной земли не менее 50% | шт. | 14 |
| 2. | Посадка кустарника в группы (высота туи должна быть не менее 1,3 м), кустарник должен иметь замкнутую, хорошо развитую корневую систему (в контейнерах) | шт. | 14 |

Работы выполнять в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ).

Директор							                                                             МБУ «Благоустройство Ленинского района»             ________________ С.В.Пивнев