Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от "19" апреля  2011 года № _____

ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

| Комплект оборудования для ортопедического отделения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика |
| 1. | Эектровакуумная печь для металлокерамики (или эквивалент) – 1 шт. | Встроенный пульт управления с 16х2 дисплеем, вертикальный лифт столика, стрелочный индикатор вакуума, сотовый трегер ТР 2.0, 2 года гарантии Гарантийный ресурс нагревателя увеличен в два раза; Постоянная индикация температуры и разрежения в камере; 8 этапов обжига: ПРЕДСУШКА, СУШКА, ВАКУУМИРОВАНИЕ, ПРЕДНАГРЕВ, НАГРЕВ, ОБЖИГ, УПРАВЛЯЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОТКРЫВАНИЕ; Вертикальный привод; 100 программ обжига, текстовое меню программ обжига МАССА-СЛОЙ; Программы обжига для 8 масс ЗАПИСАНО в память, программы обжига для 2 масс — ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО; Установка и автоконтроль всех параметров обжига; ПАУЗА для приостановки программы обжига; Коррекция программы в ПАУЗЕ или ходе обжига Сервисные программы, самотестирование, калибровка температуры и электропривода Текстовое сопровождение: русский, английский, встроенная справочная система; Сотовый трегер в комплекте; 2 года гарантии. |
| 2. | Насос вакуумный поршневой (безмасляный) (или эквивалент) – 1 шт. | Насос вакуумный поршневой (безмасляный), производительность 3.0 м3/час. Полное разрежение не менее 95 %. Перезапуск при полном разрежении. Вакуумшланг с внутренним диаметром 6 мм; Некритичность к опрокидыванию; Входной фильтр тонкой очистки воздуха; Трехконтактная евровилка АС-101 со шнуром. Предназначен для откачки воздуха, не содержащего капельной влаги и механических примесей, от атмосферного до предельного остаточного. |
| 3. | Пресс для перетяжки гильз зубных коронок Самсон (или эквивалент) – 1 шт. | Пресс для перетяжки гильз зубных коронок Технические характеристики: габариты: ДхШхВх - 190х95х230 мм, масса: 12 кг, толщина металла: 0,25-0,30 мм, заготовки для первоначальной вытяжки:- диам. 20, 22, 24 мм, гильза, наружный диаметр: 16 мм |
| 4. | Бензогорелочный комплект № 3.017 (или эквивалент) – 1 шт. | ## Бензогорелочный комплект № 3.017 Состав: бачок, горелка, шланги, воронка, компрессор |
| 5. | Микромотор зуботехнический (Коленный вариант) (или эквивалент) – 1 шт. | Аппарат предназначен для обработки с помощью вращающихся режущих инструментов всех материалов, используемых в стоматологических лабораториях, с управлением наконечником вручную. · лабораторная рабочая установка «все функции в одном приборе» - мощный моторный наконечник , способный набирать скорость до 50 000 об./мин. - альтернатива лабораторным турбинам – применяется для обработки любых материалов от керамики до оксида циркония - экономия времени благодаря наличию новой функции продувки, дающая возможность сдувать пыль и стружку одним нажатием кнопки, не выпуская мотор из руки - внутренняя или внешняя подача охлаждающей жидкости, предупреждающая чрезмерный разогрев, повреждение и разрывы материала - оптимизация скоростных режимов, способствующая меньшему разогреву материала - усовершенствованная система уплотнения и герметизации - продуманная модульная конструкция: наконечник, базовый контрольный блок, отдельный пульт управления для эргономичной эксплуатации, возможность подключения блока педального управления - более длительный срок службы наконечника за счет продуманной конструкции и материалов - автоматические режимы – например, режим стабильной работы при выбранной скорости или контроля скорости в процессе работы -широкий диапазон скоростей и крутящих моментов: 1000 - 40000 об/мин / 5,5 Н см Комплект включает: · блок управления 230 В · сетевой кабель · моторный наконечник · держатель наконечника · ключ для цангового зажима · гаечный ключ · сервисное масло · кисточка для очистки Блок управления: - 230 В - 115 В - Пульт управления LA-6D - Крепежная пластина, - Самонарезающие винты - Скоба для функции продувки - Шланг подключения воздуха - Кабель двигателя 1,8 м - Моторный наконечник LA-66 - Подставка для наконечника - Ключ для цангового зажима - Вилочный ключ - Сервисное масло - Сетевой кабель - Щетка для очистки Вращением поворотной кнопки ПЛЮС/МИНУС плавно увеличивается/уменьшается число оборотов от 1000 до 40000об./мин. и обратно. В режиме стабильной работы после пуска двигателя автоматически устанавливается выбранное вами до начала работы максимальное число оборотов. Моторный наконечник работает самостоятельно. Деактивация режима стабильной работы: нажмите кнопку программы 1 раз (Perfecta 600: нажмите кнопку дважды). Физические свойства Температура при хранении: от -40 °C до +70 °C Влажность воздуха при хранении: 8 -80 % (относительная), без образования конденсата при +40 °C Рабочая температура: +5 -40 °C Влажность воздуха при работе: макс. 80 % (относительная) при температуре до +31 °C, линейно снижающаяся до макс. 50 % (относительная) при температуре до +40 °C Степень загрязнения: 2 Класс защиты от перенапряжения: II |
| 6. | Столик для ЭВП Аверон (или эквивалент) – 1 шт. | Столик для ЭВП Аверон СБ 007/008 с прокладками |
| 7. | Тренога для светильника Сириус (или эквивалент) – 1 шт. | Тренога для светильника Сириус взаимно соединены посредством поворотного шарнира. Головная часть закончена в передней части рукояткой. Она прикрыта прозрачными пластмассовыми крышками. Во внутренней части установлена лампа накаливания с экраном, освещающая стекляный рефлектор со специальной зеркальной поверхностей. В ножках вилки помещаются кабели питания. Верхняя часть вилки служит для подключения к пантографной консоли светильника. В нижней части вилки пространство для соединеня кабелей светильника с кабелями подачи, трехпозиционный переключатель, эвентуально в случае варианта без переключателя только кабели подачи с концевыми муфтами. |