Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требования к товару | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 1 | Колокол для получения плазмы донора высокой очистки | Предназначен для проведения автоматических аферезных процедур |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Тип расходного комплекта | Стерильная одноразовая камера сепарации - центрифужный колокол для прерывисто-проточного центрифугирования, объёмом не менее 275мл, оснащенный вторичной камерой сепарации |  |
|  | 4 | # Обеспечение остаточного содержание клеток в полученной плазме лейкоцитов не более 2х105/Литр Тромбоцитов не более 2,5х104/мкЛитр | Наличие Указать |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 40 |  |
| 2 | 1 | Контейнер для консервации | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Тип расходного комплекта: прозрачный поливинилхлоридный контейнер с раствором антикоагулянта, оснащённый портом доступа под пластиковую иглу (спайк-коннектор) со скручиваемой крышкой. | Наличие |  |
|  | 4 | Консервант | Цитрат натрия 4,0% или эквивалент |  |
|  | 5 | Маркировка на первичном контейнере - несмываемая | Наличие |  |
|  | 6 | Емкость не менее, мл | 250 |  |
|  | 7 | Упаковка | Идивидуальная двойная обеспечивающая стерильность |  |
|  | 8 | Количество, шт. | 40 |  |
| 3 | 1 | Мешок для сбора плазмы |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Тип расходного комплекта | Полимерный сдвоенный контейнер для сбора плазмы |  |
|  | 4 | Вид контейнеров | Два стерильных, ПВХ мешка соединенных магистралью. Объемом каждого не менее 500 мл. Рассчитаны для сбора, замораживания и хранения плазмы. |  |
|  | 5 | Удлинитель для инфузионной терапии из ПВХ, с разъемом для подключения контейнера сбора плазмы | Наличие |  |
|  | 6 | магистраль с тройником и отводам для подключения к камере сепарации- центрифужному колоколу, отводом для подключения и подачи физраствора с пластиковой иглой | Наличие |  |
|  | 7 | Порт для подключения камеры сепарации – центрифужного колокола. | Наличие |  |
|  | 8 | Магистраль с полимерной иглой для подачи физраствора с целью восполнения ОЦК донора | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 40 |  |
| 4 | 1 | Магистраль | Предназначена для подачи антикоагулированой крови в центрифужный колокол |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Тип расходного комплекта | Одноразовая стерильная ПВХ магистраль |  |
|  | 4 | Линия донора с ловушкой воздуха | Наличие |  |
|  | 5 | Линия подачи антикоагулянта | Наличие |  |
|  | 6 | Пластиковая игла, оснащённая фиксаторами для установки в насосы крови и антикоагулянта | Наличие |  |
|  | 7 | Отвод подключения датчика давления с гидрофобным фильтром и зажимом. | Наличие |  |
|  | 8 | Порт для подключения аферезной иглы | Наличие |  |
|  | 9 | Порт для подключения к камере сепарации – центрифужному колоколу | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 40 |  |
| 5 | 1 | Игла фистульная | Предназначена для обеспечение венозного сосудистого доступа при проведении донорских или лечебных автоматических аферезных процедур |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Вращающиеся рельефные крылышки для удержания при венепункции и последующего закрепления | Наличие |  |
|  | 4 | Луер-лок коннектор | Наличие |  |
|  | 5 | Зажим магистрали красного цвета | Наличие |  |
|  | 6 | Длина иглы, в диапазоне не шире мм | 23-26 |  |
|  | 7 | Диаметр иглы | 16G |  |
|  | 8 | Боковое отверстие | Наличие |  |
|  | 9 | Длина магистрали, в диапазоне не шире мм | 250-300 |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 40 |  |
| 6 | 1 | Игла фистульная | Предназначена для обеспечение венозного сосудистого доступа при проведении донорских или лечебных автоматических аферезных процедур |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Вращающиеся рельефные крылышки для удержания при венепункции и последующего закрепления | Наличие |  |
|  | 4 | Луер-лок коннектор | Наличие |  |
|  | 5 | Зажим магистрали синего цвета | Наличие |  |
|  | 6 | Длина иглы, в диапазоне не шире мм | 23-26 |  |
|  | 7 | Диаметр иглы | 16G |  |
|  | 8 | Боковое отверстие | Наличие |  |
|  | 9 | Длина магистрали, в диапазоне не шире мм | 250-300 |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 40 |  |
| 7 | 1 | Резервуар мягкий с микрофильтром (Soft) 40 мк 240 MTSA | Для применения интра- и постоперационно, рассчитанный на многократный сбор и дренаж большого количества крови, общей ёмкостью 2000мл, оснащённый микроагрегатным фильтром 40мкм, клапаном давления, портами для подключения магистрали аспирации-антикоагуляции, вакуумного аспиратора, дренажной линии. Устанавливается через адаптор, который поставляется к аппарату как опция. |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 8 |  |
| 8 | 1 | Магистраль для аспирации и антикоагуляции крови двойная (с резьбовым соединением), совместимая с аппаратом Cell Saver 5+ | Линия аспирации совмещена с линией антикоагуляции и соединена с ней через камеру смешения крови и антикоагулянта. Линия антикоагуляции оснащена спайк-коннектором, капельной камерой и регулятором потока. Адаптирована для Резервуара мягкого с микрофильтром (Soft). Совместимая с аппаратом Cell Saver 5+. |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 8 |  |
| 9 | 1 | Магистраль аутотрансфузионная (с колоколом 225 мл и мешком) 263 Н, совместимая с аппаратом Cell Saver 5+ | Для получения отмытых эритроцитов с гематокритом 50-60%. Оснащена колоколом отмывки 225мл типа Латам, заменяемыми мешком реинфузии на 1000мл и мешком отходов на 10л , коннекторами спайк для подачи физраствора, коннектором подключения резервуара реинфузии, оснащённая зажимами на магистрали подачи физраствора и реинфузии. Совместимая с аппаратом Cell Saver 5+. |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 8 |  |
| 10 |  | Срок поставки для поз. 1 - 9 | Поставка равными партиями. Первая партия: в течение пяти рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. Вторая партия: с 04 по 06 июля 2011 года включительно. Третья партия: с 05 по 07 сентября 2011 года включительно. Четвертая партия: с 01 по 03 ноября 2011 года включительно. |  |
| 11 | 1 | Реагент диагностический для иммуногематологических исследований in vitro ID-Дилюент 2 | ID-дилюент 2, 1 флакон 500 мл, содержащий модифицированный раствор низкой ионной плотности для приготовления суспензии эритроцитов для работы в ID-картах с моноклональными антителами. Количество определений в упаковке – не менее 1000. |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 1 |  |
| 12 | 1 | Стандартные эритроциты для перекрестного метода определения группы крови 2x10 ml в ID-картах | 2 флакона по 10 мл, содержащие эритроциты A1 и B. Срок годности не менее 6-ти недель. Количество определений в упаковке – не менее 200. |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 3 |  |
| 13 | 1 | Стандартные эритроциты для проведения скрининга антител ID-DiaCell I-II-III 3x10 ml в ID-картах | 3 Флакона по 10 мл, содержащие 0,8 % суспензию эритроцитов группы крови 0 различных фенотипов. Срок годности не менее 6-ти недель. Количество определений в упаковке – не менее 200. |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 3 |  |
| 14 | 1 | ID-DiaPanel. Панель эритроцитов для установления специфичности антител в непрямой реакции Кумбса и Холодовой агглютинации | 11 флаконов по 4 мл, содержащих эритроциты группы крови 0 различных фенотипов. Количество определений в упаковке – не менее 80., совместимые с оборудованием для гелевой системы ДиаМед |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 3 |  |
| 15 | 1 | ID-карты для иммуногематологических исследований, для определения группы крови АВО/D для пациентов | Гелевые карты с моноклональными антителами, состоящие из 6 микропробирок, для определения группы крови прямым и перекрестным методом, резус-фактора с учетом вариантного D для пациентов. Размером не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке – не менее 48. Количество карт в упаковке – 48. ID-карты для иммуногематологических исследований. совместимые с автоматическим анализатором Техно (ID-центрифугой, автоматизированной системой Swing+Saxo) производства ДиаМед |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 2 |  |
| 16 | 1 | ID-карты для иммуногематологических исследований, для определения группы крови АВО/Rh для новорожденных | Гелевые карты с моноклональными антителами, состоящие из 6 микропробирок для определения группы крови системы ABO, резус-фактора, прямого антиглобулинового теста для новорожденных. Размер не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке – не менее 48. Количество карт в упаковке – 48. ID-карты для иммуногематологических исследований, совместимые с автоматическим анализатором Техно (ID-центрифугой, автоматизированной системой Swing+Saxo) производства ДиаМед |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 9 |  |
| 17 | 1 | ID-карты для иммуногематологических исследований, DAT IgG1/IgG3 | Гелевые карты, состоящие из 6 микропробирок, для выявления клинически значимых субклассов иммуноглобулинов. Размер не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке – не менее12. Количество карт в упаковке – 12. совместимые с автоматическим анализатором Техно (ID-центрифугой, автоматизированной системой Swing+Saxo) производства ДиаМед |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 9 |  |
| 18 | 1 | ID-карты для иммуногематологических исследований, LISS/Coombs. | Гелевые карты, состоящие из 6 микропробирок, для проведения скрининга аллоантител с полиспецифическим реагентом Кумбса. Размер не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке – не менее 96.В одной упаковке – 48 карт. ID-карты для иммуногематологических исследований, совместимые с автоматическим анализатором Техно (ID-центрифугой, автоматизированной системой Swing+Saxo) производства ДиаМед |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 9 |  |
| 19 | 1 | ID-карты для иммуногематологических исследований, для определения антигена К. | Гелевые карты, состоящие из 6 микропробирок, для определения антигена К системы Келл. Размер не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке – не менее 72. Количество карт в упаковке – 12. ID-карты для иммуногематологических исследований, совместимые с автоматическим анализатором Техно (ID-центрифугой, автоматизированной системой Swing+Saxo) производства ДиаМед |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 3 |  |
| 20 |  | Срок поставки поз. 11 - 19 | По согласованному Заказчиком и Поставщиком графику со дня заключения гражданско-правового договора по декабрь 2011 года |  |
| 21 |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |