Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 28

Техническое задание.

| № п/п | Наименование товара или эквивалент | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Elite Double 8 | Двухкомпонентный А-силикон для дублирования, при фрезерных и комбинированных работах,. Пропорции замешивания 1:1. Физические данные: рабачее время 10 мин, время выдержки 20 мин Форма выпуска: 2 канистры (база + катализатор) по 5кг . | Набор | 1 |
| 2 | Wirosil-система для дублирования кювет. | Форма выпуска: большая кювета в наборе. Набор состоит из базы для фиксации моделей, втулки оптимальной формы для моделей верхней и нижней челюстей, стабилизационной вставки и трёх сменных нёбных форм. | Набор | 2 |
| 3 | Разделительные диски | Диски предназначенные для обрезки литников из высокопрочных материалов с долгим сроком службы. Диаметр 22 мм, толщина 0,3 мм. Форма выпуска: упаковка дисков 100 шт. | Упаковка | 5 |
| 4 | Резиновые полиры | Резиновые полировочные круги зелёного цвета, предназначенные для обработки благородных сплавов. Диаметр 22 мм, толщина 3,5 мм. Форма выпуска: упаковка 100 шт. | Упаковка | 5 |
| 5 | Вирофлекс | Резиновые полировочные диски, очень тонкие и гибкие. Используются для полировки всех типов стоматологических сплавов. Диаметр 22 мм, толщина 1,2 мм. Форма выпуска: упаковка 100 шт. | Упаковка | 5 |
| 6 | Отрезной диск | Грубозернистый отрезной диск, армированный стекловолокном для обрезки литников. Диаметр 40 мм, толщина 1 мм, максимальное число оборотов 25000 в мин. Упаковка 25 шт. | Упаковка | 4 |
| 7 | Отрезной диск | Отрезной диск, армированный стекловолокном для обрезки литников. Прочная недорогая версия. Для обрезки толстых литников и обработки каркасов модельного литья. Диаметр 40 мм, толщина 1 мм, максимальное число оборотов 25000 в мин. Упаковка 25 шт. | Упаковка | 4 |
| 8 | Отрезной диск Dynex | Высокопрочный отрезной диск с двойной крестообразной армировкой из высокотехнологичного стекловолокна. Предназначен для разрезания и шлифования всех ходовых сплавов. Диаметр 40 мм, толщина 1 мм, максимальное число оборотов 38000 в мин. Упаковка: 20 шт. | Упаковка | 4 |
| 9 | Кисть Takanishi | Кисть Takanishi с искусственным ворсом №4, для моделирования керамики. | Шт. | 5 |
| 10 | Кисть Takanishi | Кисть Takanishi с искусственным ворсом №6, для моделирования керамики. | Шт. | 5 |
| 11 | Специальный зажим - Jacketgrip | Зажим изогнутый из нержавеющей стали. Закрепление коронок и мостовидных протезов осуществляется винтом с накатанной головкой. | Шт. | 2 |
| 12 | Сменные наконечники | Сменные тонкие алмазные наконечники для специального зажима Jacketgrip. Комплектация: 2 шт. | Комплект | 2 |
| 13 | Щётка Bison | Щётка для зеркальной полировки на микромоторе сплавов керамики и облицовочных пластмасс. Диаметр 14 мм, диаметр хвостовика 2,35 мм, максимальное число оборотов 20000. Упаковка 25 шт. | Упаковка | 2 |
| 14 | Щётка Bison | Щётка для зеркальной полировки на микромоторе сплавов керамики и облицовочных пластмасс. Диаметр 18 мм, диаметр хвостовика 2,35 мм, максимальное число оборотов 15000. Упаковка 25 шт. | Упаковка | 2 |
| 15 | Щётка с козьим ворсом | Щётка для зеркальной полировки драгоценных металлов и пластмассы. Диаметр 19 мм, максимальное число оборотов 15000. | Шт. | 40 |
| 16 | Щётка из серебристой проволоки | Щётка для предварительной полировки металлических жевательных поверхностей - без абразии. Диаметр 19 мм, диаметр хвостовика 2,35 мм, максимальное число оборотов 5000. Упаковка 12 шт. | Упаковка | 2 |
| 17 | Лак Pico-Fit | Лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе любого цвета. Общая толщина неразбавленного лака около 14 – 20 микрон. Набор Pico – Fit: флакон золотого лака 15 мл, флакон серебряного лака 15 мл, флакон разбавителя 30 мл. | Упаковка | 4 |
| 18 | Пилка для лобзика | Общая длина 134 мм, толщина 0,25 мм, высота 2 мм. | Шт. | 100 |
| 19 | Пилка для лобзика | Общая длина 75 мм, толщина 0,25 мм, высота 2 мм. | Шт. | 100 |
| 20 | Перлы шарообразные | Перлы ретенционные мелкие для повышения ретенционного эффекта облицовочных пластмасс. Диаметр перлов 0,6 мм. Форма выпуска: флакон перлов 15 гр + флакон клея для перлов 20 мл. | Упаковка | 2 |
| 21 | Щётка полировальная №2 | Щётка щетинная трёхрядная (шток) для шлифмотора. | Шт. | 100 |
| 22 | Щётка полировальная №3 | Щётка щетинная двухрядная (шток) для шлифмотора. | Шт. | 100 |
| 23 | Дискодержатель | Для прямого наконечника из нержавеющей стали. Форма выпуска: упаковка 10 шт. | Упаковка | 10 |
| 24 | Круги шлифовальные эластические зуботехнические ПП-18 | Круги предназначены для шлифования мостовидных протезов из нержавеющей стали, КХС и НХС. Круги прямого профиля диаметром 18 мм, толщина 3,5 мм, диаметр посадочного отверстия 2 мм. Круги на вулканитовой основе – электрокорунд. Обработку ведут на бормашине до 8000 об/мин. Упаковка: 50 кругов. | Упаковка | 50 |
| 25 | Круги шлифовальные эластические зуботехнические ПП-50 | Круги предназначены для шлифования мостовидных протезов из нержавеющей стали, КХС и НХС. Круги прямого профиля диаметром 50 мм, толщина 8 мм, диаметр посадочного отверстия 10 мм. Круги на вулканитовой основе – электрокорунд. Обработку ведут на бормашине до 3000 об/мин. Упаковка: 10 кругов. | Упаковка | 20 |
| 26 | Диски сепарационные вулканитовые | Диски предназначены для обработки твёрдых тканей зуба. Диаметр 18 мм, толщина 1 мм, Диаметр посадочного отверстия 2 мм. Упаковка: 500 шт. | Упаковка | 5 |
| 27 | Круги отрезные стоматологические (армированные) | Круги предназначены для обработки металлических конструкций протезов из КХС и нержавеющей стали. Круги прямого профиля диаметром 38 мм, толщина 1 мм, диаметр посадочного отверстия 2 мм. Круги вулканитовые на бакелитовой связке, армированные сеткой. Упаковка: 60 шт. | Упаковка | 5 |
| 28 | Диск отрезной вулканитовый | Диск предназначен для обрезки литников. Диаметр 155 мм, толщина 1мм, диаметр посадочного отверстия 30 мм. Обработку ведут на бормашине до 3000 об/мин. | Шт | 100 |
| 29 | Проволока ортодонтическая | Проволока ортодонтическая диаметром 1мм, длина 5 метров. | Упаковка | 20 |
| 30 | Бор ТВС | Бор твердосплавный для турбинного наконечника. Обратный конус, размер 016. Упаковка: 5 шт. | Упаковка | 100 |
| 31 | Щётка для боров | Щётка из нержавеющей стали предназначена для механической обработки боров. | Шт. | 5 |
| 32 | Uniclip kit (0,8mm) | Набор эндодонтического инструментария и беззольных штифтов для изготовления штифтовкладок. Состоит из: дриля расширительного - 3 шт (108,208,308), дриля калибровки - 3 шт (108,208,308), мандрель 1 шт, беззольные штифты uniclip - 120шт (40 шт Х 108, 40 шт Х 208, 40 шт Х 308) | Набор | 2 |
| 33 | Uniclip kit (1,0mm) | Набор эндодонтического инструментария и беззольных штифтов для изготовления штифтовкладок. Состоит из: дриля расширительного - 3 шт (110,210,310), дриля калибровки - 3 шт (110,210,310), мандрель 1 шт, беззольные штифты uniclip - 120шт (40 шт Х 110, 40 шт Х 210, 40 шт Х 310) | Набор | 2 |

| № п/п | Наименование | Стандарт ISO | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | Фрезы с простой мелкой нарезкой, для финишной обработки и тонкого снятия золота, других металлов и акриловых пластмасс. | 500 104 200 175 023 | 5 |
|  |  | 500 104 186 175 023 | 5 |
|  |  | 500 104 143 175 023 | 5 |
|  |  | 500 104 291 175 023 | 5 |
|  |  | 500 104 201 175 040 | 5 |
|  |  | 500 104 274 175 060 | 5 |
|  |  | 500 104 243 175 050 | 5 |
| 35 | Фрезы с мелкой крестообразной нарезкой, для финишной обработки сплавов из драгоценных металлов, хромокобальтовых сплавов, стали, а также для быстрой грубой обработки керамики, придания формы и контурирования. | 500 104 200 140 023 | 5 |
|  |  | 500 104 186 140 023 | 5 |
|  |  | 500 104 143 140 023 | 5 |
|  |  | 500 104 123 140 023 | 5 |
|  |  | 500 104 291 140 023 | 5 |
|  |  | 500 104 237 140 023 | 5 |
|  |  | 500 104 225 140 023 | 5 |
|  |  | 500 104 198 140 018 | 5 |
|  |  | 500 104 289 140 023 | 5 |
|  |  | 500 104 141 140 023 | 5 |
|  |  | 500 104 274 140 050 | 5 |
|  |  | 500 104 201 140 040 | 5 |
|  |  | 500 104 200 140 050 | 5 |
|  |  | 500 104 274 140 060 | 5 |
|  |  | 500 104 243 140 050 | 5 |
|  |  | 500 104 201 140 060 | 5 |
| 36 | Фрезы с крупной крестообразной нарезкой, для быстрой обработки хромокобальтовых, хромоникелевых и других видов сплавов. | 500 104 199 190 023 | 3 |
|  |  | 500 104 200 190 023 | 3 |
|  |  | 500 104 186 190 023 | 3 |
|  |  | 500 104 143 190 023 | 3 |
|  |  | 500 104 123 190 023 | 3 |
|  |  | 500 104 291 190 023 | 3 |
|  |  | 500 104 274 190 050 | 3 |
|  |  | 500 104 201 190 040 | 3 |
|  |  | 500 104 200 190 050 | 3 |
|  |  | 500 104 274 190 060 | 3 |
|  |  | 500 104 237 190 060 | 3 |
|  |  | 500 104 277 190 060 | 3 |
|  |  | 500 104 201 190 060 | 3 |
|  |  | 500 104 143 190 050 | 3 |
| 37 | Шаровидные фрезы с крупной крестообразной нарезкой, для быстрой обработки хромокобальтовых, хромоникелевых и других видов сплавов. | 500 104 001 175 060 | 3 |
|  |  | 500 104 001 175 050 | 3 |
|  |  | 500 104 001 175 040 | 3 |
|  |  | 500 104 001 175 023 | 3 |
|  |  | 500 104 001 175 016 | 3 |
| 38 | Фрезы с очень крупной крестообразной нарезкой, для обработки супергипса, для работы с огнеупорной массой и для скоростной обработки пластмассы | 500 104 274 220 060 | 3 |
|  |  | 500 104 201 220 060 | 3 |
|  |  | 500 104 201 220 040 | 3 |
|  |  | 500 104 468 211 023 | 3 |
| 39 | Фрезы с супермелкой крестообразной нарезкой, для финишной обработки керамики, золота и сплавов из драгоценных металлов. | 500 104 199 110 023 | 5 |
|  |  | 500 104 143 110 023 | 5 |
|  |  | 500 104 198 110 018 | 5 |
|  |  | 500 104 200 110 040 | 5 |
|  |  | 500 104 274 110 060 | 5 |
|  |  | 500 104 201 110 060 | 5 |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                      Е.В.Чупракова