Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на оказание услуг по содержанию светофорных объектов

на улично-дорожной сети города Перми

- Общие требования

  - Исполнитель в период действия контракта оказывает услуги по содержанию светофорных объектов, в том числе дорожных светофоров (далее светофоров), табло обратного отсчета времени, светофорных опор и стоек, дорожных контроллеров, устройств звукового дублирования сигналов светофоров, табло вызова пешеходов, электрооборудования, кабелей связи и электропитания светофорных объектов, шкафов дорожных контроллеров, кронштейнов, подвесов, других элементов крепления оборудования светофорных объектов в соответствии с действующими нормативными документами в том числе ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 51648-2000, ГОСТ Р 50597-93 и требованиями раздела 2 настоящего технического задания.

  - Документом, определяющим количество, расположение и тип оборудования каждого светофорного объекта является предоставленный Заказчиком Исполнителю паспорт светофорного объекта (далее паспорт).

  - Исполнитель в период оказания услуг обеспечивает энергоснабжение светофорных объектов: заключение договоров на период оказания услуг с энергоснабжающими предприятиями на подключение и поставку электроэнергии по всем светофорным объектам, подключение светофорных объектов к сети электропитания источников электроснабжения, ежемесячно снятие показаний с приборов учета потребленной электроэнергии с занесением показаний в паспорт светофорного объекта, оплату за потребленную светофорными объектами электроэнергию за свой счет.

  - Исполнитель в период оказания услуг собственными силами обеспечивает круглосуточную работу диспетчерского центра приема по телефону заявок о техническом состоянии светофоров.

  - Исполнитель в период оказания услуг обеспечивает ежедневный мониторинг технического состояния светофорных объектов собственными силами.

  - Исполнитель выполняет все мероприятия, необходимые для приведения и поддержания светофорных объектов, в том числе светофоров, табло обратного отсчета времени, светофорных стоек, дорожных контроллеров, устройств звукового дублирования сигналов светофоров, табло вызова пешеходов, электрооборудования, кабелей связи и электропитания светофорных объектов, кронштейнов, подвесов, других элементов крепления оборудования светофорных объектов в нормативном состоянии (включая восстановление отсутствующего оборудования предусмотренного паспортом светофорного объекта или существующими в паспорте техническими заданиями или замечаниями к проекту): приобретение и монтаж, восстановление, замена, ремонт, поверка, очистка, покраска, укрепление и др.

  - Исполнитель ведет журнал учета всех мероприятий, проводимых в рамках оказания услуг по содержанию светофорных объектов. По каждому светофорному объекту в течение 5 рабочих дней в исполнительской документации в паспорте вносятся все изменения количества, типа, месторасположения оборудования связанные с оказанием услуг.

  - Исполнитель выполняет предписания Заказчика по устранению выявленных недостатков качества оказываемых услуг в течение срока указанного в предписании.

  - Исполнитель за свой счет выполняет указания Заказчика по изменению режима работы светофора согласно предоставленному Заказчиком плану координации работы светофорного объекта утвержденному департаментом дорог и транспорта администрации города Перми и согласованному отделом ГИБДД УВД по городу Перми в течение 3 рабочих дней с момента получения плана координации..

  - Исполнитель обеспечивает безопасность дорожного движения при оказании услуг в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001.

  - В случае если для оказания услуг необходимо получение согласований владельцев подземных коммуникаций Исполнитель осуществляет согласование за свой счет.

  - Исполнитель при оказании услуг обеспечивает выполнение и контроль соблюдения правил техники безопасности труда, безопасность транспортных средств и пешеходов, защиту людей от поражения электрическим током, сохранность зеленых насаждений, объектов городской и частной собственности.

  - Оказываемые услуги не должны ухудшать технические характеристики оборудования светофорных объектов, опор, элементов крепления.

  - Применяемые при оказании услуг оборудование и материалы должны быть новыми, соответствовать установленным государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты.

- Требования к качеству оказания услуг по содержанию светофорных объектов

  - Количество, местоположение, тип светофоров должны соответствовать паспорту светофорного объекта и ГОСТ Р 52289-2004.

  - Оборудование светофорных объектов должно постоянно находиться в работоспособном состоянии. Фазы переключения светофоров должны соответствовать утвержденному департаментом дорог и транспорта администрации города Перми и согласованному отделом ГИБДД УВД по городу Перми плану координации работы светофорного объекта.

  - Изображения символов используемых на рабочей поверхности сигнальных модулей (рассеивателей сигналов) светофоров, электротехнические, фото- и калориметрические характеристики светофоров должны соответствовать ГОСТ Р 52282-2004.

  - Стойки, кронштейны, все элементы крепления светофоров и табло обратного отсчета должны быть окрашены в серый цвет (за исключением оцинкованных поверхностей), корпус светофоров и табло обратного отсчета времени должны быть окрашены в серый или черный цвет, шкафы дорожных контроллеров должны быть окрашены в серый или предусмотренный изготовителем цвет, без признаков коррозии.

  - Рабочие поверхности сигнальных модулей (рассеивателей сигналов) светофоров и табло обратного отсчета времени, должны постоянно находиться в чистом состоянии (отсутствие пыли, грязи, снега,), без посторонних надписей, краски, предметов, объявлений, рекламы, граффити.

  - Крепления, стойки, кронштейны, светофоров и табло обратного отсчета времени, шкафы дорожных контроллеров должны постоянно находиться в чистом состоянии, без посторонних надписей, краски, предметов, объявлений, рекламы, граффити.

  - Светофоры и табло обратного отсчета времени, стойки, кронштейны, и элементы крепления должны:

- находится в надлежащем конструктивном состоянии;

- быть надежно закрепленными в соответствующем паспорту - вертикальном/горизонтальном положении;

- быть без нарушений целостности, деформаций и нарушений геометрии.

  - Положение светофоров и табло обратного отсчета времени на опоре, стойке, кронштейне должно соответствовать предусмотренному паспортом положению и ГОСТ Р 52289-2004, обеспечивать наилучшую видимость рабочих поверхностей сигнальных модулей (рассеивателей сигналов) участниками дорожного движения.

  - В полосе отвода дороги не должно быть дорожных знаков, ограждений, опор, кронштейнов, средств информационного обеспечения участников дорожного движения, рекламных или информационных табличек, плакатов, аншлагов, афиш, а также иных приспособлений, снижающих видимость или эффективность светофоров и табло обратного отсчета времени участниками дорожного движения. Демонтаж или изменение места размещения указанных элементов производится в течение трех дней после согласования с Заказчиком.

- Передача светофорных объектов Заказчику по окончании срока оказания услуг

  - По окончании срока оказания услуг по содержанию светофорных объектов Исполнитель передает Заказчику:

    - Паспорта всех переданных на обслуживание Исполнителю светофорных объектов с внесенными в исполнительскую документацию отметками об изменении количества, типа, месторасположения оборудования за период оказания услуг и ежемесячными показаниями приборов учета электроэнергии.

    - Копию журнала учета мероприятий, проводимых в рамках оказания услуг по содержанию светофорных объектов с отметками исполнения ответственных лиц.

    - Ключи от замков шкафов дорожных котроллеров с маркировкой о принадлежности к конкретному светофорному объекту.

    - Техническую документацию, сертификаты соответствия качества, гарантийные документы завода изготовителя на оборудование и материалы, использованные при оказании услуг по содержанию светофорных объектов.

    - Копии документов оплаты за потребленную в период оказания услуг электроэнергию по каждому светофорному объекту.