Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 34 от 22.04.2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Наименование, марка, производитель, характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система для родовспоможения KIWI или эквивалент | Одноразовая стерильная вакуумная система родовспоможения KIWI Omni Cup МТ (или эквивалент) с устройством Plam Pump состав: -жесткая универсальная чашечка -пластиковый переходник с двумя стальными тросиками - индикатор силы тракции МТ - ручной насос с устройством Plam Pump - срок годности не менее 70% до окончания срока годности предоставить описание и характеристики прибора | Указать | шт | 10 |  |  |
| 2 | Катетер баллонный маточный акушерский для тампонады при кровопотере более 500мл | Катетер баллонный маточный акушерский для тампонады при кровопотере более 500мл Комплект состоит: -баллоный катетер-1шт -резервуар объемом 150мл с трубкой и клеммой -1шт каждая часть в отдельной стерильной упаковке - срок годности не менее 70% до окончания срока годности предоставить описание и характеристики прибора | Указать | шт | 6 |  |  |
| 3 | Наконечник для кружки Эсмарха однократного применения стерильный для взрослых | Наконечник для кружки Эсмарха поливинилхлоридный однократного применения стерильный для взрослых - срок годности не менее 70% до окончания срока годности | Указать | шт | 900 |  |  |
| 4 | Скарификатор для прокалывания кожи пальца одноразовый стерильный «медикон лтд» или эквивалент | Скарификатор для прокалывания кожи пальца одноразовый стерильный «медикон лтд» или эквивалент - нержавеющая сталь -с боковым копьём - фасовка не более 6 шт, не более 2000 шт в коробке - срок годности не менее 70% до окончания срока годности | Указать | шт | 72000 |  |  |
| 5 | Внутриматочное противозачаточное средство Юнона Био-Т Ag или эквивалент | Внутриматочное противозачаточное средство с медью и серебром, Т-образная форма якоря с заданными механическими характеристиками, на стержне якоря размещена медная проволока с серебряным сердечником, мах. длина Якоря 36мм, мах. ширина 32мм., степень чистоты меди и серебра в проволоке не менее 99,98%, номинальная площадь активной медьсодержащей поверхности не менее 374 мм², содержание серебра в медной проволоке с серебряным сердечником ВМС не менее 9,3% Наличие на вводной трубке передвижного полимерного ограничителя. - срок годности не менее 70% до окончания срока годности | Указать | шт | 200 |  |  |
| 6 | Напальчник латексный медицинский б/разм. | Ширина 28+/-2 мм, длина не менее 70 мм, толщина пленки не более 0,15-0,30 мм | Указать | шт | 600 |  |  |
| 7 | Соска молочная латексная №1 тип А | Соска молочная латексная №1 тип А на бутылочку с узким горлышком | Указать | шт | 600 |  |  |
| 8 | Палочка стеклянная 180мм | Палочка стеклянная 180мм | Указать | шт | 200 |  |  |
| 9 | презерватив №3 | Гладкий, неароматизированный, стерильный - срок годности не менее 70% до окончания срока годности Для УЗИ | Указать | Упак. | 240 |  |  |
| 10 | Клеенка подкладная резинотканевая медицинская (0,9*45м) | Клеенка подкладная резинотканевая медицинская (0,9*45м) | Указать | метр | 90 |  |  |
| 11 | Бахилы п/э одноразовые | Бахилы п/э одноразовые . Фасовка не более 50 пар. | Указать | пар | 9000 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

____________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)