## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

обследование технического состояния объектов

1. Основные требования к выполняемым работам

1.1. Перечень объектов, а также исходная информация представлена в техническом задании.

1.2. Выполняемые работы производятся в соответствии с ОДН 218.0.006-2002, Методика измерений и оценки эксплуатационного состояния дорог по глубине колеи № ОС-441-р от 17.05.2002 г, ГОСТ Р 50597-93

1.3. Согласно п. 4.1.9. ОДН 218.0.006-2002 работы по обследованию технического состояния объектов должны выполнять специализированные организации, оснащенные соответствующими передвижными лабораториями, приборами и оборудованием. Все приборы и оборудование для проведения диагностики должны иметь необходимое метрологическое обеспечение.

2. Состав работ

2.1. Подготовительные работы:

-  Изучение документации по перечню объектов.

- Подготовка дорожной лаборатории к выполнению работ с приведением её в транспортное и рабочее состояние.

2.2. Полевые работы:

Полевые работы выполняются при условии наличия передвижной дорожной лаборатории, имеющей «Свидетельство об оценке состояния измерений передвижной дорожной лаборатории», выданного центром стандартизации и метрологии. Передвижная дорожная лаборатория должна соответствовать требованиям к компетентности предъявляемым ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006.  Отсутствие необходимого пакета документов на передвижную дорожную лабораторию, является основанием для отказа в допуске к выполнению работ.

- Визуальная регистрация дефектов с указанием типа покрытия проезжей части и тротуаров;

- Натурные обследования с замером размеров повреждений и дефектов.

- Фоторегистрация выявленных в ходе обследования дефектов с привязкой к пикетажному положению;

- Предварительное определение адресов участков автодорог, требующих ремонта дорожного покрытия. Окончательное определение адресов участков автодорог, требующих ремонта или устранения выявленных дефектов определяют по результатам камеральных работ.

Все привязки должны быть выполнены в адресах дороги или улицы (пикетажное положение).

2.3. Камеральные работы:

- Обработка результатов полевых работ;

- Составление дефектной ведомости с приложением фоторегистрации выявленных дефектов;

- Определение объёмов работ по каждому объекту;

- Составление локальных смет по видам работ;

Сметная стоимость работ определяется в текущих ценах на дату проведения обследования.

2.4. Составление отчета:

- Разработка предложений по назначению ремонтных работ дорожного покрытия дорог и улиц с привязкой к пикетажному положению. Дефекты, расположенные на близком расстоянии друг к другу (до 10 метров) следует объединять в один адресный участок ремонта;

- Разработка рекомендаций по устранению выявленных в ходе обследования дефектов дорожного покрытия.

3. Порядок отчетности

3.1. По результатам работ Подрядчик передает Заказчику техническое заключение, в состав которого входит:

- Пояснительная записка;

- Дефектная ведомость;

- Сводная ведомость выполняемых работ;

- Перечень рекомендаций и предложений по устранению выявленных в ходе обследования дефектов дорожного покрытия;

- Локальные сметные расчеты по видам работ.

4. Перечень объектов

| Перечень внутриквартальных проездов по ремонту |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Участок |  | Площадь, м2 |  |  |
|  |  | от | до | проезжая часть | тротуар | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Орджоникидзевский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проезд | ул. Первомайская | ул. Таганрогская, 7 | 1100 |  | 1100 |
| 2 | Проезд по ул. Оршанская | ул. Сестрорецкая | ул. Бенгальская | 2970 |  | 2970 |
| 3 | Проезд | ул. Старикова, 11 | ул. Криворожская, 9а | 1925 |  | 1925 |
| 4 | Проезд | ул. Менжинского | ул. Менжинского, 51 | 900 |  | 900 |
| 5 | Проезд | ул. Гомельская,3 | ул. Старикова,11 | 1000 |  | 1000 |
| 6 | Проезд | ул. Бумажников,20 | ул.Мозырьская,9, Сухумской,19 | 2000 |  | 2000 |
| 7 | Проезд | ул. Уссурийская | ул.Уссурийская, 21а, 13, 15, 17, 19 | 2310 |  | 2310 |
| 8 | Проезд | ул. Ольховская, 29 | ул. Волочаевская,30 | 2585 |  | 2585 |
| 9 | Проезд по пер. Еловский 1 | ул. Новогодняя,8 | ул. Пархоменко,6 | 490 |  | 490 |
| 10 | Проезд по пер. Еловский 2 | ул. Новогодняя, 24 | ул. Пархоменко,23 | 500 |  | 500 |
| 11 | Проезд по пер. Еловский 3 | ул. Новогодняя,40 | ул. Пархоменко,37 | 495 |  | 495 |
| 12 | Проезд по ул.Пархоменко | ул. Липовая | Пархоменко, 37 | 3162,5 |  | 3162,5 |
| 13 | Проезд | ул. Г. Черняховского,78 | ул. Г. Черняховского, 74 | 550 |  | 550 |
| 14 | Проезд | ул. Мозырьская | ул. Корсуньская | 3080 |  | 3080 |
| 15 | Проезд | ул. Кронита,8 | ул. Газонная,21 | 800 |  | 800 |
| 16 | Проезд | ул. Веденеева,50 | ул. Кронита, 23 | 880 |  | 880 |
| 17 | Ул.Штилевая | ул. Веденеева | ул. Качканарская | 715 |  | 715 |
| 18 | Проезд | ул. Кронита,16 | ул. Ставропольская, 17а | 825 |  | 825 |
| 19 | Проезд | ул. Косякова | ул. Косякова, 2,8 | 550 |  | 550 |
| 20 | Проезд | ул. Серафимовича,12 | ул. Косякова,13 | 875 |  | 875 |
| 21 | Проезд | ул. Льва Лаврова | ул. Льва Лаврова, 18, 16, 14 | 1650 |  | 1650 |
| 22 | Проезд | ул. Томская,40 | ул. Томская, 42 | 260 |  | 260 |
| 23 | Проезд | ул.Волховской | ул. Волховская, 32, 34, 34а, 24 | 2200 |  | 2200 |
| 24 | Проезд по ул. Коспашская | Ул. Вильямса, 71 | Ул. МаршалаТолбухина, 36 | 1800 |  | 1800 |
| 25 | Проезд | Ул. Вильямса, 6 | Ул. Гайвинская, 30 | 1800 | 300 | 2100 |
| 26 | Проезд | Ул. Репина, 63 | ул.Карбышева, 78 | 3000 |  | 3000 |
| 27 | Проезд | Ул. Кабельщиков, 99 | Ул. Луговского, 132а | 2060 | 30 | 2090 |
| 28 | Поезд | Ул. Карбышева, 78/1 | Ул. Кабельщиков, 88 | 5200 |  | 5200 |
| 29 | Проезд | Ул. Васнецова, 3 | Ул. Кабельщиков, 99 | 2000 |  | 2000 |
| 30 | Проезд | Ул. Янаульская, 11 | Ул. Янаульская, 27 | 2640 |  | 2640 |
| 31 | Проезд | Ул. Янаульская,12а | Ул. Янаульская, 12 | 1200 | 60 | 1260 |
| 32 | Проезд | Ул. Карбышева, 32 | Ул. Лобвинская, 12 | 500 | 110 | 610 |
| 33 | Проезд | ул. Г. Черняховского,78 | ул. Генерала Черняховского, 74 | 550 |  | 550 |
| 34 | Проезд | ул. Волховской | ул. Волховская, 32, 34, 34а, 24 | 2200 |  | 2200 |
| 35 | Проезд | ул. Пархоменко, 6 | 1-й Еловский, 24 | 1580 |  | 1580 |
| 36 | Проезд | ул. Кронита, 23 | ул. Качканарская | 790 |  | 790 |
| 37 | Проезд | Ул. Маршала Толбухина, 10 | Ул. Маршала Толбухина, 12 | 1365 |  | 1365 |
| 38 | Проезд | ул. Карбышева, 26 | ул. Графтио, 6 | 1055 |  | 1055 |
| 39 | Проезд | Ул. Репина, 67 | Ул. Репина, 67а | 1000 |  | 1000 |
| 40 | Проезд | Ул. Репина, 4 | 1-й Дубровский №5,6,7,8,10,12 | 2600 |  | 2600 |
| 41 | Проезд | Ул. Вильямса, 1 | Ул. Вильямса, 33 | 3896 |  | 3896 |
| 42 | Проезд | Ул. Репина, 71 | Ул. Репина, 73 | 750 |  | 750 |
| 43 | Проезд | ул. Г. Черняховского,74/2 | ул. Г. Черняховского,76 | 825 |  | 825 |
| Итого по Орджоникидзевскому району |  |  |  | 68633,5 | 500 | 69133,5 |
| Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Проезд | ул. Молодёжная | ул. Молодёжная 7 | 266 |  | 266 |
| 45 | Площадь | Островского 81 | Островского 83 | 396 |  | 396 |
| 46 | Торговая площадь | ул.Островского,87 | ул.Островского, 89 | 1653 |  | 1653 |
| 47 | Заезд | За зданием по адресу ул. Островского 87 |  | 300 |  | 300 |
| 48 | Проезд | д.№12 по ул.40-летия Победы | д.№10 по ул.40-летия Победы | 479 |  | 479 |
| 49 | проезд | ул.Островского,85а |  | 294 |  | 294 |
| Итого по поселку Новые Ляды |  |  |  | 3388 | 0 | 3388 |
| Индустриальный |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Проезд Космонавтов шоссе 121-119 | д. № 121 до д. № 119 | Космонавтов шоссе | 300 |  | 300 |
| 51 | Проезд Стахановская, 57а | Стахановская, 57а | Стахановская, 59б | 966 |  | 966 |
| 52 | Проезд Мира (Балатово), 30 | Мира (Балатово), 30 | Чайковского, 35 | 1242 |  | 1242 |
| 53 | Проезд Мира (Балатово), 28 | Мира (Балатово), 28 | 9 Мая, 13 | 978 |  | 978 |
| 54 | Проезд Баумана, 10 | Баумана, 10 | Советской Армии, 9а | 986 |  | 986 |
| 55 | Проезд Баумана, 23 | Баумана, 23 | Баумана, 25б | 300 |  | 300 |
| 56 | Проезд Мира (Балатово), 68 | Мира (Балатово), 68 | Баумана, 25б | 1386 | 346 | 1732 |
| 57 | Проезд Мира (Балатово), 70 | Мира (Балатово), 70 | Братьев Игнатовых, 13 | 1876 |  | 1876 |
| 58 | Проезд Качалова 17 | Качалова, 17 | Мира (Балатово), 92а | 1176 |  | 1176 |
| 59 | Проезд К. Леонова, 17 | К. Леонова, 17 | Качалова, 26 | 1156 |  | 1156 |
| 60 | Проезд К.Леонова, 11 | К. Леонова, 11 | Качалова, 22 | 1164 |  | 1164 |
| 61 | Проезд Космонавтов шоссе, 207 | Космонавтов шоссе, 207 | Д. Давыдова, 10 | 2492 |  | 2492 |
| 62 | Проезд Мира (Балатово), 132 | Мира (Балатово), 132 | Мира (Балатово), 122 | 1232 |  | 1232 |
| 63 | Проезд Космонавтов шоссе, 203 | Космонавтов шоссе, 203 | Мира (Балатово), 128 | 1190 |  | 1190 |
| 64 | Проезд Мира (Балатово), 118 | Д. Давыдова | Мира (Балатово), 118 | 508 | 190 | 698 |
| 65 | Проезд Малкова, 4 | Малкова, 4 | Академика Вавилова, 5 | 1400 | 330 | 1730 |
| 66 | Проезд 9 Мая | Космонавтов шоссе, 131 | Советской Армии, 4 | 960 |  | 960 |
| 67 | Проезд Танкистов, 8 | Танкистов, 8 | Танкистов, 12 | 784 |  | 784 |
| 68 | Проезд Танкистов, 13 | Танкистов, 13 | Карпинского, 24 | 854 |  | 854 |
| 69 | Проезд Стахановская, 7а | Стахановская, 7а | Стахановская, 5 | 686 |  | 686 |
| 70 | Проезд Карпинского, 55 | Карпинского, 55 | Самолетная, 57а | 686 |  | 686 |
| 71 | Проезд Карпинского 51 | Карпинского, 51 | Сивкова, 5 | 680 |  | 680 |
| 72 | Проезд Самолетная, 44 | Самолетная, 44 | Сивкова, 3а | 680 |  | 680 |
| 73 | Проезд Сивкова, 5 | Сивкова, 5 | Самолетная, 40 | 1134 |  | 1134 |
| 74 | Проезд Карпинского, 73 | Карпинского, 73 | Карпинского, 77 | 400 |  | 400 |
| 75 | Проезд Карпинского, 85а | Карпинского, 83а | Самолетной, 85 | 323 |  | 323 |
| 76 | Проезд Подводников, 13 | Подводников, 13 | Подводников, 15а | 854 |  | 854 |
| 77 | Проезд Декабристов проспект, 9а | Декабристов проспект, 9а | Декабристов проспект, 9 | 590 |  | 590 |
| 78 | Проезд Декабристов проспект | Сов. Армии, 45 | Декабристов проспект, 1 | 3450 | 3025 | 6475 |
| 79 | Модельная | Танкистов | Декабристов проспект | 1050 | 560 | 1610 |
| 80 | Проезд Танкистов 35 | Танкистов,35 | Декабристов проспект, 16 | 798 |  | 798 |
| 81 | Проезд Сов. Армии, 37 | Сов. Армии, 37 | Кавалерийской, 24 | 966 |  | 966 |
| 82 | Проезд Парашютная, 7а | Парашютная, 7а | Снайперов, 23 | 580 |  | 580 |
| 83 | Проезд Танкистов, 17 | Танкистов, 17 | Карпинского, 38 | 630 |  | 630 |
| 84 | Проезд Кавалерийская | Карпинского | Подводников | 684 |  | 684 |
| 85 | Дудинский переулок | Норильская | Чердынская, 16 | 1152 | 279 | 1431 |
| 86 | Проезд Карпинского 109а | Карпинского, 109а | Карпинского, 103а | 938 | 150 | 1088 |
| 87 | Конноармейская | Подводников | Карпинского | 560 |  | 560 |
| 88 | Проезд Чердынская, 13 | Чердынская, 13 | Карпинского, 124 | 2386 | 544 | 2930 |
| 89 | Проезд Чердынская, 4 | Чердынская, 4 | Архитектора Свиязева, 8 | 756 |  | 756 |
| 90 | Проезд к Скорой помощи | Архитектора Свиязева | Нефтяников, 202 | 1281 |  | 1281 |
| 91 | Проезд Нефтяников, 46 | Нефтяников, 46 | Мира (Балатово), 71 | 978 |  | 978 |
| 92 | Проезд М. Власова, 15 | Геологов 11/1 | М. Власова, 15 | 3290 | 1645 | 4935 |
| 93 | Проезд Мира (Балатово), 101 | Мира (Балатово), 101 | Нефтяников 166 | 990 | 540 | 1530 |
| 94 | Проезд Глинки 1 | Глинки 1 | К. Леонова, 64 | 2648 |  | 2648 |
| 95 | Проезд Чердынская, 18 | Чердынская, 18 | Чердынская, 22а | 444 |  | 444 |
| 96 | Проезд Чердынская, 26 | Чердынская, 26 | Чердынская, 30 | 388 |  | 388 |
| 97 | Проезд Чердынская, 34 | Чердынская, 34 | Чердынская, 38 | 385 |  | 385 |
| 98 | Геологов | Глинки | Архитектора Свиязева | 1976 |  | 1976 |
| 99 | Проезд Карпинского 83 | Карпинского, 83 | Карпинского 93 | 1436 |  | 1436 |
| 100 | Проезд Карпинского, 87 | Карпинского, 87 | Самолетная, 62а | 680 |  | 680 |
| 101 | Проезд Карпинского, 83 | Карпинского, 83 | Самолетной, 62а | 1015 |  | 1015 |
| Итого по Индустриальному району |  |  |  | 56444 | 7609 | 64053 |
| Кировский |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Херсонская | Херсонская | Панфилова,18 | 400 |  | 400 |
| 103 | Панфилова | Панфилова,6/1-8в | Глазовская | 600 |  | 600 |
| 104 | Мензелинская | Ялтинская | Г.Панфилова | 1800 |  | 1800 |
| 105 | Ласьвинская | Ласьвинская,39-41 | Химградская,19 | 1550 |  | 1550 |
| 106 | Федосеева | Федосеева, 13-15 | Худанина, 16-18 | 1200 |  | 1200 |
| 107 | Чистопольская | Чистопольская, 3-5 | Чистопольская, 9-11 | 1050 |  | 1050 |
| 108 | Чистопольская | Чистопольская, 11-13 | М.Рыбалко | 1000 |  | 1000 |
| 109 | А.Нахимова | А.Нахимова, 36 | А.Нахимова,32 | 950 |  | 950 |
| 110 | А.Нахимова | А.Нахимова, 10 | Закамская, 37 | 1588 |  | 1588 |
| 111 | Астраханская | Астраханская, 1-3 | Кировоградская, 45 | 600 |  | 600 |
| 112 | Оборонщиков | Автозаводская, 46 | Шишкина, 29 | 500 |  | 500 |
| 113 | Автозаводская | А.Нахимова, 25-27 | Автозаводская, 30 | 1200 |  | 1200 |
| 114 | Кировоградская | Кировоградская, 71-73 | Кировоградская, 73а | 700 |  | 700 |
| 115 | М.Рыбалко, 32 | М.Рыбалко, 30-32 | А.Невского , 37 | 600 |  | 600 |
| 116 | Липатова | Липатова, 10 | школа № 119 | 2000 |  | 2000 |
| 117 | Сысольская | Сысольская, 1 | Сысольская, 17 | 3000 |  | 3000 |
| 118 | Сысольская | Сысольская, 2-4а | М.Рыбалко, 117 | 940 |  | 940 |
| 119 | Сысольская | Сысольская, 4-6 | спортшкола | 1200 |  | 1200 |
| 120 | М.Рыбалко | М.Рыбалко, 4-8 | Закамская, 3/2 | 700 |  | 700 |
| 121 | М.Рыбалко | М.Рыбалко, 82-84 | ОАО "УСИ" | 1750 |  | 1750 |
| 122 | Каляева | Каляева | Каляева, 14 | 500 |  | 500 |
| 123 | Сокольская,20 | Калинина,74 | Юнг ПРикамья, 39-41 | 1040 |  | 1040 |
| 124 | Буксирная | Буксирная, 9-19 | Камышинская,9 | 300 |  | 300 |
| 125 | Химградская | Б.Хмельницкого, 58 б | Ласьвинская | 3400 |  | 3400 |
| 126 | Липатова | Липатова, 6-8 | Липатова, 8а | 432 |  | 432 |
| 127 | Ямпольская | Ямпольская, 14б | СОШ №14 | 1600 |  | 1600 |
| 128 | Юнг Прикамья, | Юнг ПРикамья, 35-37 | Калинина, 68 | 1200 |  | 1200 |
| 129 | Химградская | Б.Хмельницкого, 58 б | Ласьвинская | 3400 |  | 3400 |
| 130 | Липатова | Липатова, 6-8 | Липатова, 8а | 432 |  | 432 |
| 131 | Ямпольская | Ямпольская, 14б | СОШ №14 | 1600 |  | 1600 |
| 132 | Юнг Прикамья, | Юнг ПРикамья, 35-37 | Калинина, 68 | 1200 |  | 1200 |
| 133 | Воронежская | Воронежская, 20 | Херсонская,11 | 400 |  | 400 |
| 134 | Воронежская | Воронежская, 22-24 | Мензелинская, 15 | 640 |  | 640 |
| 135 | Панфилова | Г.Панфилова, 12-10 | Глазовская, 11/1 | 720 |  | 720 |
| 136 | Б.Хмельницкого | Б.Хмельницкого,22-26 | Охотников, 19 | 650 |  | 650 |
| 137 | Ласьвинская | Ласьвинская,39-41 | Химградская,19 | 1550 |  | 1550 |
| 138 | Автозаводская, 27/2 | Автозаводская, 25а | Ласьвинская, 28 а | 1800 |  | 1800 |
| 139 | Липатова | Липатова, 11-13 | Закамская, 83 | 1200 |  | 1200 |
| 140 | Липатова | Липатова, 6-8 | Липатова, 8а | 432 |  | 432 |
| 141 | Автозаводская* | Магистральная, 24-28 | Автозаводская, 51 | 900 |  | 900 |
| 142 | Автозаводская* | Магистральная, 32-37 | Автозаводская, 43-45 | 1100 |  | 1100 |
| Итого по Кировскому району |  |  |  | 47824 | 0 | 47824 |
| Мотовилихинский район |  |  |  |  |  |  |
| 143 | проезд | бульвар Гагарина (в створе д. №70) | бульвар Гагарина, 72 | 1920 | 0 | 1920 |
| 144 | проезд | ул. Ушинского, 1 | бульвар Гагарина, 85 | 1470 | 0 | 1470 |
| 145 | проезд | бульвар Гагарина, 93/3 | бульвар Гагарина, 89а | 480 | 0 | 480 |
| 146 | тротуар | бульвар Гагарина, 91 | ул. Крупской, 80а | 0 | 680 | 680 |
| 147 | проезд | бульвар Гагарина, 91, 95 | ул. Крупской, 80 | 1100 | 0 | 1100 |
| 148 | тротуар | бульвар Гагарина, 93/4 | ул. Крупской, 80а | 0 | 240 | 240 |
| 149 | проезд | бульвар Гагарина, 93/4 | ул. Крупской, 85 | 2020 | 0 | 2020 |
| 150 | проезд | бульвар Гагарина, 95, 97 | бульвар Гагарина, 93/6 | 1920 | 0 | 1920 |
| 151 | проезд | ул. Крупской (в створе д. №79) | ул. Крупской, 83а | 240 | 0 | 240 |
| 152 | проезд | ул. Крупской (между д. №83 и №85) | ул. Крупской, 85а | 960 | 0 | 960 |
| 153 | проезд | бульвар Гагарина, 115 | бульвар Гагарина, 107/5 | 1440 | 0 | 1440 |
| 154 | проезд | бульвар Гагарина, 115 | ул. Старцева, 55 | 400 | 0 | 400 |
| 155 | тротуар | бульвар Гагарина, 115 | ул. Старцева, 55 | 0 | 240 | 240 |
| 156 | проезд | ул. Старцева, 43, 45 | ул.Крупской, 90 | 600 | 0 | 600 |
| 157 | проезд | ул. Крупской | ул.Крупской, 92 | 200 | 0 | 200 |
| 158 | проезд | ул. Старцева, 35, 37 | ул. Старцева, 35в | 960 | 0 | 960 |
| 159 | проезд | ул. Пушкарской, 79, 83 | ул. Старцева, 35в | 1630 | 0 | 1630 |
| 160 | проезд | бульвар Гагарина, 54 | бульвар Гагарина, 56 | 1200 | 0 | 1200 |
| 161 | проезд | бульвар Гагарина (в створе д. №58) | бульвар Гагарина, 54а с отворотами к домам 58б и 58г по бульвар Гагарина | 1920 | 0 | 1920 |
| 162 | проезд | бульвар Гагарина (между д. №58 и №60) | бульвар Гагарина, 58а | 360 | 0 | 360 |
| 163 | проезд | бульвар Гагарина (между д. №60 и №64) | бульвар Гагарина, 58в | 2400 | 0 | 2400 |
| 164 | проезд | бульвар Гагарина (между д. №64 и №66) | бульвар Гагарина, 62/2 | 720 | 0 | 720 |
| 165 | проезд | бульвар Гагарина, 71, 73 | бульвар Гагарина, 71а | 350 | 0 | 350 |
| 166 | проезд | бульвар Гагарина, 73, 75 | бульвар Гагарина, 73а | 480 | 0 | 480 |
| 167 | проезд | ул. П. Лумумбы (в створе д. №7) | ул. Крупской, 68 | 2640 | 0 | 2640 |
| 168 | проезд | ул. Ушинского (между д. №4 и №8) | ул. Ушинского, 4а | 400 | 0 | 400 |
| 169 | проезд | ул. П. Лулумбы, 1 | ул. Макаренко, 30 | 2400 | 0 | 2400 |
| 170 | проезд | ул. Гайдара (между д. №4 и №6/1) | ул. П. Лулумбы, 5 | 960 | 30 | 990 |
| 171 | проезд | ул. Гайдара, 6/1, 8 (между д. №6/1 и №8) | ул. Крупской, 67 | 600 | 90 | 690 |
| 172 | проезд | ул. Гайдара (в створе д. №8) | ул. Крупской, 69/1 | 1200 | 0 | 1200 |
| 173 | проезд | ул. Крупской, 73 | ул. Крупской, 67 | 1440 | 0 | 1440 |
| 174 | проезд | ул. Гайдара (в створе д. №14) | ул. Крупской, 71 | 720 | 240 | 960 |
| 175 | проезд | ул. Гайдара (между д. №16 и №18) | ул. Крупской, 73 | 960 | 0 | 960 |
| 176 | проезд | ул. Гайдара (между д. №11а и №13а) | ул. Гайдара, 13 | 200 | 160 | 360 |
| 177 | тротуар | ул. Юрша, 56 | ул. Старцева, 1а | 0 | 90 | 90 |
| 178 | проезд | ул. Юрша (в створе д. №56) | ул. Старцева, 1а | 960 | 0 | 960 |
| 179 | проезд | ул. Юрша, 5 | ул. Юрша, 3а | 1908 | 0 | 1908 |
| 180 | проезд | ул. Юрша (между д. №5 и №9) | ул. Юрша, 7 | 720 | 120 | 840 |
| 181 | проезд | ул. Юрша | ул. Юрша, 60 | 360 | 0 | 360 |
| 182 | проезд | ул. Юрша (в створе д. №62) | ул. Старцева, 3 | 850 | 0 | 850 |
| 183 | проезд | ул. Старцева | ул. Старцева, 5 | 600 | 0 | 600 |
| 184 | проезд | ул. Юрша (в створе д. 9) | ул. Уинская, 1 | 1680 | 0 | 1680 |
| 185 | проезд | ул. Уинская, 11, 18 | ул. Уинская, 13 | 900 | 0 | 900 |
| 186 | проезд | ул. Пушкарской (в створе д. №90) | ул. Уинской, 4б | 1230 | 0 | 1230 |
| 187 | проезд | ул. Уинской, 4, 6 | ул. Пушкарская, 92 | 1320 | 330 | 1650 |
| 188 | проезд | ул. Юрша (между Юрша, 23 и Уинская, 8) | ул. Юрша, 21 | 720 | 120 | 840 |
| 189 | проезд | ул. Пушкарская (между д. №90 и №96) | ул. Пушкарская, 92 | 480 | 0 | 480 |
| 190 | проезд | ул. Пономарева, 42а (вокруг ГСК) | ул. Старцева, 9/3 | 1250 | 300 | 1550 |
| 191 | проезд | ул. Звонарева, 2 | ул. Старцева, 15/2 | 1890 | 0 | 1890 |
| 192 | проезд | ул. Старцева, 15/2 | ул. Старцева, 9 | 1080 | 0 | 1080 |
| 193 | проезд | ул. Старцева, 15/2 | ул. Старцева, 23 | 720 | 0 | 720 |
| 194 | проезд | ул. Звонарева (между д. №4 и №6) | во двор | 270 | 0 | 270 |
| 195 | проезд | ул. Лякишева (между д. №6 и №8) | ул. Звонарева, 39а | 360 | 0 | 360 |
| 196 | проезд | ул. Лякишева (между д. №4 и №6) | ул. Пушкарская, 132 | 1080 | 0 | 1080 |
| 197 | проезд | ул. Лякишева (между д. №2 и №4) | ул. Юрша, 96 | 696 | 0 | 696 |
| 198 | проезд | ул. Юрша (в створе д. №25) | ул. Юрша, 25/1 | 300 | 0 | 300 |
| 199 | проезд | ул. Уинская, 1в | ул. Юрша, 1 | 1850 | 360 | 2210 |
| 200 | проезд | ул. Крупской (между д. №37 и №39) | ул. Ким, 111 | 720 | 0 | 720 |
| 201 | проезд | ул. Ким (в створе д. №107) | ул. Ким, 103 | 600 | 0 | 600 |
| 202 | проезд | ул. Ким (в створе д. №105) | ул. Дружбы | 1200 | 0 | 1200 |
| 203 | проезд | ул. Дружбы, 12 | ул. Дружбы, 16 | 360 | 0 | 360 |
| 204 | проезд | ул. Дружбы (в створе д. №2) | ул. Ким, 91а | 360 | 0 | 360 |
| 205 | проезд | ул. Техническая (между д. №8 и №12) | ул. Техническая, 10 | 405 | 0 | 405 |
| 206 | проезд | ул. Тургенева (в створе д. №18/1) | ул. Техническая, 5/1 | 1013 | 0 | 1012,5 |
| 207 | проезд | ул. Тургенева (между д. №33 и №35) | ул. Тургенева, 33а | 948 | 0 | 948 |
| 208 | проезд | ул. Тургенева, 33а | ул.Добролюбова, 24 | 3600 | 0 | 3600 |
| 209 | проезд | ул. Тургенева (в створе д. №35) | ул. Макаренко, 2 | 2825 | 0 | 2825 |
| 210 | проезд | ул. Тургенева, 37 | ул. Макаренко | 1050 | 0 | 1050 |
| 211 | проезд | ул. Техническая (между д. №20 и №22) | ул. Крупской, 57а | 2025 | 608 | 2632,5 |
| 212 | тротуар | ул. Студенческая, 13 | ул. Крупской, 57а | 0 | 135 | 135 |
| 213 | проезд | ул. Крупской, 57, 57а | ул. Техническая, 22 | 812 | 0 | 812 |
| 214 | проезд | ул. Красновишерская (между д. №44 и №46) | ул. Ст. Разина, 34/3 | 120 | 0 | 120 |
| 215 | проезд | ул. Ст. Разина, 34, 38 | ул. Ст. Разина, 34/4 | 900 | 0 | 900 |
| 216 | проезд | ул. Ст. Разина, 34 | мостовой переход через р. Егошиха | 1920 | 0 | 1920 |
| 217 | проезд | бульвар Гагарина, 27, 27а | ул. Ст. Разина, 34 | 1085 | 0 | 1085 |
| 218 | проезд | ул. Крупской (в створе д. №20) | бульвар Гагарина, 23 | 360 | 0 | 360 |
| 219 | проезд | ул. Крупской (в створе Уральская, 114) | бульвар Гагарина, 27а | 1680 | 0 | 1680 |
| 220 | проезд | ул. Уральская (в створе д. №115) | ул. Уральская, 119 | 1758 | 0 | 1758 |
| 221 | проезд | ул. Уральская, 115, 117 | ул. Крупской, 28а | 600 | 0 | 600 |
| 222 | проезд | ул. Крупской (между д. №28 и №30) | ул. Крупской, 28а | 360 | 0 | 360 |
| 223 | проезд | бульвар Гагарина (между д. №35 и №37) | ул. Лебедева, 54 | 600 | 0 | 600 |
| 224 | проезд | ул. Уральская (между д. №111 и №113) | ул. Лебедева | 1680 | 0 | 1680 |
| 225 | проезд | ул. Р. Землячки (между д. №6 и №8) | ул. Бр. Вагановых | 800 | 0 | 800 |
| 226 | проезд | ул. Р. Землячки (между д. №8 и №10) | ул. Бр. Вагановых | 800 | 0 | 800 |
| 227 | проезд | ул. Уральская (д. №88) | ул. Уральская, 88б | 540 | 0 | 540 |
| 228 | проезд | ул. Уральская (в створе д. №88) | ул. В. Фигнер | 676 | 0 | 676 |
| 229 | проезд | ул. Уральская (в створе д. №86а) | ул. В. Фигнер | 600 | 0 | 600 |
| 230 | проезд | ул. Лебедева (в створе д. №32) | ул. Уральская, 93 | 600 | 400 | 1000 |
| 231 | проезд | ул. Уральская, 86а | ул. Лебедева | 1212 | 0 | 1212 |
| 232 | проезд | ул. Тургенева (между д. №9 и №11) | ул. В. Соломина | 810 | 0 | 810 |
| 233 | проезд | ул. Лебедева (в створе д. №20) | ул. Уральская, 87 | 1776 | 0 | 1776 |
| 234 | проезд | ул. Уральская, 78 | ул. Лебедева | 1600 | 0 | 1600 |
| 235 | проезд | ул. Лебедева (между д. №14 и №16) | ул. Уральская, 81 | 720 | 0 | 720 |
| 236 | проезд | ул. Циолковского (в створе д. №14) | ул. Уральская, 81 | 360 | 0 | 360 |
| 237 | проезд | ул. Циолковского (в створе д. №9) | во двор | 360 | 0 | 360 |
| 238 | проезд | ул. Металлистов (в створе д. №19) | ул. Инженерная, 6 | 1080 | 0 | 1080 |
| 239 | проезд | ул. Чехова, 20, 22 | ул. Чехова | 810 | 0 | 810 |
| 240 | проезд | ул. Металлистов (в створе д. №26) | ул. Чехова, 14 | 2400 | 0 | 2400 |
| 241 | проезд | ул. Ким (между д. №51 и №53) | ул. Инженерная, 6 | 810 | 0 | 810 |
| 242 | проезд | ул. Ким (между д. №49 и №51) | ул. Инженерная, 6а | 390 | 0 | 390 |
| 243 | проезд | ул. Ким (между д. №47 и №49) | ул. Инженерная, 6 | 480 | 0 | 480 |
| 244 | проезд | ул. Ким (в створе д. №43) | ул. Хрустальная, 28, 30, 32 | 1600 | 180 | 1780 |
| 245 | проезд | ул. Индустриализации, 20, 22 | ул. Ким, 53 | 1350 | 0 | 1350 |
| 246 | проезд | ул. Индустриализации, 22 | ул. Инженерная, 6 | 948 | 0 | 948 |
| 247 | проезд | ул. Ким | ул. Хрустальная, 13 | 1280 | 0 | 1280 |
| 248 | проезд | ул. Хрустальная, 28 | ул. Чехова, 10 | 1218 | 0 | 1218 |
| 249 | проезд | ул. А. Барбюса | ул. Уральская, 57а и 61 | 720 | 0 | 720 |
| 250 | проезд | ул. А. Барбюса | ул. Уральская, 55 | 480 | 0 | 480 |
| 251 | проезд | ул. А. Барбюса | ул. Уральская, 51 | 480 | 0 | 480 |
| 252 | проезд | ул. А. Барбюса | ул. Уральская, 47а | 480 | 80 | 560 |
| 253 | проезд | ул. А. Барбюса | ул. Ивановская, 13 | 360 | 0 | 360 |
| 254 | проезд | ул. Ивановская, 15, 17 | ул. Ивановская, 19а | 960 | 0 | 960 |
| 255 | проезд | ул. Зенкова (в створе д. №36) | ул. Свободы, 13 и 15 | 1200 | 0 | 1200 |
| 256 | проезд | ул. Зенкова, 8 (вдоль д.13 по ул. Свободы) | ул. Свободы, 15 | 678 | 0 | 678 |
| 257 | проезд | ул. Зенкова, 6 | ул. Постаногова, 1 | 405 | 0 | 405 |
| 258 | проезд | ул. Восстания (в створе д. №8) | ул. Зенкова, 6 | 800 | 0 | 800 |
| 259 | проезд | ул. Восстания (между д. №11 и №13) | ул. Республиканская, 12 с заездом во двор д.13 по ул. Восстания | 1058 | 0 | 1057,5 |
| 260 | тротуар | ул. Постаногова, 1 | ул. Зенкова, 8 | 0 | 440 | 440 |
| 261 | тротуар | ул. Восстания (в створе д. №10) | ул. Свободы, 15 | 0 | 480 | 480 |
| 262 | проезд | ул. Восстания (в створе д. №12) | ул. Постаногова, 4 | 810 | 0 | 810 |
| 263 | проезд | ул. Постаногова, 7 | ул. Свободы, 21 | 540 | 0 | 540 |
| 264 | проезд | ул. Красногвардейская (в створе д. №42) | ул. Красногвардейская, 7/2 | 540 | 0 | 540 |
| 265 | проезд | ул. Красногвардейская, 7/2 | ул. Алексеевская | 678 | 0 | 678 |
| 266 | проезд | ул. Красногвардейская, 7 | ул. Красногвардейская, 7/1, 7/2 | 1212 | 0 | 1212 |
| 267 | проезд | ул. Ким | ул. Ким, 9, 11 | 240 | 0 | 240 |
| 268 | проезд | ул. Ким | ул. Ким, 7 | 800 | 0 | 800 |
| 269 | проезд | ул. Красногвардейская (в створе д. №7) | ул. Красногвардейская, 4 | 408 | 0 | 408 |
| 270 | проезд | ул. Колыбалова | ул. Колыбалова, 16, 18 | 150 | 0 | 150 |
| 271 | проезд | ул. Колыбалова | ул. Колыбалова, 18, 22 | 150 | 0 | 150 |
| 272 | проезд | ул. Лядовская (в створе д. №123) | ул. Гарцовская, 68 | 2028 | 0 | 2028 |
| 273 | проезд | ул. Гашкова (в створе д. №3) | ул. И. Франко, 39 | 1800 | 0 | 1800 |
| 274 | проезд | ул. Гашкова (в створе д. №9) | ул. Гашкова, 9а | 800 | 0 | 800 |
| 275 | проезд | ул. Гашкова, 9 | ул. Гашкова, 11 | 525 | 0 | 525 |
| 276 | проезд | ул. Целинная (между д. №11 и №13 с отворотом к д. №11а по ул. Целинная) | ул. Гашкова | 2858 | 0 | 2858 |
| 277 | проезд | ул. Гашкова (в створе д. №20) | ул. Сигаева, 2 | 1450 | 0 | 1450 |
| 278 | проезд | ул. Гашкова (между д. №20 и №22) | ул. Гашкова, 22а | 400 | 0 | 400 |
| 279 | проезд | ул. Гашкова (между д. №20 и №24) | ул. Сигаева, 6 | 400 | 0 | 400 |
| 280 | проезд | ул. Гашкова (в створе д. №24) | ул. Сигаева, 6 | 320 | 0 | 320 |
| 281 | проезд | ул. Гашкова (между д. №24 и №26) | ул. Гашкова, 34 | 1400 | 360 | 1760 |
| 282 | проезд | ул. Гашкова, 30/1 | ул. Гашкова, 30/3 | 560 | 0 | 560 |
| 283 | проезд | ул. Гашкова (между д. №26 и №28) | ул. Гашкова, 34 | 1150 | 0 | 1150 |
| 284 | проезд | ул. Гашкова, 26 | ул. Гашкова, 28б | 1260 | 0 | 1260 |
| 285 | проезд | ул. И.Франко (между д. №36 и №38) | ул. Гашкова, 21а | 390 | 0 | 390 |
| 286 | проезд | ул. Гашкова, 19 | ул. Гашкова, 41/1 и 45 | 4260 | 520 | 4780 |
| 287 | проезд | ул. Гашкова, 25, 27 | ул. Гашкова, 29б | 1200 | 0 | 1200 |
| 288 | проезд | ул. Целинная (между д. №21 и №23) | ул. Красноуральская, 37 | 1800 | 0 | 1800 |
| 289 | проезд | ул. Целинная (в створе д. №29) | ул. Целинная, 29б | 2600 | 0 | 2600 |
| 290 | проезд | ул. Целинная | ул. Целинная, 31/2 | 480 | 0 | 480 |
| 291 | проезд | ул. Целинная (в створе д. №31а) | ул. Е. Пермяка, 1а и 3/1 | 1680 | 150 | 1830 |
| Итого по Мотовилихинскому району |  |  |  | 146224 | 6353 | 152577 |
| Свердловский район |  |  |  |  |  |  |
| 292 | ул. Сахалинская | ул. Братская | Сахалинская, 3 | 951 |  | 951 |
| 293 | проезд | ул. Куйбышева, 98 | Комсомольский пр-т, 85 | 1116 |  | 1116 |
| 294 | проезд по Коминтерна | ул. Коминтерна, 20 | тех. проезд по Чкалова(вдоль Чкалова, 44) | 1620 |  | 1620 |
| 295 | ул. Краснофлотская | ул. Краснофлотская (вдоль Елькина, 3а) | ул. Елькина, 1 | 690 | 110 | 800 |
| 296 | Комсомольский просп. | Комсомольский проспект, 80 | Героев Хасана, 8 | 800 |  | 800 |
| 297 | ул. 25-Октября | ул. 25 Октября | Сибирская,30а (включая выход к скверу) | 968 |  | 968 |
| 298 | ул. Куйбышева | Куйбышева, 169/1 | Куйбышева, 169/5 | 1380 |  | 1380 |
| 299 | Проезд за домами включая выезды на ул. Серпуховская | ул. Г.Хасана | дома № 91-97 | 1400 |  | 1400 |
| 300 | ул. Запорожская | ул. Запорожская | ул. Запорожская вдоль домов №19, 25 | 2070 | 700 | 2770 |
| 301 | ул. Днестровская | ул. Братская | ул. Луганская | 3000 | 460 | 3460 |
| 302 | ул.Елькина | Елькина (вдоль домов 41, 43, 45, 47) | ул.Елькина, 2 | 4576 |  | 4576 |
| 303 | проезд по ул.Льва Шатрова | Льва Шатрова,33 | Льва Шатрова, 35 | 618 |  | 618 |
| 304 | проезд | ул. Краснополянская, вдоль ул. Краснополянская,5,7 и ул. Серпуховская, 7 | ул. Серпуховская, 7А | 2100 |  | 2100 |
| 305 | Чкалова, 8 | Ул. Чкалова, 8 | ул. Чкалова, 2 (включая выезды на тех. проезд между Чкалова, 8 и 10, Чкалова, 6 и 8, Чкалова, 2 и 4) | 2980 |  | 2980 |
| 306 | Коминтерна, 24 | ул. Коминтерна | ул. К. Цеткин (вдоль домов Коминтерна, 24 и К. Цеткин, 11) | 1000 |  | 1000 |
| 307 | Комсомольский проспект, 86-92 | ул. Соловьева | ул. Коминтерна | 4000 |  | 4000 |
| 308 | Гусарова, 10 | ул. Гусарова | ул. Курчатова, 9 | 580 | 145 | 725 |
| 309 | ул. Революции, 42, 38 | ул. Революции, 44 | вдоль Революции, 42, 38, Г. Звезда, 45 (включая выезды на ул. Революции, ул. Г. Звезда, ул. Швецова) | 1352 |  | 1352 |
| 310 | ул.Г.Хасана | ул.Г.Хасана,13а | ул.Г.Хасана | 270 |  | 270 |
| 311 | Комсомольский проспект, 73-77 | ул. Смирнова | ул. Соловьева (вдоль домов Комсомольский проспект, 73, 75, 77 включая выезды на Комсомольский проспект) | 3750 |  | 3750 |
| 312 | ул. Соловьева | ул. Соловьева, 12 | ул. Куйбышева, 96 | 1680 |  | 1680 |
| 313 | ул. Р. Крестьянская | ул. Р. Крестьянская | ул. Народовольческая, 2 (вдоль Народовольческая, 4) | 1092 |  | 1092 |
| 314 | ст. Звезда | ул. Куйбышева, 87а | ул. Коминтерна | 3600 |  | 3600 |
| 315 | ул. Гусарова | ул. Гусарова, 9 | ул. Лодыгина, 52/2 | 4146 |  | 4146 |
| 316 | ул. Братская | ул. Братская | Казахская, 106 | 978 |  | 978 |
| 317 | ул. Кустовая | Кустовая, 3 | ул. Нейвинская, 10 | 1170 |  | 1170 |
| 318 | ул. Ординская | ул. Ординская, 8 | ул. Нейвинская | 1200 |  | 1200 |
| 319 | ул. Холмогорская | ул. Холмогорская | ул. Холмогорская, 7 | 1260 |  | 1260 |
| 320 | ул. Овражная | ул. Революции, 3 | ул. Революции, 3/4 | 1756 |  | 1756 |
| 321 | ул. Солдатова | проезд | к дому № 3 | 990 |  | 990 |
| 322 | ул. А. Курчатова | ул. А. Курчатова, 4а | ул. Гусарова, 18 | 860 |  | 860 |
| 323 | проезд вдоль ул. Запорожская, 7 | ул. Холмогорская | ул. Запорожская, 5/7 | 720 |  | 720 |
| 324 | проезд между домами по ул. Лодыгина, 26, 30 | ул. Лодыгина | Лодыгина, 28 | 672 |  | 672 |
| 325 | проезд между домами по Комсомольский проспект, 94-96 | Комсомольский проспект | К. Цеткин, 1, 2 | 560 |  | 560 |
| 326 | проезд между домами по ул. Куйбышева, 86-88 | ул. Куйбышева | ул. Соловьева, 9а | 420 |  | 420 |
| 327 | проезд между домами по Комсомольский проспект, 67-69 и П. Осипенко, 54-56 | ул. П. Осипенко | Комсомольская площадь | 760 |  | 760 |
| 328 | проезд между домами по ул. Революции, 4-6 и Р. Крестьянская, 26-28 | ул. Р. Крестьянская | тех. Проезд по Революции | 2800 |  | 2800 |
| 329 | проезд вдоль домов по ул. Коломенская, 49, 51, 19, 17, 15, 13, 11, 9 и ул. Полазненская, 26, включая выезд на ул. Коломенскую между домами по ул. Коломенская, 7, 11 | ул. Коломенская | ул. Полазненская, 26 | 6160 |  | 6160 |
| 330 | проезд между домами по ул. Пихтовая, 36 и 42 | ул. Пихтовая | ул. Пихтовая, 42 | 850 |  | 850 |
| 331 | проезд вдоль дома 38 по ул. 25 Октября до ул. М.Горького | ул. 25 Октября | ул. М.Горького | 2100 |  | 2100 |
| 332 | проезд вдоль домов ул. Уфимская, 2, 4, Солдатова, 30а, Серебрянский проезд, 7 | ул. Уфимская | Серебрянский проезд | 2300 |  | 2300 |
| 333 | проезд от ул. Солдатова, 34 вдоль домов по Серебрянский проезд, 3, 5, 7 (с торца домов) | ул. Солдатова, 34 | ул. Солдатова, 30а | 750 |  | 750 |
| 334 | проезд между Л. Шатрова, 8, 10 и Чкалова, 16, 18 | ул. Льва Шатрова | тех. пр. по Чкалова | 1025 |  | 1025 |
| 335 | проезд между Л. Шатрова, 18, 20 и Чкалова, 6, 8 | ул. Льва Шатрова | тех. пр. по Чкалова | 850 |  | 850 |
| 336 | проезд между Л. Шатрова, 22, 24 и Чкалова, 2, 4 | ул. Льва Шатрова | тех. пр. по Чкалова | 960 |  | 960 |
| 337 | проезд вдоль домов по ул. Чкалова, 8, 6, 4, 2 | тех. пр. по Чкалова | ул. Чкалова | 2900 |  | 2900 |
| 338 | проезд вдоль дома по Л. Шатрова, 26 | ул. Льва Шатрова | ул. Чкалова | 600 |  | 600 |
| 339 | проезд вдоль домов по К. Цеткин, 11 и Коминтерна, 24 | ул. К. Цеткин | ул. Коминтерна | 1000 |  | 1000 |
| 340 | проезд между домами по К. Цеткин, 12, 14 | ул. К. Цеткин | ул. К. Цеткин, 12а | 1360 |  | 1360 |
| Итого по Свердловскому району |  |  |  | 80740 | 1415 | 82155 |
| Дзержинский район |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Проезд | Плеханова, 37-39 | Торца ж/д № 39 | 250 |  | 250 |
| 342 | Проезд | Плеханова, 37-39 | Контейнерная площадка | 650 |  | 650 |
| 343 | Проезд | Плеханова | Большевистская, 224 | 696 |  | 696 |
| 344 | Проезд | Плеханова, 32-34а | Петропавловская, 66-68 | 400 |  | 400 |
| 345 | Зырянский проезд | Докучаева, 20-22 | Транспортная | 1480 |  | 1480 |
| 346 | Белоевского | Ветлужская | Кочегаров | 1460 |  | 1460 |
| 347 | Проезд | Ветлужская, 62-64 | Ветлужская, 70 | 370 |  | 370 |
| 348 | Проезд | Ветлужская, 64-66 | Кочегаров | 960 |  | 960 |
| 349 | Машинистов | Сортировочная | Костычева | 2100 |  | 2100 |
| 350 | Проезд | Заречная, 138-140 | Хабаровская, 143 | 1240 |  | 1240 |
| 351 | Проезд | Хабаровская, 171 | Заречная | 1160 |  | 1160 |
| 352 | Хабаровская | колледж | ж/д № 133,132,137 | 800 |  | 800 |
| 353 | Боровая | Папанинцев | Детская | 960 |  | 960 |
| 354 | Барамзимой | Локомотивная | Папанинцев | 2725 | 600 | 3325 |
| 355 | Переселенческая | Гатчинская | Парковый проспект | 1680 |  | 1680 |
| 356 | Гремячинская | Парковый проспект | Боровая | 1260 |  | 1260 |
| 357 | Заостровская | Водопроводная | Подлесная | 2750 |  | 2750 |
| 358 | Песчаная | Подлесная | Трамвайная | 3780 |  | 3780 |
| 359 | 1-я Рыночная | Подлесная 2-я | Трамвайная | 3008 |  | 3008 |
| 360 | Проезд | Подлесная, 41/1-43а/2 | пр.Парковый, 40а/1 | 708 |  | 708 |
| 361 | Проезд | Желябова,13-19 | К.Пожарского,12 | 2000 |  | 2000 |
| 362 | Строителей, вдоль домов №8-12 | Трамвайная | Строителей,16 | 940 |  | 940 |
| 363 | Проезд | Подлесная, 7а-9 | Заостровская | 600 |  | 600 |
| 364 | Проезд | Подлесная, 11а-13 | Подлесная 2-я | 400 |  | 400 |
| 365 | Ударника | Маяковского | Ударника, 9 | 680 |  | 680 |
| 366 | Красина | Маяковского | Красина, 37 | 1400 |  | 1400 |
| 367 | Проезд | Маяковского | Н.Колхозная, 2 | 960 |  | 960 |
| 368 | Проезд | Крисанова, 75 | Голева, 1 | 1480 |  | 1480 |
| 369 | Грузинская | Грузинская, 13 | Грузинская, 15 | 1020 |  | 1020 |
| 370 | Данилихинская | Голева, 13 | Крисанова, 77 | 920 |  | 920 |
| 371 | Проезд | Кронштадтская, 10 | Ш.Космонавтов, 86 | 550 |  | 550 |
| 372 | Проезд | Плеханова, 73а-73 | вдоль торцов Плеханова,73,71,69 | 920 |  | 920 |
| 373 | Проезд Блюхера, 3-5 | Голева, 10 | Голева, 14 | 1000 |  | 1000 |
| 374 | Проезд | Мильчакова, 27-31 | Вильвенской | 600 |  | 600 |
| 375 | Проезд | Мильчакова, 31-33 | Вильвенской | 600 |  | 600 |
| 376 | Проезд | Малкова, 6 | Вавилова, 7 | 880 | 320 | 1200 |
| 377 | Рабочая | Рабочая, 19 | Малкова, 30а | 1760 | 660 | 2420 |
| 378 | Проезд | Малкова, 30а | Энгельса | 2260 |  | 2260 |
| 379 | Проезд | Малкова, 6 | Малкова, 20-22 | 1688 |  | 1688 |
| 380 | Проезд | Плеханова, 61-63 | Кронштадтская | 600 |  | 600 |
| 381 | Ш.Космонавтов, 108 | Вавилова | Рабочая | 1080 |  | 1080 |
| 382 | Проезд | Вавилова, 4 | Рабочая, 1-3 | 860 |  | 860 |
| 383 | Проезд | Вавилова | Рабочая, 1-5 | 1160 |  | 1160 |
| 384 | тротуар | Ш.Космонавтов | Ш.Космонавтов, 49-51 |  | 149 | 149 |
| 385 | тротуар | Ш.Космонавтов | Ш.Космонавтов, 108 |  | 148 | 148 |
| 386 | Проезд | Мильчакова | Вильвенская, 3 | 460 |  | 460 |
| 387 | Проезд | Подлесная, 11 | Заостровская, 7/4 | 420 |  | 420 |
| 388 | Проезд | 1-я Рыночная | пр. Парковый, 7 | 300 |  | 300 |
| 389 | Данилихинская малая | Мильчакова, 35 | Челюскинцев, 21 | 1520 | 500 | 2020 |
| 390 | Проезд | В.Каменского,16-18 | пр.Парковый, 45 | 400 |  | 400 |
| 391 | Спортивная | Переселенческая | 1-я Рыночная | 1400 |  | 1400 |
| 392 | Детская | Боровая | Учительская | 740 |  | 740 |
| 393 | Черепановых | Боровая | Учительская | 450 |  | 450 |
| 394 | Герцена | Герцена, 5 | Учительская | 720 | 30 | 750 |
| 395 | Подлесная 2-я | 1-я Рыночная |  | 580 |  | 580 |
| 396 | проезд | Маяковского, 33-35 | Маяковского, 37/3 | 744 |  | 744 |
| 397 | проезд | Маяковского, 37 | Маяковского, 33/2 | 770 |  | 770 |
| 398 | проезд | Парковый пр., 3-5 | Строителей, 12 | 968 |  | 968 |
| 399 | проезд | Мильчакова, 30 | Челюскинцев, 19 | 620 |  | 620 |
| 400 | проезд | Мильчакова, 28-30 | Челюскинцев, 19 | 1000 |  | 1000 |
| 401 | проезд вдоль ж/домов | Челюскинцев, 21 | Ползунова | 3320 |  | 3320 |
| 402 | проезд Полевая | Голева, 17 | Крисанова, 77 | 820 |  | 820 |
| 403 | Коммунаров | Голева | Крисанова | 1060 |  | 1060 |
| 404 | Деревообделочная | (Вишерская) |  | 2100 |  | 2100 |
| 405 | Вишерская | Трамвайная | Вишерская, 3 | 2452 |  | 2452 |
| 406 | Набережная | Данщина | Александровская | 2700 | 100 | 2800 |
| 407 | проезд | Большевистская | Большевистская, 224 | 1000 |  | 1000 |
| 408 | Переселенческая | Спортивная | 2-я Рыночная | 720 |  | 720 |
| 409 | учительская | Папанинцев | Барамзиной | 1320 |  | 1320 |
| 410 | проезд | между домами пр. Парковый, 6-8 | Водопроводная | 320 |  | 320 |
| 411 | проезд | Маяковского,41 | Маяковского | 900 |  | 900 |
| 412 | Уфалейская |  |  | 560 |  | 560 |
| Итого по Дзержинскому району |  |  |  | 81159 | 2507 | 83666 |
| Ленинский |  |  |  |  |  |  |
| 413 | ул.Эпроновская | ул.Борчанинова | ул. Подгорная | 1754,1 | 325 | 2079,1 |
| 414 | ул.Куйбышева | ул.Орджоникидзе | ул.Окулова | 1190 |  | 1190 |
| 415 | ул.Крылова |  |  |  | 680 | 680 |
| 416 | проезд | ул.Пушкина вдоль ж/д 108а |  | 700 |  | 700 |
| 417 | проезд | ул.Пушкина между ж/д № 27 и 29 |  | 175 |  | 175 |
| 418 | проезд | ул.Пушкина между ж/д № 25 и 27 |  | 175 |  | 175 |
| 419 | проезд по ул.Пушкина | ул. 25 Октября | вдоль ж/д № 13 по ул.Пушкина | 450 |  | 450 |
| 420 | проезд | ул.М.Горького | вдоль ж/д №7 к ТП | 230 |  | 230 |
| 421 | проезд | 25 Октября | к авиационному техникуму |  |  | 0 |
| 422 | проезд | ул.Большевистская | между ж/д № 53 и 55 | 240 |  | 240 |
| 423 | проезд | ул.Большевистская | между ж/д 51 и 53 | 175 |  | 175 |
| 424 | проезд | вдоль ж/д 6 по ул.Матросова | параллельно ул.Орджоникидзе | 350 |  | 350 |
| 425 | проезд | ул.Орджоникидзе | здания № 11 по ул.Попова | 662 |  | 662 |
| 426 | проезд вдоль зданий № 9, 11 по ул.Попова | ул.Орджоникидзе | ул.Советская | 1188 |  | 1188 |
| 427 | проезд | ул.Орджоникидзе | к дому № 53б | 140 |  | 140 |
| 428 | проезд по Комсом.пр. | между здание ул.Советская,56 | Комсом.пр. 10 | 105 |  | 105 |
| 429 | проезд | ул.Сибирская | 25.Октября,3 (д/с) | 210 |  | 210 |
| 430 | проезд | ул.Луначарского | вдоль ж/д № 90 | 315 |  | 315 |
| 431 | проезд | ул. Большевистская | ул.Луначарского | 700 |  | 700 |
| 432 | проезд | ул.Крисанова | к ж/д № 26б по ул Крисанова | 110 | 50 | 160 |
| 433 | проезд | ул.Большевистская, 162 | вдоль Гос . архива | 210 |  | 210 |
| 434 | проезд | ул.Большевистская, 134 | д. №120 по ул. Большевиссткая | 320 |  | 320 |
| 435 | проезд | Комсомольский пр., 20 | до территории д/с № 273 | 280 |  | 280 |
| 436 | проезд | ул.25 Октября | между С/х академией к ж/д № 23 по ул.Советская | 105 |  | 105 |
| 437 | Комсомольский пр. | между ж/д №3 и 7 |  | 220 |  | 220 |
| 438 | ул.1-я Разгуляйская | Разгуляйская | ул.Парковая | 650 |  | 650 |
| 439 | ул.2-я Разгуляйская | ул.Парковая | ул.Разгуляйская | 650 |  | 650 |
| 440 | ул.Суксунская | ул. 2-я Разгуляйская | до ж/д 3 8 по ул Суксунская | 320 |  | 320 |
| 441 | проезд | ул. Советская | д. №93 по ул. Петропавловская | 156 |  | 156 |
| 442 | проезд | ул. Советская | д №89 по ул. Петропавловская | 150 |  | 150 |
| 443 |  | ул. Советская | д №81 по ул. Петропавловская | 165 |  | 165 |
| 444 | проезд | разв. кольца у ст. Пермь 1 | Мотовилихинского р-на | 1750 |  | 1750 |
| 445 | проезд | ул. Г.Звезда (между д. №48 по ул. Ленина и д. №17 по ул. Г.Звезда | д. №50 по ул. Ленина | 525 |  | 525 |
| 446 | проезд | ул. Луначарского (д. №23 по ул. Луначарского) | д. №11 по ул. Пушкина | 280 |  | 280 |
| 447 | проезд | ул. Королева | д. №6 по ул. Королева | 350 |  | 350 |
| 448 | проезд | ул. Борчанинова (д. №72а по ул. Ленина) | ул. Кирова (д. №72б по ул. Ленина) | 884 |  | 884 |
| 449 | проезд | ул. Петропавловская (д. №37 по ул. Петропавловская) | д. №39а по ул. Советская | 280 |  | 280 |
| 450 | проезд | ул. Ленина (д. №49а по ул. Леннна) | д. №14 по ул. Куйбышева | 105 |  | 105 |
| 451 | проезд | ул. Б. Революции (д. №339 по ул. Б. Революции) | д. №4 по ул. Брикетная | 1250 |  | 1250 |
| 452 | ул. Матросова | ул. Орджоникидзе (д. №90 по ул.Орджоникидзе) | ул. Окулова (д. №3 по ул. Матросова) | 310 |  | 310 |
| 453 | проезд (с аркой) | Пушкина | Пушкина, 116 | 875 |  | 875 |
| 454 | проезд вдоль д №113 по ул. Пушкина | Крисанова | Матросова | 900 |  | 900 |
| 455 | проезд | Екатерининская | Екатерининская, 190 | 105 |  | 105 |
| 456 | проезд | Ленина | Ленина, 78 | 105 |  | 105 |
| 457 | проезд | Ленина | Ленина, 80 | 105 |  | 105 |
| 458 | проезд | Луначарского | Борчанинова, 12, 14 | 280 |  | 280 |
| 459 | проезд | Луначарского | Луначарского, 62 | 700 |  | 700 |
| 460 | проезд | Комсомольский пр. | Комсомольский пр., 31, 33 | 120 |  | 120 |
| 461 | проезд | Екатерининская | Екатерининская, 88 | 210 |  | 210 |
| 462 | проезд | Г.Звезда | д №36 по ул. Луначарского | 420 |  | 420 |
| 463 | проезд | Кирова, 124 | Екатерининская, 118 | 310 |  | 310 |
| Итого по Ленинскому району |  |  |  | 21959,1 | 1055 | 23014,1 |
| ИТОГО |  |  |  | 506372 | 19439 | 525810 |

Начало выполнения работ: с даты заключения договора

Окончание выполнения работ: 06 июня 2011 года.