Приложение№1

К Извещению о проведении

запроса котировок

№ 12 от «27» апреля 2011г.

Техническое задание

на поставку реактивов для иммунологических методов исследования

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Сыворотки диагностические моноспецифические | Наличие |
|  | 5 | Применяются в реакции РИД в геле, ИЭФ и реакции преципитации | Наличие |
|  | 6 | Выпускаются в сухом виде в ампулах по 1 мл | Наличие |
|  | 7 | Сыворотка против IgG (H) или IgG (H + L) | 3 ампулы |
|  | 8 | Сыворотка против IgМ (H) | 3 ампулы |
|  | 9 | Сыворотка против IgА (H) | 3 ампулы |
|  | 10 | Контрольная сыворотка крови человека | 1 ампула |
|  | 11 | Количество, набор | 7 |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Агар для затвердевания питательных сред (европейский) | Наличие |
|  | 5 | Кремово-белый порошок | Наличие |
|  | 6 | Влажность | менее 10 % |
|  | 7 | Зольность | ≤ 4,5 % |
|  | 8 | Прочность геля (1,5 % Nikan) | 800 - 1100 г/кв. см |
|  | 9 | Общее время анализа | не менее 1 час 15 мин |
|  | 10 | рН (1,5 %) перед автоклавированием | 7,0 ± 0,4 |
|  | 11 | рН (1,5 %) ппослеавтоклавирования | 6,5 ± 0,4 |
|  | 12 | Точка плавления (1,5 %) | 85 ± 5 °C |
|  | 13 | Точка гелеобразования (1,5%) | 35 ± 3 °C |
|  | 14 | Прозрачность (1,5 %) | ≤ 12 NTU |
|  | 15 | Колориметрия (оптическая плотность) 430 мм | ≤ 0,200 |
|  | 16 | Размер частиц | 95 % свыше 60 |
|  | 17 | Аэробный мезофильный счет | < 3000/г |
|  | 18 | Дрожжевые и плесневые грибки | <100/г |
|  | 19 | Колиформы | < 3/г |
|  | 20 | E. coli | Отсутствует |
|  | 21 | Сальмонелла | Отсутствует |
|  | 22 | Фасовка | не менее 500 гр (Указать) |
|  | 23 | Количество, фасовка | 1 |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеотропного гормона в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов | 96 |
|  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |
|  | 8 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие |
|  | 9 | Температура инкубации | 37 °C |
|  | 10 | Общее время инкубации | не более 75 мин |
|  | 11 | Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |
|  | 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие |
|  | 13 | фотометрический метод | Наличие |
|  | 14 | длина волны | 450 нм |
|  | 15 | Метод ИФА анализа количественный | Наличие |
|  | 16 | Диапазон выявления концентраций | 5-100 МЕ/л |
|  | 17 | Чувствительность | 0,3 МЕд/л |
|  | 18 | Калибровочные проб: 5 проб, содержащих 0, 5, 25, 50, 100 МЕд/л ЛГ | Наличие |
|  | 19 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |
|  | 20 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие |
|  | 21 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |
|  | 22 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие |
|  | 23 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |
|  | 24 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |
|  | 25 | Количество, набор | 6 |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Принцип анализа - двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов (включая контроли) | 96 |
|  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |
|  | 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма |
|  | 9 | Температура инкубации | 37 °С |
|  | 10 | Общее время инкубации | не более 135 мин |
|  | 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |
|  | 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие |
|  | 13 | фотометрический метод | Наличие |
|  | 14 | длина волны | 450 нм |
|  | 15 | Метод ИФА анализа | количественный |
|  | 16 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащие 0, 5, 25, 50, 100 МЕд/л ФСГ | Наличие |
|  | 17 | Контрольная сыворотка | Наличие |
|  | 18 | Диапазон выявления концентраций | 5-100 МЕ/л |
|  | 19 | Чувствительность | < 2 МЕ/л |
|  | 20 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | не менее 80% |
|  | 21 | Конъюгат, готовый к употреблению | Русский |
|  | 22 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | наличие |
|  | 23 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |
|  | 24 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |
|  | 25 | Количество, набор | 6 |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов | 96 |
|  | 7 | Формат планшета: 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок | Наличие |
|  | 8 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие |
|  | 9 | Температура инкубации 37°C, общее время инкубации: не более 90 мин. | Наличие |
|  | 10 | Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |
|  | 11 | Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм | Наличие |
|  | 12 | фотометрический метод | Наличие |
|  | 13 | Длина волны | 450 нм |
|  | 14 | Метод ИФА анализа: количественный | Наличие |
|  | 15 | Диапазон выявления концентраций | 100-2000 мМЕ/л |
|  | 16 | Чувствительность | 15 мМе/л |
|  | 17 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащих 0, 100, 200, 1000, 2000 мМЕ/л Пролактина | Наличие |
|  | 18 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |
|  | 19 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие |
|  | 20 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |
|  | 21 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие |
|  | 22 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |
|  | 23 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |
|  | 24 | Количество, набор | 6 |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Эстрадиол | Наличие |
|  | 5 | Принцип анализа: "сэндвич"-вариант твердофазного ИФА, одностадийный | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов | 96 |
|  | 7 | Формат планшета: 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок | Наличие |
|  | 8 | Образец для анализа - сыворотка, плазма крови | Наличие |
|  | 9 | Общее время анализа | 2 часа 15 мин |
|  | 10 | Температура инкубации комнатная | Наличие |
|  | 11 | Калибровочные пробы | 0;25;100;250;500; 1000; 2000 пг/мл |
|  | 12 | Диапазон выявления концентраций | 9,714-2000 пг/мл |
|  | 13 | Чувствительность | не более 9,714 пг/мл |
|  | 14 | Сертификат качества производителя на каждый лот продукции, с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek*Immunoassay Control "Bio-Rad" | Наличие |
|  | 15 | Количество, набор | 2 |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тестостерона | Наличие |
|  | 5 | Принцип анализа: твердофазный ИФА, одностадийный конкурентный | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов | 96 |
|  | 7 | Формат планшета: 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок | Наличие |
|  | 8 | Образец для анализа - сыворотка, плазма крови (ЭДТА) | Наличие |
|  | 9 | Общее время анализа | 1 час 15 мин |
|  | 10 | Температура инкубации комнатная | Наличие |
|  | 11 | Калибровочные пробы | 0;0.2;0.5;1;2; 6; 16 нг/мл |
|  | 12 | Диапазон выявления концентраций | 0,083 - 16 нг/мл |
|  | 13 | Чувствительность | не более 0,083 нг/мл |
|  | 14 | Метод ИФА анализа: количественный | Наличие |
|  | 15 | Сертификат качества производителя на каждый лот продукции, с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek*Immunoassay Control "Bio-Rad" | Наличие |
|  | 16 | Количество, набор | 1 |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Иммуноферментный тест | Наличие |
|  | 5 | Специфическое количественное определение инсулина человека в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 6 | Метод твердофазного одностадийного ИФА "сендвич"-типа | Наличие |
|  | 7 | Содержит реагенты для 10 × 96 лунок | Наличие |
|  | 8 | Для проведения анализа 10 × 42 образца, построения одной калибровочной кривой (в дубликатах) на каждом планшете | Наличие |
|  | 9 | Температура хранения | +2 -8 °C |
|  | 10 | Стрипы 8-луночные покрытые моноклональными антителами мыши к инсулину, готов к использованию | 10 планшетов × 96 лунок |
|  | 11 | Калибратор инсулина (3;10;30;100;200 мЕд/л), готов к использованию | 5 флаконов × 1,0 мл |
|  | 12 | Нулевой калибратор инсулина 0 мЕд/л , готов к использованию | 1 флакон × 5 мл |
|  | 13 | Концентрированный раствор конъюгата 11Х (мышиные моноклональные антитела к инсулину, конъюгированные с пероксидазой | 1 флакон × 12 мл |
|  | 14 | Буфер для конъюгата готов к использованию | 1 бутылка × 120 мл |
|  | 15 | Концентрат промывочного буфера 21Х | 1 бутылка × 400 мл |
|  | 16 | Субстрат пероксидазы (ТМБ) , готов к использованию | 1 бутылка × 220 мл |
|  | 17 | Стоп-реагент 0,5 М Н2SO4, готовый к использованию | 1 бутылка × 70 мл |
|  | 18 | Количество, набор | 1 |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Иммуноферментный тест | Наличие |
|  | 5 | Предназначен для количественного определения С-пептида в сыворотке, плазме, крови или моче человека | Наличие |
|  | 6 | Метод твердофазного двухстадийного ИФА | Наличие |
|  | 7 | Метод основан на принципе прямого "сэндвича" | Наличие |
|  | 8 | Стрипы 8-луночные покрытые моноклональными антителами к С-пептиду, готов к использованию | 1 планшет × 96 лунок |
|  | 9 | Калибратор С-пептида , лиофилизированные | 5 флаконов × 1,0 мл |
|  | 10 | Нулевой калибратор, готов к использованию | 1 флакон × 5 мл |
|  | 11 | Концентрированный раствор конъюгата 11Х (мышиные моноклональные антитела к С-пептиду, конъюгированные с пероксидазой | 1 флакон × 1,2 мл |
|  | 12 | Буфер для конъюгата , готов к использованию | 1 флакон × 12 мл |
|  | 13 | Буфер для анализа , готов к использованию | 1 флакон × 6 мл |
|  | 14 | Концентрат промывочного буфера 21Х | 1 бутылка × 40мл |
|  | 15 | Субстрат (ТМБ), готов к использованию | 1 флакон × 22 мл |
|  | 16 | Стоп-реагент 0,5 М Н2SO4, готовый к использованию | 1 флакон × 7 мл |
|  | 17 | Количество, набор | 1 |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения секретного Ig A в биологических жидкостях | Наличие |
|  | 5 | Принцип анализа: двухстадийный "сэндвич" иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов | 96 |
|  | 7 | Формат планшета 96 луночный | 12 стрипов × 8 лунок |
|  | 8 | Образец для анализа: сыворотка, плазма | 1 планшет × 96 лунок |
|  | 9 | Температура инкубации | 37 °C |
|  | 10 | Общее время инкубации | не более 70 мин |
|  | 11 | Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |
|  | 12 | Фотометрический метод при длине волны | 450 нм |
|  | 13 | Метод ИФА анализа: количественный | Наличие |
|  | 14 | Колибровочные пробы на основе трис-буфера (рН 7.2-7.4) | Наличие |
|  | 15 | Контрольная сыворотка | Наличие |
|  | 16 | Диапазон выявления концентраций | 2,5-200 нг/мл |
|  | 17 | Чувствительность | 1,2 нг/мл |
|  | 18 | Инструкция на русском языке | Наличие |
|  | 19 | Прозрачная зипперная упаковка | Наличия |
|  | 20 | Цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |
|  | 21 | Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 × 96 луночный планшет | Наличие |
|  | 22 | Количество, набор | 1 |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса G в сыворотке крови | Наличие |
|  | 5 | Количество анализов | 12 × 8 |
|  | 6 | Метод двухстадийный | Наличие |
|  | 7 | Объем сыворотки крови | 10 мкл |
|  | 8 | Продолжительность анализа | 1 час 15 мин |
|  | 9 | Готовые жидкие калибраторы в диапазоне 0-24 мг/мл | 6 шт |
|  | 10 | Чувствительность | 0,2 мг/мл |
|  | 11 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 12 | Срок годности | 12 месяцев |
|  | 13 | Количество, набор | 1 |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса М в сыворотке крови | Наличие |
|  | 5 | Количество анализов | 12 × 8 |
|  | 6 | Метод двухстадийный | Наличие |
|  | 7 | Объем сыворотки крови | 10 мкл |
|  | 8 | Продолжительность анализа | 1 час 15 мин |
|  | 9 | Готовые жидкие калибраторы в диапазоне 0-3,2 мг/мл | 6 шт |
|  | 10 | Чувствительность | 0,032 мг/мл |
|  | 11 | Схема проведения ИФА | Наличие |
|  | 12 | Срок годности | 12 месяцев |
|  | 13 | Количество, набор | 1 |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Принцип анализа двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов (включая контроли) | Не менее 96 |
|  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |
|  | 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма |
|  | 9 | Температура инкубации | 37 °С |
|  | 10 | Общее время инкубации | Не более 60 мин |
|  | 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |
|  | 12 | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод |
|  | 13 | Длина волны | 450 нм |
|  | 14 | Метод ИФА анализа | Количественный |
|  | 15 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 16 | - первый калибратор | 0 МЕ/мл |
|  | 17 | - второй калибратор | 50 МЕ/мл |
|  | 18 | - третий калибратор | 200 МЕ/мл |
|  | 19 | - четвертый калибратор | 500 МЕ/мл |
|  | 20 | - пятый калибратор | 1000 МЕ/мл |
|  | 21 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |
|  | 22 | Диапазон выявления концентраций | Не менее 50 - 1000 МЕ/мл |
|  | 23 | Чувствительность | 10 МЕ/мл |
|  | 24 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |
|  | 25 | Количество, набор | 3 |
| 14 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Тест-система для диагностики аллергических заболеваний и для контроля за проводимой специфицеской иммунотерапией | Наличие |
|  | 5 | Выявление в сыворотке крови антител класса иммуноглобулина Е к широкому спектру антигенов, фиксированных на поверхности 96-луночных стрипированных планшетов | Наличие |
|  | 6 | Метод качественный | Наличие |
|  |  | Количество определений | 8 × 22 |
|  | 7 | Количество, набор | 3 |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения гормона роста в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Принцип анализа двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов |
|  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |
|  | 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма |
|  | 9 | Температура инкубации, °С | от 18 до 25 |
|  | 10 | Общее время инкубации не более, мин. | 120 |
|  | 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |
|  | 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие |
|  | 13 | фотометрический метод | Наличие |
|  | 14 | длина волны | 450 нм |
|  | 15 | Метод ИФА анализа | количественный |
|  | 16 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащие 0, 1, 10, 25, 50 мМЕ/л ГР | Наличие |
|  | 17 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |
|  | 18 | Диапазон выявления концентраций, мМЕ/л | от 1 до 50 |
|  | 19 | Чувствительность, мМЕ/л | 0,25 |
|  | 20 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |
|  | 21 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие |
|  | 22 | Количество, набор | 3 |
| 16 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Краситель для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | Раствор красителя в смеси метанола и глицерина 1000 мл, фл. | 1 |
|  | 7 | Количество, флакон | 1 |
| 17 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Реагент для фиксации и окраски мазка | Наличие |
|  | 5 | Время фиксации мазка | не более 5 мин. |
|  | 6 | Не требует разведения, готовый фиксатор. | Наличие |
|  | 7 | Фасовка | 1000 мл |
|  | 8 | Количество, фасовка | 2 |
| 18 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Наконечник к дозатору | Наличие |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Тип дозатора | Proline |
|  | 6 | Объем наконечника | 300 мкл |
|  | 7 | Количество, штук | 1000 |
| 19 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Планшет | Наличие |
|  | 5 | Предназначен для иммунологических и биохимических исследований | Наличие |
|  | 6 | Для однократного применения | Наличие |
|  | 7 | Нестерильный | Наличие |
|  | 8 | Изготовлен из полистирола | Наличие |
|  | 9 | Плоскодонный | Наличие |
|  | 10 | Разборный | Наличие |
|  | 11 | Габаритные размеры | 125 × 85 × 18 мм |
|  | 12 | Оптическая плотность для ячейки планшета не более 0,05 при длине волны 492 нм | Наличие |
|  | 13 | 96 стрипов | Наличие |
|  | 14 | Коэфицент вариации сорбции белка в ячейках одного планшета | не более 10 % |
|  | 15 | Количество, шт | 10 |

*Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее 60%.

*Торговое наименование или эквивалент.

*Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания