Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Синтетический материал ChronOS* (или эквивалент) для замещения костной ткани с системой перфузии: | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 5 | Наличие |  |
|  | Материал для замещения дефектов костной ткани. Материал подвергается полной биодеградации. Материал полностью синтетический. Материал обладает высокой пористостью с постоянным размером макро и микро пор. | Наличие |  |
|  | Материал гранулированный, обладающий определенной макроформой, соответствующей анатомическим и хирургическим требованиям | Наличие |  |
|  | Материал полностью искусственного происхождения, тем самым полностью исключает риск передачи инфекций | Наличие |  |
|  | Материал на основе β-три-кальций-фосфата | Наличие |  |
|  | Материал полностью биологически совместимый | Наличие |  |
|  | Материал максимально соответствует по химическим свойствам минеральной фазе костной ткани | Наличие |  |
|  | Материал обладает химической стабильностью и не подвергаться разложению под воздействием факторов окружающей среды (при длительном хранении) | Наличие |  |
|  | Материал сохраняет свои механические и химические свойства в жидкой среде | Наличие |  |
|  | Материал подвергается постепенному ремоделированию через резорбцию остеокластами с параллельным замещением новообразованной костной тканью | Наличие |  |
|  | Материал не ингибирует процесс костеобразования | Наличие |  |
|  | Материал не вызывает атопического остеогенеза в случаях его прямого контакта с окружающими мягкими тканями | Наличие |  |
|  | Материал показан для замещения поверхностных дефектов костной ткани, с возможностью восстановления анатомических контуров | Наличие |  |
|  | Материал показан для замещения глубоких и объемных дефектов костной ткани | Наличие |  |
|  | Материал допускает мануальный метод применения | Наличие |  |
|  | Материал поставляется готовым к применению, в стерильной упаковке | Наличие |  |
|  | Общая пористость материала не менее 60% для гранул и не менее 70% для блоков, цилиндров, клиньев | Наличие |  |
|  | Размер пор постоянный | Наличие |  |
|  | Размер макропор в пределах 100 – 500 микрон | Наличие |  |
|  | Размер микропор в пределах 20 – 40 микрон | Наличие |  |
|  | Поры в материале связаны между собой как на макро- так и на микро- уровне | Наличие |  |
|  | Микро и макро поры не замкнуты и обеспечивают беспрепятственное врастание кровеносных сосудов и остеонов, а так же биодеградацию | Наличие |  |
|  | Структурная жесткость материала не хуже или равна структурной жесткости губчатой кости (7.5 ± 1 MPa) | Наличие |  |
|  | Сроки биодеградации не хуже чем 6 – 18 месяцев, в зависимости от объема замещаемого дефекта | Наличие |  |
|  | Молярное соотношение Кальций \ Фосфор, находится в пределах 1,67 | Наличие |  |
|  | Система для перфузии осуществляющая предварительное пропитывание материала биологическими жидкостями | Наличие |  |
|  | Система обеспечивает полное пропитывание всего объема материала за счет создания вакуума | Наличие |  |
|  | После перфузии в порах материала не остается воздуха | Наличие |  |
|  | Время необходимое для полного пропитывания материала не более 2 минут | Наличие |  |
|  | Система позволяет пропитывание материала разных форм (гранулы, блоки, цилиндры, клинья) | Наличие |  |
|  | Система позволяет пропитывание материала кровью или костным мозгом, при пропитывании костным мозгом материал приобретает остеокондуктивные, остеоиндуктивные и остеогенные свойства (в материале присутствуют жизнеспособные клетки) | Наличие |  |
|  | Переходник для прямого введения крови или костного мозга из шприца в систему для перфузии, для предотвращения сгущения костного мозга | Наличие |  |
|  | Система имеет не менее 4 вариантов объема контейнеров для перфузии, максимальный размер контейнера не менее 40мм в диаметре, высота 20мм | Наличие |  |
|  | Объем шприца перфузионной системы не менее 30 мл | Наличие |  |
|  | Верхняя часть шприца откручиваться для простого извлечения пропитанного материала | Наличие |  |
|  | Система поставляется в стерильной упаковке | Наличие |  |
| 2 | Проволока для серкляжа | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 4 | Наличие |  |
|  | Диаметр 1.00 мм, в бухте, длина 10 м, немагнитная нержавеющая сталь | Наличие |  |
| 3 | Костный цемент средней вязкости | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 120 | Наличие |  |
|  | Для экстренного эндопротезирования | Наличие |  |
|  | Порошок: | Наличие |  |
|  | Вес 40 гр., полиметил метилметакрилат 67,05%, метилметакрилат/стирол сополимер 21,1%, перекись бензоила 1,85%, сульфат бария 10%, | Наличие |  |
|  | Жидкость: | Наличие |  |
|  | Метилметакрилат 98%, N, N - диметил-р-толуидин ≤ 2%, гидрохинон 75 ppm | Наличие |  |
|  | Время окончания затвердения цемента при нормальных условиях температуры и влажности 85 секунд | Наличие |  |
| 4 | Специальный винт | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 80 | Наличие |  |
|  | Материал изготовления: Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав | Наличие |  |
|  | Диаметр резьбы специальных титановых винтов: 4 мм | Наличие |  |
|  | Тип резьбы винта: спонгиозная | Наличие |  |
|  | Длина резьбы: на всю длину винта, за исключением участка, располагающегося в толще полиэтилена чашки | Наличие |  |
|  | Диаметр тела винта: 3 мм | Наличие |  |
|  | Механизм фиксации винта в чашке: наличие "шейки" непосредственно под головкой винта, обеспечивается эффект "защелкивания" | Наличие |  |
|  | Диаметр гладкой части, располагающейся в толще полиэтилена чашки: 4 мм | Наличие |  |
|  | Шлиц головки винта: внутренний шестигранник | Наличие |  |
|  | Диаметр шлица: 2,5 мм | Наличие |  |
| 5 | Титановый гибкий штифт | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Эластичный интрамедуллярный синтез диафизов длинных трубчатых костей у детей | Наличие |  |
|  | Материал TAN – Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав | Наличие |  |
|  | Уплощенный изогнутый по ребру кончик для облегчения введения штифта в канал и репозиции отломков | Наличие |  |
|  | Лазерная метка на хвостовой части штифта для контроля правильного положения изогнутого кончика штифта | Наличие |  |
|  | Цветовая кодировка имплантатов для облегчения идентификации штифтов разного диаметра | Наличие |  |
|  | Доступный типоразмерный ряд не хуже: 1,5 – 4,0 мм в диаметре | Наличие |  |
|  | Предоставление арендного инструмента и всего диапазона размеров для постановки нужного размера | Наличие |  |
| 6 | Концевой колпачок | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Замыкания хвостовой части штифта и предотвращения раздражения прилежащих мягких тканей | Наличие |  |
|  | Полый | Наличие |  |
|  | Самонарезающая кромка | Наличие |  |
|  | Введение без предварительного засверливания и нарезания резьбы | Наличие |  |
|  | Два типоразмера: для замыкания гибких штифтов диаметром от 1,5мм до 2,5мм для замыкания гибких штифтов диаметром от 3,0мм до 4,0мм | Наличие |  |
| 7 | Спица Киршнера | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 240 | Наличие |  |
|  | Для скелетного вытяжения | Наличие |  |
|  | Длина 310 мм | Наличие |  |
|  | Диаметр 1,5 мм | Наличие |  |
|  | Перьевая заточка | Наличие |  |
|  | Материал изготовления нержавеющая сталь FeCrNiMnMoNbN с пониженным содержанием токсичного никеля | Наличие |  |
|  | Упаковка в пластиковую тубу по 10 спиц | Наличие |  |
| 8 | Лезвие для пилы | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |  |
|  | Общая длина 46 мм | Наличие |  |
|  | Рабочая длина 26 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 10 мм | Наличие |  |
|  | Толщина переменная 0.4/0.6 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |  |
| 9 | Лезвие для пилы | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |  |
|  | Общая длина 70 мм | Наличие |  |
|  | Рабочая длина 50 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 10 мм | Наличие |  |
|  | Толщина переменная 0.4/0.6 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |  |
| 10 | Лезвие для пилы | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 15 | Наличие |  |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |  |
|  | Общая длина 116 мм | Наличие |  |
|  | Рабочая длина 95 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 19 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 1,25 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |  |
| 11 | Укрепляющий компонент при переломах вертлужной впадины (тип Мюллера стандарт) | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Компонент для улучшения несущей способности вертлужной впадины | Наличие |  |
|  | Внутренний диаметр в диапазоне от 36 мм до 58 мм, шаг 2 мм | Наличие |  |
|  | Изготавливается из чистого титана | Наличие |  |
| 12 | Лезвие для пилы | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 15 | Наличие |  |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |  |
|  | Общая длина 91 мм | Наличие |  |
|  | Рабочая длина 71 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 27 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 1,0 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |  |
| 13 | Лезвие для пилы | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |  |
|  | Общая длина 47 мм | Наличие |  |
|  | Рабочая длина 26 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 14 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 0,6 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |  |
| 14 | Масленка | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |  |
|  | Масленка с паропроницаемым маслом для силового оборудования Compact Air Drive II, имеющимся в операционном отделении | Наличие |  |
|  | Объем 50 мл | Наличие |  |
| 15 | Сверло | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3.1 мм | Наличие |  |
|  | Т-образный хвостовик | Наличие |  |
|  | Совместимость с гибким валом для сменных сверл | Наличие |  |
|  | Для установки рогатых чашек | Наличие |  |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |  |
| 16 | Гибкий вал с фиксированным сверлом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Диаметр 8.2 мм | Наличие |  |
|  | Для установки рогатых чашек диаметром 54 - 64 мм | Наличие |  |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |  |
|  | Соединение для рассверливания. | Наличие |  |
| 17 | Сверло с каналом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Диаметр рабочей части 13 мм | Наличие |  |
|  | Общая длина 290 мм | Наличие |  |
|  | Диаметр канала 3,2 мм | Наличие |  |
|  | 4 канавки | Наличие |  |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |  |
| 18 | Калиброванное сверло | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Метки глубины | Наличие |  |
|  | Диаметр 4.0мм | Наличие |  |
|  | Общая длина 270 | Наличие |  |
|  | Длина рабочей части 245мм | Наличие |  |
|  | 3 канавки | Наличие |  |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |  |
| 19 | Синтетический материал ChronOS Inject* , 5мл для замещения костной ткани в картридже (или эквивалент) | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Жидкий затвердевающий двухкомпонентный материал на основе фосфата кальция | Наличие |  |
|  | Полностью синтетический | Наличие |  |
|  | Пластичность, позволяющая вводить материал инъекционно, малоинвазивным доступом при помощи специального механического пресса - «пистолет» для малоинвазивного введения, и оптимально заполнять дефект | Наличие |  |
|  | Быстрая ремоделируемость, т.е. формирование новой костной ткани | Наличие |  |
|  | Срок ремоделирования в пределах 6-18 месяцев в зависимости от объема дефекта | Наличие |  |
|  | Процесс затвердевания изотермичный, чтобы не нарушать кровоснабжение и не повреждать окружающие ткани | Наличие |  |
|  | Состоит из быстро резорбирующей матрицы на основе Брушита (бикальций-фосфат-дигидрат), содержащей включения замещающихся с меньшей скоростью микрогранул β-три-кальций-фосфата | Наличие |  |
|  | Специальный механический пресс - «пистолет», для введения синтетического материала предоставляется в аренду | Наличие |  |
| 20 | Штифт для введения синтетического материала ChronOS* в картридже (или эквивалент) | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Расходный материал для введения синтетического материала | Наличие |  |
|  | Длина 10 см. | Наличие |  |
|  | Стерильный | Наличие |  |
|  | Подходит под специальный механический пресс - «пистолет» | Наличие |  |
| 21 | Лезвие-клинок для динамической бедренной системы | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Спиралевидная форма | Наличие |  |
|  | Обеспечение ротационной стабильности фрагмента головка-шейка бедра | Наличие |  |
|  | Обеспечение свободного скольжения относительно втулки пластины | Наличие |  |
|  | Введение путём забивания, при этом создавая импакцию губчатой кости, улучшая качество фиксации | Наличие |  |
|  | Четыре лопасти | Наличие |  |
|  | Наружный диаметр клинка 12.5 мм | Наличие |  |
|  | Клинок каннулированный, диаметр внутреннего отверстия 2,5 мм | Наличие |  |
|  | Клинок блокируется внутренним блокирующим механизмом | Наличие |  |
|  | Диапазон длин клинков не хуже 65-145 мм с шагом 5 мм | Наличие |  |
|  | Клинок поставляется в стерильном варианте | Наличие |  |
|  | На операцию предоставляется весь диапазон размеров клинков для постановки нужного размера | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали, с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, либо из титана и его сплавов | Наличие |  |
| 22 | Динамическая бедренная пластина с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Диапазон длин пластины от 60 мм до 124 мм | Наличие |  |
|  | Количество отверстий в пластине 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Наличие |  |
|  | Проксимально пластина блокируется одним спиральным клинком | Наличие |  |
|  | Угол введения спирального клинка 135 градусов | Наличие |  |
|  | Длина втулки для спирального клинка 38 мм | Наличие |  |
|  | Пластины с угловой стабильностью имеют комбинированные отверстия для установки в них как стандартных кортикальных, спонгиозных так и блокированных винтов – по выбору хирурга | Наличие |  |
|  | Пластина поставляется в стерильном варианте | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали, с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, либо из титана и его сплавов | Наличие |  |
|  | На операцию предоставляется весь диапазон размеров пластин для постановки нужного размера | Наличие |  |
| 23 | Компрессирующий винт для динамической бедренной системы | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Длина 36 мм | Наличие |  |
|  | Диаметр 0,3 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали, с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, либо из титана и его сплавов | Наличие |  |
| 24 | Спица-направитель с резьбой на конце | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Для введения лезвия-клинка динамической бедренной системы | Наличие |  |
|  | Длина 230 мм | Наличие |  |
|  | Диаметр 2,5 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |  |
| 25 | Блокированный винт для динамической бедренной системы | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 4 | Наличие |  |
|  | Диаметр 5,0 мм | Наличие |  |
|  | Саморежущий | Наличие |  |
|  | Диапазон длин не хуже 14-90 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали, с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, либо из титана и его сплавов | Наличие |  |
|  | На операцию предоставляется весь диапазон размеров винтов для постановки нужного размера | Наличие |  |
| 26 | Система анатомических пластин с угловой стабильностью для проксимального отдела бедра для выполнения корригирующих межвертельных остеотомий у детей | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |  |
|  | Комбинированные отверстий в диафизарной части пластины под блокированные винты с конусной заклинивающейся двуспиральной резьбой диаметром 3,5 мм, либо стандартные винты в нейтральном или компрессирующем положении | Наличие |  |
|  | 2,0 мм отверстия на метафизарном конце пластины для временной фиксации спицами | Наличие |  |
|  | Моноаксиальные и анатомически обоснованные углы введения блокированных винтов (для создания максимальной опорности и устойчивости к вырывающим нагрузкам в вертельной зоне и шейке бедра) | Наличие |  |
|  | Количество винтов в шейку: не менее 2 винтов | Наличие |  |
|  | Общее количество винтов в метафизарном отделе пластины: не менее 3 винтов | Наличие |  |
|  | Углов введения шеечных винтов 110 градусов | Наличие |  |
|  | Профиль внутренней поверхности диафизарной части пластины с ограниченным контактом (асимметрично расположенные вырезки по плоскости пластины, обеспечивающие равномерную жесткость на протяжении пластины) | Наличие |  |
|  | Скошенные вырезки на внутренней поверхности краев отверстий для обеспечения наклона стандартных винтов в продольном и поперечном направлении | Наличие |  |
|  | Пулевидное окончание пластины для обеспечения возможности ее установки в малоинвазивной технике | Наличие |  |
|  | Заводская лазерная маркировка каждого имплантата с указанием его номера партии для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата | Наличие |  |
|  | Материал FeCrNiMoNb сплав | Наличие |  |
| 27 | Система анатомических пластин с угловой стабильностью для проксимального отдела бедра для выполнения корригирующих межвертельных остеотомий у детей | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Комбинированные отверстий в диафизарной части пластины под блокированные винты с конусной заклинивающейся двуспиральной резьбой диаметром 3,5 мм, либо стандартные винты в нейтральном или компрессирующем положении | Наличие |  |
|  | 2,0 мм отверстия на метафизарном конце пластины для временной фиксации спицами | Наличие |  |
|  | Моноаксиальные и анатомически обоснованные углы введения блокированных винтов (для создания максимальной опорности и устойчивости к вырывающим нагрузкам в вертельной зоне и шейке бедра) | Наличие |  |
|  | Количество винтов в шейку: не менее 2 винтов | Наличие |  |
|  | Общее количество винтов в метафизарном отделе пластины: не менее 3 винтов | Наличие |  |
|  | Углов введения шеечных винтов 120 градусов | Наличие |  |
|  | Профиль внутренней поверхности диафизарной части пластины с ограниченным контактом (асимметрично расположенные вырезки по плоскости пластины, обеспечивающие равномерную жесткость на протяжении пластины) | Наличие |  |
|  | Скошенные вырезки на внутренней поверхности краев отверстий для обеспечения наклона стандартных винтов в продольном и поперечном направлении | Наличие |  |
|  | Пулевидное окончание пластины для обеспечения возможности ее установки в малоинвазивной технике | Наличие |  |
|  | Заводская лазерная маркировка каждого имплантата с указанием его номера партии для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата | Наличие |  |
|  | Материал FeCrNiMoNb сплав | Наличие |  |
| 28 | Система анатомических пластин с угловой стабильностью для проксимального отдела бедра для выполнения корригирующих межвертельных остеотомий у детей | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |  |
|  | Комбинированные отверстий в диафизарной части пластины под блокированные винты с конусной заклинивающейся двуспиральной резьбой диаметром 5,0 мм, либо стандартные винты в нейтральном или компрессирующем положении | Наличие |  |
|  | 2,0 мм отверстия на метафизарном конце пластины для временной фиксации спицами | Наличие |  |
|  | Моноаксиальные и анатомически обоснованные углы введения блокированных винтов (для создания максимальной опорности и устойчивости к вырывающим нагрузкам в вертельной зоне и шейке бедра) | Наличие |  |
|  | Количество винтов в шейку: не менее 2 винтов | Наличие |  |
|  | Общее количество винтов в метафизарном отделе пластины: не менее 3 винтов | Наличие |  |
|  | Углов введения шеечных винтов 110 градусов | Наличие |  |
|  | Профиль внутренней поверхности диафизарной части пластины с ограниченным контактом (асимметрично расположенные вырезки по плоскости пластины, обеспечивающие равномерную жесткость на протяжении пластины) | Наличие |  |
|  | Скошенные вырезки на внутренней поверхности краев отверстий для обеспечения наклона стандартных винтов в продольном и поперечном направлении | Наличие |  |
|  | Пулевидное окончание пластины для обеспечения возможности ее установки в малоинвазивной технике | Наличие |  |
|  | Заводская лазерная маркировка каждого имплантата с указанием его номера партии для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата | Наличие |  |
|  | Материал FeCrNiMoNb сплав | Наличие |  |
| 29 | Система анатомических пластин с угловой стабильностью для проксимального отдела бедра для выполнения корригирующих межвертельных остеотомий у детей | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Комбинированные отверстий в диафизарной части пластины под блокированные винты с конусной заклинивающейся двуспиральной резьбой диаметром 5,0 мм, либо стандартные винты в нейтральном или компрессирующем положении | Наличие |  |
|  | 2,0 мм отверстия на метафизарном конце пластины для временной фиксации спицами | Наличие |  |
|  | Моноаксиальные и анатомически обоснованные углы введения блокированных винтов (для создания максимальной опорности и устойчивости к вырывающим нагрузкам в вертельной зоне и шейке бедра) | Наличие |  |
|  | Количество винтов в шейку: не менее 2 винтов | Наличие |  |
|  | Общее количество винтов в метафизарном отделе пластины: не менее 3 винтов | Наличие |  |
|  | Углов введения шеечных винтов 120 градусов | Наличие |  |
|  | Профиль внутренней поверхности диафизарной части пластины с ограниченным контактом (асимметрично расположенные вырезки по плоскости пластины, обеспечивающие равномерную жесткость на протяжении пластины) | Наличие |  |
|  | Скошенные вырезки на внутренней поверхности краев отверстий для обеспечения наклона стандартных винтов в продольном и поперечном направлении | Наличие |  |
|  | Пулевидное окончание пластины для обеспечения возможности ее установки в малоинвазивной технике | Наличие |  |
|  | Заводская лазерная маркировка каждого имплантата с указанием его номера партии для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата | Наличие |  |
|  | Материал FeCrNiMoNb сплав | Наличие |  |
| 30 | Комбинированный зажим | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 6 | Наличие |  |
|  | Зажим универсальный - обеспечение фиксации штанги к винту Шанца, штанги к штанге | Наличие |  |
|  | Подпружинен - предотвращение соскальзывания с винтов Шанца и штанг | Наличие |  |
|  | выполнен из титанового сплава, безопасного для проведения МРТ исследований | Наличие |  |
|  | Цветовая кодировка для дифференциации инструментов и других типоразмеров зажимов | Наличие |  |
| 31 | Штанга из углеродистого волокна | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Диаметром 11 мм | Наличие |  |
|  | Длина 150 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - карбон, обеспечивающий рентгенопрозрачность штанги | Наличие |  |
| 32 | Штанга из углеродистого волокна | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Диаметром 11 мм | Наличие |  |
|  | Длина 300 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - карбон, обеспечивающий рентгенопрозрачность штанги | Наличие |  |
| 33 | Штанга из углеродистого волокна | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Диаметром 11 мм | Наличие |  |
|  | Длина 400 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - карбон, обеспечивающий рентгенопрозрачность штанги | Наличие |  |
| 34 | Винт Шанца, радиально преднагруженный | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 4 | Наличие |  |
|  | Диаметр винта - 5,0 мм | Наличие |  |
|  | Длина - 175 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с международным стандартом | Наличие |  |
|  | Самосверлящий кончик | Наличие |  |
|  | Диаметр кончика меньше тела винта для обеспечения радиальной преднагрузки отверстия в кортикальной кости и более надежной фиксации винта | Наличие |  |
| 35 | Штифт для остеосинтеза плечевой кости | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Канюлированный штифт | Наличие |  |
|  | Универсальный дизайн штифта для правой и левой конечности | Наличие |  |
|  | Диапазон длин штифтов не хуже 190 – 320 мм с шагом 10 мм, | Наличие |  |
|  | Длина штифта для проксимального отдела плеча 150 мм | Наличие |  |
|  | Варианты диаметров штифтов: 7.0 мм; 9.0 мм и 11.0 мм с диаметром проксимальной части 9.0 мм; 9.0 мм и 11.0 мм соответственно | Наличие |  |
|  | Блокирование штифтов всех диаметров винтами диаметром 4.0 мм | Наличие |  |
|  | Возможность проксимального блокирования штифта спиральным клинком с блокированием спирального клинка концевым колпачком | Наличие |  |
|  | 2 отверстия для блокирования в проксимальной части штифта | Наличие |  |
|  | 3 отверстия для блокирования в дистальной части шитфта | Наличие |  |
|  | Угол кривизны проксимальной части 5 градусов на уровне 55 мм от проксимального конца штифта | Наличие |  |
|  | Цветовая кодировка штифтов в зависимости от диаметра и длины | Наличие |  |
|  | На операцию предоставляется весь диапазон размеров штифтов для постановки нужного размера | Наличие |  |
|  | Материал TAN – Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав | Наличие |  |
|  | Предоставление арендного инструмента для установки штифта | Наличие |  |
| 36 | Спиральнй клинок (лезвие) штифта для плечевой кости | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Канюлированный спиральный клинок | Наличие |  |
|  | Диапазон длин клинков для блокирования штифтов не менее 34 - 54 мм с шагом 2 мм | Наличие |  |
|  | Четыре отверстия на основании спирального клинка для фиксации шовным материалом | Наличие |  |
|  | Цветовая кодировка | Наличие |  |
|  | Материал TAN – Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав | Наличие |  |
|  | На операцию предоставляется весь диапазон размеров клинков для постановки нужного размера | Наличие |  |
| 37 | Запирающий болт штифта для плечевой кости | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,0 мм | Наличие |  |
|  | Диапазон длин винтов 18 - 60 мм | Наличие |  |
|  | Шлиц на головке винта типа стардрайв (звездчатый шлиц) | Наличие |  |
|  | Материал TAN – Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав | Наличие |  |
| 38 | Концевой колпачок штифта для плечевой кости | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Обеспечение блокирови спирального клинка в штифте | Наличие |  |
|  | Удлинением концевого колпачка 0, 5, 10, 15 мм | Наличие |  |
|  | Материал TAN – Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав | Наличие |  |
| 39 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 5 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 12 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 40 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 25 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 14 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 41 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 25 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 16 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 42 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 17 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 18 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 43 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 20 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 44 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 22 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 45 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 40 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 24 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 46 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 26 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 47 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 40 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 48 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 30 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 24 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 49 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 26 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 50 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 30 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 28 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 51 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 30 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 30 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 52 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 32 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 53 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 34 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 54 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 36 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 55 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 50 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 40 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 56 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 17 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 25 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 57 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 40 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 30 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 58 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 30 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 40 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 59 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 25 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 45 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 60 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 8 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 50 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 61 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 55 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 62 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 6 | Наличие |  |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 30 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 63 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 6 | Наличие |  |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 35 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 64 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 15 | Наличие |  |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 40 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 65 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 50 | Наличие |  |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 45 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 66 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 15 | Наличие |  |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 50 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 67 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 15 | Наличие |  |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 60 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 68 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 5 | Наличие |  |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 65 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 69 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 70 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 70 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 14 | Наличие |  |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 75 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 71 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 14 мм. | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 5 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 72 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 18 мм. | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 7 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 73 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 22 мм. | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 9 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 74 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 26 мм. | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 12 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 75 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 25 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 30 мм. | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 14 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 76 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 35 мм. | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 14 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 77 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 40 мм. | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 15 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 78 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 50 мм. | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 15 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 79 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 60 мм. | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 15 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 80 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |  |
|  | Диаметр 6,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 80 мм. | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 32 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 81 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |  |
|  | Диаметр 6,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 90 мм. | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 32 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 82 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 4 | Наличие |  |
|  | Диаметр 6,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 110 мм. | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 32 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 83 | Винт губчатый полнорезьбовой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 20 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 84 | Винт губчатый полнорезьбовой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 30 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 26 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 85 | Винт губчатый полнорезьбовой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |  |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 28 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 86 | Винт губчатый полнорезьбовой для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |  |
|  | Диаметр 6,5 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 40 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 87 | Винт губчатый с частичной резьбой канюлированный для стягивания костных отломков | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 8 | Наличие |  |
|  | Диаметр 7,0 мм. | Наличие |  |
|  | Длина 90 мм. | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 16 мм. | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 88 | Спица | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 100 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза фаланг пальцев | Наличие |  |
|  | Диаметр 1,0 мм | Наличие |  |
|  | Длина 70 мм | Наличие |  |
| 89 | Спица без упора | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 40 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза пястных и плюсневых костей | Наличие |  |
|  | Диаметр 1,0 мм | Наличие |  |
|  | Длина 150 мм | Наличие |  |
| 90 | Спица направляющая | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Для установки бедренного винта для пластины ДБВ | Наличие |  |
|  | Диаметр 2,5 мм | Наличие |  |
|  | Длина 230 мм | Наличие |  |
| 91 | Измеритель длины канала | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |  |
|  | Измерение длины винто до 100 мм | Наличие |  |
|  | Под винты 3,5 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - нержавеющая сталь | Наличие |  |
| 92 | Пластина пяточная | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 5 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза переломов пяточной кости | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты диаметром 3,5 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 1,5 мм | Наличие |  |
|  | Длина 61 мм | Наличие |  |
|  | 14 отверстий | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 93 | Пластина прямая крючковидная | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 6 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза акромиально-ключичнго сочленения | Наличие |  |
|  | Толщина 3,5 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 9,5 мм | Наличие |  |
|  | Высота крючка 15 мм | Наличие |  |
|  | 4 отверстий | Наличие |  |
|  | Левая | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 94 | Пластина прямая крючковидная | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 5 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза акромиально-ключичнго сочленения | Наличие |  |
|  | Толщина 3,5 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 9,5 мм | Наличие |  |
|  | Высота крючка 15 мм | Наличие |  |
|  | 6 отверстий | Наличие |  |
|  | Левая | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 95 | Пластина малая прямая | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 8 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при диафизарных переломах локтевой и лучевой кости | Наличие |  |
|  | С ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты диаметром 3,5 мм | Наличие |  |
|  | Длина 77,0 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 11,0 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 4,5 мм | Наличие |  |
|  | 6 отверстий | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 96 | Пластина малая прямая | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 4 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при диафизарных переломах локтевой и лучевой кости | Наличие |  |
|  | С ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты диаметром 3,5 мм | Наличие |  |
|  | Длина 101,0 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 11,0 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 4,5 мм | Наличие |  |
|  | 8 отверстий | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 97 | Пластина одна-треть трубчатая | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза малоберцовой кости, наружной лодыжки, пястных и плюсневых костей, ключицы, локтевого отростка, внутреннего мыщелка плеча | Наличие |  |
|  | Длина 74,0 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 10,0 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 1,5 мм | Наличие |  |
|  | 6 отверстий | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 98 | Пластина одна-треть трубчатая | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза малоберцовой кости, наружной лодыжки, пястных и плюсневых костей, ключицы, локтевого отростка, внутреннего мыщелка плеча | Наличие |  |
|  | Длина 122,0 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 10,0 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 1,5 мм | Наличие |  |
|  | 10 отверстий | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 99 | Пластина пяточная с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза многооскольчатых (сложных) переломов пяточной кости | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Толщина 2,0 мм | Наличие |  |
|  | Длина 71 мм | Наличие |  |
|  | Левая | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 100 | Пластина пяточная с угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза многооскольчатых (сложных) переломов пяточной кости | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 3,5 мм. | Наличие |  |
|  | Толщина 2,0 мм | Наличие |  |
|  | Длина 71 мм | Наличие |  |
|  | Правая | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 101 | Пластина узкая прямая | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 6 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при простых и сложных переломах голени любой локализации, для остеосинтеза переломов диафиза и метафиза плечевой кости | Наличие |  |
|  | С ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты диаметром 4,5 мм | Наличие |  |
|  | Длина 132,0 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 13,0 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 5,0 мм | Наличие |  |
|  | 8 отверстий | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 102 | Пластина опорная для латерального мыщелка | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 7 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при неполных и полных внутрисуставных переломах проксимального метафиза большеберцовой кости с импрессией её плато | Наличие |  |
|  | С ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты диаметром 4,5 мм | Наличие |  |
|  | Длина 52,0 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 14,0 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 4,5 мм | Наличие |  |
|  | 3 отверстия | Наличие |  |
|  | Левая | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 103 | Пластина опорная для латерального мыщелка | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при неполных и полных внутрисуставных переломах проксимального метафиза большеберцовой кости с импрессией её плато | Наличие |  |
|  | С ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты диаметром 4,5 мм | Наличие |  |
|  | Длина 68,0 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 14,0 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 4,5 мм | Наличие |  |
|  | 4 отверстия | Наличие |  |
|  | Левая | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 104 | Пластина опорная для латерального мыщелка | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 7 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при неполных и полных внутрисуставных переломах проксимального метафиза большеберцовой кости с импрессией её плато | Наличие |  |
|  | С ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты диаметром 4,5 мм | Наличие |  |
|  | Длина 52,0 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 14,0 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 4,5 мм | Наличие |  |
|  | 3 отверстия | Наличие |  |
|  | Правая | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 105 | Пластина опорная для латерального мыщелка | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при неполных и полных внутрисуставных переломах проксимального метафиза большеберцовой кости с импрессией её плато | Наличие |  |
|  | С ограниченным контактом | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты диаметром 4,5 мм | Наличие |  |
|  | Длина 68,0 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 14,0 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 4,5 мм | Наличие |  |
|  | 4 отверстия | Наличие |  |
|  | Правая | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 106 | Пластина для латерального мыщелка | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при неполных и полных внутрисуставных переломах проксимального метафиза большеберцовой кости с импрессией её плато | Наличие |  |
|  | С угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |  |
|  | Длина 247,0 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 16,0 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 4,5 мм | Наличие |  |
|  | 10 отверстия | Наличие |  |
|  | Левая | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 107 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |  |
|  | С угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |  |
|  | Длина 180,0 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 18,0 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 7,0 мм | Наличие |  |
|  | Левая | Наличие |  |
|  | 6 отверстий | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 108 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |  |
|  | С угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |  |
|  | Длина 220,0 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 18,0 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 7,0 мм | Наличие |  |
|  | Левая | Наличие |  |
|  | 8 отверстий | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 109 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |  |
|  | С угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |  |
|  | Длина 180,0 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 18,0 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 7,0 мм | Наличие |  |
|  | Правая | Наличие |  |
|  | 6 отверстий | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 110 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |  |
|  | С угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |  |
|  | Длина 220,0 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 18,0 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 7,0 мм | Наличие |  |
|  | Правая | Наличие |  |
|  | 8 отверстий | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 111 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |  |
|  | С угловой стабильностью | Наличие |  |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |  |
|  | Длина 300,0 мм | Наличие |  |
|  | Ширина 18,0 мм | Наличие |  |
|  | Толщина 7,0 мм | Наличие |  |
|  | Правая | Наличие |  |
|  | 12 отверстий | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 112 | Винт бедренный для пластин ДБВ | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |  |
|  | Длина 85 мм | Наличие |  |
|  | Наружный диаметр 12,4 мм | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 26,0 мм | Наличие |  |
|  | Диаметр резьбы 8,0 мм | Наличие |  |
|  | Диаметр канала 2,8 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 113 | Винт бедренный для пластин ДБВ | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |  |
|  | Длина 90 мм | Наличие |  |
|  | Наружный диаметр 12,4 мм | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 26,0 мм | Наличие |  |
|  | Диаметр резьбы 8,0 мм | Наличие |  |
|  | Диаметр канала 2,8 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 114 | Винт бедренный для пластин ДБВ | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 5 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |  |
|  | Длина 95 мм | Наличие |  |
|  | Наружный диаметр 12,4 мм | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 26,0 мм | Наличие |  |
|  | Диаметр резьбы 8,0 мм | Наличие |  |
|  | Диаметр канала 2,8 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 115 | Винт бедренный для пластин ДБВ | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |  |
|  | Длина 100 мм | Наличие |  |
|  | Наружный диаметр 12,4 мм | Наличие |  |
|  | Длина резьбы 26,0 мм | Наличие |  |
|  | Диаметр резьбы 8,0 мм | Наличие |  |
|  | Диаметр канала 2,8 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 116 | Пластина динамического бедренного винта | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |  |
|  | Ограниченный контакт | Наличие |  |
|  | Длина диафизарной части 80 мм | Наличие |  |
|  | Угол сопряжения 130 градусов | Наличие |  |
|  | Ширана 18 мм | Наличие |  |
|  | 4 отверстия | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 117 | Пластина динамического бедренного винта | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |  |
|  | Ограниченный контакт | Наличие |  |
|  | Длина диафизарной части 97 мм | Наличие |  |
|  | Угол сопряжения 130 градусов | Наличие |  |
|  | Ширана 18 мм | Наличие |  |
|  | 5 отверстия | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 118 | Пластина динамического бедренного винта | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |  |
|  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |  |
|  | Ограниченный контакт | Наличие |  |
|  | Длина диафизарной части 145 мм | Наличие |  |
|  | Угол сопряжения 130 градусов | Наличие |  |
|  | Ширана 18 мм | Наличие |  |
|  | 8 отверстия | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 119 | Винт компрессирующий | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |  |
|  | Для создания компресси бдренного винта для ДБВ | Наличие |  |
|  | Длина 28 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |  |
| 120 | Пила проволочная витая | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 50 | Наличие |  |
|  | Для распиливания костной ткани | Наличие |  |
|  | Длина рабочей части 500 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - нержавеющая сталь | Наличие |  |
| 121 | Устройство для дренирования ран | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 225 | Наличие |  |
|  | Объем до 250 кубических см | Наличие |  |
|  | Длина дренажных трубок 120 мм, 380 мм, 500 мм | Наличие |  |
|  | Наружный диаметр трубок 5,5 мм | Наличие |  |
|  | Активное дренирование ран с помощью вакуума | Наличие |  |
|  | Гофрированного баллона, три узла для дренирования, представляющих собой дренажные трубки различного диаметра и длины укомплектованные соответствующими головками | Наличие |  |
|  | Возможность присоединения узла для дренирования к сжатому гофрированному баллону | Наличие |  |
|  | Стерильная упаковка | Наличие |  |
| 122 | Устройство для дренирования ран | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 200 | Наличие |  |
|  | Объем до 500 кубических см | Наличие |  |
|  | Длина дренажных трубок 120 мм, 380 мм, 500 мм, 700 мм | Наличие |  |
|  | Наружный диаметр трубок 5,5 мм, 12,0 мм | Наличие |  |
|  | Активное дренирование ран с помощью вакуума | Наличие |  |
|  | Гофрированного баллона, три узла для дренирования, представляющих собой дренажные трубки различного диаметра и длины укомплектованные соответствующими головками | Наличие |  |
|  | Возможность присоединения узла для дренирования к сжатому гофрированному баллону | Наличие |  |
|  | Стерильная упаковка | Наличие |  |
| 123 | Кольцо ранорасширителя – шарнирное | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Для малых разрезов | Наличие |  |
|  | 16 пазов для установки ретракторов с винтом М8 повышенной прочности | Наличие |  |
|  | Ширина: не менее 210 мм | Наличие |  |
|  | Длина: не менее 234 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления: высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь 12Х18Н10Т | Наличие |  |
|  | Антибликовая обработка поверхности (матирование) | Наличие |  |
| 124 | Держатель со световодом | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |  |
|  | Сьемный | Наличие |  |
|  | Высота 34 мм | Наличие |  |
|  | Ширина: 30 мм | Наличие |  |
|  | Длина: 100 мм | Наличие |  |
|  | Диаметр 5 мм | Наличие |  |
|  | Установка световода на шарнирные ретракторы любого типоразмера | Наличие |  |
|  | Специально изогнутая форма световода | Наличие |  |
|  | Металлическая гильза | Наличие |  |
|  | Светопропускающая способность не менее 80% | Наличие |  |
|  | Материал изготовления: высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь 12Х18Н10Т; 04Х13Н8МТЮЕ | Наличие |  |
|  | Световод: стекло С52-1 | Наличие |  |
|  | Антибликовая обработка поверхности (матирование) | Наличие |  |
| 125 | Адаптер световодный | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |  |
|  | Для соединения жесткого световода из состава набора с гибким световодным кабелем, имеющим типовые разьемы типа "STORZ" | Наличие |  |
|  | Длина: 21 мм | Наличие |  |
|  | Диаметр 5,4 мм | Наличие |  |
|  | Материал изготовления: высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь 12Х18Н10Т | Наличие |  |
|  | Антибликовая обработка поверхности (матирование) | Наличие |  |
| 126 | Вилка лигатурная | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |  |
|  | Для завязывания узлов | Наличие |  |
|  | Рабочая часть:- высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь - 12Х18Н10Т | Наличие |  |
|  | Ручка: ВТ1-0, ВТ6, ВТ14 | Наличие |  |
|  | Антибликовая обработка поверхности (матирование) | Наличие |  |
| 127 | Электрод-крючок с изоляцией | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |  |
|  | Канал для дымоудаления | Наличие |  |
|  | Монополярный электрод-крючок | Наличие |  |
|  | Ширина: 20 мм | Наличие |  |
|  | Длина: 260 мм | Наличие |  |
|  | Диаметр 5 мм | Наличие |  |
|  | Трубка:радпласт Т-2-6/3 | Наличие |  |
|  | Корпус:капролит ПА6 (блочный) | Наличие |  |
|  | Металлические детали: высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь - 12Х18Н10Т | Наличие |  |
|  | Антибликовая обработка поверхности (матирование) | Наличие |  |
| 128 | Жгут световодный | Наличие |  |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |  |
|  | Диаметр волоконного жгута, не менее 5 мм | Наличие |  |
|  | Длина кабеля, не менее 2300 мм | Наличие |  |
|  | Коэффициент пропускания, не менее 30% | Наличие |  |
|  | Допустимый радиус изгиба кабеля, не менее 40 мм | Наличие |  |
|  | Масса кабеля, не более 850 г | Наличие |  |
|  | Рабочий диапазон температур от 10 до 40 градусов Цельсия | Наличие |  |
| 130 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |