Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

| Техническое задание |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Профессиональный UHF-ретранслятор. Icom IC-FR4000 или «эквивалент» |  |  |
| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| 1. | Наименование | Профессиональный UHF-ретранслятор. Icom IC-FR4000 или «эквивалент» |
| 2. | Производитель | Наличие |
| 3. | Страна происхождения | Наличие |
| 4. | Сертификат соответствия | наличие сертификата соответствия |
| 5. | Вес, кг | не более 12 кг |
| 6. | Частотный диапазон | 400 – 430 МГц |
| 7. | Количество каналов | не менее 32 каналов |
| 8. | Шаг сетки частот: | 12.5 / 25 кГц |
| 9. | Шаг настройки синтезатора | 5.0, 6.25 кГц |
| 10. | Стабильность частоты | ±2.5 ppm (± 1.5 ppm) |
| 11. | Тип излучения | 16K0F3E / 11K0F3E |
| 12. | Диапазон рабочих температур | от –30 до +60 °C |
| 13. | Тип антенного разъема | 2 х N-тип |
| 14. | Сопротивление антенны | 50 Ом |
| 15. | Типы шумоподавителя | CTCSS, DCS |
| 16. | Сигнальные системы: |  |
| 16.1. | 2-тоновый вызов | Наличие |
| 16.2 | Select-5 | Наличие |
| 16.3. | DTMF-вызов | Наличие |
| 16.4. | Smartrunk II (опция - контроллер) - | Наличие |
| 16.5. | LTR (опция - контроллер) | Наличие |
| 16.6. | Passport (опция - контроллер) | Наличие |
| 16.7. | MPT-1327 / 1343 (опция - контроллер) | Наличие |
| 17. | встроенный сетевой блок питания | Наличие |
| 18. | Внешний резервный источник питания | 13.6 В источник питания |
| 19. | Напряжение питания (для резервного источника питания - 13.6 В) | 220–240 В |
| 20. | Потребляемый ток | дежурный режим 1 А прием 2 А передача 50 Вт 20 А |
| 21. | Габаритные размеры: | 410 х 110 х 360 мм |
| 22. | Передатчик ретранслятора: |  |
| 22.1. | Выходная мощность | 50 Вт |
| 22.2. | Тип модуляции | изменяемая реактивность |
| 22.3. | Максимальная девиация частоты: | • ±5 кГц (полоса 25 кГц) • ±2.5 кГц (полоса 12.5 кГц) |
| 22.4. | Внеполосные излучения: | 70 дБ |
| 22.5. | Мощность в соседнем канале | • 70 дБ (полоса 25 кГц) • 60 дБ (полоса 12.5 кГц) |
| 22.6. | Фон и шумы | Не более 40 дБ (полоса 25 кГц) Не более 34 дБ (полоса 12.5 кГц) |
| 22.7. | Коэффициент нелинейных искажений | Не более 3% |
| 22.8. | Сопротивление микрофона (гарнитуры) | Не более 600 Ом |
| 23. | Приемник ретранслятора |  |
| 23.1. | Тип приемника | супергетеродин с двойным преобразованием |
| 23.2. | Промежуточные частоты | • 1-я 70 МГц • 2-я 455 кГц |
| 23.3. | Чувствительность: | не хуже 0.25 мкВ при 12 дБ SINAD |
| 23.4. | Избирательность по соседнему каналу | 12.5 / 25 кГц - 60 / 70 дБ |
| 23.5. | Интермодуляционная избирательность | 70 дБ |
| 23.6. | Избирательность по побочным каналам | 70 дБ |
| 23.7. | Фон и шумы | Не более 40 дБ (полоса 25 кГц) Не более 34 дБ (полоса 12.5 кГц) |
| 23.8. | Сопротивление НЧ-выхода: | 4 Ом |
| 23.9. | Выходная мощность НЧ (звука) | 2.5 Вт (при КНИ 10%) |
| 24. | Возможность подключения резервного источника питания (13.6 В аккумулятор). | Наличие |
| 25. | Автоматический переход на резервный источник питания при отключении основного источника. | Наличие |
| 26. | В корпусе должно быть предусмотрено место для установки дуплексера и изолятора. | Наличие |
| 27. | наличие 8-контактного и D-SUB 25-pin разъемов для подключения внешнего контроллера. | Наличие |
| 28. | Комплект поставки: | - Кабель питания (OPC-492) - Предохранители - Монтажный комплект для 19" стойки MB-78 - Тангента HM-100N - Руководство по эксплуатации на русском языке |
| 29. | Перечень вспомогательных услуг: | 1. Произвести программирование ретрансляторов на заданную частоту 417 - 422 Мгц 2. Выполнить калибровку и настройку ретрансляторов на рабочую выходную мощность 50 Вт 3. Настройка по техническому заданию, инсталляция, монтаж в существующую 19" стойку в технологическом помещении "Авторадио" по адресу г. Пермь, бульвар Гагарина, 80 4. Осуществить пуско-наладочные работы и комплексную сдачу системы в эксплуатацию с проверкой рабочей зоны радиостанции. |
| 30. | Количество | 2 комплекта |

2. Дуплексер полосно-режекторного типа  ECDP-400B или «эквивалент».

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Дуплексер полосно-режекторного типа ECDP-400B или «эквивалент». |
| 2. | Производитель | Наличие |
| 3. | Страна происхождения | Наличие |
| 4. | Рабочий диапазон частот: | 400÷440 МГц |
| 5. | Передача/приём разнос | от 3,5 до 7,0 МГц |
| 6. | Вносимые потери по передаче (Тх) | не более 1,4 дБ; |
| 7. | Вносимые потери по приёму (Rx) | не более 1,4 дБ; |
| 8. | Tx/Rx изоляция | не менее 75,0 дБ; |
| 9. | КСВ (коэффициент стоячей волны) | не хуже 1,2 |
| 10. | Мощность | не менее 50 Вт |
| 11 | Тип разъёма | BNC/N |
| 12. | Импеданс | 50 Ом |
| 13. | Конструкция и размеры дуплексера должны позволять расположить его внутри корпуса ретранслятора Icom IC-FR4000. | Соответствие |
| 14. | Параметры дуплексера должны позволять эффективно использовать чувствительность приемника при номинальной мощности одновременно работающего передатчика, а так же минимизировать влияние фазовых шумов синтезатора передатчика на приемник. | Соответствие |
| 15. | Дуплексер должен обеспечивать минимальное влияние на параметры при значительном изменении температуры и влажности. | Соответствие |
| 16. | Перечень вспомогательных услуг: | Настройка, инсталляция и тестирование с ретранслятором по адресу: г. Пермь, М. Рыбалко, 43а (Кировская п/ст) |
| 17. | Количество | 1 шт. |

3. Ферритовый изолятор IF2 U (300Вт)

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Ферритовый изолятор IF2 U или «эквивалент». |
| 2. | Производитель | Наличие |
| 3. | Страна происхождения | Наличие |
| 4. | Рабочий диапазон частот, МГц | 400-490 МГц |
| 5. | Рабочая полоса, МГц | 20 |
| 6. | Потери, dB | Не более 0.8 |
| 7. | Изоляция, dB | Не менее 65 |
| 8. | Импеданс, Ом | 50 |
| 9. | КСВ (коэффициент стоячей волны) | Не хуже 1,2 |
| 10. | Проходная мощность, Вт | 300 |
| 11 | Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией, °С | от -30 до +50 |
| 12. | Масса, кг | Не более 1.74 |
| 13. | Разъемы | N-мама |
| 14. | Габариты не более, мм | 155х180х90 |
| 15. | Перечень вспомогательных услуг: | Настройка, инсталляция, монтаж в существующую 19" стойку в технологическом помещении "Авторадио" по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 80 |
| 16. | Количество | 3 шт. |

4. Нагрузка приемного канала в комплекте с разъемами.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Нагрузка приемного канала NB-0.2 или «эквивалент». |
| 2. | Производитель | Наличие |
| 3. | Страна происхождения | Наличие |
| 4. | Рабочий диапазон частот, МГц | 0-500 МГц |
| 5. | Входное сопротивление, Ом | 50 |
| 6. | КСВ (коэффициент стоячей волны) | Не хуже 1,12 |
| 7. | Проходная мощность, Вт | Не менее 0,2 |
| 8. | Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией, °С | от -55 до +65 |
| 9. | Масса, кг. | не более 0,03 |
| 10. | Разъемы | N-папа |
| 11. | Габариты, мм | не более 30х20х20 |
| 12. | Перечень вспомогательных услуг: | Монтаж в существующую 19" стойку в технологическом помещении по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 80 |
| 13. | Количество | 1 шт. |

5. Нагрузка передающего канала в комплекте с разъемами.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Нагрузка передающего канала NB-100 или «эквивалент». |
| 2. | Производитель | Наличие |
| 3. | Страна происхождения | Наличие |
| 4. | Рабочий диапазон частот, МГц | 0-500 МГц |
| 5. | Входное сопротивление, Ом | 50 |
| 6. | КСВ (коэффициент стоячей волны) | Не хуже 1,35 |
| 7. | Проходная мощность, Вт | Не менее 100 |
| 8. | Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией, °С | от -55 до +65 |
| 9. | Масса, кг. | не более 1,48 |
| 10. | Разъемы | N-мама |
| 11. | Габариты, мм | не более 160х120х100 |
| 12. | Перечень вспомогательных услуг: | Монтаж в существующую 19" стойку в технологическом помещении по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 80 |
| 13. | Количество | 1 шт. |