Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 26 апреля 2011 года №0356300079211000085

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинской мебели

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кушетка массажная 2-х секционная с выемкой для лица и валиком СМ-012 или эквивалент | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля не менее 25*25 мм с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Обивка полумягкая, из винилискожи с поролоновой подкладкой, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. В комплекте: - валик с размером не менее (Д*Ш*В), мм: 500*200*200. - двухступенчатая подставка с размером не менее (Д*Ш*В), мм: 400*400*400. Цвет обивки: светло-серый «мрамор» Регулировка угла наклона подголовника – бесступенчатая от 0° до 45° . В подголовной части имеется выемка для лица. Размер не менее, мм (Д*Ш*В): 1950*600*850 Номинальная нагрузка - не менее 130 кг. Масса - не более 30 кг. Требование к качеству: соответствие ГОСТ Р 50444-92 р.3,4 Срок предоставления гарантии качества со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию, (месяцев): не менее 18 (восемнадцать) | шт | 2 |
| 2 | Кушетка физиотерапевтическая КДФ или эквивалент | Каркас изготовлен из ЛДСП не менее 16мм. Ноги изготовлены из промышленного клееного деревянного бруса хвойных пород, покрытого водостойким лаком. Обивка ложа и подголовника – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой. Цвет обивки: светло-серый «мрамор» Регулировка угла наклона подголовника: от 0° до 45°. Механизм подголовника бесступенчатый Размер не менее, мм (Д*Ш*В): 1950*600*550 Номинальная нагрузка - не менее 130 кг. Масса - не более 25 кг. Требование к качеству: соответствие ГОСТ Р 50444-92 р.3,4 Срок предоставления гарантии качества со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию, (месяцев): не менее 18 (восемнадцать) | шт | 9 |
| 3 | Кушетка медицинская СМ-012 или эквивалент | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля не менее 25*25 мм с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Обивка полумягкая, из винилискожи с поролоновой подкладкой, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Цвет обивки: светло-серый «мрамор» В комплекте: - двухступенчатая подставка с размером не менее (Д*Ш*В), мм: 400*400*400. Регулировка угла наклона подголовника – бесступенчатая от 0° до 45° . В подголовной части выемка для лица отсутствует. Размер не менее, мм (Д*Ш*В): 1950*600*850 Номинальная нагрузка - не менее 130 кг. Масса - не более 30 кг. Требование к качеству: соответствие ГОСТ Р 50444-92 р.3,4 Срок предоставления гарантии качества со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию, (месяцев): не менее 18 (восемнадцать) | шт | 3 |
| 4 | Тумба медицинская ТЛ-03 или эквивалент | Тумба медицинская на металлокаркасе, с двумя закрытыми дверцами, внутри полка высотой не менее 500мм. Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля не менее 25*25мм с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Столешница - постформинг матовый, цвет светло-серый «мрамор», толщиной не менее 28 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм. Фасады и корпус ЛДСП не менее 16 мм. Кромка ПВХ не менее 0,4 мм Опоры регулируемые высотой не менее 200 мм Размер не менее, мм (Д*Ш*В): 800х600х850 Требование к качеству соответствие: ГОСТ 19917-93 п.п.2.2.15, ГОСТ 16371-93 п.п.2.2.29,2.2.30 Срок предоставления гарантии качества со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию, (месяцев): не менее 18 (восемнадцать) | шт | 17 |
| 5 | Тумба медицинская ТЛ-01 или эквивалент | Тумба медицинская на металлокаркасе, с тремя закрытыми дверцами. Одно отделение на две двери, полка, высотой не менее 500мм. Второе отделение одна дверца, полка, высотой не менее 500мм Столешница - постформинг матовый, цвет светло-серый «мрамор», толщиной не менее 28 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм. Фасады и корпус ЛДСП не менее 16 мм. Кромка ПВХ не менее 0,4 мм Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля не менее 25*25мм с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Опоры регулируемые высотой не менее 200мм Размер не менее, мм (Д*Ш*В): 1400х600х850 Требование к качеству: ГОСТ 19917-93 п.п.2.2.15, ГОСТ 16371-93 п.п.2.2.29,2.2.30 Срок предоставления гарантии качества со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию, (месяцев): не менее 18 (восемнадцать) | шт | 4 |
| 6 | Стол медицинский ЛСК-01 или эквивалент | Стол на металлокаркасе без полок и тумбочек. Столешница постформинг матовый, цвета светло-серый «мрамор», толщиной не менее 28мм, кромка ПВХ не менее 2 мм. Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля не менее 25*25мм с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Опоры регулируемые. Размер не менее, мм (Д*Ш*В): 800х600х750 Требование к качеству: ГОСТ 19917-93 п.п.2.2.15, ГОСТ 16371-93 п.п.2.2.29,2.2.30 Срок предоставления гарантии качества со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию, (месяцев): не менее 18 (восемнадцать) | шт | 1 |
| 7 | Стол медицинский ЛСК-08 или эквивалент | Стол на металлокаркасе с 2-мя выдвижными ящиками. Столешница постформинг матовый, цвета светло-серый «мрамор», толщиной не менее 28мм, кромка ПВХ не менее 2 мм. Фасад и корпус ЛДСП не менее 16 мм. Кромка ПВХ не менее 0,4 мм Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля не менее 25*25мм с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Опоры регулируемые высотой не менее 200мм Размер не менее, мм (Д*Ш*В): 800х600х750 Требование к качеству: ГОСТ 19917-93 п.п.2.2.15, ГОСТ 16371-93 п.п.2.2.29,2.2.30 Срок предоставления гарантии качества со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию, (месяцев): не менее 18 (восемнадцать) | шт | 4 |
| 8 | Шкаф медицинский металлический одностворчатый, двухсекционный ШМ 1-2ВМ или эквивалент | Размеры шкафа, мм: длина 430-435, глубина 395-401, высота 1780-1785 Длина дверок, мм: верхняя – 940- 942, нижняя – 590-592 Расстояние между полками, мм: не более 320 Применяемые материалы: Конструкция: Жесткая разборная конструкция, изготовленная из листовой стали толщиной не менее 1,0 мм, сборка производится с помощью вытяжных заклепок Двери: Сталь листовая толщиной не менее 1,0 мм Полки: Сталь листовая толщиной не менее 1,0 мм Покрытие: полимерно-порошковое, устойчивое к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств Комплектация: двери металлические, оборудованные замками и ручками - 2шт. замки на дверях - 2 шт. ручки на дверях - 2 шт. верхняя секция: Полки - 2 шт. (3 отделения) нижняя секция: Полка - 1 шт. (2 отделения) металлические ножки, длиной не менее 180 мм, 2 передние ножки с регулируемыми опорами - 4 шт. Схема сборки, заклепочник, заклепки - комплект. Конструкция шкафа: разборная Цвет: белый Масса: не более 40 кг Требование к качеству: соответствие ГОСТ Р 50444-92 Срок предоставления гарантии качества со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию, (месяцев): не менее 24 (двадцать четыре) | шт | 5 |
| 9 | Шкаф медицинский металлический двустворчатый, четырехдверный ШМ 2-2 или эквивалент | Размеры шкафа, мм: длина 795-800, глубина 395-401, высота 1780-1785 Длина дверок, мм: верхняя – 940- 942, нижняя – 590-592 Расстояние между полками, мм: не более 320 Применяемые материалы: Конструкция: Жесткая разборная конструкция, изготовленная из листовой стали толщиной не менее 1,0 мм, сборка производится с помощью вытяжных заклепок Двери :Сталь листовая толщиной не менее 1,0 мм Полки:Сталь листовая толщиной не менее 1,0 мм Покрытие: полимерно-порошковое, устойчивое к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств Комплектация: двери металлические, оборудованные замками и ручками - 4шт. замки на дверях - 2 шт. ручки на дверях - 4 шт. верхняя секция: Полки - 2 шт. (3 отделения) нижняя секция: Полка - 1 шт. (2 отделения) металлические ножки, длиной не менее 180 мм, 2 передние ножки с регулируемыми опорами - 4 шт. Схема сборки, заклепочник, заклепки - комплект. Конструкция шкафа: разборная Цвет: белый Масса: не более 55 кг Требование к качеству: соответствие ГОСТ Р 50444-92 Срок предоставления гарантии качества со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию, (месяцев): не менее 24 (двадцать четыре) | шт | 13 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 25 (Двадцать пять) календарных дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44, ул. Бушмакина, 19. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки товара Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно: сборка, установка и проверка исправности поставленного товара. Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 7 (Семь) календарных дней от даты поставки товара.

Поставляемый товар должен быть сертифицирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», иметь сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение Минздрава России, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт и инструкцию по применению на русском языке. Поставка товара Заказчику должна осуществляется транспортом Поставщика. Товар должен быть поставлен в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                О.Г.Токмакова