Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 26 апреля 2011года №0356300079211000086

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку физиотерапевтического оборудования

| 1 | Аппарат УФО БОП-01/27 или эквивалент Количество 2 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1.1 | Электропитание | 220в, 50Гц |
| 1.2 | Потребляемая мощность, не более | 60 ВА |
| 1.3 | Габаритные размеры, не более | 310x280x160 мм |
| 1.4 | Интенсивность излучения горелки | 20-25Вт |
| 1.5 | Рабочая частота генератора, не более | 27,12МГц |
| 1.6 | Длина волны | 230-290 нм |
| 1.7 | Встроенный таймер, с интервалами | 1,2,3мин |
| 1.8 | Максимальное излучение в области длин волн, не более | 253,7мкм |
| 1.9 | Масса, не более | 8 кг |
| 1.10 | Комплектация поставки: |  |
| 1.10.1 | Металлический корпус | 1 |
| 1.10.2 | Головка с ртутно-кварцевой лампой | 1 |
| 1.10.3 | Гибкая стойка | 1 |
| 1.10.4 | Тубусы | №4, №5 |
| 1.10.5 | Очки защитные | 1 |
| 1.10.6 | Вставка плавкая | 2 |
| 1.11 | Класс защиты | 1, тип BF |
| 1.12 | Регистрационное свидетельство | наличие |
| 1.13 | Сертификат соответствия | наличие |
| 1.14 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 1.15 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 1.16 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 мес. |
| 2 | Аппарат ДМВ-01 «Солнышко» или эквивалент Количество 3 шт. |  |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 2.1 | Электропитание | 220в, 50Гц |
| 2.2 | Потребляемая мощность, не более | 300 ВА |
| 2.3 | Габаритные размеры, не более | 280x185x130мм |
| 2.4 | Рабочая частота аппарата, не более | 12,81МГц |
| 2.5 | Максимальная выходная мощность, не более | 20+- 6Вт |
| 2.6 | Минимальная выходная мощность, не более | 3 |
| 2.7 | Масса комплекта, не более | 5,5кг |
| 2.8 | Комплектация поставки: |  |
| 2.8.1 | Излучатель | II круглый |
| 2.8.2 | Излучатель | II плоский |
|  | Режим работы | 30 мин. непрерывно, с последующим перерывом 10 мин. |
| 2.9 | Класс защиты | 1, тип BF |
| 2.10 | Средний срок службы | 5 лет |
| 2.11 | Регистрационное свидетельство | наличие |
| 2.12 | Сертификат соответствия | наличие |
| 2.13 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 2.14 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 2.15 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 мес. |
| 3 | Аппарат для магнитотерапии Магнитер АТМ-02 или эквивалент Количество 3 шт. |  |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 3.1 | Электропитание | 220в, 50Гц |
| 3.2 | Потребляемая мощность, не более | 30 ВА |
| 3.3 | Габаритные размеры, не более | 242x92x47мм |
| 3.4 | Форма тока синусоидальная пульсирующая | 50Гц |
| 3.5 | Амплитуда магнитной индукции | 10 или 30мТл |
| 3.6 | Масса, не более | 0,8кг |
| 3.7 | Класс защиты | II, тип BF |
| 3.8 | Регистрационное свидетельство | наличие |
| 3.9 | Сертификат соответствия | наличие |
| 3.10 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 3.11 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 3.12 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 мес. |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44, ул. Бушмакина, 19. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова