Приложение № 1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (Диагностикумы, антигены, тест-системы, диагностические препараты, применяемые в медицине)

для МУЗ «Детская городская поликлиника № 10».

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для определения HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител | Наличие |
|  | 4 | Одностадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -2 планшета с иммобилизированными моноклональными антителами к HBsAg, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий 20±10 МЕ/мл HBsAg ayw2 субтипа, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержащий 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа, фл. | 2 |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 10 | -коньюгат (концентрат, поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,2 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 2х5,0 |
|  | 12 | -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР), фл. х мл | 2х 13,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 21,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 2 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | -плазма | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 100 |
|  | 23 | Чувствительность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича, МЕ/мл | Не ниже 0,1 |
|  | 24 | Срок годности готового раствора коньюгата, час | Не менее 10 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 80 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 5 |
|  | 27 | Слабоположительный контрольный образец аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Наличие |
|  | 28 | Количество, набор | 4 |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -2 планшета с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -коньюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 |
|  | 9 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 2 х 10,0 |
|  | 10 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 2х 13,0 |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 2х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 21,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 4 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | -плазма | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 40 |
|  | 23 | Чувствительность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича, % | Не менее 100 |
|  | 24 | Специфичность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича, % | Не менее 100 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 90 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 11 |
|  | 27 | Количество, набор | 4 |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -коньюгат (антитела к IgM и JgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 |
|  | 9 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 3 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее16 |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | -плазма | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 40 |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 80 |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 11 |
|  | 25 | Количество, набор | 3 |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 8 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 9 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 12 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 2 |
|  | 17 | -пластиковая ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 19 | -планшет для предварительного разведения сывороток, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |
|  | 22 | -плазма | Наличие |
|  | 23 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 10 |
|  | 24 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета при температуре хранения 2-8 град, мес. | Не менее 3 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 85 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 10 |
|  | 27 | Количество, набор | 4 |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу протого герпеса 1 и 2 типа | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 8 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 9 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 12 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 2 |
|  | 17 | -пластиковая ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 19 | -планшет для предварительного разведения сывороток, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |
|  | 22 | -плазма | Наличие |
|  | 23 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более10 |
|  | 24 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | Не менее 3 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 85 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 10 |
|  | 27 | Количество, набор | 4 |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. | 1 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. | 1 |
|  | 8 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл. | 1х1,5 |
|  | 9 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 10 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2х 28,0 |
|  | 12 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 15 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 2 |
|  | 16 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 17 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |
|  | 20 | -плазма | Наличие |
|  | 21 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 10 |
|  | 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 85 |
|  | 23 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 10 |
|  | 24 | Количество, набор | 4 |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 8 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 9 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 2 |
|  | 17 | -пластиковая ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 19 | -планшет для предварительного разведения сывороток, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |
|  | 22 | -плазма | Наличие |
|  | 23 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 10 |
|  | 24 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета при температуре хранения 2-8 град., мес. | Не менее 3 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 85 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более10 |
|  | 27 | Количество, набор | 4 |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Chlamydia trachomatis, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -раствор конъюгата, фл. | 1 |
|  | 9 | - раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 2 х 13,0 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 11 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 13 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие |
|  | 14 | -ванночка для реагентов | Наличие |
|  | 15 | -наконечники для пипеток | Наличие |
|  | 16 | Исследуемый образец: |  |
|  | 17 | -сыворотка | Наличие |
|  | 18 | -плазма | Наличие |
|  | 19 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 10 |
|  | 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 90 |
|  | 21 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 11 |
|  | 22 | Количество, набор | 3 |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Chlamydia trachomatis, лунок х стрипов. | Не менее 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -коньюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 |
|  | 9 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 13 | -цитратный фосфатно- буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 3 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | -плазма | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 20 |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 90 |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 11 |
|  | 25 | Количество, набор | 3 |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном CagA Helicobacter pylori, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -конъюгат (рекомбинантный CagA белок, конъюгированный с пероксидазой хрена), фл. | 1 |
|  | 9 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РС, жидкость жёлто-красного цвета), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения конъюгата (РК, жидкость зелёного цвета), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -плёнка для заклеивания планшета, шт. | Не менее 2 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | -плазма | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 20 |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 90 |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 11 |
|  | 25 | Количество, набор | 1 |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia pneumoniae | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизованным антигеном Chlamydia pneumoniae , лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 6 | -К+ - положительный контрольный образец , фл. х мл | 1 х 1,3 |
|  | 7 | -К- - отрицательный контрольный образец, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -Конъюгат G - моноклональные антитела мыши к IgG человека с пероксидазой хрена, фл. | 1 |
|  | 9 | -РБР-С -разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0 |
|  | 10 | -РБР-К -разводящий буферный раствор для конъюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 11 | -ФСБ-Т -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином, 25-ти кратный, фл. х мл | 1 х 26,0 |
|  | 12 | -БРС - буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | - ТМБ -хромоген ТМБ в DMSO, фл. х мл | 1 х 0,7 |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 |
|  | 15 | Исследуемый образец: |  |
|  | 16 | -сыворотка | Наличие |
|  | 17 | -плазма | Наличие |
|  | 18 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 10 |
|  | 19 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 75 |
|  | 20 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 10 |
|  | 21 | Количество, набор | 2 |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам Chlamydia pneumoniae | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными хламидофилезными антигенами, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -коньюгат М (моноклональные антитела мыши к IgМ человека с пероксидазой хрена), фл. | 1 |
|  | 9 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПР-С), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 10 | -разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 11,0 |
|  | 11 | -разводящий буферный раствор для коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 |
|  | 13 | - буферный раствор для субстрата (БРС), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -ТМБ-хромоген ТМБ в DMSO, фл. х мл | 1 х 0,7 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 |
|  | 16 | Исследуемый образец: |  |
|  | 17 | -сыворотка | Наличие |
|  | 18 | -плазма | Наличие |
|  | 19 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 10 |
|  | 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 55 |
|  | 21 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 10 |
|  | 22 | Количество, набор | 2 |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека | Наличие |
|  | 4 | Одностадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 5 | Исследуемый образец: |  |
|  | 6 | -экстракты фекалий | Наличие |
|  | 7 | -культуральная жидкость | Наличие |
|  | 8 | -образцы воды | Наличие |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к группоспецифическому антигену ротавирусов группы А, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 11 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 12 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 13 | -коньюгат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 14 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 16 | - раствор для образцов, фл. х мл | 1 х 20,0 |
|  | 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 20 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 2 |
|  | 21 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 22 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 23 | Количество, набор | 1 |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов A, G, М (IgA,G,М) к антигенам лямблий | Наличие |
|  | 4 | Одностадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 9 | -коньюгат (концентрат, иммуноглобулины против IgA, IgG, IgМ человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 2 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 19 | -планшет для предварительного разведения сывороток, шт | Не менее 1 |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 10 |
|  | 23 | Срок годности готового раствора коньюгата, час | Не более 3 |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 85 |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 10 |
|  | 26 | Количество, набор | 2 |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma pneumoniae | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном M. pneumoniae, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл х мл | 1х0,5 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–), фл х мл | 1х1,0 |
|  | 8 | -конъюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл | 1 |
|  | 9 | -раствор для предварительного разведения (РПР) , фл х мл | 1х3,0 |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения конъюгата, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) , фл х мл | 1х28,0 |
|  | 13 | -раствор ТМБ, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл х мл | 1х12,0 |
|  | 15 | -плёнка для заклеивания планшета, шт | Не менее 3 |
|  | 16 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 17 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |
|  | 20 | -плазма | Наличие |
|  | 21 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более10 |
|  | 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 90 |
|  | 23 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 11 |
|  | 24 | Количество, набор | 1 |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса М к Mycoplasma pneumoniae | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном M. pneumoniae, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл х мл | 1х0,5 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–), фл х мл | 1х1,0 |
|  | 8 | -конъюгат (антитела к IgM человека, меченные пероксидазой хрена), фл | 1 |
|  | 9 | -раствор для предварительного разведения (РПР) , фл х мл | 1х3,0 |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток, фл х мл | 2х13,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения конъюгата, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) , фл х мл | 1х28,0 |
|  | 13 | -раствор ТМБ, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл х мл | 1х12,0 |
|  | 15 | -плёнка для заклеивания планшета, шт | Не менее 3 |
|  | 16 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 17 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |
|  | 20 | -плазма | Наличие |
|  | 21 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 10 |
|  | 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 90 |
|  | 23 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 11 |
|  | 24 | Количество, набор | 1 |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к HBsAg, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий 20±10 МЕ/мл HBsAg ayw2 субтипа, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 7 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержащий 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа, фл. | 1 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 |
|  | 9 | -коньюгат (концентрат, поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,8 |
|  | 10 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 8,0 |
|  | 11 | .-раствор подтверждающего агента, содержащий нейтрализующие поликлональные антитела козы к HBsAg,фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 12 | -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | .-раствор для разведения образца, содержащий нормальную сыворотку козы, флхмл | 1 х 21,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 2 |
|  | 18 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |
|  | 22 | -плазма | Наличие |
|  | 23 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 100 |
|  | 24 | Чувствительность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича, МЕ/мл | Не ниже 0,01 |
|  | 25 | Срок годности готового раствора коньюгата, час | Не менее 10 |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 80 |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 5 |
|  | 28 | Слабоположительный контрольный образец аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Наличие |
|  | 29 | Количество, набор | 1 |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С. | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС, соответствующие участкам белков кодируемых структурной (core) и неструктурной (NS3, NS4, NS5) областью генома ВГС, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -коньюгат (антитела к IgM человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 |
|  | 9 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 16,0 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 3 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | -плазма | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 20 |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 90 |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 11 |
|  | 25 | Количество, набор | 1 |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В | Наличие |
|  | 4 | Одностадийный конкурентный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным рекомбинантным core-антигеном вируса гепатита В (HBcAg), лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 9 | -коньюгат (концентрат, моноклональные антитела к HBсAg, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 15 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 1 |
|  | 16 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 17 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |
|  | 20 | -плазма | Наличие |
|  | 21 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 50 |
|  | 22 | Чувствительность по стандартной панели предприятия, % | Не ниже 100 |
|  | 23 | Специфичность по стандартной панели предприятия, % | Не ниже 100 |
|  | 24 | Срок годности готового раствора коньюгата, час | Не менее 3 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 85 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 5 |
|  | 27 | Количество, набор | 1 |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M (IgM) к core-антигену вируса гепатита В (HBcAg) | Наличие |
|  | 4 | Двухстадийный (метод "захвата") твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к иммуноглобулинам класса М человека, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 |
|  | 9 | -коньюгат (концентрат, рекомбинат HBcAg, меченый пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 2 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | -плазма | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 10 |
|  | 23 | Специфичность по стандартной панели предприятия, % | Не ниже 100 |
|  | 24 | Срок годности готового раствора коньюгата, час | Не менее 3 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 85 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 10 |
|  | 27 | Количество, набор | 1 |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В (анти-HBsAg) | Наличие |
|  | 5 | Двухстадийный (метод "сэндвич") твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -разборный планшет с иммобилизированным рекомбинантным HBsAg субтипов ay и ad, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 8 | -коньюгат (концентрат, рекомбинантный HBsAg, меченый пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,3 |
|  | 9 | -калибровочные образцы, содержащие анти-HBsAg, фл. х мл | 4 х 1,3 |
|  | 10 | -калибровочные образцы, не содержащие анти-HBsAg, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 2 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 19 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт. | 1 |
|  | 20 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 21 | -калибратор А, мМЕ/л | 200 |
|  | 22 | -калибратор В, мМЕ/л | 100 |
|  | 23 | -калибратор С, мМЕ/л | 50 |
|  | 24 | -калибратор D, мМЕ/л | 10 |
|  | 25 | -калибратор E, мМЕ/л | 0 |
|  | 26 | Исследуемый образец: |  |
|  | 27 | -сыворотка | Наличие |
|  | 28 | -плазма | Наличие |
|  | 29 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 100 |
|  | 30 | Чувствительность по стандартной панели предприятия, % | Не менее 100 |
|  | 31 | Специфичность по стандартной панели предприятия, % | Не менее 100 |
|  | 32 | Срок годности готового раствора коньюгата, час | Не менее 3 |
|  | 33 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 85 |
|  | 34 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 10 |
|  | 35 | Количество, набор | 1 |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления Hbe-антигена вируса гепатита В | Наличие |
|  | 4 | Двухстадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным моноклональными антителами к HBe-антигену, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х2,5 |
|  | 9 | -коньюгат, фл. | 2 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. | 2 |
|  | 12 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 15 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 2 |
|  | 16 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 3 |
|  | 17 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 24 |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |
|  | 20 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 100 |
|  | 21 | Чувствительность по стандартной панели предприятия, % | Не менее 100 |
|  | 22 | Специфичность по стандартной панели предприятия, % | Не менее 100 |
|  | 23 | Срок годности готового раствора коньюгата, час | Не менее 3 |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 115 |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 10 |
|  | 26 | Количество, набор | 1 |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G (IgG) к Hbe-антигену вируса гепатита В (HBeAg) | Наличие |
|  | 4 | Двухстадийный непрямой твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным рекомбинантным HBe-антигеном вируса гепатита В, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 9 | -коньюгат (концентрат, моноклональные антитела к IgG человека, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшет, шт | Не менее 2 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипето, шт | Не менее 16 |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 10 |
|  | 22 | Чувствительность по стандартной панели, % | Не менее 100 |
|  | 23 | Специфичность по стандартной панели предприятия, % | Не менее 100 |
|  | 24 | Срок годности готового раствора коньюгата, час | Не менее 3 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 85 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 10 |
|  | 27 | Количество, набор | 1 |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | - разборный планшет с иммобилизированным антигеном Дельта, лунок х стрипов | Не менее 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 |
|  | 8 | -коньюгат (антитела к вирусу гепатита Дельта, меченные пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 9 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 10 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 11 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 15 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Не менее 1 |
|  | 16 | -ванночка для реагентов, шт | Не менее 2 |
|  | 17 | -наконечники для пипеток, шт | Не менее 16 |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |
|  | 20 | -плазма | Наличие |
|  | 21 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 10 |
|  | 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Не более 85 |
|  | 23 | Количество промывок за время проведения анализа | Не более 5 |
|  | 24 | Количество, набор | 1 |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Стандартная панель сывороток крови человека, содержащих и не содержащих видоспецифические иммуноглобулины класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 4 | Применяется для оценки чувствительности и специфичности иммуноферментных тест-систем, применяемых для выявления видоспецифических Ig G к Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 5 | Количество флаконов с лиофилизированными сыворотками, | Не менее 36 |
|  | 6 | Объем сыворотки во флаконе, мкл | Не менее 200 |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -количество флаконов с положительными лиофилизированными сыворотками | Не менее 20 |
|  | 9 | -количество флаконов с отрицательными лиофилизированными сыворотками | Не менее 16 |
|  | 10 | -инструкция по применению | Наличие |
|  | 11 | -паспорт на серию | Наличие |
|  | 12 | -приложения | Наличие |
|  | 13 | Количество, набор | 1 |
| Остаточный срок годности по всем представленным позициям должен составлять не менее 80% от срока, указанного производителем. |  |  |  |