Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту по Заявкам Заказчика в городе Перми: зашивка проемов, установку металлических решеток, установку дверей, замену остекления

Объем работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зашивка проемов досками необрезными | м2 | 522 |
| 2 | Установка металлических решеток | т/м2 | 6,1/305,5 |
| 3 | Установка металлических дверей | м2 | 25,5 |
| 4 | Замена остекления | м2 | 130 |

Требования к работам:

- Зашивка проемов доской (древесина III сорта) без прозоров.

- Металлические решетки выполнить из арматуры диам. 10мм класса АIII с шагом 100мм по уголку из равнополочной горячекатаной стали L40х40х4мм ГОСТ 8509-93.

- Установить стальные входные двери с замкнутой коробкой (рамой) из стальной прямоугольной трубы сечением 40х40мм ГОСТ 2591-88. Двери одностворчатые с открыванием наружу. Полотно входной двери должно быть выполнено из стального горячекатаного листа по ГОСТ 19903 толщ. 3мм на каркасе из уголка L40х40х4мм ГОСТ 8509-93. Окраска эмалью ПФ-1189 по ТУ 6-10-1710-86 серого цвета.

- При замене остекления использовать стекло толщиной не менее 3мм.

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

_________/__________                                     __________/____________

МП                                                                                            МП