Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

1. Дефибриллятор с универсальным питанием Primedic DEFI-B или «эквивалент»

в количестве 1 шт.

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование | Дефибриллятор с универсальным питанием Primedic DEFI-B или «эквивалент» |
| 2. | Производитель | Наличие производителя |
| 3. | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5. | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |
| 6. | Инструкция по применению | Инструкция по применению на русском языке |
| 7. | Режим работы | асинхронная внешняя дефибрилляция |
| 8. | Уровни энергии | 50,100,160,250,360Дж |
| 9. | Время зарядки до 100 Дж | Не более 2 секунд |
| 10. | Время зарядки до 360Дж | Не более 4,5 секунд |
| 11. | Сетевое напряжение | 115 или 230 В. 50/60 Гц |
| 12. | Количество дефибрилляций | Не менее 45 дефибрилляций при максимальной мощности 360 Дж (10 сигналов в резерве после сигнала "аккумулятор разряжен") |
| 13. | Индикация состояния прибора | Индикация состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы |
| 14. | Аккумулятор | Аккумулятор встроенный |
| 15. | Зарядное устройство | Наличие зарядного устройство встроенного в дефибриллятор |
| 16. | Время зарядки аккумулятора | Не более 3 часов |
| 17. | Внутренняя предохраняющая разрядка | Наличие внутренней предохраняющей разрядки через 15сек. |
| 18. | Функция автоматического тестирования после включения | Наличие функции автоматического тестирования после включения |
| 19. | Функция определения ошибок | Наличие функции определения ошибок |
| 20. | Габариты | Не более 40 х 48 х 12 см |
| 21. | Вес | Не более 8,5 кг |
| 22. | Сумка для переноски дефибриллятора | Наличие сумки для переноски дефибриллятора в комплекте |
| 23. | Класс защиты: | II, тип BF / Влаго-брызго защита |
| 24. | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |
| 25. | Дата калибровки прибора | Не ранее I квартала 2011 года |

2. Электрокардиограф одно-трехканальный канальный ЭК3Т-01 “Р-Д” или «эквивалент» в количестве 5шт.

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование | Электрокардиограф одно-трехканальный канальный ЭК3Т-01 “Р-Д” или «эквивалент» |
| 2. | Производитель | Наличие производителя |
| 3. | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5. | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |
| 6. | Инструкция по применению | Инструкция по применению на русском языке |
| 7. | Одновременная регистрация отведений | Одновременная регистрация не менее 12 отведений |
| 8. | Режимы работы | Автоматический и ручной режимы работы |
| 9. | Возможность печати 1-го, 2-х или 3-х отведений | Наличие |
| 10. | Жидкокристаллический графический дисплей с возможностью просмотра отведения ЭКГ в режиме реального времени | Наличие |
| 11. | Размер дисплея | Не менее 55х30 мм |
| 12. | Диапазон измерения ЧСС | Не менее 30-240 уд/мин |
| 13. | Скорость подачи бумаги | 5, 10, 25, 50 мм/сек |
| 14. | Выбираемая чувствительность | 5, 10, 20, 40 мм/мВ |
| 15. | Частота дискретизации | не менее 800 Гц |
| 16. | Защита от дефибрилляции | Наличие |
| 17. | Подавление синфазной помехи | не менее 100дБ |
| 18. | Частотный диапазон цифровой регистрации | от 0 до 150Гц |
| 19. | Старт записи ЭКГ по аритмии | Автоматический старт записи ЭКГ по аритмии |
| 20. | Комбинированное питание электрокардиографа | Наличие |
| 21. | Зарядное устройство | Наличие встроенного зарядного устройства |
| 22. | Аккумулятор | Наличие встроенного аккумулятора |
| 23. | Время работы аккумулятора | не менее 2 ч |
| 24. | Принтер | Наличие встроенного принтера |
| 25. | Печать термопринтера в высоком разрешении. | Наличие печати в высоком разрешении - 8 точек на мм. |
| 26. | Ширина рулонной бумаги используемой в принтере | не менее 58мм. |
| 27. | Распечатка данных на бумаге с указанием: | даты, времени, скорости подачи бумаги, чувствительности, маркировки отведения, фильтров, усредненного комплекса основного ритма сердца с метками, подробной таблицы измерений |
| 28. | Измерения всех комплексов ЭКГ (интервалы, амплитуды, оси, усреднение всех комплексов и их маркировка) | Наличие |
| 29. | Световая индикация: | - питание от сети; - заряд аккумулятора; -состояние фильтра; - нарушение контакта электродов; - проблема с бумагой. |
| 30. | Фильтры | Наличие фильтров: сетевых помех, антитреморные, изолинии. |
| 31. | Возможность распечатки с включенным или отключенным фильтром | Наличие |
| 32. | Регистрация ЭКГ в 12 общепринятых отведениях и возможных дополнительных: Стандартная последовательность (грудные и конечностные) | Наличие |
| 33. | Порт RS232 для связи с ПК | Наличие |
| 34. | Возможность дооснащения программой для подключения к ПК и автоматического формирования заключения на ПК. | Наличие |
| 35. | Русификация | Аппаратная и программная русификация |
| 36. | Степень защиты от поражения электрическим током | тип CF |
| 37. | Класс электрооборудования | II |
| 38. | Размеры | не более 250х185х70мм |
| 39. | Вес | не более 1,5 кг |
| 40. | Защитная сумка со специальной укладкой принадлежностей в комплекте | Наличие |
| 41. | Рулон термобумаги в комплекте | Не менее 1 |
| 42. | Гель электродный в комплекте, шт. | Не менее 1 |
| 43. | ЭКГ- электроды в комплекте | Наличие, 1 комплект |
| 44. | Кабель электродный в комплекте, шт | Не менее 1 |
| 45. | Кабель сетевой в комплекте | Наличие |
| 46. | Гарантийное обслуживание | не менее 24 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |
| 47. | Дата калибровки прибора | Не ранее I квартала 2011 года |