Приложение  2

к извещению от 03.05.2011 № 2

на поставку оборудования и ПО

для функционирования городской

информационной системы

мониторинга безопасности

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Общие требования

Все поставляемое Исполнителем оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2010 года, нигде ранее не использовавшимся, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанным в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию и необходимые лицензии и сертификаты для использования в ИТ-инфраструктуре Заказчика в соответствии с настоящим техническим заданием.

Оборудование по своим параметрам должно соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях.

Все оборудование должно поставляться комплектами, готовыми к монтажу на месте его эксплуатации.

Поставляемое оборудование должно  иметь  сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный сертификационным органом РФ РосТест, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого оборудования нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ. Вышеперечисленные документы должны быть предоставлены поставщиком при поставке оборудования.

Поставка оборудования производится путем доставки оборудования транспортом поставщика по адресу г. Пермь, ул. Чкалова, 52. Приемка оборудования производится по адресу г. Пермь, ул. Чкалова, 52.

После поставки и приемки оборудования поставщиком должен быть произведен монтаж и пуско-наладка оборудования в соответствии с требованиями указанными в пункте 1.3.

## Общие требования к объёму и качеству Работ

Поставка оборудования для функционирования автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга безопасности должна включать в себя:

- Поставку оборудования аппаратно-программного комплекса шифрования.

- Поставку серверного оборудования.

- Выполнение монтажа и пуско-наладки поставленного оборудования.

## Требования к поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования

Доставка оборудования до места приемки и монтажных площадок осуществляется транспортом поставщика.

Стоимость доставки, монтажа и пуско-наладочных работ входит в стоимость контракта.

Монтаж и пуско-наладку одного комплекта аппаратно-программного комплекса шифрования необходимо выполнить на площадке Министерства общественной безопасности Пермского края (центр обработки данных (ЦОД), г. Пермь, Куйбышева, 14)

Монтаж и пуско-наладку серверного оборудования необходимо выполнить на площадке  информационного центра Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми по адресу: г. Пермь, ул. Чкалова, 52.

На этапе заключения муниципального контракта поставщику необходимо представить следующие документы:

- Лицензия ФСБ на деятельность по распространению шифровальных (криптографических) средств

- Лицензия ФСБ на деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств.

## Требования к гарантийным обязательствам.

Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание оборудования в соответствии с действующими нормами и правилами.

Сроки предоставления гарантий на все поставляемые компоненты оборудования должны быть не менее сроков предоставления гарантий изготовителем на соответствующие компоненты, но не менее 12 месяцев с момента подписания актов сдачи-приемки оборудования.

Поставщик должен обеспечить наличие «горячей линии» технической поддержки с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 в рабочие дни (время местное).

## Спецификации поставки

| № п.п. | Описание, характеристика товара |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппаратно-программный комплекс шифрования для удаленных площадок АПКШ «Континент» 3.5. Крипто Шлюз. Платформа IPC-25 (3 порта) или аналог со следующими характеристиками: АПКШ должен обеспечивать: - шифрование и имитозащиту данных, передаваемых по открытым каналам связи между защищенными сегментами сети VPN; - прием и передачу IP-пакетов по протоколам семейства TCP/IP; - фильтрацию IP-пакетов в соответствии с заданными правилами фильтрации; - аутентификацию подключаемых компьютеров; - защиту внутренних сегментов сети от несанкционированного доступа извне; - скрытие внутренней структуры защищаемых сегментов сети; - централизованное управление защитой сети. Аппаратная часть АПКШ должна обеспечивать: - исполнение: mini-ITX; - малошумящее исполнение; - не менее одного процессора: Intel Atom N270 частотой 1600 МГц, FSB 533 МГц, кэш-память L2 512 Кбайт; - не менее 512Мб оперативной памяти, SO-DIMM SDRAM DDR2, PC2-4200; - не менее 3 (трех) сетевых интерфейсов – 3x 1000BASE-T Gigabit Ethernet, с разъемами RJ45; - не менее 1 (одного) дискового накопителя IDE DOM модуля, объемом не менее 1 Гб; - не менее 4 (четырех) портов USB 2.0; - не менее 1 (одного) видео порта VGA; - не менее 2 (двух) последовательных портов RS-232 для подключения модема; - не менее 1 (одного) считывателя Touch Memory; - носитель информации типа USB Flash Drive емкостью не менее 512 Мбайт; - не менее 2 (двух) персональных идентификатора Touch Memory iButton DS1992L с объемом встроенной памяти 1 Кбит - потребляемая мощность не более 80 Вт; - блок питания: внешний адаптер переменного тока 220В 80Вт; - шнур питания европейского стандарта длиной не менее 1 метра; - сертифицированный ФСБ России аппаратно-программный модуль доверенной загрузки, содержащий встроенный аппаратный ДСЧ (ФДСЧ); - среднее время наработки на отказ (MTBF) не менее 10 000 часов Требования к функциональности АПКШ: - программное обеспечение должно быть совместимо со средствами криптографической защиты информации, используемыми в настоящее время в инфраструктуре Заказчика для защиты информации, передаваемой с использованием магистральных каналов Ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети; - прием и передача IP-пакетов по протоколам семейства TCP/IP; - возможность приоритезации IP-трафика; - возможность маршрутизации IP-трафика; - аутентификация подключаемых компьютеров; - фильтрация IP-пакетов в соответствии с заданными правилами фильтрации на основе: - IP-адресов отправителя и получателя; - сетевых интерфейсов; - протоколов; - номеров портов UDP/TCP; - флагов TCP/IP-пакетов; - времени; - фильтрация пакетов с контролем состояния соединений (SPI); - фильтрация прикладных протоколов с использованием регулярных выражений; - криптографическое преобразование передаваемых и принимаемых IP-пакетов должно соответствовать требованиям ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования»; - имитозащита IP-пакетов, циркулирующих в VPN в соответствии ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования»; - шифрование информации на сетевом уровне; - трансляцию сетевых адресов в соответствии с заданными правилами трансляции (NAT); - сокрытие внутренней структуры защищаемого сегмента сети; - сжатие передаваемых IP-пакетов; - увеличение размера пакета с учетом дополнительного IP-заголовка не должно превышать 48 байт; - пропускная способность в режиме шифрование-имитозащита-тунелирование должна быть не менее 25 Мбит/с; - пропускная способность в режиме межсетевого экранирования должна составлять не менее 85 Мбит/с; - возможность мониторинга состояния комплекса шифрования (далее – КШ) из защищенных сетей по протоколу SNMP; - обеспечивать возможность защищенного управления пограничными маршрутизаторами; - поддержка виртуальных локальных сетей VLAN (IEEE802.1Q), с возможностью создания не менее 20 VLAN интерфейсов на один физический порт; - поддержка протокола динамической маршрутизации OSPF; - возможность мониторинга состояния источника бесперебойного питания и корректного выключения КШ в случае длительного сбоя питания; - возможность удаленного централизованного обновления программного обеспечения криптошлюза; - возможность полноценного централизованного управления криптошлюзом из центра управления сетью (далее – ЦУС) с применением групповых правил; - возможность работы с VoIP трафиком; - возможность ограничения числа соединений с одного IP-адреса; - возможность задания MAC-адреса внешнего маршрутизатора; - поддержка протокола PPPoE для использования в коммутируемых каналах связи; - возможность динамического назначения IP адреса на внешнем интерфейсе криптошлюза; - оповещение центра управления сетью о своей активности и о событиях, требующих оперативного вмешательства в режиме реального времени; - регистрация событий, связанных с работой криптошлюза; - регистрация следующих событий, связанных с управлением криптошлюзом: - загрузка и инициализация системы и ее остановки; - вход (выход) администратора в систему (из системы); - результат фильтрации входящих/исходящих пакетов; - попытки несанкционированного доступа; - любые нештатные ситуации, происходящие при работе криптошлюза; - идентификация и аутентификация администратора при запуске криптошлюза до загрузки ОС криптошлюза; - автоматический контроль целостности программного обеспечения криптошлюза; - должна быть обеспечена отказоустойчивая работа при непрерывном круглосуточном функционировании системы; - возможность «холодного» резервирования аппаратной платформы; - ПО криптошлюза должно представлять собой функционально замкнутую среду не допускающую внедрения вредоносного ПО; - ПО криптошлюза не должно требовать установки дополнительных средств антивирусной безопасности; - режим работы криптошлюза – круглосуточный необслуживаемый, по схеме 24х7х365. Требования по сертификации: - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа (далее – НСД) к информации. Показатели защищенности от НСД к информации» по классу не ниже 3-го; - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России «Защита от НСД к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» по уровню не ниже 3-го; - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России для защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн) до класса К1; - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСБ России к стойкости средств криптографической защиты информации по уровню не ниже КС2; - должно подтверждаться соответствующим действующими сертификатами ФСТЭК и ФСБ России. - Наличие сертификата РОСТЕСТ для аппаратной платформы IPC-25 Наличие права на подключение к существующему центральному аппаратно-программному комплексу шифрования АПКШ «Континент». Ключ активации АПКШ на бумажном носителе. |  | 1 |
| 2. | Модули памяти, удовлетворяющие требованиям для инсталляции на существующих серверах Заказчика (сервер базы данных и сервер терминального доступа), установленных по адресу поставки. Модули памяти 8GB (1x8Gb 2Rank) 2Rx4 PC3-10600R-9 Registered DIMM со следующими характеристиками: - Тип - DDR3 - Тактовая частота - не менее 1 333 МГц - Пропускная способность – не менее 10600 Мб/сек - Объём модуля памяти – не менее 8192 Мб - Количество контактов - 240 - Форм-фактор - RDIMM - Латентность (CL) 9 - Количество модулей в комплекте 1 - Наличие буфера на модуле памяти (Registered) |  | 12 |
| 3. | Сервер приложений в составе: |  | 1 |
| 3.1 |  | Базовый блок сервера со следующими характеристиками: - Возможность установки в стойку, высотой не более 8,8см.; - Возможность установки не менее восьми жестких дисков SAS с поддержкой "горячей замены"; - Возможность установки не менее двух шестиядерных процессоров; - Возможность установки не менее 190Гб оперативной памяти; - Наличие лампочки идентификаторы сервера на передней и задней панелях сервера; - Возможность установки до двух блоков питания мощностью не менее 700Вт с поддержкой "горячей замены"; - Наличие не менее двух портов Gigabit Ethernet; - Наличие четырехядерного процессора с тактовой частотой не менее 2,4ггц и обьемом кэш памяти не менее 12Мб; - Наличие не менее 8Гб оперативной памяти; - Наличие контроллера с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5, с объемом памяти контроллера не менее 256Мб и наличием батарейки; - Наличие порта удаленного управления LO100i; - Наличие 2 блоков питания мощностью не менее 450Вт; - Наличие не менее шести жестких дисков с объёмом не менее 1Тб каждый, скорость вращения шпинделя не менее 7000 Об/мин и поддержкой горячей замены, интерфейс подключения - SATA/300, форм-фактор 3.5" - Срок гарантийного обслуживания не менее 36 месяцев. | 1 |
| 3.2 |  | Предустановленный пакет офисных программ, поставляемый в комплекте с сервером приложений, удовлетворяющий следующим требованиям: - наличие в комплекте программ для работы с электронными таблицами, - наличие в комплекте программ для работы с электронными сообщениями, - наличие в комплекте программ для редактирования текста, - создание документов высокого качества, - быстрый предварительный просмотр изменений, - централизованная организация задач и сообщений, - выделение динамики данных с помощью условного форматирования, - удаление конфиденциальных сведений из документов, передаваемых в общий доступ, - улучшенный контроль и предсказуемость при форматировании документов, - работа с сервером, оснащенным процессором с тактовой частотой 500 МГц или выше, - работа с рекомендуемым объемом ОЗУ — 256 МБ или более, - работа с 3 ГБ свободного места на жестком диске, - работа с экраном с разрешением не менее 1024*768 точек. | 1 |
| 3.3 |  | Предустановленная операционная система со следующими характеристиками: - 64-битная версия - Язык операционной системы – русский - Тип лицензии - не менее чем 1 сервер (с не менее 4 процессорами) и не менее 5 клиентских лицензий на подключение. - Веб-служба регистрации сертификатов и веб-служба политик регистрации сертификатов - Поддержка регистрации сертификатов в лесах, консолидация центра сертификации (ЦС) при развертывании в нескольких лесах - Службы сертификатов Active Directory - Доменные службы Active Directory - Корзина Active Directory - Центр администрирования Active Directory - Анализатор соответствия рекомендациям Active Directory - Веб-службы Active Directory - DHCP-сервер - DNS-сервер - Файловые службы - Факс-сервер - Службы сетевой политики и доступа - Службы удаленных рабочих столов - Контроль механизма проверки подлинности - Автономное присоединение к домену - Управляемые учетные записи служб - Компонент панели управления Биометрические устройства, который дает возможность пользователям управлять доступностью биометрических устройств и настраивать использование этих устройств для входа в локальный компьютер или домен - Поддержка управления драйверами биометрических устройств в диспетчере устройств - Наличие роли, которая предоставляет основные средства и службы управления, используемые для создания виртуализованной серверной среды и управления ею - Динамическая миграция обеспечивающая прозрачный перенос виртуальных машин с одного узла отказоустойчивого кластера на другой узел в том же кластере без отключения от сети и вынужденного простоя. - SHV с несколькими конфигурациями - Полная поддержка международных наборов символов, не относящихся к английскому языку, в кодировке UTF-8 - Удаленное управление с использованием диспетчера серверов - Наличие управляемой учетной записи службы и виртуальной учетной записи. - Дополнительные политики локальной безопасности, которые позволяют локальному администратору изменять поведение сообщения контроля учетных записей для локальных администраторов в режиме одобрения администратором - Пользователь с правами администратора может настраивать параметры контроля учетных записей через панель управления | 1 |