Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 03 мая 2011 года №0356300079211000092

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку медицинского оборудования

| 1 | Портативный пульсоксиметр с цветным жидкокристаллическим дисплеем, отображением плетизмограммы ПО-02 «Кардекс» OLED или эквивалент Количество 10 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1.1 | Потребляемая мощность | 10 Вт |
| 1.2 | Внешнее питание: |  |
| 1.2.1 | Сеть | 220В, 50 Гц |
| 1.3 | Внутреннее питание: |  |
| 1.3.1 | Аккумуляторная батарея | 2хАА NiMH |
| 1.3.2 | Автоматическая зарядка при подключении к внешнему питанию | Наличие |
| 1.3.3 | Батареи типоразмера АА | 2 шт. |
| 1.3.4 | Работа от аккумуляторов, час., не менее | 15 |
| 1.4 | Габариты, мм, не более | 120x65x25 |
| 1.5 | Масса в комплекте поставки, кг | 0,3 – 0,4 |
| 1.6 | Измерение параметров у взрослых, детей, новорожденных | Наличие |
| 1.7 | Экран: |  |
| 1.7.1 | Цветной жидкокристаллический дисплей 2.4, разрешением 240х320 точек | Наличие |
| 1.7.2 | Виды индикации: |  |
|  | Плетизмограмма | Наличие |
|  | Цифровые значения сатурации (SpO2) и частоты пульса (ЧП) | Наличие |
|  | Наполнение пульса (БГ) | Наличие |
|  | Индикатор заряда батареи | Наличие |
|  | Индикатор пределов тревог цифровой и графический | Наличие |
|  | Тренды: цифровой и графический | Наличие |
|  | Сообщения: нет датчика, нет пациента | Наличие |
| 1.8 | Режимы отображения информации на экране |  |
| 1.8.1 | Режим больших цифр (цифры и БГ) | Наличие |
| 1.8.2 | Режим карты (цифры, графический тренд) | Наличие |
| 1.8.3 | Монитор (цифры, плетизмограмма, БГ) | Наличие |
| 1.8.4 | Режим трендов (график) | Наличие |
| 1.8.5 | Режим трендов (таблица) | Наличие |
| 1.9 | Канал пульсоксиметрии: | Наличие |
| 1.9.1 | Измерение сатурации (SpO2) и частоты пульса (ЧП) | Наличие |
| 1.9.2 | Тревожная сигнализация по ЧП и SpO2 | Наличие |
| 1.9.3 | Тип защиты | BF |
| 1.9.4 | Метод измерения | оптический |
| 1.9.5 | Диапазон измерения | 0…100% |
| 1.9.6 | Точность измерения SpO2 | 2%(70-100%) |
| 1.9.7 | Диапазон измерения ЧП | 30…240 мин-1 |
| 1.9.8 | Точность измерения ЧП | 2 мин-1 или 2% |
| 1.10 | Тревоги: |  |
| 1.10.1 | Настраиваемые тревоги по всем измеряемым параметрам | Наличие |
| 1.10.2 | Отображение пределов тревог на дисплее | Наличие |
| 1.10.3 | Отключение сигнала тревоги, мин., не менее | 2 |
| 1.11 | Тренды: |  |
| 1.11.1 | Память, час., не менее | 144 |
| 1.11.2 | Дискретность, мин | 1 |
| 1.11.3 | Число наблюдений хранимых в памяти, не менее | 20 |
| 1.11.4 | Просмотр любого сохраненного наблюдения на экране пульсоксиметра | Наличие |
| 1.11.5 | Окно просмотра, мин. | 15/30/60/120 |
| 1.12 | Звук: |  |
| 1.12.1 | Регулировка громкости | Наличие |
| 1.13 | Комплектация: |  |
| 1.13.1 | Системный блок | 1шт. |
| 1.13.2 | Аккумулятор NiMH | 2шт. |
| 1.13.2 | Многоразовый пальцевой Y-образный пульсоксиметрический датчик | Наличие |
| 1.13.3 | Устройство зарядки/питания (сеть) от 220 в | Наличие |
| 1.14 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 1.15 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.16 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.17 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 1.18 | Гарантия, мес., не менее | 24 |
| 2 | Пикфлоуметр OMRON или эквивалент Количество 2 шт. |  |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 2.1 | Диапазон измерений, л/мин | 60-800 |
| 2.2 | Встроенный загубник | Наличие |
| 2.3 | Насадка-загубник для детей | Наличие |
| 2.4 | Трехзонная система контроля (зеленый-желтый-красный) | Наличие |
| 2.5 | Откидывающаяся ручка | Наличие |
| 2.6 | EU-шкала | Наличие |
| 2.7 | Журнал записи показаний | Наличие |
| 2.8 | Вес прибора, не более, г | 80 |
| 2.9 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 2.10 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2.11 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2.12 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 2.13 | Гарантия, мес., не менее | 24 |
| 3 | Глюкометр One Touch Horizon или эквивалент Количество 3 шт. |  |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 3.1 | Диапазон измерения, ммоль/л | 1,1-33,3 |
| 3.2 | Рабочий диапазон температур, С | 12-42 |
| 3.3 | Размер прибора, не более, мм | 105х30х20 |
| 3.4 | Источник питания - литиевая батарейка | Наличие |
| 3.5 | Объем памяти - 1 результат анализа крови | Наличие |
| 3.6 | Автоматическое отключение, мин. | 2- 2,5 |
| 3.7 | Способ забора крови - автоматическое втягивание крови в тест-полоску | Наличие |
| 3.8 | Комплектация: |  |
| 3.8.1 | прибор | Наличие |
| 3.8.2 | футляр | Наличие |
| 3.8.3 | не менее 10 тест-полосок | Наличие |
| 3.8.4 | ручка для прокалывания | Наличие |
| 3.8.5 | не менее 10 ланцентов | Наличие |
| 3.9 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3.10 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3.11 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 3.12 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 3.13 | Гарантия, мес., не менее | 24 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 21 (Двадцать один) календарных дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова