Приложение № 2

к Извещению о запросе котировок

Техническое задание

на выполнение работ по разработке экспертного заключения о техническом состоянии объектов нежилого муниципального фонда по адресам:

г. Пермь, ул. Дзержинского,14 лит. А; ул. Автозаводская,82 (кирпичная дымовая труба); ул. Фадеева,13а лит. Б, Б1; ул. Ново-Звягинская,57 лит. Б; ул. Маршрутная,19 лит. Б, Д.

| № п/п | Общие положения | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для получения экспертного заключения | Решение Пермской городской Думы от 02.11.2010г №173 |
| 2 | ## Заказчик | Департамент имущественных отношений администрации г. Перми |
| 3 | ## Характеристика объекта | 1) ул. Дзержинского, 14 лит.А: Двухэтажное здание до 1917 года постройки, степень износа 68% (по ТП от 27.03.2009г) Назначение - столярная мастерская. Конструктивные элементы: - Фундамент – бутовый ленточный; - Стены – кирпичные (толщ.55см, 40см); - Перегородки – кирпичные, дощатые; - Перекрытия – металлические балки с железобетонным заполнением; - Крыша – шиферная по деревянным стропилам, дощатой обрешетке, частично – мягкая рулонная, скатная. Площадь - 928,9 м2, объем – 3876 м3, высота – 7,2 м. 2) ул. Автозаводская, 82 (кирпичная дымовая труба): Труба 1970 года постройки. Конструктивные элементы: - Фундамент – ж/б; - Ствол трубы – кирпичный, конической формы (толщина стенки ствола в нижней части – 540мм, в верхней – 120мм); Высота трубы – 18,7 м. Верхний внутренний диаметр трубы – 1,2 м. 3) ул. Фадеева, 13а лит.Б,Б1: Лит.Б: Одноэтажное здание 1956 года постройки, степень износа 51% (по ТП от 13.09.2006г) Конструктивные элементы: - Фундамент – бетонный ленточный; - Стены – кирпичные (толщ.53см); - Перекрытия – ж/б плиты; - Крыша – мягкая рулонная по ж/б основанию. Площадь - 37,5 м2, объем – 197 м3, высота – 3,8 м. лит.Б1: Одноэтажное здание 1956 года постройки, степень износа 53% (по ТП от 13.09.2006г) Конструктивные элементы: - Фундамент – бетонный ленточный; - Стены – бетонные (толщ.28см). Площадь - 51,1 м2, объем – 154 м3, высота – 2,6 м. 4) ул. Ново-Звягинская, 57 лит. Б: Одноэтажное здание 1970 года постройки, степень износа 46% (по ТП от 22.09.2008г) Назначение – здание туалета. Конструктивные элементы: - Фундамент – бетонный ленточный; - Стены – кирпичные (толщ.42см); - Перегородки – кирпичные; - Перекрытия – сборные ж/б плиты; - Крыша – плоская; мягкая рулонная совмещенная с покрытием. Площадь - 22,5 м2, объем – 108 м3, высота – 3,18 м. 5) ул. Маршрутная, 19 лит.Б: Одноэтажное здание 1968 года постройки, степень износа 70% (по ТП от 03.02.2000г) Назначение - склад. Конструктивные элементы: - Фундамент – бетонный ленточный; - Стены – шлако-блочные (толщ.50см); - Перегородки – шлакоблоки; - Перекрытия – деревянное; - Крыша – скатная шиферная по деревянным стропилам. Площадь - 1413,4 м2, объем – 4496 м3, высота – 2,8 м. 6) ул. Маршрутная, 19 лит. Д: Одноэтажное здание 1978 года постройки, степень износа 28% (по ТП от 03.02.2000г) Назначение - учреждение. Конструктивные элементы: - Фундамент – бетонные блоки; - Стены – кирпичные (толщ.60см); - Перегородки – кирпичные; - Перекрытия – ж/б плиты; - Крыша – скатная шиферная по деревянным стропилам. Площадь - 265,2 м2, объем – 788 м3, высота – 2,98м. |
| 4 | ## Состав и содержание экспертного заключения | В соответствии с нормативными документами: СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений» 384-ФЗ от 30.12.09 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» ВСН-53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» ВСН-57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий» и техническим заданием. |
| 5 | ## Основные требования | - Выполнение визуального обследования: - визуальный осмотр строительных конструкций здания; - выявление дефектов и повреждений; - фотофиксация. - Определение прочностных характеристик материалов несущих конструкций и их элементов. - Определение фактического процента износа строительных конструкций. По результатам проведенного обследования представить заказчику экспертный отчет в количестве трех экземпляров по каждому объекту, содержащий описание и фотофиксацию всех выявленных дефектов, заключение о возможности дальнейшей эксплуатации или необходимости сноса объекта. |
| 6 | ## Наличие свидетельства о допуске СРО | Требуется наличие свидетельства о допуске СРО: «II. Виды работ по подготовке проектной документации. п.12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений». |
| 7 | ## Срок исполнения работ | 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 8 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 3 экземпляра по каждому объекту |

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

___________/Л. А. Толмачёва                               ____________/___________

МП                                                                                           МП