## Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Максимальная цена контракта: 334 500,00 (триста тридцать четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек), сформировалась на основании цен на аналогичные товары (www.market.yandex.ru).

- Технические требования, комплектность поставляемой продукции

Весь товар по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должен соответствовать нижеприведенным требованиям:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| # Сервер в составе: # 1.1. Сервер с техническими характеристиками не ниже: - Корпус с блоком питания: 1шт. Тип - Rack, высотой не более 1U, с возможностью установки в стандартную 19” стойку глубиной 80 см, в комплекте должен быть набор телескопических рельс. Материал - Стальной лист толщиной не менее 1 мм. Формфактор MB - EEB (12"x13"). Конфигурация отсеков - 1 отсек для установки Slim FDD, 1 отсек для установки Slim DVDRW , корзина “горячей” замены (HotSwap)для жестких дисков SAS\SATA не мене 4шт. для HDD 3,5”. Порты - наличие порта USB на передней панели корпуса. Охлаждение – не менее 5 вентиляторов (без учета вентиляторов в блоках питания). Мощность блока питания - не менее 450W (блок питания должен иметь мощность достаточную для обеспечения питанием всего оборудования сервера в режиме работы 24 х 7). - Материнская плата: 1шт. Формат платы - EEB (12"x13"). Чипсет мат. Платы – не менее Intel 5500 + 82801IJR (ICH10R)). Сокет процессора – не менее Socket LGA1366 x 2. Системная шина – с пропускной способностью 4.8GT/s, 5.86GT/s и 6.4GT/s;. Поддержка типов процессоров - 1 или 2 процессора Intel Xeon серии 55xx, 56xx. Поддержка памяти – не менее 8 гнезд DDR3 ECC UDIMM, RDIMM (3х канальный контроллер памяти), поддержка не менее 128 Gb. Разъемы расширения - не менее 1xPCI Express. Контроллер Serial ATA-II - 6 каналов с возможностью подключения 6 внутренних устройств. Контроллер RAID – поддержка RAID уровня 0, 1, 10, 5. Коммуникации - 2 сетевых контроллера 10/100/1000 Мбит/сек. Видеконтроллер - встроенная графическая подсистема с объемом памяти не менее 8Mb. - Процессор: 2шт. Сокет процессора - Socket LGA1366. Шины процессора - не менее 5.86GT/sec. Частота работы ядра процессора - не менее не ниже 2.26GHz. Количество ядер - не менее 4. Кэш L1 - не менее 64 Кб на ядро. Кэш L2 - не менее 256 КБ на ядро. Кэш L3 - не менее 8 Мб. Поддержка Hyper Threading - да (количество потоков не менее 8). Поддержка 64 бит – да. Рассеиваемая мощность - не более 80 Вт. Технология - не более 0.045 мкм. Ситема охлаждения процессора - не допускающая ни в каких режимах нагрев процессора выше 76°C. - Оперативная память: 24Гб. Тип - DIMM DDRIII 1333MHz ECC Reg. Объем памяти 1 модуля - не менее 4 Гб. - Накопитель на жестком диске: 4шт. Формфaктор - 3.5". Интерфейс - SATA-II (300 Мб/сек ). Емкость - не менее 1 Тб. Буфер - не менее 64 Мб. Скорость вращения шпинделя - 7200 оборотов/мин. Среднее время доступа - 8.5 мс при чтении, 9.5 мс при записи. Наработка на отказ(MTBF) - не менее 1.2 млн. Часов. Назначение - серверный жесткий диск с рекомендованным режимом работы не менее 24x7. - Клавиатура: 1шт. Тип – для 19" стоек. Количество клавиш – не более 87. Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки. Дополнительно - наличие встроенного тач-пэд. - Гарантия: 36 месяцев. Стандартная гарантия - гарантия на сервер должна составлять не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной и должна включать в себя исправление дефектов или замену (в случае невозможности ремонта) без дополнительной оплаты в течение всего гарантийного срока. Расширенная гарантия – пакет расширения гарантии на обслуживание в течение 3-х лет сервера с выездом к заказчику в течение 72 часов с момента получения от него заявки в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9-00 до 18-00. | 2 |

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Нетбук в составе: 1. 2. Нетбук с параметрами не ниже: - Процессор: Intel® Atom™ или эквивалент N550 (2 ядра, 1,50 ГГц, 1 МБ кэш-памяти L2, FSB 667 МГц) - Чипсет: Intel® NM10 Express - RAM: DDR3 SDRAM 1 ГБ 1333 МГц, слот памяти – 1 SODIMM, возможность расширения до 2 ГБ - Дисплей: WSVGA 25,7 см (10,1") сенсорный, емкостный, со светодиодной (LED) подсветкой и поддержкой технологии multi-touch, поверхность экрана матовая - Графический адаптер: Intel Graphics Media Accelerator 3150 - Порты: 3 порта USB 2.0, 1 разъем VGA для внешнего монитора, 1 вход для стереомикрофона, 1 выход для наушников/линейный, 1 разъем для питания от сети переменного тока, 1 разъем RJ-45 - Слоты: 1 слот для карт памяти Secure Digital - Аудио: аудиокодек высокой четкости IDT 92HD75B, встроенные стереодинамики, встроенные стереомикрофоны, выход для стереонаушников/линейный, вход для стереомикрофона - Жесткий диск: объем 250 ГБ, скорость вращения шпинделя 7200об./мин., формат HDD 2,5” - Вэб-камера: встроенная веб-камера 2 МП (мегапикселя) - Клавиатура: полноразмерная клавиатура (95%) с защитой от попадания жидкости и покрытием, островного типа, русифицированная, наклейки белого цвета, нанесенные заводским способом - Touchpad: сенсорная панель с зоной прокрутки и двумя сенсорными клавишами - Сетевой интерфейс: встроенный (10/100/1000 NIC) - Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11a/b/g/n, встроенный модуль с беспроводной технологией Bluetooth 2.1+EDR, модуль мобильной широкополосной связи (3G), с поддержкой GPS - Соответствие требованиям коэффициента полезного действия по энергии: ENERGY STAR - Питание: внешний адаптер переменного тока на 40 Вт - Батарея: 6-элементная литиево-ионная батарея высокой емкости 5700 мАч (66 Вт-ч) - Управление безопасностью: пароль для настройки, пароль на включение питания, слот для замка Kensington, поддержка распознавания лица - Вес: начальный с аккумулятором не более 1.5 килограмм - Гарантия: не менее 24 месяца 1.2. 1. Лицензионное программное обеспечение, выполняющее все перечисленные ниже функции - Операционная система: Операционная система не ниже Windows 7 профессиональная с функциями - запуск программ для Windows XP в режиме Windows XP, подключение к корпоративным сетям с помощью функции присоединения к домену, функций, позволяющих использовать устройство в планшетном режиме (таких как экранная клавиатура, автоматический поворот изображения приповороте устрояства и т.п.). - Программное обеспечение (ПО) резервного копирования и восстановления операционной системы (ОС): реализующее следующие функции: возможность загрузки ПО восстановления с жесткого диска при потере работоспособности (невозможности загрузки) ОС; размещение резервных копий на скрытом разделе жесткого диска, не доступном для установленной ОС; однократное создание базового образа системного раздела, включая все предустановленное специализированное ПО заказчика только при производстве ПК; возможность создания конечным пользователем только дифференциальной копии системного раздела для резервирования дополнительно устанавливаемого ПО; отсутствие возможности перезаписи конечным пользователем (включая администраторов ПК) базового образа системного раздела, созданного при производстве ПК; возможность восстановления системного раздела по выбору пользователя как из базового архива, так и из дифференциальной копии; обеспечение сохранности (неизменности) данных, хранимых на остальных разделах жесткого диска, при операциях восстановления системного раздела. | 2 |
| Наименование | Кол-во, шт. |
| 1.3. Принтер лазерный с параметрами не ниже: - Технология печати: лазерная монохромная - Количество цветов: 1 (один) цвет - Процессор: 333 МГц - Память: 64 МБ SDRAM - Дисплей: 1 строка, 16 знаков - Время прогрева: 8 (восемь) секунд при включении - Ресурс принтера: до 15 000 страниц в месяц - Режим экономии тонера - Шрифты: 45 масштабируемых шрифтов, 10 растровых шрифтов - Интерфейс: USB 2.0 и сетевой интерфейс (10/100 Мбит/сек) - Формат печатных носителей: A4, задаваемые пользователем форматы 148 – 215.9 мм x 210 – 355.6 мм для кассетных лотков или 76.2 – 215.9 мм x 127 – 355.6 мм для многоцелевого лотка - Емкость податчика бумаги: 250 листов (кассета), 50 листов (многоцелевой лоток), возможность установки дополнительного лотка на 250 листов - Емкость выходного лотка: 125 листов лицевой стороной вниз или 1 лист лицевой стороной вверх - Модуль двусторонней печати (duplex unit) - Разрешение печати: 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi при использовании технологии автоматического улучшения изображения) - Максимальная скорость монохромной печати: 26 стр./мин. - Язык описания страниц: PCL 5e, PCL 6 - Хост-печать: UFR II - Ресурс картриджа (ISO): стандартный – 3000 стр., экономичный картридж повышенной емкости – 7000 стр. - Уровень шума принтера: 55 дБ(A) - Потребление энергии: 403 Вт - Гарантия: не менее 12 месяцев | 6 |

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| 1.4. Точка доступа Wi-Fi с параметрами не ниже: - Параметры питания: входное питание DC: 12 В, 1 А, совместимость с IEEE 802.3af PoE, максимальная потребляемая мощность: 10.1 Вт - Индикаторы статуса: питание, Ethernet, беспроводная сеть, PoE - Кнопка сброса настроек - Сетевые интерфейсы: 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet - Поддерживаемые стандарты: draft IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af (PoE), 802.1x (обеспечение аутентификации), 802.11i безопасность WPA/WPA2, WMM - Управление: встроенный веб-интерфейс для простой конфигурации (HTTP/HTTPS), SNMP версии 1, 2c, журнал событий, отправка журнала по электронной почте, удаленный системный журнал, обновление прошивки через веб-обозреватель, диагностика: Flash, RAM, LAN, WLAN, клиент DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), перенаправление HTTP (направление только что подключившихся пользователей на внешний веб-сервер), IPv6-хост – поддержка управления точкой доступа через IPv6, поддержка RFC2460 (протокол IPv6) и RFC4294(требования узлов IPv6) - QoS: 4 очереди, приоритеты 802.1p VLAN, беспроводные приоритеты WMM, преобразование приоритетов 802.1p VLAN в беспроводные приоритеты WMM для поддержания QoS - Режимы работы: точка доступа, мост точка-точка, мост точка-многоточка, повторитель, беспроводной клиент - Антенны: 3 съемные всенаправленные антенны MIMO 3x3 (разъем RSMA), мощность 1 (одной) антенны – 2 дБ - Количество каналов: 13 (тринадцать) - Режимы модуляции: 802.11b – DSSS, 802.11g – OFDM, 802.11n – OFDM - Выходная мощность передатчика: 802.1111b/g/n: 13 дБм при 1TX, 16 дБм при 2TX, 17.5 дБм при 3TX - Чувствительность приемника: 802.11.n (300 Мбит/с): -69 дБм, 802.11.g (54 Мбит/с): -73 дБм, 802.11.b (1 Мбит/с): -88 дБм - Безопасность: Wired Equivalent Privacy (WEP) 64-бит/128-бит, WPA-Pre-Shared Key (WPA-PSK), WPA2-PSK, WPA-ENT, WPA2-ENT, контроль доступа по MAC-адресам, разрешение/запрет трансляции SSID (Service set identifier), поддержка изоляции беспроводных клиентов вне и внутри SSIDs, аутентификация беспроводных клиентов при помощи IEEE 802.1X, поддержка запроса 802.1X на порте Ethernet, до 2 серверов RADIUS для резервирования, поддержка WPS, спецификации WI-FI Alliance, возможность обнаружения новых точек доступа и занесения их как известных или мошеннических - Возможности: поддержка до 5 BSSIDs, поддержка 802.1q - до 4 точек доступа, поддержка преобразования SSIDs в виртуальные сети для безопасного распределения рабочих групп между беспроводными и проводными доменами, поддержка 802.1d Spanning Tree Protocol для предотвращения зацикливания при использования соединений беспроводной системы распределения (WDS) в качестве системы резервирования, балансировка нагрузки (обеспечение контроля полосы пропускания с заданными пользователями коэффициентами загруженности процессора), автоматический выбор канала, регулирующий домен 802.11d - Тип кабеля: UTP, категории 5е или выше - Гарантия: не менее 12 месяцев | 4 |

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| 1. 4. Планшетный документ-сканер с параметрами не ниже: - Тип сканирования: планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF) - Оптическое разрешение при сканировании: до 2400 т/д - Производительность: дневная, до 500 стр. - Разрядность: 48 бит - Уровней серого: 256 - Автоматическое обнаружение многолистовой подачи: по длине - Емкость устройства автоматической подачи документов: 50 листов - Скорость устройства автоматической подачи документов: до 15 стр./мин/6 изображений/мин - Сканирование (ADF): двустороннее сканирование - Адаптер для прозрачных пленок: встроенный адаптер для прозрачных материалов (TMA), два 35 мм слайда или три 35 мм негатива - Скорость сканирования: преобразование бумажного документа в файл PDF (цветной файл pdf, редактируемый текст, 300 т/д): 34 с., преобразование бумажного документа в файл PDF (цветной файл pdf, поиск по тексту, 300 т/д): 40 с., преобразование бумажного документа во вложение электронной почты (цветной pdf-файл вложения электронной почты, редактируемый текст, 300 т/д): 38 с., изображение 10 x 15 см (4 x 6") в файл (200 т/д, 24-битный цвет, jpg): 25 с - Размер области планшетного сканирования: 216 x 292 мм - Максимальный размер области сканирования (устройство ADF): 216 x 356 мм - Поддерживаемые типы носителей: бумага (обычная, струйная, фотобумага), конверты, карточки (индексные, поздравительные), трехмерные объекты - Плотность печатных носителей (устройство ADF): от 50 до 120 г/м² - Формат файла сканирования: PDF, PDF с функцией поиска, JPG, BMP, TIFF, сжатый TIFF, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF - Версия TWAIN-интерфейса: версия 1,9 - Потребляемая мощность: 60 Вт (макс.) - Соответствие требованиям к КПД по энергии: соответствие стандарту ENERGY STAR - Интерфейс: Hi-Speed USB 2.0 - Совместимые операционные системы: совместимость с Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP (32/64-разрядная), Windows 2000, Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6 - Комплектация: кабель USB, блок питания/шнур питания; компакт диск(и) с ПО для Windows® и Macintosh, ПО в комплекте – для Windows®: драйверы EMC ISIS/TWAIN, PaperPort, Readiris Pro, Presto! BizCard, для Mac: Readiris Pro, Presto! PageManager - Гарантия: не менее 12 месяцев | 1 |

Несоблюдение указанной комплектности, отсутствие хотя бы одной из функций или несоответствие хотя бы одной характеристики перечисленным требованиям (т.е. худшие характеристики по сравнению с требуемыми) означает, что товар не соответствует требованиям.

Товар признаётся полностью соответствующим установленным требованиям, если:

качественные, технические и функциональные характеристики являются такими же, как вышеперечисленные, или лучшими (более высокими).

2. Требования к гарантийному обслуживанию: наличие сервисного центра в городе Перми.

3. Общие обязательные требования

- 1) Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), изготовленным не ранее 2010 года.

2) Всё оборудование и комплектующие должны быть совместимы для общей работы.

3) Всё оборудование должно быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

4) Поставщик обязан осуществить поставку оборудования на площадку заказчика по адресу: город Пермь, ул. Мира, 15, кабинет № 309.

5) Поставщик должен сделать весь предлагаемый товар работоспособным и включить в своё предложение все компоненты, необходимые для выполнения этого требования.

6) При поставке товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другие документы, поставляемые производителем, сертификаты соответствия, информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ними.