Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от  05 мая  2011 года №0356300079211000093

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку оборудования для аптеки

| 1 | Приспособление для обжима алюминиевых колпачков ПОК-Н или эквивалент Количество 1 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1.1. | Привод | ручной |
| 1.2. | Емкость укупориваемой тары, мл: |  |
|  | -бутылок из стекла с гладким горлом d34мм | 50-500 |
|  | -флаконов из дротов с горловиной d20,0мм | 10-100 |
| 1.3. | Максимальное усилие, прилагаемое к концу ручки при обжиме колпачка, кгс | 10 |
| 1.4. | Количество обжимных головок в комплекте поставки, шт., не менее | 2 |
| 1.5. | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ), не менее | 360х120х320 |
| 1.6. | Масса, кг, не более | 6 |
| 1.7. | Сертификат соответствия | наличие |
| 1.8. | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 1.9. | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 1.10. | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 1.11. | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев | 12 |
| 2 | Полуавтомат закаточный ПЗР-34 или эквивалент Количество 1 шт. |  |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 2.1. | Производительность, флак /час, не менее | 1100 |
| 2.2. | Способ укупорки | роликовый |
| 2.3. | Прижим колпачка | электромеханический |
| 2.4. | Привод закатывающей головки | электромеханический |
| 2.5. | Количество одновременно укупориваемых бутылок, шт. | 1 |
| 2.6. | Объем укупориваемых бутылок, мл | 10…450 |
| 2.7. | Высота укупориваемых бутылок, мм | 160-165 |
| 2.8. | Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| 2.9. | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ), не менее | 410х380х850 |
| 2.10. | Масса, кг, не более | 72 |
| 2.11. | Потребляемая мощность, Вт, не более | 360 |
| 2.12. | Питание (только эл.сеть), В | 220 |
| 2.13 | Частота тока, Гц | 50 |
| 2.14 | Комплект поставки: |  |
|  | -полуавтомат роликовый для закатки алюминиевых колпачков К-3 и К-2 | наличие |
|  | -вкладыш для укупорки бутылок ёмкостью 450мл | наличие |
|  | -вкладыш для укупорки бутылок ёмкостью 250мл | наличие |
|  | -вставка плавкая ВП-1-5А | наличие |
| 2.15 | Сертификат соответствия | наличие |
| 2.16 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 2.17 | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 2.18 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 2.19 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев | 12 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44, аптека. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова