ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми

Кировский район г.Перми

- Характеристика объекта.

  - Местонахождение объекта г.Пермь, Кировский район

  - Основные технические данные:

- категория дороги: проезды к дворовым территориям и дворовые территории

- количество проездов к дворовым территориям: 37

- количество дворовых территорий: 12

- общая площадь проездов к дворовым территориям: 43210м2 (в т.ч. тротуары 0,0м2)

- общая площадь дворовых территорий: 11089,65м2 (в т.ч. тротуары 165м2)

- габаритные размеры: ширина переменная 4-8м

- тип покрытия: асфальтобетон, щебень

- Перечень объектов

Проезды к дворовым территориям

| № п/п | Наименование объекта | Участок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |
| 1 | Херсонская | Херсонская | Панфилова,18 |
| 2 | Панфилова | Панфилова,6/1-8в | Глазовская |
| 3 | Мензелинская | Ялтинская | Г.Панфилова |
| 4 | Ласьвинская | Ласьвинская,39-41 | Химградская,19 |
| 5 | Федосеева | Федосеева, 13-15 | Худанина, 16-18 |
| 6 | Чистопольская | Чистопольская, 3-5 | Чистопольская, 9-11 |
| 7 | Чистопольская | Чистопольская, 11-13 | М.Рыбалко |
| 8 | А.Нахимова | А.Нахимова, 36 | А.Нахимова,32 |
| 9 | А.Нахимова | А.Нахимова, 10 | Закамская, 37 |
| 10 | Астраханская | Астраханская, 1-3 | Кировоградская, 45 |
| 11 | Оборонщиков | Автозаводская, 46 | Шишкина, 29 |
| 12 | Автозаводская | А.Нахимова, 25-27 | Автозаводская, 30 |
| 13 | Кировоградская | Кировоградская, 71-73 | Кировоградская, 73а |
| 14 | М.Рыбалко, 32 | М.Рыбалко, 30-32 | А.Невского , 37 |
| 15 | Липатова | Липатова, 10 | школа № 119 |
| 16 | Сысольская | Сысольская, 1 | Сысольская, 17 |
| 17 | Сысольская | Сысольская, 2-4а | М.Рыбалко, 117 |
| 18 | Сысольская | Сысольская, 4-6 | спортшкола |
| 19 | М.Рыбалко | М.Рыбалко, 4-8 | Закамская, 3/2 |
| 20 | М.Рыбалко | М.Рыбалко, 82-84 | ОАО "УСИ" |
| 21 | Каляева | Каляева | Каляева, 14 |
| 22 | Сокольская,20 | Калинина,74 | Юнг ПРикамья, 39-41 |
| 23 | Буксирная | Буксирная, 9-19 | Камышинская,9 |
| 24 | Химградская | Б.Хмельницкого, 58 б | Ласьвинская |
| 25 | Липатова | Липатова, 6-8 | Липатова, 8а |
| 26 | Ямпольская | Ямпольская, 14б | СОШ №14 |
| 27 | Юнг Прикамья, | Юнг Прикамья, 35-37 | Калинина, 68 |
| 28 | Воронежская | Воронежская, 20 | Херсонская,11 |
| 29 | Воронежская | Воронежская, 22-24 | Мензелинская, 15 |
| 30 | Панфилова | Г.Панфилова, 12-10 | Глазовская, 11/1 |
| 31 | Б.Хмельницкого | Б.Хмельницкого,22-26 | Охотников, 19 |
| 32 | Автозаводская, 27/2 | Автозаводская, 25а | Ласьвинская, 28 а |
| 33 | Липатова | Липатова, 11-13 | Закамская, 83 |
| 34 | Автозаводская* | Магистральная, 24-28 | Автозаводская, 51 |
| 35 | Автозаводская* | Магистральная, 32-37 | Автозаводская, 43-45 |
| 36 | Ласьвинская | Ласьвинская, 38-40 | Химградская |
| 37 | Ласьвинская | Ласьвинская, 76-72 | Ласьвинская, 76а |

Дворовые территории

| № п/п | Наименование объекта | Участок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |
| 1 | ул.5 Каховская, 8а |  |  |
| 2 | ул.Калинина, 15,17, Туапсинская, 20с |  |  |
| 3 | ул.Чистопольская,13,15,17 с выходом на ул.Чистопольскую |  |  |
| 4 | ул.Чистопольская,21,23 |  |  |
| 5 | М.Рыбалко, 101-105 |  |  |
| 6 | ул.Липатова, 3,5 |  |  |
| 7 | ул.Шишкина, 23 |  |  |
| 8 | ул.Кировоградская,71, ул.Шишкина,4-6 с выездом на ул.Закамскую |  |  |
| 9 | ул.Шишкина, 5,7,9 с выездом на ул.Закамскую |  |  |
| 10 | ул.Охотников,25 |  |  |
| 11 | ул.Маршала Рыбалко,32 |  |  |
| 12 | ул.Сокольская,35,33,31 |  |  |

- Классификация состава и видов дорожных работ выполняемых при ремонте

1. по земляному полотну и системе водоотвода:

- ремонт размытых и разрушенных участков, в том числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений;

- восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации;

- укрепление обочин;

2. по дорожным одеждам:

- восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна;

- устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего (или фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств или устройства поверхностной обработки;

- восстановление изношенных покрытий, в том числе методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении изношенных покрытий;

- ликвидация колей глубиной до 45 мм и других неровностей методами поверхностного фрезерования, укладки нового слоя покрытия или поверхностной обработки;

- ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах;

- замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 500 м3 на один километр дороги;

3.  по элементам обустройства автомобильных дорог:

- восстановление площадок для остановки и стоянки автомобилей;

- восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек.

- Перечень выполняемых работ:

  - Геодезическая съёмка.

4.1.1 Геодезическая съёмка существующего продольного и поперечного профилей до начала проведения работ (шаг поперечников 10 м)  - требуется.

4.1.2 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) после исправления существующего профиля проезжей части фрезерованием и подсчётом фактических объёмов фрезерования существующего покрытия – требуется.

4.1.3 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) после исправления существующего профиля проезжей части щебнем и подсчётом фактического объёма досыпки – требуется.

4.1.4 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) после исправления существующего профиля асфальтобетоном выравнивающего слоя и подсчётом фактического объёма асфальтобетона – требуется.

4.1.5 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) продольных и поперечных профилей, толщины верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, с определением фактического объёма асфальтобетона – требуется.

4.2 Порядок выполнения работ.

4.2.1 Натурные обследования повреждений и дефектов.

4.2.2 Определение участков  требующих ремонта.

4.2.3 Определение объёмов работ по каждому объекту.

4.2.4 Согласование сметных расчетов по видам работ. Стоимость работ определяется как стоимость за единицу измерения объема работ (п.4.3) умноженная на объем работ. Непредвиденные затраты в размере 2% учесть за итогом каждого сметного расчета.

4.2.5 Выполнение работ по ремонту.

4.3 Виды выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм. не более с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж бортовых камней на бетонном основании с погрузкой мусора от разборки на автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 25 км. Разработка грунта шириной траншеи до 0,45м и глубиной до 0,1м с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 25 км. Устройство под бортовой камень уплотненного щебеночного основания шириной 0,45м и толщиной 0,1м из щебня марки 800, фракция 20-40 мм (расход 0,06м3/м.п). Монтаж железобетонных бортовых камней марки БР 100.30.18 (по ГОСТ 6665-91 (2002) изготовленных по технологии вибропрессования) на бетон тяжелый класса В15 (расход 0,059м3/м.п) | 1м/п | 1284,95 |
| 2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 10 км | 1м2 | 42,80 |
| 3 | Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона выравнивающего слоя из мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки I (по ГОСТ 9128-2009) (расход 0,07272т/м2 на каждые 3 см толщины слоя) | 1м2 | 220,13 |
| 4 | Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000309т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона асфальтобетонных покрытий проезжей части однослойных из асфальтобетонной смеси тип Б марка I (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 6 см | 1м2 | 458,78 |
| 5 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40мм (расход 0,055м3/м2) и фракция 10-20мм (расход 0,0115м3/м2) | 1м2 | 104,49 |
| 6 | Восстановление газонов с внесением растительного грунта (механический состав почвы должен быть близкий к гранулометрическому составу к лёгкому суглинку, иметь pH 6,5-7,3, содержать гумуса 4-8 %, азота не менее 6 мг на 100 г почвы, фосфора не менее 25 мг на 100 г почвы, калия 10-15 мг на 100г почвы) слоем 15 см. Посев газонов семенами смеси газонных трав (расход 0,02кг/м2) | 1м2 | 140,31 |
| 7 | Разборка с помощью отбойных молотков покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной до 5см с погрузкой мусора от разборки на автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 25 км | 1м2 | 64,24 |
| 8 | Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси тип В марка II (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 5 см | 1м2 | 430,52 |

Стоимость выполнения работ: 53 899 984,89 рублей

Начало: с даты заключения контракта

Окончание: 01 ноября 2011 г.

Заказчик:

Инженер 2 категории ОСРиКР

МУ «Пермблагоустройство»            	                                                             С.В. Шилов

Начальник СДО

МУ «Пермблагоустройство»            	                                                             Г.Н. Прожерина