- СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № № | Наименование работ | Ед. изм | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент на однополосность 1.2 |  |  |  |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Восстановление трассы | км | 0,284 |  |
|  | Демонтаж существующих дорожных знаков щитки/стойки с вывозкой на свалку до 30км | шт. т | 5/1 0,03 |  |
|  | Демонтаж существующих дорожных знаков, с последующей установкой, щитки | шт. | 2 |  |
|  | Демонтаж существующего бетонного бордюра вдоль проезжей части с вывозкой до 30км на свалку | п.м. м3 т | 553 29 66,36 |  |
|  | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по основной дороге толщиной до 10см при ширине барабана фрезы 2000мм | м2 м3 | 1729 146,32 |  |
|  | Транспортировка сфрезерованного материала на склад автосамосвалами 10 т до 1км до 30км на свалку (γ – 2000 кг/м3) | м3 т т | 146,32 106,8 185,84 |  |
|  | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия островка с погрузкой в автосамосвалы 10т и транспортировкой до 30км на свалку (объемный вес 2.2 т/м3) | м2 м3 т | 276 13,8 30,4 |  |
|  | Демонтаж и монтаж люков, включая понижение и наращивание высотных отметок, на проезжей части, на тротуаре, на газоне | шт. | 19 |  |
|  | Демонтаж существующего рекламного щита с вывозкой до 30км на Вторчермет | шт. м3 т | 1 3,0 1,5 |  |
|  | # Глава 2. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | # Устройство дорожной одежды по Типу 1-05 |  |  |  |
|  | - Розлив жидкого битума по фрезерованному существующему покрытию из расчета 0,3 л/м2 | - т | 2,24 |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя переменной толщины из плотного а/бетона (горячая песчаная смесь) тип Г, марка II, на битуме БНД 90/130 с применением асфальтоукладчика | - т | - 1055,13 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по выравнивающему слою из расчета 0,3 л/м2 | - т | 2,24 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 толщиной 5см | - м2 - т | 7469 933,625 |  |
|  | # Устройство дорожной одежды на островках безопасности |  |  |  |
|  | Погрузка и транспортировка фрезерованного материала со склада автосамосвалами 10 т до 1км (γ – 2000 кг/м3) | м3 - т | 26 52 |  |
|  | Устройство верхнего слоя основания из фрезерованного материала, толщиной 15см | - м2 - м3 | 173,4 26 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | - т | 0,09 |  |
|  | Устройство покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА – 15, толщиной 5см | - м2 - т | 173,4 21,68 |  |
|  | # Устройство дорожной одежды по Типу 2-88 # (применяется при уширении проезжей части) |  |  |  |
|  | - Устройство ровиков уширения. - Разработка грунта II группы (объемный вес 1.8 т/м3) экскаватором емк. ковша 0,25м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой на свалку до 30км. Работа на отвале | м3 т | 60,0 108 |  |
|  | - Разработка грунта II группы (объемный вес 1.8 т/м3) экскаватором емк. ковша 0,25м3 в отвал, с последующей засыпкой вручную | м3 т | 7,5 13,5 |  |
|  | - Устройство дренирующего слоя из песка средней крупности, толщиной 20см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.10): | - м2 - м3 - м3 | 92,4 13 14 |  |
|  | - Устройство подстилающего слоя из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 26см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.22): | - м2 - м3 - м3 | 71 18,5 22,5 |  |
|  | Устройство нижнего слоя основания из фракционированного щебня фр. 40-70 М 1000, толщиной 22см | - м2 | 63 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | - т | 0,023 |  |
|  | Устройство верхнего слоя основания из высокопористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 I марки, толщиной 8см | - м2 | 45 |  |
|  | - Розлив жидкого битума из расчета 0,3 л/м2 | - т | 0,014 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 I марки, толщиной 7см | - м2 | 45 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,3 л/м2 | - т | 0,014 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 толщиной 5см | - м2 - т | 45 5,625 |  |
|  | ### Глава 3. Пересечения, примыкания |  |  |  |
|  | # Устройство корыта под дорожную одежду по Типу 2-88 на примыканиях |  |  |  |
|  | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на толщину до 5см с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на свалку до 30км (объемный вес 2.0 т/м3). Работа на отвале. | м3 т | 5,3 10,62 |  |
|  | Разработка грунта II группы (объемный вес 1.8 т/м3) вручную с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой до 30км на свалку. Работа на отвале. | м3 т | 76,4 137,52 |  |
|  | - Разработка грунта II группы (объемный вес 1.8 т/м3) экскаватором емк. ковша 0,25м3 в отвал, с последующей засыпкой вручную | м3 т | 9,3 16,65 |  |
|  | # Устройство корыта под дорожную одежду по Типу 3-81 на парковках |  |  |  |
|  | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на толщину до 5см с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на свалку до 30км (объемный вес 2.0 т/м3). Работа на отвале. | м3 т | 6,2 12,47 |  |
|  | Разработка грунта II группы (объемный вес 1.8 т/м3) вручную с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой до 30км на свалку. Работа на отвале. | м3 т | 70,7 127,3 |  |
|  | - Разработка грунта II группы (объемный вес 1.8 т/м3) экскаватором емк. ковша 0,25м3 в отвал, с последующей засыпкой вручную | м3 т | 8,2 14,7 |  |
|  | # Устройство дорожной одежды по Типу 1-05 |  |  |  |
|  | - Розлив жидкого битума по фрезерованному существующему покрытию из расчета 0,3 л/м2 | - т | 0,02 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 толщиной 5см | - м2 - т | 58,0 7,25 |  |
|  | # Устройство дорожной одежды по Типу 2-88 # (в прорезях на примыканиях) |  |  |  |
|  | - Устройство дренирующего слоя из песка средней крупности, толщиной 20см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.10): | - м2 - м3 - м3 | 92,4 18,48 20,33 |  |
|  | - Устройство подстилающего слоя из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 26см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.22): | - м2 - м3 - м3 | 99,1 25,77 46,67 |  |
|  | Устройство нижнего слоя основания из фракционированного щебня фр. 40-70 М 1000, толщиной 22см | - м2 | 20,09 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | - т | 0,039 |  |
|  | Устройство верхнего слоя основания из высокопористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 I марки, толщиной 8см | - м2 | 78,0 |  |
|  | - Розлив жидкого битума из расчета 0,3 л/м2 | - т | 0,023 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 I марки, толщиной 7см | - м2 | 78,0 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,3 л/м2 | - т | 0,023 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 толщиной 5см | - м2 - т | 78,0 9,75 |  |
|  | - Устройство дорожной одежды по Типу 3-81 |  |  |  |
|  | - Устройство дренирующего слоя из песка средней крупности, толщиной 20см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.10): | - м2 - м3 - м3 | 102,8 20,6 22,6 |  |
|  | - Устройство подстилающего слоя из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 35см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.22): | - м2 - м3 - м3 | 109,3 38,3 46,7 |  |
|  | Устройство однослойного основания из фракционированного щебня фр. 40-70 М 1000, толщиной 15см | - м2 | 88,8 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | - т | 0,044 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 I марки, толщиной 6см | - м2 | 88,8 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,3 л/м2 | - т | 0,027 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 толщиной 5см | - м2 - т | 88,8 11,1 |  |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках менее 25кг на монолитных фундаментах, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) металлические щитки со светоотражающим покрытием: в том числе: приоритета: щит А-900 (2.4) запрещающие щит D-700 (3.1) предписывающих: щит D-700 (4.1.1; 4.1.2; 4.1.5;4.2.1; 4.2.3) особых предписаний: щит В-700 (5.19.1; 5.19.2; 5.14) щит 600х900 (5.16) информационных: щит В-700 (6.4) дополнительной информации: щит 500х1700 (8.22.3;8.22.1) | - шт./кг - шт./м3 - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. | - 15/307 - 15/3,75 - 24 - 2 - 1 - 5 - 7 - 6 - 1 - 2 |  |
|  | Установка дополнительных металлических щитков со светоотражающим покрытием (крепление на опоры): | - шт. | - 9 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1м | - км | - 0,040 |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1м вручную | - км | - 0,516 |  |
|  | Нанесение прерывистой линии 1.5 шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3 | км | - 0,538 |  |
|  | То же 1.6, при соотношении штриха и промежутка 3:1 | км | - 0,121 |  |
|  | То же 1.7, при соотношении штриха и промежутка 1:1 | км | - 0,125 |  |
|  | Нанесение прочей разметки вручную | м2 | - 71,1 |  |
|  | - Ремонт тротуара |  |  |  |
|  | # Устройство дорожной одежды по Типу Т-1 |  |  |  |
|  | ###### Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,3 л/м2 | - т | 0,839 |  |
|  | ###### Устройство покрытия на тротуаре из плотного а/бетона (горячая песчаная смесь) тип Г, марка II толщиной 5см | - м2 | - 2798,3 |  |
|  | - Устройство новых тротуаров и посадочных площадок |  |  |  |
|  | - Устройство корыта под строительство тротуаров и посадочных площадок |  |  |  |
|  | - Разработка грунта I группы (объемный вес 1.2 т/м3) экскаватором емк. ковша 0,25м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой на свалку до 30км. Работа на отвале. | м3 т | - 90 - 108,86 |  |
|  | # Устройство дорожной одежды по Типу Т-2 |  |  |  |
|  | - Устройство дренирующего слоя из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 20см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.27): | - м2 - м3 - м3 | - 259,2 - 52 - 66 |  |
|  | Погрузка и транспортировка фрезерованного материала со склада автосамосвалами 10 т до 1км (γ – 2000 кг/м3) | м3 - т | - 26 - 52 |  |
|  | ###### Устройство основания из фрезерованного материала 10см | - м2 - м3 | - 259,2 - 26 |  |
|  | ###### Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,3 л/м2 | - т | 0,08 |  |
|  | ###### Устройство покрытия на тротуаре из плотного а/бетона (горячая песчаная смесь) тип Г, марка II толщиной 5см | - м2 | - 259,2 |  |
|  | # Устройство дорожной одежды по Типу Т-3 |  |  |  |
|  | - Розлив жидкого битума по фрезерованному существующему покрытию из расчета 0,3 л/м2 | - т | 0,002 |  |
|  | Погрузка и транспортировка фрезерованного материала со склада автосамосвалами 10 т до 1км (γ – 2000 кг/м3) | м3 - т | 1,4 2,8 |  |
|  | ###### Устройство основания из фрезерованного материала 20см | - м2 - м3 | - 6,8 - 1,4 |  |
|  | ###### Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,3 л/м2 | - т | 0,002 |  |
|  | ###### Устройство покрытия на тротуаре из плотного а/бетона (горячая песчаная смесь) тип Г, марка II толщиной 5см | - м2 | - 6,8 |  |
|  | - Ремонт газона |  |  |  |
|  | - Разработка растительного грунта I гр. Толщиной 0,2м (об. вес 1,2 т/м3) экскаватором емк. ковша 0,25м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой до 30км на свалку. - Работа на отвале. | - м2 - м3 - т | - 374 - 75 - 90 |  |
|  | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением черной земли слоем 20см механизированным способом | м2 | 374 |  |
|  | Посев газонных трав (обыкновенных) | м2 кг | 374 7,5 |  |
|  | - Монтаж бортового камня |  |  |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10см под 1ГП | - м3 - в пл. теле | 42,29 | - Купл=1,1 |
|  | Установка природного бортового камня 1ГП | - п.м. - м3 - т | 1208,3 54,4 146,2 |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10см под 2ГП | - м3 - в пл. теле | 4,71 | - Купл=1,1 |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | - п.м. - м3 - т | 124 8,9 24,16 |  |
|  | Устройство монолитного бетона В20 между бортовыми камнями 1ГП (на разделительной полосе шириной 0,5м) | - п.м. - м3 | 726 44 |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10см под ГПВ | - м3 - в пл. теле | 0,89 | - Купл=1,1 |
|  | Установка природного бортового камня ГПВ | - п.м. - м3 - т | 25,5 0,8 2,07 |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10см под ГК5 (криволинейный) | - м3 - в пл. теле | 1,53 | - Купл=1,1 |
|  | Установка природного бортового камня ГК5 (криволинейный) | - п.м. - м3 - т | 43,7 2,0 5,29 |  |
|  | ###### Щебеночная подготовка толщиной 10см под БР100.20.8 | - м3 - в пл. теле | 2,81 | - Купл=1,1 |
|  | ###### Установка бортового камня БР 100.20.8, бетон 0,016м3 на тротуарах, масса блока 0,04 т | - п.м. - м3 - т | - 117,1 - 1,9 - 4,68 |  |
|  | - Монтаж декоративного ограждения |  |  |  |
|  | Устройство монолитных бетонных фундаментов под декоративные ограждения ОЦ – 005 – 1, бетон В-20 (при устройстве на газоне и тротуаре) | шт. м3 | 209 - 11,8 |  |
|  | Стойка из металлической трубы D-76мм, толщина стенки 3,5мм, высота стойки 1150мм | шт. т | 589 3,97 |  |
|  | Установка ограждения металлического декоративного ОЦ – 005 – 1, масса секции 0,008 т | п.м шт. т | 684 581 - 4,65 |  |
|  | Окраска декоративного ограждения ОЦ – 005 – 1 масляной краской в 2 слоя | - м2 | 175 |  |
|  | - Монтаж автопавильонов |  |  |  |
|  | Установка автопавильонов | шт. | - 4 |  |

Составил					          /Е.Л. Богомаз/

Проверил                                                                   /И.Ю. Решетникова/

Главный инженер проекта 				 / А.В. Ковальчук /