Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

от «17» мая 2011 года  № 22

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение капитального ремонта окон в МУЗ «ГСП № 2».

1. Место выполнения ремонтных работ: МУЗ «ГСП № 2», по адресу: 614070 г. Пермь,  ул.Крупская, 51а и ул.Студенческая 32.

2. Требования к производству работ определяются следующими документами:

- настоящим техническим заданием;

- строительными номами и правилами, действующими на территории Пермского края;

- требованиями и нормами пожарной безопасности.

3. Требования к окнам:

- цвет – белый;

- окна из трёх – пяти камерных профилей с двухкамерными стеклопакетами;

- рамы открываются в трёх режимах, включая режим микропроветривания;

- окно №1 размером 1 740 х 1 740, трёх секционное с открывающейся правой секцией – 1шт;

- окно №2 размером 1 450 х 850, трёх секционные с открывающейся правой секцией – 5шт;

- окно №3 размером 840 х 840, трёх секционные с открывающейся правой секцией – 3шт;

- окно №4 размером 1 160 х 1740, трёх секционные с открывающейся правой секцией – 5шт;

- окно №5 размером 2 150 х 2 000, трёх секционное с открывающейся правой секцией – 2шт;

- окно №6 размером 2 1500 х 1 220, трёх секционные с открывающейся правой секцией – 1шт;

- окно №7 размером 1 730 х 2 005, трёх секционные с открывающейся правой секцией – 2шт;

- окно №8 размером 570 х 2 000, двух секционное с открывающейся правой секцией – 3шт;

Ширина:

|  | откосы | подоконная доска | отливы |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 окона | 600 | 700 | 170 |

4. Требования к монтажу:

- доставка по адресу;

- подъём на этаж;

- демонтаж наружных металлических решёток;

- демонтаж старых оконных блоков;

- демонтаж подоконника;

- демонтаж отлива;

- подготовка проём;

- монтаж окна;

- герметизация стыков пеной;

- гидроизоляция снаружи;

- пароизоляция шва изнутри;

- отделка откосов снаружи;

- отделка откосов изнутри ПВХ;

- закрытие стыков изнутри уголком из пластика;

- установка подоконников;

- установка отливов;

- подрезка пены;

- регулировка фурнитуры;

- вывоз строительного мусора.

На все материалы иметь сертификаты (декларацию) качества и сан.пин.заключения.

5. При заключении договора: победитель в проведении запроса котировок, предоставляет Заказчику смету на выполнение работ, которая утверждается Заказчиком и лицензию на требуемые виды работ.

Смета на выполнение работ, составляется по базовым ценам.

________________________      _______________            ___________________________

(должность)                                                (подпись)                                                               (ФИО)

МП