- СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

- на капитальный ремонт ул. Пушкина – ул. Борчанинова

- с трамвайными путями от рыночной площади до ул. Коммунистической

- (I пусковой комплекс – ул. Пушкина

- от площади центрального рынка до ул. Крисанова)

| № № | Наименование работ | Ед. изм | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент на однополосность 1.2 |  |  |  |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Восстановление трассы | км | 0,995 |  |
|  | Демонтаж существующих дорожных знаков щитки/опоры с вывозкой на свалку до 30 км | шт/шт. т | 4 / 0 0,02 |  |
|  | Демонтаж существующего бетонного бордюра вдоль проезжей части с вывозкой до 30 км на склад | п.м. т | 1982 178 |  |
|  | То же вдоль тротуара | п.м. т | 2018 40 |  |
|  | Демонтаж существующего тротуара из плитки с вывозкой до 30 км на склад | м2 т | 376 47 |  |
|  | Демонтаж существующего металлического пешеходного ограждения высотой до 1,0 м с вывозкой до 30 км на склад | п.м. т | 258 3,87 |  |
|  | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной до 15 см при ширине барабана фрезы 2000 мм, в том числе: по основной дороге, по примыканиям и площадкам для парковки автотранспорта | м2 м3 м3 м3 | 10060 1006 651 355 |  |
|  | Погрузка сфрезерованного материала с транспортировкой автосамосвалами 10 т до 1 км для нового тротуара | м3 т | 63 138,6 |  |
|  | Погрузка сфрезерованного материала с транспортировкой автосамосвалами 10 т до 30 км на склад | м3 т | 943 2075 |  |
|  | Демонтаж и монтаж люков, включая понижение и наращивание высотных отметок, на проезжей части | шт. | 60 |  |
|  | Поднятие люков на тротуарах на 5 см | шт. | 26 |  |
|  | # Глава 2. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | # Устройство дорожной одежды по Типу 1-12 |  |  |  |
|  | # Устройство ровиков уширения в местах выравнивания края покрытия |  |  |  |
|  | Разработка грунта II группы (γ – 1800кг/м3) экскаватором емк. ковша 0,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой до 30 км | м3 | - 30 |  |
|  | Разработка грунта II группы (γ – 1800кг/м3) вручную с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой до 30 км | м3 | - 22 |  |
|  | - Устройство дренирующего слоя из песчано-гравийной смеси, толщиной 38 см | - м2 - м3 - в пл.теле | - 65 - 24,7 |  |
|  | Устройство двухслойного основания из фракционированного щебня М 1000, толщиной 30 см, укладываемого в два слоя методом заклинки Нижний слой толщиной 15см Верхний слой толщиной 15 см | - м2 - м2 | - 65 - 65 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | - т | - 0,032 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по щебеночному основанию на сопряжении проезжей части с трамвайным полотном из расчета 0,5 л/м2 | - т | - 0,23 |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя покрытия из пористого мелкозернистого асфальтобетона I марки, на битуме БНД 90/130 средней толщиной 4 см без применения асфальтоукладчика на сопряжении проезжей части с трамвайным полотном | - м2 - т | - 450 - 42,48 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по существующему покрытию под выравнивающий слой из расчета 0,3 л/м2 | - т | - 0,18 |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя покрытия из пористого мелкозернистого асфальтобетона I марки, на битуме БНД 90/130 с применением асфальтоукладчика | - м2 - т | - 593 - 47,27 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по выравнивающему слою и фрезерованному существующему покрытию из расчета 0,3 л/м2 | - т | - 2,86 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 I марки, толщиной 7 см | - м2 | - 9543 |  |
|  | - Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия из расчета 0,8 л/м2 | - т | - 7,63 |  |
|  | Укладка геосетки ССНП 50/50-25(400), кудл.-1,2 | - м2 - м2 | - 9543 - 11452 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из из мелкозернистого асфальтобетона типа А I марки, на битуме БНД 90/130, толщиной 5 см | - м2 | - 9543 |  |
|  | # Устройство дорожной одежды # по Типу 2-80 (на вновь устраиваемых парковочных карманах и автобусных остановках) |  |  |  |
|  | Устройство корыта под дорожную одежду на парковочных карманах и уширениях проезжей части Разработка грунта II группы (γ – 1800кг/м3) экскаватором емк. ковша 0,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой до 30 км | м3 | - 20 |  |
|  | Разработка грунта II группы (γ – 1800кг/м3) вручную с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой до 30 км | м3 | - 20 |  |
|  | - Устройство дренирующего слоя из песчано-гравийной смеси, толщиной 38 см | - м2 - м3 - в пл.теле | - 48 - 18,2 |  |
|  | Устройство двухслойного основания из фракционированного щебня М 1000, толщиной 30 см, укладываемого в два слоя методом заклинки Нижний слой толщиной 15см Верхний слой толщиной 15 см | - м2 - м2 | - 48 - 48 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | - т | - 0,024 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 I марки, толщиной 7 см | - м2 | - 48 |  |
|  | - Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия из расчета 0,8 л/м2 | - т | - 0,04 |  |
|  | Укладка геосетки ССНП 50/50-25(400), кудл.-1,2 | - м2 - м2 | - 48 - 57,6 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа А I марки, на битуме БНД 90/130, толщиной 5 см | - м2 | - 48 |  |
|  | ### Глава 3. Пересечения, примыкания |  |  |  |
|  | # Устройство дорожной одежды по Типу 1-12 |  |  |  |
|  | - Розлив жидкого битума по существующему покрытию под выравнивающий слой из расчета 0,3 л/м2 | - т | - 0,06 |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя покрытия переменной толщины из пористого мелкозернистого асфальтобетона I марки, на битуме БНД 90/130 без применения асфальтоукладчика | - м2 - т | - 198 - 18,65 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по фрезерованному существующему покрытию и выравнивающему слою из расчета 0,3 л/м2 | - т | - 0,88 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 I марки, толщиной 7 см | - м2 | - 2933 |  |
|  | - Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия из расчета 0,8 л/м2 | - т | - 2,35 |  |
|  | Укладка геосетки ССНП 50/50-25(400), кудл.-1,2 | - м2 - м2 | - 2933 - 3520 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из из мелкозернистого асфальтобетона типа А I марки, на битуме БНД 90/130, толщиной 5 см | - м2 | - 2933 |  |
|  | # Устройство дорожной одежды # по Типу 2-80 |  |  |  |
|  | Устройство корыта под дорожную одежду Разработка грунта II группы (γ – 1800кг/м3) экскаватором емк. ковша 0,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой до 30 км | м3 | - 50 |  |
|  | Разработка грунта II группы (γ – 1800кг/м3) вручную с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой до 30 км | м3 | - 30 |  |
|  | - Устройство дренирующего слоя из песчано-гравийной смеси, толщиной 38 см | - м2 - м3 - в пл.теле | - 99 - 38 |  |
|  | Устройство двухслойного основания из фракционированного щебня М 1000, толщиной 30 см, укладываемого в два слоя методом заклинки Нижний слой толщиной 15см Верхний слой толщиной 15 см | - м2 - м2 | - 99 - 99 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | - т | - 0,05 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 I марки, толщиной 7 см | - м2 | - 99 |  |
|  | - Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия из расчета 0,8 л/м2 | - т | - 0,08 |  |
|  | Укладка геосетки ССНП 50/50-25(400), кудл.-1,2 | - м2 - м2 | - 99 - 119 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа А I марки, на битуме БНД 90/130, толщиной 5 см | - м2 | - 99 |  |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Покраска стоек существующих дорожных знаков | - шт./м2 | - 7 / 5,6 |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках менее 25 кг | - шт. - кг | - 13 - 322,4 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт. - м3 | - 13 - 3,25 |  |
|  | Установка щитков дополнительно | - шт. | - 19 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием в том числе: приоритета щит А-900 (2.4) запрещающих щит D-700 (3.2) особых предписаний щит В-700 (5.15.3; 5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.17) информационных щит 295х1525 (6.11) щит 295х2060 (6.11) дополнительной информации щит В-700 (8.13) | - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. | - 32 - 8 - 1 - 15 - 3 - 2 - 2 - 1 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии шириной 0,1м 1.1 | - км | - 0,08 |  |
|  | Нанесение сплошной линии шириной 0,1м 1.2.1 | - км | - 1,44 |  |
|  | Нанесение прерывистой линии 1.5 шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3 | км | - 0,97 |  |
|  | То же 1.6, при соотношении штриха и промежутка 3:1 | км | - 0,25 |  |
|  | То же 1.7, при соотношении штриха и промежутка 1:1 | км | - 0,363 |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,144 |  |
|  | Нанесение вертикальной разметки 2.7: Белой краской Черной краской | м2 м2 | - 17,3 - 8,7 |  |
|  | - Ремонт тротуара |  |  |  |
|  | ###### Ямочный ремонт тротуара плотной мелкозернистой асфальтобетонной смесью | - м2/м3 - т | - 840/42 - 99,12 |  |
|  | ###### Устройство покрытия на тротуаре из мелкозернистого асфальтобетона типа В II марки толщиной 5 см | - м2 | - 8361 |  |
|  | Устройство новых тротуаров |  |  |  |
|  | Устройство корыта под новый тротуар Разработка грунта II группы (γ – 1800кг/м3) вручную с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой до 30 км | м3 | - 75 |  |
|  | #### Устройство новых тротуаров из мелкозернистого асфальтобетона типа В II марки толщиной 5 см на слое материала от фрезерованного асфальтобетонного покрытия 10 см | - м2 | - 498 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовые камни толщиной 10 см | - м3 | 60,5 |  |
|  | ###### Установка природного бортового камня 4ГП | - п.м. - м3 | - 57,8 - 1,2 |  |
|  | ###### Установка бортового камня БР 100.20.8, бетон 0,016м3 на тротуарах, масса блока 0,04т | - п.м. - м3 | - 1958 - 31,3 |  |
|  | Укладка тротуарной плитки толщиной 5 см на песчано-цементном основании толщиной 8 см | - м2 | - 376 |  |
|  | Установка урн для мусора У-2 | - шт. | - 40 |  |
|  | Установка ограждения металлического пешеходного ОП | п.м т | - 1034 - 15,51 |  |
|  | Бетон омоноличивания В15 | м3 | - 41,4 |  |
|  | - Ремонт газона |  |  |  |
|  | - Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона без внесения растительной земли | - м2 | - 2876 |  |
|  | Посев газона обыкновенного вручную | м2 | 2876 |  |
|  | Установка бортового камня |  |  |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см | - м3 | 78,1 |  |
|  | Установка природного бортового камня 1ГП | - п.м. - м3 | 1251,9 56,3 |  |
|  | Установка природного бортового камня ГК5 | - п.м. - м3 | 37,3 1,7 |  |
|  | Установка природного бортового камня ГК8 | - п.м. - м3 | 68,8 3,1 |  |
|  | Установка бортового камня БР 300.30.18 | - п.м. - шт. - м3 | 504 168 25,7 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.30.18 | - п.м. - м3 | 31 1,6 |  |
|  | Установка бортового камня БК 100.30.18.5 | - п.м. - м3 | 30 1,5 |  |
|  | Установка бортового камня БК 100.30.18.8 | - п.м. - м3 | 31 1,5 |  |
|  | Установка бортового камня БК 100.30.18.12 | - п.м. - м3 | 28 1,4 |  |

Составил					             / Г.Д. Ахметова /

Проверил                                                                    / О.Г. Морозова /

Главный инженер проекта 				 / А.В. Ковальчук /