Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок

от  18.05.2011 г. № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт лаборатории в муниципальном учреждении здравоохранения «Городская больница № 11» в 2011 году.

Требования к подрядчику

- Разработка проектно-сметной документации (ПСД) и согласование с организацией, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом.

- ПСД предоставляется в двух экземплярах.

- Устранение замечаний контролирующих органов по проекту подрядчик проводит самостоятельно за свой счет.

- Гарантийные обязательства в течение 24 месяцев.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство системы вентиляции лаборатории |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,47 |
| 2 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,35 |
| 3 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 4 |
| 4 | Вентилятор канальный LV-FDC 315 L | шт | 4 |
| 5 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 фильтр | 4 |
| 6 | Фильтр воздушный LV-KDTK 1000х500/3 | шт | 4 |
| 7 | Установка решеток жалюзийных АРН 1200х500 | 1 решетка | 6 |
| 8 | Щит автоматики | шт. | 1 |
| 9 | Модуль управления ЩАУ AIR@PIX-ST2c2.HW-3 | шт | 1 |
| 10 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с ручным приводом: диаметром до 250 мм | 1 шт. | 4 |
| Сантехнические работы в помещении лаборатории |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,05 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,4 |
| 3 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |
| 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |
| 6 | Краны шаровые В-В размером 3/4' | шт | 12 |
| 7 | Тройники комбинированные (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" х 20мм | шт | 12 |
| 8 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 6 |
| 9 | Угольник комбинированный (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 12 |
| 10 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,6 |
| 11 | Установка смесителей | 10 шт | 0,6 |
| 12 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 4 |
| 13 | Смесители хирургические локтевые | шт | 2 |
| 14 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| 15 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 1 |
| Электромонтажные работы в помещении лаборатории |  |  |  |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,22 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,24 |
| 3 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 2 |
| 4 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 18 |
| 5 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,7 |
| 6 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,7 |
| 7 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,17 |
| 8 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 9 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,3 |
| 10 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,22 |
| 11 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,03 |
| 12 | Прокладка короба пластмассового шириной до 40мм | 100 м | 3,6 |
| 13 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 3,6 |
| 14 | Кабель ВВГнг 5х10 мм2 | м | 40 |
| 15 | Кабель ВВГнг-п 3х1.5 мм2 | м | 250 |
| 16 | Кабель ВВГнг-п 3х2.5 мм2 | м | 140 |
| 17 | Светильник растровый ЛПО 4*18 б/ламп | шт | 22 |
| 18 | Лампа люминесцентная Philips TL-D 18/33 (25) | шт | 88 |
| 19 | Светильник накаливания НПП 03-100-002 "Texac" | шт | 3 |
| 20 | Лампы 100вт Б220-230-100вт | шт | 3 |
| 21 | Розетка "Tuna" 1СП с з/к с/ест. белая 5020202217 | шт | 30 |
| 22 | Выключатель "Tuna" 2СП белый | шт | 2 |
| 23 | Выключатель "Tuna" 1СП белый | шт | 17 |
| 24 | Подрозетник "Гуси" ГКЛ (68*45) | шт | 49 |
| 25 | Авт.выключатель 3Р 40А(С)ВА-101 4,5кА DEKraft BA101-3P-040А-С | шт | 1 |
| 26 | Авт.выключатель 3Р 63А(С)ВА-101 4,5кА DEKraft BA101-3P-063А-С | шт | 1 |
| 27 | Авт.выключатель 1Р 16А(С)ВА-101 4,5кА DEKraft BA101-1P-016А-С | шт | 9 |
| 28 | Диф.автомат 1Р+N25A 30мА тип АС х-ка С ДИФ-102 4,5кА DEKraft ДИФ 102-1N-025А-030-С | шт | 7 |
| 29 | Коробка распределительная "Тусо" СП 100*40 (У198) | шт | 25 |
| 30 | ЩРН-24 щит распр.нав.(350*300*125) Месаs | шт | 1 |
| 31 | ЩРН-16 щит распр.нав.(350*300*125) Месаs | шт | 1 |
| 32 | Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм | м | 70 |
| 33 | Кабель-канал 40х40 | м | 30 |
| 34 | Кабель-канал 20х16 | м | 210 |
| 35 | Кабель-канал 25х16 | м | 120 |