Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- Техническое задание

| № пози-ции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Прибор для определения характера и степени расстройств бинокулярного зрения | Наличие |
|  | 2 | Технические характеристики |  |
|  | 3 | Расположение тест-объектов на тестовом поле: Т- образное повернутое на 90º | Наличие |
|  | 4 | Вес, не более, кг | 3 |
|  | 5 | Рабочая частота, не менее, МГц | 3,8 |
|  | 6 | Мощность, ВА | 40 |
|  | 7 | Питание от электросети, В | 220 |
|  | 8 | Количество, шт. | 1 |
| 2 | 1 | Прибор для визуального осмотра структур глаза, т.е. исследований угла передней камеры глаза | Наличие |
|  | 2 | Технические характеристики |  |
|  | 3 | Углы наклона граней зеркал к основанию 0 | 4 х 61,5 |
|  | 4 | Световой диаметр, не менее, мм | 21 |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 |
| 3 | 1 | Прибор для исследования глазного дна | Наличие |
|  | 2 | Технические характеристики |  |
|  | 3 | Фокусное расстояние вогнутого зеркала ,мм | 170±10 |
|  | 4 | Диаметр отверстия в отражающем слое зеркал, мм | 3,5±0,5 |
|  | 5 | Световой диаметр зеркал, не менее, мм | 42 |
|  | 6 | Габаритные размеры , не более , мм | 200х90х45 |
|  | 7 | Масса полного комплекта, не более, кг | 0,4 |
|  | 8 | Количество, шт. | 1 |
| 4 | 1 | Прибор для измерения внутриглазного давления без контакта с роговицей глаза | Наличие |
|  | 2 | Технические характеристики |  |
|  | 3 | Диапазон измерений, не менее, мм рт.ст.. | 5-60 |
|  | 4 | Погрешность измерений в диапазоне, не более, мм. рт. ст. | ±2,5 |
|  | 5 | Время одного измерения, не более, с. | 3 |
|  | 6 | Питание автономное, В | 3 |
|  | 7 | Ток потребления, не более, мА | 4 |
|  | 8 | Габаритные размеры, не более, мм | 200 х 40х 30 |
|  | 9 | Масса, не более, г | 150 |
|  | 10 | Количество, шт. | 1 |
| 5 | 1 | Набор для подбора корригирующих очков | Наличие |
|  | 2 | Набор состоит из 64 пробных очковых линз | Наличие |
|  | 3 | Габаритные размеры, не менее, мм | 230х225х65 |
|  | 4 | Масса, не более, кг | 3 |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 |
| 6 | 1 | Прибор для исследования остроты зрения | Наличие |
|  | 2 | Технические характеристики |  |
|  | 3 | Яркость в центре освещенного поля, не менее, кд/м2 | 90 |
|  | 4 | Питание от сети переменного тока, напряжение, В | 220±22 |
|  | 5 | Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 20 |
|  | 6 | Габаритные размеры, не более, мм | 220х160х250 |
|  | 7 | Масса в полном комплекте ,кг, не более | 5,8 |
|  | 8 | Количество, шт. | 1 |
| 7 | 1 | Прибор обеспечивает четкое и чистое отображение слайдов на экране | Наличие |
|  | 2 | Технические характеристики |  |
|  | 3 | Проекционное расстояние, не менее, м | от 2,5 до 8 |
|  | 4 | Варианты комплектов оптотипов, не менее | 5 |
|  | 5 | Количество тестовых слайдов, не менее | 41 |
|  | 6 | Количество масок, не менее | 34 |
|  | 7 | Время смены слайдов, не более, сек | 0,15 |
|  | 8 | Разрешение, не менее, лин/мм | 50 |
|  | 9 | Количество, шт. | 1 |
| 8 | 1 | Щелевая лампа в комплекте со столом | Наличие |
|  | 2 | Технические характеристики |  |
|  | 3 | Окуляры | 12,5х |
|  | 4 | Тип оптики в окулярах | Широкоугольная апохроматическая |
|  | 5 | Материал линз в окулярах | Стекло |
|  | 6 | Просветляющее покрытие на линзах окуляров | Наличие |
|  | 7 | Линзы в окулярах должны обеспечивать хорошее поле зрения. Диаметр, не менее, мм | 21 |
|  | 8 | Внешний диаметр окуляров, не менее, мм | 40 |
|  | 9 | Минимальное межзрачковое расстояние, не более, мм | 49 |
|  | 10 | Максимальное межзрачковое расстояние, не менее, мм | 80 |
|  | 11 | Регулировка межзрачкового расстояния: плавная, с механической связью правого и левого окуляров | Наличие |
|  | 12 | Возможность отсоединения окуляров от увеличительного блока (технология легкого доступа одним винтом) | Наличие |
|  | 13 | Крепление защитного экрана выполнено на кронштейн микроскопа, под окулярами, для защиты пациентов от дыхания врача | Наличие |
|  | 14 | Микроскоп Галлилея | Наличие |
|  | 15 | Поворот микроскопа вокруг оси с фиксатором положения под обе руки | Наличие |
|  | 16 | Изменение увеличения путем вращения барабана | Наличие |
|  | 17 | Трехступенчатая смена увеличения барабана | Увеличение 10х, 16х, 25х |
|  | 18 | Материал линзы в барабане | Стекло |
|  | 19 | Просветляющее покрытие на линзах барабана | Наличие |
|  | 20 | Диаметр выходной линзы микроскопа, не менее, мм | 42 |
|  | 21 | Материал линзы микроскопа | Стекло |
|  | 22 | Просветляющее покрытие на линзах микроскопа | Наличие |
|  | 23 | Оптическое разрешение при увеличении 10 крат, не менее, линий на мм | 76 |
|  | 24 | Регулировка диоптрий, диапазон не уже | От -5 до +5D |
|  | 25 | Тип осветителя | Нижний |
|  | 26 | Подача напряжения на осветитель через безопасный двухштырьковый разъем, с поворачивающейся втулкой для надежной фиксации | Наличие |
|  | 27 | Корпус осветителя выполнен из материала с высокой теплопроводностью | Металл |
|  | 28 | Осветитель пыле и влагозащищен благодаря отсутствию сквозных не закрывающихся отверстий в корпусе | Наличие |
|  | 29 | Поворот осветителя плавный | Наличие |
|  | 30 | Поворотный осветитель имеет стопор, как под правую, так и под левую руку | Наличие |
|  | 31 | Шкала поворота осветителя, должна быть, выполнена единой от 0 до 90 и от 90 до 0 градусов | Наличие |
|  | 32 | Шаг градуировки шкалы поворота осветителя, не более, градусов | 5 |
|  | 33 | Максимальный поворот щели, не менее, градусов | 180 |
|  | 34 | Минимальная ширина щели, не более, мм | 0 |
|  | 35 | Максимальная ширин щели, не менее, мм | 14 |
|  | 36 | Минимальная длина щели, не более, мм | 0 |
|  | 37 | Максимальная длина щели, не менее, мм | 14 |
|  | 38 | Оптическая система подавления дифракционных аномалий | Наличие |
|  | 39 | Апертура щели, мм | 0.6; 5.8; 9; 13.5 |
|  | 40 | Шаг градуировки шкалы поворота щели, не более, градусов | 5 |
|  | 41 | Длина шкалы поворота щели, не менее, градусов | 180 |
|  | 42 | Пружинный фиксатор для центрального положения блока поворота щели | Наличие |
|  | 43 | Колесо регулировки ширины щели на управляющем блоке | Наличие |
|  | 44 | Соосное расположение рукояток по обеим сторонам блока управления щелью | Наличие |
|  | 45 | Колесо выбора светофильтра на поворотном блоке | Наличие |
|  | 46 | Колесо выбора апертуры щели на поворотном блоке | Наличие |
|  | 47 | Тип источника света | Галогенная лампа 6В,20Вт |
|  | 48 | Параметры лампы не уникальны для обеспечения доступности ее в продаже | Наличие |
|  | 49 | Ширина выходной линзы осветителя, не менее, мм | 9 |
|  | 50 | Высота выходной линзы осветителя, не менее, мм | 22 |
|  | 51 | Встроенные защитные и диагностические фильтры: синий кобальтовый; зеленый; теплопоглощающий | Наличие |
|  | 52 | Плавная регулировка яркости | Наличие |
|  | 53 | Ход ручки регулировки яркости, для обеспечения плавности регулировки, не менее, градусов | 300 |
|  | 54 | Отдельная крышка отсека лампы для быстрой смены лампы | Наличие |
|  | 55 | Крепление крышки отсека для лампы одним винтом | Наличие |
|  | 56 | Высота крышки отсека для лампы, не более, мм | 41 |
|  | 57 | Ширина крышки отсека для лампы, не более, мм | 55 |
|  | 58 | Диаметр отверстия юстировочной палочки, не более, мм | 8 |
|  | 59 | Вал основания выполнен на подшипнике качения, шариковом, с цилиндрической обоймой и с пластиковыми шестернями для обеспечения бесшумного и плавного перемещения | Наличие |
|  | 60 | Опорная пластина джойстика выполнена из пластика, для обеспечения износостойкости поверхности столешницы | Наличие |
|  | 61 | Материал джойстика | Металл |
|  | 62 | Материал уплотнителя джойстика | Медицинская резина, с рельефным покрытием |
|  | 63 | Материал блока подбородника | Металл |
|  | 64 | Материал втулки для регулировки высоты упора подбородка | Бронза |
|  | 65 | Материал лобного упора | Пластик |
|  | 66 | Упор для подбородка выполнен из пластмассы эргономичной формы, допускающей работу с пациентами, использующими зубные протезы | Наличие |
|  | 67 | Регулируемые по высоте ручки для пациента, не менее, шт | 2 |
|  | 68 | Материал ручек для пациента | Пластик |
|  | 69 | Металлические втулки для крепления ручек к направляющим, не менее, шт | 2 |
|  | 70 | Фиксационная метка на металлическом кронштейне с возможностью изгиба | Наличие |
|  | 80 | Тип фиксационной метки | Микролампа накаливания |
|  | 81 | Габариты блока питания, не более, мм | 130х210х90 |
|  | 82 | Безопасный разъем для подключения лампы | Штырькового типа, без фиксатора |
|  | 83 | Минимальное входное напряжение блока питания, не более, В | 90 |
|  | 84 | Максимальное входное напряжение блока питания, не менее, В | 250 |
|  | 85 | Минимальная входная частота блока питания, не более, Гц | 50 |
|  | 86 | Максимальная входная частота блока питания, не менее, Гц | 60 |
|  | 87 | Шнур питания двух стандартов, европейский и американский, в комплекте, длина шнура, не менее, м | 2,5 |
|  | 88 | Регулировка яркости плавная, на корпусе блока питания, рядом с выключателем питания | Наличие |
|  | 89 | Материал ручек регулировки | Пластик с ребристой поверхностью |
|  | 90 | Блок питания смонтирован снизу столешницы, под левой рукой врача | Наличие |
|  | 91 | Тип крепления столешницы, для монтажа на стол | Штыревое |
|  | 92 | Диаметр крепления столешницы, для монтажа на стол, не более, мм | 19 |
|  | 93 | Длина крепления столешницы, для монтажа на стол, не менее, мм | 46 |
|  | 94 | Габариты столешницы, не более, мм | 340х490х35 |
|  | 95 | Количество винтовых соединений для крепления опорной пластины для джойстика к столешнице, не менее, шт | 4 |
|  | 96 | Материал опорной пластины для джойстика | Пластик с сформированным микрорельефом |
|  | 97 | Материал направляющих полозьев | Пластик |
|  | 98 | Количество фиксаторов для чехлов на каждой направляющей, не менее, шт | 2 |
|  | 99 | Материал чехлов для полозьев | Пластик |
|  | 100 | Количество зубцов на каждой из направляющих, не менее, шт | 36 |
|  | 101 | Количество винтовых соединений направляющей к столешнице, не менее, шт | 2 |
|  | 102 | Расстояние от направляющих до края столешницы, не более, мм | 80 |
|  | 103 | Материал соединения всех модулей лампы | Металл |
|  | 104 | Диапазон продольного горизонтального перемещения, не менее, мм | 90 |
|  | 105 | Диапазон бокового горизонтального перемещения, не менее, мм | 107 |
|  | 106 | Диапазон вертикального перемещения, не менее, мм | 30 |
|  | 107 | Диапазон перемещения подбородника, не менее, мм | 80 |
|  | 108 | Вес упаковочный, не более, кг | 25 |
|  | 109 | Принадлежности: |  |
|  | 110 | Фокусный стержень | 1 шт. |
|  | 111 | Набор шестигранных ключей (3 шт. в наборе) | 1 комплект |
|  | 112 | Пылезащитный чехол | 1 шт. |
|  | 113 | Лампа галогеновая основная | 1 шт. |
|  | 114 | Чехол для направляющей | 2 шт. |
|  | 115 | Запасной предохранитель | 2 шт. |
|  | 116 | Стол электроподъемный: |  |
|  | 117 | Управление двух педальное, педали соединены со столом кольцевым проводом. Возможность размещения педального блока на полу | Наличие |
|  | 118 | Шнур питания для подачи на БП Щелевой лампы | Наличие |
|  | 119 | Встроенные розетки для подключения приборов | Наличие |
|  | 120 | Выключатель с ламповой индикацией работы красного цвета | Наличие |
|  | 121 | Длина столешницы, не более, мм | 500 |
|  | 122 | Ширина столешницы, не более, мм | 500 |
|  | 123 | Минимальная высота, не более, мм | 700 |
|  | 124 | Максимальная высота, не менее, мм | 880 |
|  | 125 | Питание | 220-230В |
|  | 126 | Грузоподъемность, не менее, кг | 36 |
|  |  | Количество, шт. | 1 |
| 9 | 1 | Тонометр по Маклакову для измерения внутриглазного давления | Наличие |
|  | 2 | Технические характеристики |  |
|  | 3 | Набор состоит из: | Наличие |
|  | 4 | - тонометр весом по 10 гр, - 2 шт. | Наличие |
|  | 5 | - держатель – 1 шт. | Наличие |
|  | 6 | - измерительные линейки | Наличие |
|  | 7 | - футляр – 1 шт. | Наличие |
|  | 8 | Количество, наборов | 5 |