- Приложение 1

к извещению на поставку Товара (Коммутатор, Межсетевой экран)

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на поставку товара

(Коммутатор, Межсетевой экран)

| Дата | Кому |
| --- | --- |
| «___» __________ 2011 года |  |

Уважаемые господа!

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение о проведении запроса котировок  № __ от «______» ____________2011г., мы нижеподписавшиеся

(для юридических лиц)

|  | наименование организации |
| --- | --- |
|  | место нахождения |
|  | ИНН |
|  | банковские реквизиты |

(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

|  | Ф.И.О. |
| --- | --- |
|  | место жительства |
|  | ИНН |
|  | банковские реквизиты |

предлагаем осуществить поставку_______________________________________________________________

(наименование предмета закупки)

в соответствии с требованиями Вашей  Спецификации согласны исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

## Спецификация поставки

| № п.п. | Требования Спецификации Заказчика | Наименование и характеристики поставляемых товаров (с указанием модели, марки и всех показателей в соответствии со Спецификацией Заказчика) | Кол-во, шт. | Предлагаемая цена | Срок гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коммутатор ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Размеры не менее (ширина x глубина x высота), см: 44.5 x 23.6 x 4.4 1RU Вес не менее, кг: 3.6 Параметры питания: • Потребляемая мощность не менее: 30 Вт • AC: 100-240 В (автоопределение), 1.3 - 0.8 А, 50-60 Гц Индикаторы статуса: • На каждом порте: целостность соединения, отключение, активность, скорость, полный дуплекс • Состояние системы: система, состояние соединения, дуплекс, скорость ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТИ: Оперативная память не менее: 64 МБ Флеш-память не менее: 32 МБ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПОРТЫ не менее: Медные интерфейсы: 24 x RJ-45 Ethernet 10/100 Оптические интерфейсы не менее: 2 двойных аплинка: • 10/100/1000 Ethernet • SFP-based Gigabit Ethernet Другие интерфейсы: 1 x консольный порт СЕТЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: Поддерживаемые стандарты: • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS приоритизации, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af,IEEE 802.3x полный дуплекс на портах 10BASE-T, 100BASE-TX Спецификация IEEE 802.3 10BASE-T • Спецификация IEEE 802.3u 100BASE-TX • Спецификация IEEE 802.3ab 1000BASE-T • Спецификация IEEE 802.3z 1000BASE-X • 100BASE-FX (SFP) • 1000BASE-SX (SFP) • 1000BASE-LX/LH (SFP) • Стандарты RMON I и II • SNMPv1, SNMPv2c, и SNMPv3 Производительность: • Матрица коммутации не менее: 16 Гбит/с • Неблокируемая коммутация на скорости не менее 6.5 миллионов пакетов/с (размер пакетов 64 байта) • Возможность настройки до 8000 MAC-адресов • Возможность настройки до 255 IGMP-групп • Возможность установки MTU до 9000 байт, с максимальным кадром Ethernet 9018 байт (Jumbo frames) на портах Gigabit Ethernet, до 1988 байт для маркированных кадров Multiprotocol Label Switching (MPLS) на портах 10/100 и 10/100/1000 Простота использования и легкость развертки: • Express Setup • Автоматическая настройка DHCP • Автоматическое определение скорости на каждом порте 10/100 • Автоматический выбор режима дуплекса • Dynamic Trunking Protocol (DTP) • Port Aggregation Protocol (PAgP) • Link Aggregation Control Protocol (LACP) • DHCP-сервер • DHCP Relay • Настройка по умолчанию • Автоматическое определение кроссовер (Auto-MDIX) • Time-domain reflectometer (TDR) • Возможность быстрой замены конфигурации Работоспособность и масштабируемость: Избыточное резервирование: • Технологии Cisco UplinkFast и BackboneFast • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol • Per-VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST+) • Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) и Aggressive UDLD • Автоматическое восстановление портов • Агрегация полосы пропускания до 8 Гбит/с с использованием технологии Cisco Gigabit EtherChannel и до 800 Мбит/с с использованием технологии Fast EtherChannel Оптимизация полосы пропускания: • Возможность штормового контроля на каждом порте при широковещании и одноадресной передачи • IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol • Egress committed rate (ECR) • Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP) и частная граница VLAN • Минимизация VLAN1 • VLAN Trunking Protocol (VTP) • Internet Group Management Protocol (IGMP) версии 3 • Фильтрация IGMP QoS: • Стандарт 802.1p CoS • QoS ACL • Четыре выходные очереди на каждом порте • Возможность настройки расписания SRR • Weighted tail drop (WTD) • Строгий приоритет очереди Сетевая безопасность: • IEEE 802.1x, IEEE 802.1x с назначением VLAN, IEEE 802.1x с голосовыми VLAN,IEEE 802.1x и безопасность портов, IEEE 802.1x с гостевой VLAN, MAC Auth Bypass (MAB),Списки доступа, зависящие от портов, для интерфейсов 2 уровня, Однонаправленная фильтрация MAC-адресов, Блокировка неизвестной многоадресной/одноадресной передачи, SSHv2 и SNMPv3, Поддержка двунаправленной передачи данных на порте Switched Port Analyzer (SPAN), Аутентификация TACACS+ и RADIUS, Оповещение о MAC-адресах, Безопасность портов, Многоуровневая безопасность, BPDU Guard, Spanning-Tree Root Guard (STRG), Фильтрация IGMP, Динамическое назначение VLAN Управление: Особенности управления: • Командная строка Cisco IOS Software CLI • Возможность создания каналов VLAN на любом порте • Поддержка до 400 идентификаторов VLAN • Remote Monitoring (RMON) • Маршрутизация 2 уровня • Все группы RMON поддерживаются через порт Switched Port Analyzer (SPAN) • Domain Name System (DNS) • Trivial File Transfer Protocol (TFTP) • Network Timing Protocol (NTP) • Cisco Discovery Protocol версий 1 и 2 • Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Поддержка Cisco Network Assistant Software: • Поддержка администрирования до 250 пользователей • Удобный графический интерфейс • простое обновление программного обеспечения Cisco IOS • Поддержка многоуровневой настройки • Возможность настройки нескольких устройств и портов • Система оповещений |  |  |  |  |
| 2. | Межсетевой экран ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Размеры не менее (ширина x глубина x высота), см: 20.04 x 36.20 x 4.45 Вес, кг: 9.07 Тип установки, особенности конструкции: • Форм-фактор: 1 RU, установка в 19" стойку Параметры питания: • Входное напряжение не более: 100 - 240 В AC, 3.0 А, 43 / 67 Гц • Выходная мощность не более: в устойчивом состоянии - 150 Вт, максимальная - 190 Вт ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТИ: Предустановленная память не менее: 1 гб Минимальный объем предустановленной системной флеш-памяти не менее: 768 МБ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПОРТЫ: Сетевые интерфейсы не менее: • 2 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet; 3 x 10/100 Fast Ethernet Слоты расширения не менее: 1 x SSM Доступный пользователю слот для флеш-памяти не менее: 1 Порты USB 2.0 не менее: 2 Последовательные порты не менее: • 1 x RJ-45 консольный порт • 1 x RJ-45 AUX-порт СЕТЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: Тип лицензии: Лицензия Data Encryption Standard (DES) Шифрование: Data Encryption Standard(DES) Пользователи/узлы: неограниченное количество Пропускная способность межсетевого экрана: не менее 300 Мбит/с Максимальная пропускная способность межсетевого экрана и AIP SSM-10: До 150 Мбит/с Пропускная способность 3DES/AES VPN: не менее 170 Мбит/с Количество IPSec VPN туннелей: не менее 250 Количество SSL VPN туннелей: не менее 2 Одновременные сессии: не менее 130,000 Количество новых подключений в секунду: не менее 9000 Виртуальные интерфейсы (VLANs): не менее: 100 Количество логических файерволов: 2/5 Высокая доступность:• Активность/активность и активность/режим ожидания • Стекирование виртуальных сетей и балансировка нагрузки Предустановленный модуль Cisco ASA 5500 Series AIP SSM-10 или аналог Требования к модулю Cisco ASA 5500 Series AIP SSM-10 или к аналогу: - Базируется на программном коде системы Cisco IDS/IPS - Обнаружение более 1400 сигнатур атак в протоколах IP, ICMP, TCP, UDP, DNS, RPC, SMTP, FTP и HTTP - Технология микромодулей (Signatures Micro-Engine, SME) для каждого типа обнаруживаемых атак - Возможность блокирования атаки в режиме реального времени (inline) - Возможность обновления сигнатур с помощью Signature Definition File (SDF) - Поддержка уведомления об атаке по протоколу SDEE, syslog и т. д. - Возможность анализа GRE- или VPN-трафика - Управление с помощью Security Device Manager (SDM) или CiscoWorks VPN Security Management Solution - Технология Flexible Packet Matching - МСЭ прикладного уровня для контроля интернет-пейджеров - Поддержка технологии Distributed Threat Mitigation с помощью системы Cisco MARS - Интеграция с Cisco Incident Control System (ICS) - Поддержка сигнатур того же формата, что и в Cisco IPSv6 - Поддержка технологии Risk Rating Характеристики памяти для модуля Cisco ASA 5500 Series AIP SSM-10: Отдельная предустановленная память не менее: 1 Гб Объем отдельной предустановленной системной флеш-памяти не менее: 256 МБ Подписка на обновление сигнатур угроз не менее 1 года путем самостоятельной загрузки заказчиком с официального производителя устройства. Общие требования к устройству безопасности сети: Все комплектующие от производителя устройства. Гарантийные обязательства поставщика перед заказчиком поддержка на бандл не менее 1 года Бандл — комплект, состоящий из нескольких товаров, продаваемых как единое целое.ru.wikipedia.org/wiki/Бандл Полная поддержка ПО Cisco Adaptive Security Device Manager Сервисная поддержка устройства в течении гарантийного срока включает в себя: - Замена вышедшего из строя оборудования с сервисного склада в течение 10 дней; - Ежедневное обновление сигнатур известных атак; - В течении гарантийного сорока не ограниченный доступ к закрытой части cisco.com для получения технической поддержки с возможным продлением; Обновление версий программного обеспечения; |  |  |  |  |

Срок поставки Товаров, предлагаемых нами к поставке, составляет __________ календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Цена товаров, предлагаемых нами к поставке составляет _________________________ руб.,

(цифрами и словами)

и включает следующие расходы _____________________________________________________________________________________________.

(состав расходов)

Мы уведомлены, что в случае признания _____________________________________________________________________________________________
                                                                      (наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем запроса котировок мы обязаны подписать муниципальный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

Мы осведомлены о включении сведений о _____________________________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципальный контракта.

| (должность уполномоченного лица, подписавшего заявку) |  | (подпись) М.П. (при наличии) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |