ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми

Дзержинский район г.Перми

- Характеристика объекта.

  - Местонахождение объекта г.Пермь, Дзержинский район

  - Основные технические данные:

- категория дороги: проезды к дворовым территориям и дворовые территории

- количество проездов к дворовым территориям: 102

- количество дворовых территорий: 39

- общая площадь проездов к дворовым территориям: 83966м2 (в т.ч. тротуары 2507м2)

- общая площадь дворовых территорий: 14751м2 (в т.ч. тротуары 2849м2)

- габаритные размеры: ширина переменная 4-8м

- тип покрытия: асфальтобетон, щебень

- Перечень объектов

Проезды к дворовым территориям

| № п/п | Наименование объекта | Участок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |
| 1 | Проезд | Плеханова, 37-39 | Торца ж/д № 39 |
| 2 | Проезд | Плеханова, 37-39 | Контейнерная площадка |
| 3 | Проезд | Плеханова | Большевистская, 224 |
| 4 | Проезд | Плеханова, 67 | Петропавловская, 66-68 |
| 5 | Проезд | Малкова, 6 | Вавилова, 7 |
| 6 | Рабочая | Рабочая, 19 | Малкова, 30а |
| 7 | Проезд | Малкова, 30а | Энгельса |
| 8 | Проезд | Малкова, 6 | Малкова, 20-22 |
| 9 | Ш.Космонавтов, 108 | Вавилова | Рабочая |
| 10 | Проезд | Вавилова, 4 | Рабочая, 1-3 |
| 11 | Проезд | Вавилова | Рабочая, 1-5 |
| 12 | тротуар | Ш.Космонавтов | Ш.Космонавтов, 108 |
| 13 | проезд Полевая | Голева, 17 | Крисанова, 77 |
| 14 | Коммунаров | Голева | Крисанова |
| 15 | Набережная | Данщина | Александровская |
| 16 | проезд | Большевистская | Большевистская, 224 |
| 17 | Боровая | Папанинцев | Детская |
| 18 | Барамзимой | Локомотивная | Папанинцев |
| 19 | Гремячинская | Парковый проспект | Боровая |
| 20 | Песчаная | Подлесная | Трамвайная |
| 21 | Проезд | Подлесная, 41/1-43а/2 | пр.Парковый, 40а/1 |
| 22 | Проезд | В.Каменского,16-18 | пр.Парковый, 45 |
| 23 | Детская | Боровая | Учительская |
| 24 | Черепановых | Боровая | Учительская |
| 25 | Деревообделочная | (Вишерская) |  |
| 26 | Вишерская | Трамвайная | Вишерская, 3 |
| 27 | Переселенческая | Спортивная | 2-я Рыночная |
| 28 | учительская | Папанинцев | Барамзиной |
| 29 | Уфалейская |  |  |
| 30 | Переселенческая | Гатчинская | Парковый проспект |
| 31 | Заостровская | Водопроводная | Подлесная |
| 32 | 1-я Рыночная | Подлесная 2-я | Трамвайная |
| 33 | Проезд | Желябова,13-19 | К.Пожарского,12 |
| 34 | Строителей, вдоль домов №8-12 | Трамвайная | Строителей,16 |
| 35 | Проезд | Подлесная, 7а-9 | Заостровская |
| 36 | Проезд | Подлесная, 11а-13 | Подлесная 2-я |
| 37 | Ударника | Маяковского | Ударника, 9 |
| 38 | Красина | Маяковского | Красина, 37 |
| 39 | Проезд | Маяковского | Н.Колхозная, 2 |
| 40 | Проезд | Подлесная, 11 | Подлесная, 7/4 |
| 41 | Проезд | 1-я Рыночная | пр. Парковый, 7 |
| 42 | Спортивная | Переселенческая | 1-я Рыночная |
| 43 | Герцена | Герцена, 5 | Учительская |
| 44 | Подлесная 2-я | 1-я Рыночная |  |
| 45 | проезд | Маяковского, 33-35 | Маяковского, 37/3 |
| 46 | проезд | Маяковского, 37 | Маяковского, 33/2 |
| 47 | проезд | Парковый пр., 3-5 | Строителей, 12 |
| 48 | проезд | между домами пр. Парковый, 6-8 | Водопроводная |
| 49 | проезд | Маяковского,41 | Маяковского |
| 50 | Зырянский проезд | Докучаева, 20-22 | Транспортная |
| 51 | Белоевская | Ветлужская | Костычева |
| 52 | Проезд | Ветлужская, 62-64 | Ветлужская, 70 |
| 53 | Проезд | Ветлужская, 64-66 | Кочегаров |
| 54 | Машинистов | Сортировочная | Костычева |
| 55 | Проезд | Заречная, 138-140 | Хабаровская, 143 |
| 56 | Проезд | Хабаровская, 171 | Заречная |
| 57 | Хабаровская | колледж | ж/д № 133,132,137 |
| 58 | Грузинская | Грузинская, 13 | Грузинская, 15 |
| 59 | Проезд | Кронштадтская, 10 | Ш.Космонавтов, 86 |
| 60 | Проезд | Ш.Космонавтов, 86,88 | Крандштатская |
| 61 | Проезд Блюхера, 3-5 | Голева, 10 | Голева, 14 |
| 62 | Проезд | Мильчакова, 27-31 | Вильвенской |
| 63 | Проезд | Мильчакова, 31-33 | Вильвенской |
| 64 | Проезд | Плеханова, 61-63 | Кронштадтская |
| 65 | Проезд | Ш.Космонавтов | Ш.Космонавтов, 49-51 |
| 66 | Проезд | Мильчакова | Вильвенская, 3 |
| 67 | Данилихинская малая | Мильчакова, 35 | Челюскинцев, 21 |
| 68 | проезд | Мильчакова, 30 | Челюскинцев, 19 |
| 69 | проезд | Мильчакова, 28-30 | Челюскинцев, 19 |
| 70 | проезд вдоль ж/домов | Челюскинцев, 21 | Ползунова |
| 71 | Проезд | Крисанова, 75 | Голева, 1 |
| 72 | Данилихинская | Голева, 13 | Крисанова, 77 |
| 73 | проезд | Проспект Парковый | до дома 3/1 по проспекту Парковый |
| 74 | тротуар (ул. Рабочая) | Рабочая, 5 | Рабочая, 19 |
| 75 | проезд | Вавилова, 8а | Вавилова, 4 (вдоль КП) |
| 76 | проезд | Малкова, 18-20 | Вавилова, 17 |
| 77 | проезд | Малкова, 20-22 | Вавилова, 23 |
| 78 | проезд | Малкова, 22-24 | Вавилова, 23 |
| 79 | проезд | 3-я Водопроводная | пр. Парковый, 25д |
| 80 | проезд | 3-я Водопроводная | Каменского, 2а |
| 81 | проезд между домами №2а и №6 по пр. Парковый | пр. Парковый (тех. проезд) | Водопроводная |
| 82 | проезд за ТЦ "Земляника" | пр. Парковый, 16/6в | ул. Строителей, 36 |
| 83 | проезд | Желябова (1-я Рыночная, 1) | 1-я Рыночная |
| 84 | проезд вдоль дома ул. Ветлужская, 62 | от проезда ул. Ветлужская, 62-64 | Хабаровская |
| 85 | Кочегаров | М. Загуменных | Белоевская |
| 86 | тротуар | Надеждинская, 104 | Хабаровская, 133 |
| 87 | проезд | Ветлужская, 95-97 | Ветлужская, 99 |
| 88 | тротуар вдоль Центрального проезда | Докучаева, 24 | Костычева, 37 |
| 89 | проезд (щебень!) | Заречная, 64 | 1-я Сортировочная, 74 |
| 90 | проезд вдоль торцов домов №153,151,149 по ул. Хабаровская | Красноводская | Хабаровская, 145 |
| 91 | проезд (щебень) | 1-я Красноборская, 165 | Путейская, 131 |
| 92 | проезд (щебень) | Путейская, 23 | 1-я Красноборская, 46а |
| 93 | тротуар | Белоевского, 2 | школа №111 |
| 94 | проезд | Заречная | Заречная, 145 |
| 95 | тротуар | Костычева, 42 | Транспортная |
| 96 | проезд | Ш.Космонавтов, 86-88 | Кронштадтская |
| 97 | проезд вдоль дома по ул. Голева, 10 | Голева, 12 | Крылова |
| 98 | тротуар вдоль ул. Кронштадтская | перекресток с ул. Плеханова | Ш.Космонавтов, 88 |
| 99 | тротуар | Плеханова, 59а | Кронштадтская, 10 |
| 100 | Проезд | Петропавловская, 109 | Петропавловская, 111 |
| 101 | 2-я Рыночная | Водопроводная | Спортивная |
| 102 | тротуар (ул. Рабочая) | Рабочая, 5 | Рабочая, 19 |

Дворовые территории

| № п/п | Наименование объекта | Участок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |
| 1 | проезд | Лепешинская, 14 |  |
| 2 | проезд | Пожарского, 10 |  |
| 3 | проезд | Парковый, 23/1 |  |
| 4 | проезд | Парковый, 31/1 |  |
| 5 | проезд | Сеченова, 3 |  |
| 6 | проезд | Сеченова, 3а |  |
| 7 | проезд | Подлесная, 11а |  |
| 8 | проезд | Парковый, 54/2 |  |
| 9 | проезд | Заречная, 145 |  |
| 10 | проезд | Куфонина, 14 |  |
| 11 | проезд | ш.Космонавтов, 74 |  |
| 12 | проезд | Барамзиной, 42/1, 42 |  |
| 13 | проезд | Петропавловская, 60 |  |
| 14 | проезд | Петропавловская, 62 |  |
| 15 | проезд | Кочегаров, 31 |  |
| 16 | проезд | Кочегаров, 33 |  |
| 17 | проезд | ш.Космонавтов, 84 |  |
| 18 | проезд | ш.Космонавтов, 84 А |  |
| 19 | проезд | Подлесная, 13 |  |
| 20 | проезд | Барамзиной, 43 |  |
| 21 | проезд | Вагонная, 3 |  |
| 22 | проезд | Вагонная, 5-7 (общий двор) |  |
| 23 | проезд | Вагонная, 9-11 (общий двор) |  |
| 24 | проезд | Вагонная, 13-15 (общий двор) |  |
| 25 | проезд | Заречная, 162 |  |
| 26 | проезд | Хабаровская, 153 |  |
| 27 | проезд | Кочегаров, 71 |  |
| 28 | проезд | Ветлужская, 91 |  |
| 29 | проезд | Красноводская, 6 |  |
| 30 | проезд | Красноводская, 3 |  |
| 31 | проезд | Красноводская, 4 |  |
| 32 | проезд | Заречная, 157 |  |
| 33 | проезд | Связистов, 11 |  |
| 34 | проезд | Куфонина, 16-18 |  |
| 35 | проезд | Ветлужская, 97 |  |
| 36 | проезд | Пожарского, 17 |  |
| 37 | проезд | Парковый, 2а |  |
| 38 | проезд | Подлесная, 17 |  |
| 39 | проезд | Парковый, 10/2 |  |

- Классификация состава и видов дорожных работ выполняемых при ремонте

1. по земляному полотну и системе водоотвода:

- ремонт размытых и разрушенных участков, в том числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений;

- восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации;

- укрепление обочин;

2. по дорожным одеждам:

- восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна;

- устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего (или фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств или устройства поверхностной обработки;

- восстановление изношенных покрытий, в том числе методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении изношенных покрытий;

- ликвидация колей глубиной до 45 мм и других неровностей методами поверхностного фрезерования, укладки нового слоя покрытия или поверхностной обработки;

- ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах;

- замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 500 м3 на один километр дороги;

3.  по элементам обустройства автомобильных дорог:

- восстановление площадок для остановки и стоянки автомобилей;

- восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек.

- Перечень выполняемых работ:

  - Геодезическая съёмка.

4.1.1 Геодезическая съёмка существующего продольного и поперечного профилей до начала проведения работ (шаг поперечников 10 м)  - требуется.

4.1.2 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) после исправления существующего профиля проезжей части фрезерованием и подсчётом фактических объёмов фрезерования существующего покрытия – требуется.

4.1.3 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) после исправления существующего профиля проезжей части щебнем и подсчётом фактического объёма досыпки – требуется.

4.1.4 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) после исправления существующего профиля асфальтобетоном выравнивающего слоя и подсчётом фактического объёма асфальтобетона – требуется.

4.1.5 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) продольных и поперечных профилей, толщины верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, с определением фактического объёма асфальтобетона – требуется.

4.2 Порядок выполнения работ.

4.2.1 Натурные обследования повреждений и дефектов.

4.2.2 Определение участков  требующих ремонта.

4.2.3 Определение объёмов работ по каждому объекту.

4.2.4 Согласование сметных расчетов по видам работ. Стоимость работ определяется как стоимость за единицу измерения объема работ (п.4.3) умноженная на объем работ. Непредвиденные затраты в размере 2% учесть за итогом каждого сметного расчета.

4.2.5 Выполнение работ по ремонту.

4.3 Виды выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм. не более с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж бортовых камней на бетонном основании с погрузкой мусора от разборки на автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 25 км. Разработка грунта шириной траншеи до 0,45м и глубиной до 0,1м с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 25 км. Устройство под бортовой камень уплотненного щебеночного основания шириной 0,45м и толщиной 0,1м из щебня марки 800, фракция 20-40 мм (расход 0,06м3/м.п). Монтаж железобетонных бортовых камней марки БР 100.30.18 (по ГОСТ 6665-91 (2002) изготовленных по технологии вибропрессования) на бетон тяжелый класса В15 (расход 0,059м3/м.п) | 1м/п | 1284,95 |
| 2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 10 км | 1м2 | 42,80 |
| 3 | Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона выравнивающего слоя из мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки I (по ГОСТ 9128-2009) (расход 0,07272т/м2 на каждые 3 см толщины слоя) | 1м2 | 220,13 |
| 4 | Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000309т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона асфальтобетонных покрытий проезжей части однослойных из асфальтобетонной смеси тип Б марка I (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 6 см | 1м2 | 458,78 |
| 5 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40мм (расход 0,055м3/м2) и фракция 10-20мм (расход 0,0115м3/м2) | 1м2 | 104,49 |
| 6 | Восстановление газонов с внесением растительного грунта (механический состав почвы должен быть близкий к гранулометрическому составу к лёгкому суглинку, иметь pH 6,5-7,3, содержать гумуса 4-8 %, азота не менее 6 мг на 100 г почвы, фосфора не менее 25 мг на 100 г почвы, калия 10-15 мг на 100г почвы) слоем 15 см. Посев газонов семенами смеси газонных трав (расход 0,02кг/м2) | 1м2 | 140,31 |
| 7 | Разборка с помощью отбойных молотков покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной до 5см с погрузкой мусора от разборки на автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 25 км | 1м2 | 64,24 |
| 8 | Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси тип В марка II (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 5 см | 1м2 | 430,52 |

Стоимость выполнения работ: 96 966 079,39 рублей

Начало: с даты заключения контракта

Окончание: 01 ноября 2011 г.