ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми

Индустриальный район г.Перми

- Характеристика объекта.

  - Местонахождение объекта г.Пермь, Индустриальный район

  - Основные технические данные:

- категория дороги: проезды к дворовым территориям и дворовые территории

- количество проездов к дворовым территориям: 53

- количество дворовых территорий: 25

- общая площадь проездов к дворовым территориям: 67383м2 (в т.ч. тротуары 8139м2)

- общая площадь дворовых территорий: 11556,8м2 (в т.ч. тротуары 1076,8м2)

- габаритные размеры: ширина переменная 4-8м

- тип покрытия: асфальтобетон, щебень

- Перечень объектов

Проезды к дворовым территориям

| № п/п | Наименование объекта | Участок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |
| 1 | Проезд Танкистов 35 | Танкистов,35 | Декабристов проспект, 16 |
| 2 | Проезд Парашютная, 7а | Парашютная, 7а | Снайперов, 23 |
| 3 | Проезд Танкистов, 17 | Танкистов, 17 | Карпинского, 38 |
| 4 | Проезд Танкистов, 8 | Танкистов, 8 | Танкистов, 12 |
| 5 | Проезд Танкистов, 13 | Танкистов, 13 | Карпинского, 24 |
| 6 | Проезд Стахановская, 7а | Стахановская, 7а | Стахановская, 5 |
| 7 | Проезд Карпинского, 55 | Карпинского, 55 | Самолетная, 57а |
| 8 | Проезд Карпинского 51 | Карпинского, 51 | Сивкова, 5 |
| 9 | Проезд Самолетная, 44 | Самолетная, 44 | Сивкова, 3а |
| 10 | Проезд Сивкова, 5 | Сивкова, 5 | Самолетная, 40 |
| 11 | Проезд Космонавтов шоссе 121-119 | д. № 121 до д. № 119 | Космонавтов шоссе |
| 12 | Проезд Стахановская, 57а | Стахановская, 57а | Стахановская, 59б |
| 13 | Проезд Мира (Балатово), 30 | Мира (Балатово), 30 | Чайковского, 35 |
| 14 | Проезд Мира (Балатово), 28 | Мира (Балатово), 28 | 9 Мая, 13 |
| 15 | Проезд Баумана, 10 | Баумана, 10 | Советской Армии, 9а |
| 16 | Проезд Баумана, 23 | Баумана, 23 | Баумана, 25б |
| 17 | Проезд Мира (Балатово), 68 | Мира (Балатово), 68 | Баумана, 25б |
| 18 | Проезд Мира (Балатово), 70 | Мира (Балатово), 70 | Братьев Игнатовых, 13 |
| 19 | Проезд Малкова, 4 | Малкова, 4 | Академика Вавилова, 5 |
| 20 | Проезд 9 Мая | Космонавтов шоссе, 131 | Советской Армии, 4 |
| 21 | Проезд Карпинского, 73 | Карпинского, 73 | Карпинского, 77 |
| 22 | Проезд Карпинского, 85а | Карпинского, 83а | Самолетной, 85 |
| 23 | Проезд Подводников, 13 | Подводников, 13 | Подводников, 15а |
| 24 | Проезд Декабристов проспект, 9а | Декабристов проспект, 9а | Декабристов проспект, 9 |
| 25 | Проезд Декабристов проспект | Сов. Армии, 45 | Декабристов проспект, 1 |
| 26 | Модельная | Танкистов | Декабристов проспект |
| 27 | Дудинский переулок | Норильская | Чердынская, 16 |
| 28 | Проезд Карпинского 109а | Карпинского, 109а | Карпинского, 103а |
| 29 | Конноармейская | Подводников | Карпинского |
| 30 | Проезд Чердынская, 13 | Чердынская, 13 | Карпинского, 124 |
| 31 | Проезд Чердынская, 4 | Чердынская, 4 | Архитектора Свиязева, 8 |
| 32 | Проезд Карпинского 83 | Карпинского, 83 | Карпинского 93 |
| 33 | Проезд Карпинского, 87 | Карпинского, 87 | Самолетная, 62а |
| 34 | Проезд Карпинского, 83 | Карпинского, 83 | Самолетной, 62а |
| 35 | Проезд Качалова 17 | Качалова, 17 | Мира (Балатово), 92а |
| 36 | Проезд К. Леонова, 17 | К. Леонова, 17 | Качалова, 26 |
| 37 | Проезд К.Леонова, 11 | К. Леонова, 11 | Качалова, 22 |
| 38 | Проезд Сов. Армии, 37 | Сов. Армии, 37 | Кавалерийской, 24 |
| 39 | Проезд Кавалерийская | Карпинского | Подводников |
| 40 | Проезд Чердынская, 18 | Чердынская, 18 | Чердынская, 22а |
| 41 | Проезд Чердынская, 26 | Чердынская, 26 | Чердынская, 30 |
| 42 | Проезд М. Власова, 15 | Геологов 11/1 | М. Власова, 15 |
| 43 | Проезд Мира (Балатово), 101 | Мира (Балатово), 101 | Нефтяников 166 |
| 44 | Проезд Глинки 1 | Глинки 1 | К. Леонова, 64 |
| 45 | Проезд Чердынская, 34 | Чердынская, 34 | Чердынская, 38 |
| 46 | Геологов | Глинки | Архитектора Свиязева |
| 47 | Проезд Космонавтов шоссе, 207 | Космонавтов шоссе, 207 | Д. Давыдова, 10 |
| 48 | Проезд Мира (Балатово), 132 | Мира (Балатово), 132 | Мира (Балатово), 122 |
| 49 | Проезд Космонавтов шоссе, 203 | Космонавтов шоссе, 203 | Мира (Балатово), 128 |
| 50 | Проезд Мира (Балатово), 118 | Д. Давыдова | Мира (Балатово), 118 |
| 51 | Проезд к Скорой помощи | Архитектора Свиязева | Нефтяников, 202 |
| 52 | Проезд Нефтяников, 46 | Нефтяников, 46 | Мира (Балатово), 71 |
| 53 | Проезд ул.Братьев Игнатовых | ул.Мира | ул.Баумана |
| 54 | проезд Декабристов, 1 |  |  |

Дворовые территории

| № п/п | Наименование объекта | Участок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |
| 1 | проезд | ул.Сов.Армии, 19 |  |
| 2 | проезд | ул.Сов.Армии, 30 |  |
| 3 | проезд | ул.Карпинского, 73 |  |
| 4 | проезд | ул.Карпинского, 75 |  |
| 5 | проезд | ул.Карпинского, 75б |  |
| 6 | проезд | ул.Карпинского, 77б |  |
| 7 | проезд | ул.Геологов, 1 |  |
| 8 | проезд | ул.Геологов, 3 |  |
| 9 | проезд | ул.Геологов, 5 |  |
| 10 | проезд | ул.Д.Давыдова, 7 |  |
| 11 | проезд | ул.Д.Давыдова, 17 |  |
| 12 | проезд | ул.Мира, 9 |  |
| 13 | проезд | ул.Мира, 47 |  |
| 14 | проезд | ул.Мира, 55 |  |
| 15 | проезд | ул.Мира, 57 |  |
| 16 | проезд | ул.Мира, 132 |  |
| 17 | проезд | ул. Леоноа,38 |  |
| 18 | проезд | ул.Леонова,40 |  |
| 19 | проезд | ул.Танкистов, 8, 10 |  |
| 20 | проезд | ул.Танкистов, 68 |  |
| 21 | проезд | пр.Декабристов, 18 |  |
| 22 | проезд | ул.Л.Толстого, 10 |  |
| 23 | проезд | ул.К.Леонова, 51 |  |
| 24 | проезд | ул.Формовщиков, 7, ул.Танкистов, 29 |  |
| 25 | проезд | ул.Чердынская, 13 |  |
| 26 | проезд | ул.Карпинского,29 |  |
| 27 | проезд | ул.Стахановская,15 |  |
| 28 | проезд | ул.Леонова,60 |  |

- Классификация состава и видов дорожных работ выполняемых при ремонте

1. по земляному полотну и системе водоотвода:

- ремонт размытых и разрушенных участков, в том числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений;

- восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации;

- укрепление обочин;

2. по дорожным одеждам:

- восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна;

- устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего (или фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств или устройства поверхностной обработки;

- восстановление изношенных покрытий, в том числе методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении изношенных покрытий;

- ликвидация колей глубиной до 45 мм и других неровностей методами поверхностного фрезерования, укладки нового слоя покрытия или поверхностной обработки;

- ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах;

- замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 500 м3 на один километр дороги;

3.  по элементам обустройства автомобильных дорог:

- восстановление площадок для остановки и стоянки автомобилей;

- восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек.

- Перечень выполняемых работ:

  - Геодезическая съёмка.

4.1.1 Геодезическая съёмка существующего продольного и поперечного профилей до начала проведения работ (шаг поперечников 10 м)  - требуется.

4.1.2 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) после исправления существующего профиля проезжей части фрезерованием и подсчётом фактических объёмов фрезерования существующего покрытия – требуется.

4.1.3 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) после исправления существующего профиля проезжей части щебнем и подсчётом фактического объёма досыпки – требуется.

4.1.4 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) после исправления существующего профиля асфальтобетоном выравнивающего слоя и подсчётом фактического объёма асфальтобетона – требуется.

4.1.5 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) продольных и поперечных профилей, толщины верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, с определением фактического объёма асфальтобетона – требуется.

4.2 Порядок выполнения работ.

4.2.1 Натурные обследования повреждений и дефектов.

4.2.2 Определение участков  требующих ремонта.

4.2.3 Определение объёмов работ по каждому объекту.

4.2.4 Согласование сметных расчетов по видам работ. Стоимость работ определяется как стоимость за единицу измерения объема работ (п.4.3) умноженная на объем работ. Непредвиденные затраты в размере 2% учесть за итогом каждого сметного расчета.

4.2.5 Выполнение работ по ремонту.

4.3 Виды выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм. не более с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж бортовых камней на бетонном основании с погрузкой мусора от разборки на автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 25 км. Разработка грунта шириной траншеи до 0,45м и глубиной до 0,1м с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 25 км. Устройство под бортовой камень уплотненного щебеночного основания шириной 0,45м и толщиной 0,1м из щебня марки 800, фракция 20-40 мм (расход 0,06м3/м.п). Монтаж железобетонных бортовых камней марки БР 100.30.18 (по ГОСТ 6665-91 (2002) изготовленных по технологии вибропрессования) на бетон тяжелый класса В15 (расход 0,059м3/м.п) | 1м/п | 1284,95 |
| 2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 10 км | 1м2 | 42,80 |
| 3 | Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона выравнивающего слоя из мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки I (по ГОСТ 9128-2009) (расход 0,07272т/м2 на каждые 3 см толщины слоя) | 1м2 | 220,13 |
| 4 | Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000309т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона асфальтобетонных покрытий проезжей части однослойных из асфальтобетонной смеси тип Б марка I (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 6 см | 1м2 | 458,78 |
| 5 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40мм (расход 0,055м3/м2) и фракция 10-20мм (расход 0,0115м3/м2) | 1м2 | 104,49 |
| 6 | Восстановление газонов с внесением растительного грунта (механический состав почвы должен быть близкий к гранулометрическому составу к лёгкому суглинку, иметь pH 6,5-7,3, содержать гумуса 4-8 %, азота не менее 6 мг на 100 г почвы, фосфора не менее 25 мг на 100 г почвы, калия 10-15 мг на 100г почвы) слоем 15 см. Посев газонов семенами смеси газонных трав (расход 0,02кг/м2) | 1м2 | 140,31 |
| 7 | Разборка с помощью отбойных молотков покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной до 5см с погрузкой мусора от разборки на автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 25 км | 1м2 | 64,24 |
| 8 | Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси тип В марка II (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 5 см | 1м2 | 430,52 |

Стоимость выполнения работ: 76 103 770,87 рублей

Начало: с даты заключения контракта

Окончание: 01 ноября 2011 г.