ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми

Свердловский район г.Перми

- Характеристика объекта.

  - Местонахождение объекта г.Пермь, Свердловский район

  - Основные технические данные:

- категория дороги: проезды к дворовым территориям и дворовые территории

- количество проездов к дворовым территориям: 52

- количество дворовых территорий: 41

- общая площадь проездов к дворовым территориям: 91301м2 (в т.ч. тротуары 1415м2)

- общая площадь дворовых территорий: 20210,6м2 (в т.ч. тротуары 866,6м2)

- габаритные размеры: ширина переменная 4-8м

- тип покрытия: асфальтобетон, щебень

- Перечень объектов

Проезды к дворовым территориям

| № п/п | Наименование объекта | Участок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |
| 1 | ул. Овражная | ул. Революции, 3 | ул. Революции, 3/4 |
| 2 | ул. 25-Октября | ул. 25 Октября | Сибирская,30а (включая выход к скверу) |
| 3 | проезд по ул.Льва Шатрова | Льва Шатрова,33 | Льва Шатрова, 35 |
| 4 | ул. Р. Крестьянская | ул. Р. Крестьянская | ул. Народовольческая, 2 (вдоль Народовольческая, 4) |
| 5 | проезд между домами по ул. Революции, 4-6 и Р. Крестьянская, 26-28 | ул. Р. Крестьянская | тех. Проезд по Революции |
| 6 | проезд вдоль дома 38 по ул. 25 Октября до ул. М.Горького | ул. 25 Октября | ул. М.Горького |
| 7 | проезд | ул. Куйбышева, 98 | Комсомольский пр-т, 85 |
| 8 | Комсомольский просп. | Комсомольский проспект, 80 | Героев Хасана, 8 |
| 9 | Чкалова, 8 | Ул. Чкалова, 8 | ул. Чкалова, 2 (включая выезды на тех. проезд между Чкалова, 8 и 10, Чкалова, 6 и 8, Чкалова, 2 и 4) |
| 10 | Комсомольский проспект, 86-92 | ул. Соловьева | ул. Коминтерна |
| 11 | ул.Г.Хасана | ул.Г.Хасана,13а | ул.Г.Хасана |
| 12 | Комсомольский проспект, 73-77 | ул. Смирнова | ул. Соловьева (вдоль домов Комсомольский проспект, 73, 75, 77 включая выезды на Комсомольский проспект) |
| 13 | ул. Соловьева | ул. Соловьева, 12 | ул. Куйбышева, 96 |
| 14 | ст. Звезда | ул. Куйбышева, 87а | ул. Коминтерна |
| 15 | проезд между домами по Комсомольский проспект, 94-96 | Комсомольский проспект | К. Цеткин, 1, 2 |
| 16 | проезд между домами по ул. Куйбышева, 86-88 | ул. Куйбышева | ул. Соловьева, 9а |
| 17 | проезд между Л. Шатрова, 8, 10 и Чкалова, 16, 18 | ул. Льва Шатрова | тех. пр. по Чкалова |
| 18 | проезд между Л. Шатрова, 18, 20 и Чкалова, 6, 8 | ул. Льва Шатрова | тех. пр. по Чкалова |
| 19 | проезд между Л. Шатрова, 22, 24 и Чкалова, 2, 4 | ул. Льва Шатрова | тех. пр. по Чкалова |
| 20 | проезд вдоль домов по ул. Чкалова, 8, 6, 4, 2 | тех. пр. по Чкалова | ул. Чкалова |
| 21 | проезд вдоль дома по Л. Шатрова, 26 | ул. Льва Шатрова | ул. Чкалова |
| 22 | ул. Краснофлотская | ул. Краснофлотская (вдоль Елькина, 3а) | ул. Елькина, 1 |
| 23 | ул.Елькина | Елькина (вдоль домов 41, 43, 45, 47) | ул.Елькина, 2 |
| 24 | ул. Революции, 42, 38 | ул. Революции, 44 | вдоль Революции, 42, 38, Г. Звезда, 45 (включая выезды на ул. Революции, ул. Г. Звезда, ул. Швецова) |
| 25 | проезд между домами по Комсомольский проспект, 67-69 и П. Осипенко, 54-56 | ул. П. Осипенко | Комсомольская площадь |
| 26 | проезд по Коминтерна | ул. Коминтерна, 20 | тех. проезд по Чкалова(вдоль Чкалова, 44) |
| 27 | Коминтерна, 24 | ул. Коминтерна | ул. К. Цеткин (вдоль домов Коминтерна, 24 и К. Цеткин, 11) |
| 28 | проезд вдоль домов ул. Уфимская, 2, 4, Солдатова, 30а, Серебрянский проезд, 7 | ул. Уфимская | Серебрянский проезд |
| 29 | проезд от ул. Солдатова, 34 вдоль домов по Серебрянский проезд, 3, 5, 7 (с торца домов) | ул. Солдатова, 34 | ул. Солдатова, 30а |
| 30 | проезд вдоль домов по К. Цеткин, 11 и Коминтерна, 24 | ул. К. Цеткин | ул. Коминтерна |
| 31 | проезд между домами по К. Цеткин, 12, 14 | ул. К. Цеткин | ул. К. Цеткин, 12а |
| 32 | Гусарова, 10 | ул. Гусарова | ул. Курчатова, 9 |
| 33 | ул. Гусарова | ул. Гусарова, 9 | ул. Лодыгина, 52/2 |
| 34 | ул. А. Курчатова | ул. А. Курчатова, 4а | ул. Гусарова, 18 |
| 35 | проезд между домами по ул. Лодыгина, 26, 30 | ул. Лодыгина | Лодыгина, 28 |
| 36 | ул. Солдатова | проезд | к дому № 3 |
| 37 | ул. Куйбышева | Куйбышева, 169/1 | Куйбышева, 169/5 |
| 38 | ул. Холмогорская | ул. Холмогорская | ул. Холмогорская, 7 |
| 39 | ул. Братская | ул. Братская | Казахская, 106 |
| 40 | ул. Сахалинская | ул. Братская | Сахалинская, 3 |
| 41 | Проезд за домами включая выезды на ул. Серпуховская | ул. Г.Хасана | дома № 91-97 |
| 42 | проезд | ул. Краснополянская, вдоль ул. Краснополянская,5,7 и ул. Серпуховская, 7 | ул. Серпуховская, 7А |
| 43 | ул. Кустовая | Кустовая, 3 | ул. Нейвинская, 10 |
| 44 | ул. Ординская | ул. Ординская, 8 | ул. Нейвинская |
| 45 | проезд вдоль домов по ул. Коломенская, 49, 51, 19, 17, 15, 13, 11, 9 и ул. Полазненская, 26, включая выезд на ул. Коломенскую между домами по ул. Коломенская, 7, 11 | ул. Коломенская | ул. Полазненская, 26 |
| 46 | проезд между домами по ул. Пихтовая, 36 и 42 | ул. Пихтовая | ул. Пихтовая, 42 |
| 47 | ул. Днестровская | ул. Братская | ул. Луганская |
| 48 | ул. Запорожская | ул. Запорожская | ул. Запорожская вдоль домов №19, 25 |
| 49 | проезд вдоль ул. Запорожская, 7 | ул. Холмогорская | ул. Запорожская, 5/7 |
| 50 | ул. Никулина | ул. Солдатова (вдоль Солдатова, 9, 11) | ул. Таборская |
| 51 | ул. Вижайская | ул. Таборская | ул. Никулина, 10 |
| 52 | ул. Серпуховская | Г. Хасана, 91а | ул. Краснополянская (включая выезды на ул. Г. Хасана) |
| 53 | проезд между домами по ул. Седова, 12,14 вдоль ул. Куйбышева, 79 | ул. Седова | ул. Нестерова |
| 54 | проезд вдоль домов по ул. Уфимской, 10,12,14 и Серебрянский проезд, 19,16 | ул. Уфимской | ул. Моторостроителей |
| 55 | проезд вдоль домов по ул. Уфимской, 24, 20,18,16 | ул. Уфимская | ул. Уфимская, 14 |
| 56 | ул. Полазненская | ул. Ижевской | ул. Ординская |

Дворовые территории

| № п/п | Наименование объекта | Участок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |
| 1 | проезд | ул. Лодыгина, 49, 51 |  |
| 2 | проезд | ул. Солдатова, 23, 25 |  |
| 3 | проезд | ул.Куйбышева, 107 |  |
| 4 | проезд | Солдатова, 36 |  |
| 5 | проезд | Солдатова, 34 |  |
| 6 | проезд | Соловьева,14 |  |
| 7 | проезд | Солдатова, 17 |  |
| 8 | проезд | Вижайская, 16 |  |
| 9 | проезд | Вижайская, 18 |  |
| 10 | проезд | Вижайская, 20 |  |
| 11 | проезд | Курчатова, 6 |  |
| 12 | проезд | Артилерийская, 1 |  |
| 13 | проезд | Гусарова, 9 |  |
| 14 | проезд | Лодыгина, 52а, 52б, 54, 56, |  |
| 15 | проезд | Яблочкова, 48/2 |  |
| 16 | проезд | Яблочкова, 23а - Яблочкова, 33 |  |
| 17 | проезд | Революции, 3/2 |  |
| 18 | проезд | 1-я Нейвинская, 1 |  |
| 19 | проезд | Куйбышева, 163 |  |
| 20 | проезд | Кузбасская, 36 |  |
| 21 | проезд | куйбышева, 54 |  |
| 22 | проезд | Куйбышева, 58а |  |
| 23 | проезд | Чернышевского, 2, 4 |  |
| 24 | проезд | Героев Хасана 3а, Белинского, 40, 42 |  |
| 25 | проезд | ул. Елькина, 43 |  |
| 26 | проезд | Елькина, 49 |  |
| 27 | проезд | Коломенская, 55, 55а, 59 |  |
| 28 | проезд | Гусарова, 14-16 |  |
| 29 | проезд | Комсомольский пр-т, 58 |  |
| 30 | проезд | Тимирязева, 54, 52, 50 |  |
| 31 | проезд | Тбилисская, 31, 33 |  |
| 32 | проезд | Нейвинская, 14 |  |
| 33 | проезд | Краснополянская, 9 |  |
| 34 | проезд | Краснополянская, 11 |  |
| 35 | проезд | Краснополянская, 15 |  |
| 36 | проезд | Солдатова, 9, 11 |  |
| 37 | проезд | Муромская, 26 |  |
| 38 | проезд | Солдатова, 43 |  |
| 39 | проезд | Комсомольский пр-т, 89 |  |
| 40 | проезд | Комсомольский пр-т, 81-83 |  |
| 41 | проезд | Чкалова, 46 |  |
| 42 | проезд | Островского, 109 |  |
| 43 | проезд | Фонтанная, 1а/1-1а/2 |  |
| 44 | проезд | К. Цеткин, 1 |  |
| 45 | проезд | К. Цеткин, 2 |  |
| 46 | проезд | Г. Хасана, 30 |  |

- Классификация состава и видов дорожных работ выполняемых при ремонте

1. по земляному полотну и системе водоотвода:

- ремонт размытых и разрушенных участков, в том числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений;

- восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации;

- укрепление обочин;

2. по дорожным одеждам:

- восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна;

- устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего (или фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств или устройства поверхностной обработки;

- восстановление изношенных покрытий, в том числе методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении изношенных покрытий;

- ликвидация колей глубиной до 45 мм и других неровностей методами поверхностного фрезерования, укладки нового слоя покрытия или поверхностной обработки;

- ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах;

- замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 500 м3 на один километр дороги;

3.  по элементам обустройства автомобильных дорог:

- восстановление площадок для остановки и стоянки автомобилей;

- восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек.

- Перечень выполняемых работ:

  - Геодезическая съёмка.

4.1.1 Геодезическая съёмка существующего продольного и поперечного профилей до начала проведения работ (шаг поперечников 10 м)  - требуется.

4.1.2 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) после исправления существующего профиля проезжей части фрезерованием и подсчётом фактических объёмов фрезерования существующего покрытия – требуется.

4.1.3 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) после исправления существующего профиля проезжей части щебнем и подсчётом фактического объёма досыпки – требуется.

4.1.4 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) после исправления существующего профиля асфальтобетоном выравнивающего слоя и подсчётом фактического объёма асфальтобетона – требуется.

4.1.5 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) продольных и поперечных профилей, толщины верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, с определением фактического объёма асфальтобетона – требуется.

4.2 Порядок выполнения работ.

4.2.1 Натурные обследования повреждений и дефектов.

4.2.2 Определение участков  требующих ремонта.

4.2.3 Определение объёмов работ по каждому объекту.

4.2.4 Согласование сметных расчетов по видам работ. Стоимость работ определяется как стоимость за единицу измерения объема работ (п.4.3) умноженная на объем работ. Непредвиденные затраты в размере 2% учесть за итогом каждого сметного расчета.

4.2.5 Выполнение работ по ремонту.

4.3 Виды выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм. не более с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж бортовых камней на бетонном основании с погрузкой мусора от разборки на автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 25 км. Разработка грунта шириной траншеи до 0,45м и глубиной до 0,1м с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 25 км. Устройство под бортовой камень уплотненного щебеночного основания шириной 0,45м и толщиной 0,1м из щебня марки 800, фракция 20-40 мм (расход 0,06м3/м.п). Монтаж железобетонных бортовых камней марки БР 100.30.18 (по ГОСТ 6665-91 (2002) изготовленных по технологии вибропрессования) на бетон тяжелый класса В15 (расход 0,059м3/м.п) | 1м/п | 1284,95 |
| 2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 10 км | 1м2 | 42,80 |
| 3 | Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона выравнивающего слоя из мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки I (по ГОСТ 9128-2009) (расход 0,07272т/м2 на каждые 3 см толщины слоя) | 1м2 | 220,13 |
| 4 | Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000309т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона асфальтобетонных покрытий проезжей части однослойных из асфальтобетонной смеси тип Б марка I (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 6 см | 1м2 | 458,78 |
| 5 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40мм (расход 0,055м3/м2) и фракция 10-20мм (расход 0,0115м3/м2) | 1м2 | 104,49 |
| 6 | Восстановление газонов с внесением растительного грунта (механический состав почвы должен быть близкий к гранулометрическому составу к лёгкому суглинку, иметь pH 6,5-7,3, содержать гумуса 4-8 %, азота не менее 6 мг на 100 г почвы, фосфора не менее 25 мг на 100 г почвы, калия 10-15 мг на 100г почвы) слоем 15 см. Посев газонов семенами смеси газонных трав (расход 0,02кг/м2) | 1м2 | 140,31 |
| 7 | Разборка с помощью отбойных молотков покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной до 5см с погрузкой мусора от разборки на автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 25 км | 1м2 | 64,24 |
| 8 | Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси тип В марка II (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 5 см | 1м2 | 430,52 |

Стоимость выполнения работ: 113 501 675,73 рублей

Начало: с даты заключения контракта

Окончание: 01 ноября 2011 г.