- Приложение № 1

- к документации об открытом аукционе

- в электронной форме

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Требования к качеству, техническим характеристикам работ по выполнению капитального ремонта, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

- Муниципальный заказчик

Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 11».

- Цель выполнения работ

Обеспечение нужд МУЗ «МСЧ № 11» в потребности по проведению капитального ремонта кровли здания хирургического корпуса, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ардатовская. 40

- Лимитная стоимость работ

Максимальная (начальная) цена Договора (цена лота) – 2 963 772,90 (два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят два рубля 90 копеек) рублей.

4.  Гарантия  качества.

Срок гарантии на выполненные работы  составляет не менее 3 (Три) лет с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ. Дефекты и недостатки, допущенные Подрядчиком и обнаруженные Заказчиком при приёмке работ и в гарантийный срок, подлежат устранению Подрядчиком без дополнительной оплаты в течение 10 дней с момента обнаружения, зафиксированного надлежащим образом оформленным актом с участием представителей Заказчика и Подрядчика. Гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов и недостатков.

5. Срок  выполнения работ.

Срок выполнения работ: в течение 25 (Двадцать пять) календарных дней с момента заключения Договора.

6. Место выполнения работ.

Здание хирургического корпуса МУЗ «МСЧ № 11», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ардатовская, 40 (капитальный ремонт кровли здания).

- 7. Требования к выполняемой работе

Подрядчиком в обязательном порядке соблюдаются:

1.Сохранность имущества Заказчика от гибели и порчи при производстве работ.

2. При производстве работ учесть наличие пожарной сигнализации, системы оповещения, кабелей связи и обеспечить их сохранность при выполнении демонтажных, монтажных и отделочных работ.  При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику их стоимость.

3. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. Подрядчик  так же представляет Заказчику список указанных ответственных лиц.

8. Технические условия выполнения работ.

1. При проведении ремонтных работ используются инструменты и материалы Подрядчика.

2. Работы выполняются в рабочие дни.

Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться сертификатами (паспортами) качества, сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами и другими документами, установленными техническими  регламентами. Подрядчик перед началом выполнения работ обязан предоставить Заказчику указанные документы.

4. Применяемые средства механизации, инструменты должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических требований, требований противопожарной безопасности при производстве работ.

5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, правил пожарной безопасности, правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное выполнение работ.

6. Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

7. Требуемое качество и надежность произведенных работ должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН.

8. Разгрузка производится в специально отведенных местах, по согласованию с Заказчиком.

9. Не предоставляются склады и бытовки, не предусмотрено проживание рабочих.

10. Вывоз строительного мусора производится ежедневно силами и за счет Подрядчика. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и  повреждение отделочных покрытий мест общего пользования.

11. Доставку и подъем материалов на объект осуществляет Подрядчик.

12.  В случае несогласованных с Заказчиком действий Подрядчик устраняет их последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах.

13. При проведении ремонтно-строительных работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

13.1. Мероприятия и  способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических нормативных документов, требований противопожарной безопасности;

13.2. Применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации (выполнение малярных работ, работ связанных с повышенным уровнем шума, запылением, нагрузками на электросети согласовывается с Заказчиком);

13.3. Загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования;

13.4. Сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вызову в порядке,  предусмотренном для вывоза  строительного мусора.

14. При проведении  ремонтно-строительных работ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ЗАКАЗЧИКОМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ демонтаж, перенос и отключение датчиков пожарной сигнализации;

15. Цветовые решения отделочных материалов согласовываются с Заказчиком.

16. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащее Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а так же произвести уборку помещения.

17. Подрядчик не вправе снижать цену предложения за счет обнуления цены материалов, оборудования, выполняемых работ, предусмотренных в локальном сметном расчете настоящего технического задания, а так же снижать стоимость материалов за счет ухудшения качественных и технических характеристик товара.

18. Требование к персоналу Подрядчика: работы выполняются квалифицированными специалистами.

- Ведомость

- объемов работ по капитальному ремонту кровли здания хирургического корпуса МУЗ «МСЧ № 11»,

ул. Ардатовская, 40

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Новый раздел |  |  |  |  |
| 1. | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 кв. м. покрытия | 16,24 |  |
| 2. | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных, толщиной 15 мм | 100 кв. м. стяжек | 16,24 |  |
| 3. | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 кв. м изолируемой поверхности | 16,24 |  |
| 4. | Утепление покрытий: керамзитом | 1 куб. м. утеплителя | 243,6 1624*0,15 |  |
| 5. | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистрольного на битумной мастике в один слой | 100 кв м утепляемого покрытия | 16,24 |  |
| 6. | Плиты из пенопласта полистрольного ПСБС-40 | Куб м | -66,91 |  |
| 7. | Термоизоляционные плиты Пеноплекс 45 Цена: 4 800 руб./1.18*1,065 | Куб м | 133,82 |  |
| 8. | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 кв м стяжки | 16.24 |  |
| 9. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 кв м кровли | 16.24 |  |
| 10. | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5 | Кв м | -1851 |  |
| 11. | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | Кв. м | -1884 |  |
| 12. | Унифлэкс: ЭКП-4,5, сланец серый | Кв м | 1851 |  |
| 13. | Унифлэкс: ЭПП | Кв м | 1884 |  |
| 14. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 кв м окрашиваемой поверхности | 2,01779 |  |
| 15. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 4,77 |  |
| 16. | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5 | Кв м | -901,5 |  |
| 17. | Унифлэкс: ЭКП-4,5, сланец серый | Кв м | 901,5 |  |
| 18. | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 кв м | 0,054 |  |
| 19. | Установка блоков внаружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв м | 100 кв м проемов | 0,054 |  |
| 20. | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | Шт. | 4 |  |
| 21. | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | Компл. | 2 |  |
| 22. | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 кв м окрашиваемой поверхности | 0,1296 0,054*2,4 |  |
| 23. | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка | 1 шт. | 17 |  |
| 24. | Заделка швов между плитами перекрытия раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1 |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 25. | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 56,5 |  |
| 26. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | тонна | 56,5 |  |

- Требования к характеристикам и качеству строительных материалов, используемых Подрядчиком

Материалы, которые будут используемые при производстве работ должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение на материалы и конструкции.

Применяемые строительные материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Материалы, указанные в Техническом задании, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком. В противном случае Подрядчик по требованию Заказчика обязан произвести замену примененных и  не согласованных с Заказчиком  материалов.

Ремонтные работы выполняются с использованием материалов Подрядчика, предварительно согласованных в письменном виде с Заказчиком.

- Порядок сдачи - приемки выполненных работ

По завершении этапов работ и работы в целом Подрядчик представляет Заказчику акты по форме  КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также исполнительные схемы.

Приемка и сдача работ осуществляется  в соответствии с порядком установленным Договором.