|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Смирнова С.Л.________________ |  |
|  |  |  | «26» мая 2011г. |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |
|  | на капитальный ремонт по замене оконных блоков по адресу: г.Пермь, ул.Соловьева,3 для МУЗ «Детская городская поликлиника № 10» |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Окна (6шт) |  |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,2548 |  |
| 2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,06 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,0673 |  |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,2548 |  |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,114 |  |
| 6 | Доски подоконные ПВХ 600мм 450:1,18:3,93 | м | 3 |  |
| 7 | Доски подоконные ПВХ 650мм 500:1,18:3,93 | м | 8,4 |  |
| 8 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,215 |  |
| 9 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,094 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,018 |  |
| 11 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 12 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,94 |  |
| 13 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка | тонна | 1,94 |  |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,94 |  |

Приложение № 1 к Извещению