Приложение №2

к извещению о проведении запроса

котировок от 31.05.2011 №0356300019011000025

# Техническое задание

| № поз. | № п/п |  |  | Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |  | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к антигенам Chlamydia trachomatis |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Количество анализов |  | 12 × 8 |  |  |
|  | 6 |  |  | ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Однократная промывка планшета перед работой |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | Сыворотка или плазма крови |  | 20 мкл |  |  |
|  | 9 |  |  | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т |  | 5 суток |  |  |
|  | 10 |  |  | Готовый раствор ТМБ |  | Наличие |  |  |
|  | 11 |  |  | Выдача результатов в титрах |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  |  | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  |  | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой |  | Наличие |  |  |
|  | 15 |  |  | Количество, набор |  | 6 |  |  |
| 2 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспеуцифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Количество анализов |  | 12 × 8 |  |  |
|  | 6 |  |  | ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Однократная промывка планшета перед работой |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | Сыворотка или плазма крови, мкл |  | 20 мкл |  |  |
|  | 9 |  |  | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора |  | Наличие |  |  |
|  | 10 |  |  | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т |  | не более 5 суток |  |  |
|  | 11 |  |  | Готовая форма ТМБ |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  |  | Выдача результатов в титрах |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  |  | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  |  | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 15 |  |  | Пленка для заклеивания планшет |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  |  | Пакет для планшет типа "зип-лок" |  | Наличие |  |  |
|  | 17 |  |  | Унифицированные неспецифические компоненты: |  | Наличие |  |  |
|  | 18 |  |  | ФСБ-Т |  | Наличие |  |  |
|  | 19 |  |  | СБР |  | Наличие |  |  |
|  | 20 |  |  | ТМБ |  | Наличие |  |  |
|  | 21 |  |  | стоп-реагент |  | Наличие |  |  |
|  | 22 |  |  | Количество, набор |  | 6 |  |  |
| 3 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Количество анализов |  | 12х8 |  |  |
|  | 6 |  |  | ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Без предварительной промывки планшет |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора |  | Наличие |  |  |
|  | 9 |  |  | Продолжительность анализа 1 час. 25 мин. |  | Наличие |  |  |
|  | 10 |  |  | Готовые формы конъюгата и ТМБ |  | Наличие |  |  |
|  | 11 |  |  | Хранение рабочего растора ФСБ-Т |  | не более 5 суток |  |  |
|  | 12 |  |  | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  |  | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой |  | Наличие |  |  |
|  | 15 |  |  | Количество, набор |  | 6 |  |  |
| 4 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Количество анализов |  | 12х8 |  |  |
|  | 6 |  |  | ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Без предварительной промывки планшет |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | Конечное разведение сыворотки 1:100 |  | Наличие |  |  |
|  | 9 |  |  | Калибровочные растворы: 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕ/мл (концентрации не меняются от серии к серии) |  | Наличие |  |  |
|  | 10 |  |  | Готовые формы конъюгата и ТМБ |  | Наличие |  |  |
|  | 11 |  |  | Хранение рабочего растора ФСБ-Т |  | не более 5 суток |  |  |
|  | 12 |  |  | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  |  | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  |  | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 15 |  |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  |  | Количество, набор |  | 6 |  |  |
| 5 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Тип иммуноферментной реакции |  | непрямая ИФА |  |  |
|  | 6 |  |  | Трехстадийный |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Типы исследуемого образца сыворотка (плазма) крови |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | Объем исследуемого образца |  | 10 мкл |  |  |
|  | 9 |  |  | Количество определений |  | 48 |  |  |
|  | 10 |  |  | Типы выявляемых антител IgG |  | Наличие |  |  |
|  | 11 |  |  | Стрипированный |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  |  | Необходимость инкубации с образцами и конъюгатом при температур, 37°С |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  |  | Время реакции 1 час 40 мин. |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  |  | Цветная маркировка крышек и этикеток компонентов |  | Наличие |  |  |
|  | 15 |  |  | Цветовая индикации внесения исследуемых образцов |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  |  | ФСБ-Т |  | 2 фл. |  |  |
|  | 17 |  |  | РПРС |  | 1 фл. |  |  |
|  | 18 |  |  | СБР |  | 1 фл. |  |  |
|  | 19 |  |  | ТМБ |  | 1 фл. |  |  |
|  | 20 |  |  | Конъюгат - концентрат |  | 1 фл. |  |  |
|  | 21 |  |  | Стоп-реагент |  | 1 фл. |  |  |
|  | 22 |  |  | Штатив |  | Наличие |  |  |
|  | 23 |  |  | Наконечники |  | Наличие |  |  |
|  | 24 |  |  | Ванночка для реагентов |  | Наличие |  |  |
|  | 25 |  |  | Пленка для заклеивания планшетов |  | Наличие |  |  |
|  | 26 |  |  | Планшет |  | Наличие |  |  |
|  | 27 |  |  | Количество, набор |  | 7 |  |  |
| 6 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи и дифференциации первичной и паст-инфекции |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Количество анализов |  | 6х8 |  |  |
|  | 6 |  |  | ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Продолжительность анализа |  | 1 ч 40 мин |  |  |
|  | 8 |  |  | Cтабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ |  | До 3 ч |  |  |
|  | 9 |  |  | Хранение рабочего растора ФСБ-Т |  | не более 5 суток |  |  |
|  | 10 |  |  | Дробное использованиие набора - в течение 3 месяцев с момнета вскрытия |  | Наличие |  |  |
|  | 11 |  |  | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  |  | Планшет для предварительного разведения сывороток |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | Пленка для заклеивания планшет |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  |  | Пакет для планшет типа "зип-лок" |  | Наличие |  |  |
|  | 15 |  |  | Унифицированные неспецифические компоненты: |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  |  | ФСБ-Т |  | Наличие |  |  |
|  | 17 |  |  | СБР |  | Наличие |  |  |
|  | 18 |  |  | ТМБ |  | Наличие |  |  |
|  | 19 |  |  | стоп-реагент |  | Наличие |  |  |
|  | 20 |  |  | РпРС |  | Наличие |  |  |
|  | 21 |  |  | Количество, набор |  | 6 |  |  |
| 7 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Тохорlasma gondii |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Тип иммуноферментной реакции |  | непрямая ИФА |  |  |
|  | 6 |  |  | Трехстадийный |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Чувствительность по СПП+ |  | 100% |  |  |
|  | 8 |  |  | Возможность количественного определения выявляемого маркера - определение титра антител |  | Наличие |  |  |
|  | 9 |  |  | Объем исследуемого образца |  | 10 мкл |  |  |
|  | 10 |  |  | Количество определений |  | 96 |  |  |
|  | 11 |  |  | Время реакции 1 час 35 мин. |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  |  | Цветная маркировка крышек и этикеток компонентов |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  |  | Цветовая индикации внесения исследуемых образцов |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  |  | ФСБ-Т |  | 1 фл. |  |  |
|  | 15 |  |  | РПРС |  | 2 фл. |  |  |
|  | 16 |  |  | СБР |  | 1 фл. |  |  |
|  | 17 |  |  | ТМБ |  | 1 фл. |  |  |
|  | 18 |  |  | Конъюгат - концентрат |  | 1 фл. |  |  |
|  | 19 |  |  | Штатив |  | Наличие |  |  |
|  | 20 |  |  | Наконечники |  | Наличие |  |  |
|  | 21 |  |  | Ванночка для реагентов |  | Наличие |  |  |
|  | 22 |  |  | Пленка для заклеивания планшетов |  | Наличие |  |  |
|  | 23 |  |  | Планшет |  | Наличие |  |  |
|  | 24 |  |  | Количество, набор |  | 2 |  |  |
| 8 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Количество анализов |  | 6х8 |  |  |
|  | 6 |  |  | ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Без предварительной промывки планшет |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | Хранение рабочего растора ФСБ-Т |  | не более 5 суток |  |  |
|  | 9 |  |  | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ |  | до 3 часов |  |  |
|  | 10 |  |  | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора |  | Наличие |  |  |
|  | 11 |  |  | Клейкая пленка для планшетов |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  |  | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  |  | Количество, упаковка |  | 6 |  |  |
| 9 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Количество анализов |  | Не менее 192 |  |  |
|  | 7 |  |  | Метод одностадийный «сэндвич» |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | Для выявления суммарных антител (IgG, IgA, IgM) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека |  | Наличие |  |  |
|  | 9 |  |  | Не требующий предварительной промывки планшет |  | Наличие |  |  |
|  | 10 |  |  | Объем сыворотки |  | 10 мкл |  |  |
|  | 11 |  |  | Объемное равенство контролей и образцов |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  |  | Срок хранения рабочего раствора ФСБ-Т |  | Не менее 5 суток |  |  |
|  | 13 |  |  | Срок хранения рабочего раствора ТМБ до 10 часов при 18-25ºС |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  |  | Транспортирование наборов при температуре до 25°С до 10 суток |  | Наличие |  |  |
|  | 15 |  |  | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой |  | Наличие |  |  |
|  | 17 |  |  | Одноразовые емкости для растворов |  | Наличие |  |  |
|  | 18 |  |  | Наконечники для пипеток |  | Наличие |  |  |
|  | 19 |  |  | Клейкая пленка для планшетов |  | Наличие |  |  |
|  | 20 |  |  | Количество, набор |  | 16 |  |  |
| 10 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Количество анализов |  | 12х8 |  |  |
|  | 6 |  |  | Метод одностадийный «сэндвич» вариант |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,05 нг/мл |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | Объем сыворотки или плазмы крови |  | 100 мкл |  |  |
|  | 9 |  |  | Положительный контрольный образец, (К+) |  | 20±10 нг/мл HBsAg ayw2 |  |  |
|  | 10 |  |  | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный |  | 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа |  |  |
|  | 11 |  |  | Три режима инкубации: |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  |  | процедура 1 — 44°С, 1 час, шейкер |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  |  | процедура 2 — 37°С, 2 часа, шейкер |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  |  | процедура 3 — 37°С, 2 часа |  | Наличие |  |  |
|  | 15 |  |  | Цветовая индикация внесения реагентов |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  |  | Стабильность рабочего раствора ТМБ |  | до 3 часов |  |  |
|  | 17 |  |  | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном |  | Наличие |  |  |
|  | 18 |  |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой |  | Наличие |  |  |
|  | 19 |  |  | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 20 |  |  | Количество, набор |  | 2 |  |  |
| 11 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Агар для определения антибиотикочувствительности микроорганизмов |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Сухая |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Состав: |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | панкреатический гидролизат кильки |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | крахмал водорастворимый |  | Наличие |  |  |
|  | 9 |  |  | натрия хлорид |  | Наличие |  |  |
|  | 10 |  |  | натрий фосфорнокислый двухзамещенный |  | Наличие |  |  |
|  | 11 |  |  | агар |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  |  | Фасовка |  | 250 гр. |  |  |
|  | 13 |  |  | Количество, кг |  | 1 |  |  |
| 12 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Питательная среда |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Предназначена для культивирования перевиваемых линий клеток и первично-трипсинизированных тканевых культур животных и человека |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Жидкая |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Фасовка |  | 0,45 - 0,5 кг (указать) |  |  |
|  | 8 |  |  | Количество, фасовка |  | 1 |  |  |
| 13 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Среда для индикации Micoplasma hominis |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Аргининзависимая |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Жидкая |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Фасовка |  | не менее 1 фл × 200 мл |  |  |
|  | 8 |  |  | Количество, литр |  | 2 |  |  |
| 14 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Среда для индикации Ureaplasma urealit. |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Жидкая |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Фасовка |  | не менее 1 фл × 200 15мл |  |  |
|  | 7 |  |  | Количество, литр |  | 162 |  |  |
| 15 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Питательный агар |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Предназначен для культивирования микроорганизмов |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Используется в санитарных исследованиях воды, стоков и других материалов |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | При необходимости может быть обогащен углеводами, кровью, сывороткой |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | Формула в гр/л: |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Панкреатический гидролизат рыбной муки |  | 24-26 (указать) |  |  |
|  | 10 |  |  | Натрий хлорид |  | 4-4,2 (указать) |  |  |
|  | 11 |  |  | Агар |  | 12,0 + 2,0 |  |  |
|  | 12 |  |  | Фасовка |  | не менее 0,25 кг (указать) |  |  |
|  | 13 |  |  | Количество, кг |  | 3 |  |  |
| 16 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Питательная среда для выделения бифидобактерий |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Для выделения бифидобактерий из клиничсекого материала |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Формула в гр/л: |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | печеночный бульон |  | 1-1,1 (указать) |  |  |
|  | 8 |  |  | пептон ферментативный |  | 10-11 (указать) |  |  |
|  | 9 |  |  | лактоза |  | 10-11 (указать) |  |  |
|  | 10 |  |  | L-цистин |  | 0,1-0,15 (указать) |  |  |
|  | 11 |  |  | Натрий хлористый |  | 5-5,2 (указать) |  |  |
|  | 12 |  |  | Агар |  | 0,75-0,8 (указать) |  |  |
|  | 13 |  |  | рН готовой среды |  | 7,1 ± 0,3 |  |  |
|  | 14 |  |  | Фасовка |  | не менее 0,2 л (указать) |  |  |
|  | 15 |  |  | Количество, литр |  | 1 |  |  |
| 17 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Питательная среда для выделения лактобактерий |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Состоит из двух компонентов: |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | 1. Гидролизат обезжиренного молокаферментативного сухого (ГОМ) в виде мелкодисперсного гигроскопического порошка бело-серого цвета |  | 33-33,2 (указать) |  |  |
|  | 7 |  |  | 2. Агаризованный раствор минеральных компонентов (гель): |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | марганец сернокислый |  | 0,1-0,12 гр (указать) |  |  |
|  | 9 |  |  | магний сернокислый |  | 0,4-0,42 гр (указать) |  |  |
|  | 10 |  |  | калий фосфорнокислый двузамещенный |  | 4-4,2 гр (указать) |  |  |
|  | 11 |  |  | цистеин |  | 0,4-0,42 гр (указать) |  |  |
|  | 12 |  |  | глюкоза |  | 40-40,5 гр (указать) |  |  |
|  | 13 |  |  | пептон |  | 20-20,2 гр (указать) |  |  |
|  | 14 |  |  | автолизат дрожжей пекарских |  | 0,1-0,12 л (указать) |  |  |
|  | 15 |  |  | натрий уксуснокислый |  | 10-10,2 гр (указать) |  |  |
|  | 16 |  |  | аммоний лимоннокислый двузамещенный |  | 4-4,2 гр (указать) |  |  |
|  | 17 |  |  | агар микробиологический |  | 2-2,2 гр (указать) |  |  |
|  | 18 |  |  | вода дистилированная |  | 1-1,01 л (указать) |  |  |
|  | 19 |  |  | Температура хранения в сухом помещении |  | от +4 до +25 °С |  |  |
|  | 20 |  |  | Фасовка |  | не менее 0,4 л (указать) |  |  |
|  | 21 |  |  | Количество, флакон |  | 5 |  |  |
| 18 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Диски с цефоперазоном + сульбактам |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Фасовка |  | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |
|  | 6 |  |  | Количество, флакон |  | 2 |  |  |
| 19 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Диски с пиперациллином |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Фасовка |  | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |
|  | 6 |  |  | Количество, флакон |  | 2 |  |  |
| 20 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Диски с гентамицином |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Содержание вещества |  | 10 мкг |  |  |
|  | 6 |  |  | Фасовка |  | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |
|  | 7 |  |  | Количество, флакон |  | 15 |  |  |
| 21 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Диски с фурагином |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Фасовка |  | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |
|  | 6 |  |  | Количество, флакон |  | 2 |  |  |
| 22 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Диски с налидиксовой кислотой |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Фасовка |  | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |
|  | 6 |  |  | Количество, флакон |  | 2 |  |  |
| 23 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Диски с имепенемом |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Фасовка |  | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |
|  | 6 |  |  | Количество, флакон |  | 2 |  |  |
| 24 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Диски с азлоциллином |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Фасовка |  | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |
|  | 6 |  |  | Количество, флакон |  | 2 |  |  |
| 25 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Диски с тетрациклином |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Фасовка |  | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |
|  | 6 |  |  | Количество, флакон |  | 1 |  |  |
| 26 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт, инструкция |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Тест-экспресс |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Для определения способности бактериальных штамов гидролизовать гиппурат натрия |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Количество тест-полосок |  | Не менее 50 шт. |  |  |
|  | 7 |  |  | Алюминиевая туба |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | Хранение при температуре от +2 °С до + 8 °С |  | Наличие |  |  |
|  | 9 |  |  | Количество, упаковка |  | 1 |  |  |
| 27 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт, инструкция |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Тест-экспресс |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Для обнаружения пирролидонилариламидазы |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Количество тест-полосок |  | не менее 50 шт |  |  |
|  | 7 |  |  | Количество, упаковка |  | 1 |  |  |
| 28 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Набор тест-кассет для определения антигена стрептококка А |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Количество в наборе |  | 20 шт. |  |  |
|  | 6 |  |  | Проба для анализа |  | Мазок из глотки |  |  |
|  | 7 |  |  | Время проведения анализа |  | не более 5 мин. |  |  |
|  | 8 |  |  | Чувствительность |  | 94-100% (указать) |  |  |
|  | 9 |  |  | Специфичность |  | 98-100% (указать) |  |  |
|  | 10 |  |  | Количество, набор |  | 1 |  |  |
| 29 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Латексный тест для качественного и полукачественного определения антител (Toxoplasma gondii) |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Состав: |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Реагент 1: |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Азид натрия |  | 0,1 % |  |  |
|  | 8 |  |  | Токсо-латексный реагент |  | 2,5 мл |  |  |
|  | 9 |  |  | Реагент 2: |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Положительный контроль 1 мл |  | не менее 4 МЕ/мл |  |  |
|  | 11 |  |  | Реагент 3: |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | Отрицательный контроль 1 мл |  | менее 4 МЕ/мл |  |  |
|  | 13 |  |  | Нормальная человеческая сыворотка содержащая 0,1 % азида натрия |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  |  | Температура хранения реагента |  | 2 - 8 °С |  |  |
|  | 15 |  |  | Чувствительность |  | 25 мкл |  |  |
|  | 16 |  |  | Количество, набор |  | 1 |  |  |
| 30 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса А к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Количество анализов |  | Не менее 12 × 8 |  |  |
|  | 6 |  |  | ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Без предварительной промывки планшет |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | К+слаб. |  | Наличие |  |  |
|  | 9 |  |  | Готовые формы конъюгата и ТМБ |  | Наличие |  |  |
|  | 10 |  |  | Хранение рабочего растора ФСБ-Т |  | Не более 5 суток |  |  |
|  | 11 |  |  | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  |  | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  |  | Количество, набор |  | 1 |  |  |
| 31 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Количество анализов |  | 12 х 8 |  |  |
|  | 7 |  |  | Метод непрямой двухстадийный |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | Объем сыворотки или плазмы крови |  | не более 40 мкл(указать) |  |  |
|  | 9 |  |  | Цветовая индикация внесения реагентов |  | Наличие |  |  |
|  | 10 |  |  | Два режима инкубации: |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | общее время инкубаций – шейкер не более 1 час 30 мин |  | Указать |  |  |
|  | 12 |  |  | термостат не более 2 часов |  | Указать |  |  |
|  | 13 |  |  | Стабильность рабочего раствора ТМБ |  | Не менее 3 часов |  |  |
|  | 14 |  |  | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37°С |  | Наличие |  |  |
|  | 15 |  |  | Клейкая пленка для планшетов |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  |  | Одноразовые емкости для растворов |  | Наличие |  |  |
|  | 17 |  |  | Наконечники для пипеток |  | Наличие |  |  |
|  | 18 |  |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой |  | Наличие |  |  |
|  | 19 |  |  | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 20 |  |  | Количество, набор |  | 2 |  |  |
| 32 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Количество анализов |  | 6 х 8 |  |  |
|  | 6 |  |  | Метод одностадийный «сэндвич» вариант, не требующий предварительной промывки планшет |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | С чувствительностью |  | не менее0,05 нг/мл |  |  |
|  | 8 |  |  | Объем сыворотки или плазмы крови |  | не более 200 мкл (указать) |  |  |
|  | 9 |  |  | Положительный контрольный образец, (К+), содержащий HBsAg ayw2 |  | 20±10 нг/мл |  |  |
|  | 10 |  |  | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный, содержащий HBsAg ayw3 субтипа; |  | 0,2±0,1 МЕ/мл |  |  |
|  | 11 |  |  | Три режима инкубации: |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  |  | процедура 1 — 44°С |  | 1 час |  |  |
|  | 13 |  |  | шейкер процедура 2 — 37°С |  | 2 час |  |  |
|  | 14 |  |  | шейкер процедура 3 — 37°С |  | 2 час |  |  |
|  | 15 |  |  | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  |  | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном |  | Наличие |  |  |
|  | 17 |  |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой |  | Наличие |  |  |
|  | 18 |  |  | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |
|  | 19 |  |  | Количество, набор |  | 2 |  |  |
| 33 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Питательная среда для выделения сальмонелл |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Для выделения сальмонелл из инфицированного материала |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Сухая |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Состав набора: |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | - панкреатический гидролизат рыбной муки |  | Наличие |  |  |
|  | 9 |  |  | - дрожжевой экстракт |  | Наличие |  |  |
|  | 10 |  |  | - глюкоза |  | Наличие |  |  |
|  | 11 |  |  | - цитрат висмута |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  |  | - хлорид натрия |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  |  | - гидрофосфат натрия |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  |  | - сульфит натрия |  | Наличие |  |  |
|  | 15 |  |  | - сульфат железа |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  |  | - бриллиантовый зеленый |  | Наличие |  |  |
|  | 17 |  |  | - агар |  | Наличие |  |  |
|  | 18 |  |  | Фасовка |  | 0,25 кг |  |  |
|  | 19 |  |  | Количество, кг |  | 0,5 |  |  |
| 34 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Питательная среда |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Предназначена для выделения шигелл и сальмонелл |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Формула в гр/л: |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | панкреатический гидролизат кильки |  | 10,4-10,5 (указать) |  |  |
|  | 8 |  |  | натриевые соли желчных кислот |  | 3,46-3,5 (указать) |  |  |
|  | 9 |  |  | агар |  | 6,94 ±1,0 |  |  |
|  | 10 |  |  | сухой питательный бульон |  | 8,62 -8,68 (указать) |  |  |
|  | 11 |  |  | сахар молочный |  | 7,3-7,38 (указать) |  |  |
|  | 12 |  |  | атрия гидроцитрат двузамещенный |  | 8,5-8,6 (указаить) |  |  |
|  | 13 |  |  | нейтральный красный |  | 0,05-0,055 (указать) |  |  |
|  | 14 |  |  | бриллиантовый зеленый |  | 0,0002-0,00026 (указать) |  |  |
|  | 15 |  |  | динатрия фосфат обезвоженный |  | 2,1-2,15 (указать) |  |  |
|  | 16 |  |  | натрий сериоватистокислый безводный |  | 5,1-5,15 (указать) |  |  |
|  | 17 |  |  | йод |  | 0,13-0,14 (указать) |  |  |
|  | 18 |  |  | сода кальцинированная |  | 2,4-2,5 (указать) |  |  |
|  | 19 |  |  | Фасовка |  | не менее 0,25 кг (указать) |  |  |
|  | 20 |  |  | Количество, кг |  | 0,5 |  |  |
| 35 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Питательная среда |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Предназначена для определения утилизации цитрата натрия энтеробактериями |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Формула в гр/л: |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Натрий хлорид |  | 5-5,1 (указать) |  |  |
|  | 8 |  |  | Магний сульфат |  | 0,2-0,22 (указать) |  |  |
|  | 9 |  |  | Аммоний гидрофосфат |  | 1-1,05 (указать) |  |  |
|  | 10 |  |  | Натрий дигидрофосфат |  | 1-1,05 (указать) |  |  |
|  | 11 |  |  | Натрий цитрат |  | 3-3,05 (указать) |  |  |
|  | 12 |  |  | Бромтимоловый синий |  | 0,08-0,088 (указать) |  |  |
|  | 13 |  |  | Агар |  | 10,0 ± 2,0 |  |  |
|  | 14 |  |  | Фасовка |  | не менее 0,25 кг (указать) |  |  |
|  | 15 |  |  | Количество, кг |  | 0,25 |  |  |
| 36 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Пептон основной |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Сухой |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Формула в гр/л: |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Пептон сухой ферментативный |  | 100-101 (указать) |  |  |
|  | 8 |  |  | Натрий хлористый |  | 50-50,1 (указать) |  |  |
|  | 9 |  |  | Калий азотнокислый |  | 1-1,05 (указать) |  |  |
|  | 10 |  |  | Натрий углекислый |  | 10,0 + 2,0 |  |  |
|  | 11 |  |  | Натрий пиросернистокислый (метабисульфит) |  | 3,5-3,55 |  |  |
|  | 12 |  |  | рН |  | 8,3 + 0,4 |  |  |
|  | 13 |  |  | Фасовка |  | не менее 0,5 кг (указать) |  |  |
|  | 14 |  |  | Количество, кг |  | 1 |  |  |
| 37 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Сахароза |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Квалификация |  | ч.д.а. |  |  |
|  | 6 |  |  | Фасовка |  | не менее 0,5 кг (указать) |  |  |
|  | 7 |  |  | Количество, кг |  | 0,5 |  |  |
| 38 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Мочевина |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Сустанция |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Квалификация |  | ч.д.а. |  |  |
|  | 7 |  |  | Фасовка |  | не менее 1 кг (указать) |  |  |
|  | 8 |  |  | Количество, кг |  | 1 |  |  |
| 39 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Питательный бульон |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Предназначен для культивирования микроорганизмов |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Сухой |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | При необходимости может быть обогащена углеводами, кровью, сывороткой, желчью |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | Формула в гр/л: |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | панкреатический гидролизат рыбной муки |  | 18-18,2 (указать) |  |  |
|  | 10 |  |  | натрий хлорид |  | 2-2,05 (указать) |  |  |
|  | 11 |  |  | рН готовой среды после автоклавирования |  | 7,2 ± 0,2 |  |  |
|  | 12 |  |  | Фасовка |  | не менее 0,25 кг (указать) |  |  |
|  | 13 |  |  | Количество, кг |  | 1 |  |  |
| 40 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Агар |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Предназначен для выделения энтеробактерий |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Обладает дифференцирующими и слабыми селективными свойствами |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Формула в гр/л: |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | панкреатический гидролизат рыбной муки |  | 12-13 (указать) |  |  |
|  | 9 |  |  | экстракт пекарных дрожжей |  | 1-1,1 (указать) |  |  |
|  | 10 |  |  | натрий хлорид |  | 3,4-3,5 (указать) |  |  |
|  | 11 |  |  | натрий сульфит |  | 0,8-0,84 (указать) |  |  |
|  | 12 |  |  | натрий гидрофосфат |  | 0,5- 0,55 (указать) |  |  |
|  | 13 |  |  | а-D-Лактоза |  | 10-10.5 (указать) |  |  |
|  | 14 |  |  | фуксин основной |  | 0,2-0,22 (указать) |  |  |
|  | 15 |  |  | агар |  | 10,0 ± 2,0 |  |  |
|  | 16 |  |  | рН готовой среды |  | 7,4 ± 0,2 |  |  |
|  | 17 |  |  | Фасовка |  | не менее 0,25 кг (указать) |  |  |
|  | 18 |  |  | Количество, кг |  | 1 |  |  |
| 41 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Желчь |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Сухая |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Фасовка |  | 0,25 кг |  |  |
|  | 7 |  |  | Количество, фасовка |  | 1 |  |  |
| 42 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Паспорт |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Питательная среда |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Предназначена для выделения и быстрой идентификации кандид из клинических образцов |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Формула в граммах на литр: |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Глюкоза |  | 20-21 (указать) |  |  |
|  | 8 |  |  | Хлорамфеникол |  | 0,5-0,53 (указать) |  |  |
|  | 9 |  |  | Бактериологический агар |  | 15-16 (указать) |  |  |
|  | 10 |  |  | Пептон |  | 10-10,5 (указать) |  |  |
|  | 11 |  |  | Хромогенная смесь |  | 0,4-0,44 (указать) |  |  |
|  | 12 |  |  | Конечная величина рН |  | 6,1 ± 0,2 |  |  |
|  | 13 |  |  | Фасовка |  | 100-500 г (указать) |  |  |
|  | 14 |  |  | Количество, фасовка |  | 1 |  |  |
| 43 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Набор для выявления стрептококка группы А |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Сыворотка диагностическая рассчитана на 50 - 60 определений |  | Указать |  |  |
|  | 5 |  |  | Жидкая |  | 1 -2 ампула (указать) |  |  |
|  | 6 |  |  | Контроль положительный |  | 1 -2 ампула (указать) |  |  |
|  | 7 |  |  | Контроль отрицательный |  | 1 -2 ампула (указать) |  |  |
|  | 8 |  |  | Экстрагирующий раствор № 1 |  | 1 -2 ампула (указать) |  |  |
|  | 9 |  |  | Экстрагирующий раствор № 2 |  | 1 -2 ампула (указать) |  |  |
|  | 10 |  |  | Количество, набор |  | 1 |  |  |
| 44 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Набор для выявления стрептококка группы В |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Сыворотка диагностическая рассчитана на 50 - 60 определений |  | Указать |  |  |
|  | 5 |  |  | Жидкая |  | 1 -2 ампула (указать) |  |  |
|  | 6 |  |  | Контроль положительный |  | 1 -2 ампула (указать) |  |  |
|  | 7 |  |  | Контроль отрицательный |  | 1 -2 ампула (указать) |  |  |
|  | 8 |  |  | Экстрагирующий раствор № 1 |  | 1 -2 ампула (указать) |  |  |
|  | 9 |  |  | Экстрагирующий раствор № 2 |  | 1 -2 ампула (указать) |  |  |
|  | 10 |  |  | Количество, набор |  | 1 |  |  |
| 45 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |
|  |  | 3 | Паспорт, инструкция |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | 4 | Реактив для обнаружения пирролидонилариламидазы |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество тестов |  | не менее 360 |  |  |  |
|  |  | 7 | Количество, набор |  | 1 |  |  |  |
| 46 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |
|  |  | 3 | Реактив вспомогательный |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | 4 | Для выявления способности спрептококков вызывать гидролиз гиппурата натрия |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | 5 | Набор содержит: |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | - нингидрин, г |  | 2 × 0,9 |  |  |  |
|  |  | 7 | - смесь ацетон-бутанол, мл |  | 2 × 18 |  |  |  |
|  |  | 8 | - флакон с капельницей Реактив для теста ГИППУРАТ, шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 9 | Хранение при температуре от +2 °С до + 25 °С |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | 10 | Количество тестов |  | не более 200 |  |  |  |
|  |  | 11 | Количество, набор |  | 1 |  |  |  |