Приложение №3

к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от «_____»___________ №______________5АЭ

## Техническое задание (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Конкретные показатели товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Простыня операционная одноразовая | Наличие |  |
|  | Размер, см | Не менее 220 х 150 |  |
|  | Стерильность | Наличие |  |
|  | Материал 3-х слойный впитывающий: Поверхностный слой - впитывающий нетканый вискозный материал, 2-й слой полиэтиленовая пленка с микрорельефом, обеспечивает непроницаемость для жидкостей и бактерий, 3-й слой спанбонд, состоящий из волокон полипропилена для поглощения испарений со стороны пациента | Наличие |  |
|  | Плотность, г/кв.м. | не менее 74 |  |
|  | Двойная упаковка: наружная - имеет насечку, внутренняя - выполнена специальной укладкой "косынка", которая не нарушает стерильности изделия при извлечении. | Наличие |  |
|  | Индивидуальная упаковка. | Наличие |  |
|  | Соответствие ГОСТ Р ЕН 13795-2008 | Наличие |  |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 3 |  |
|  | Оставшийся срок хранения не менее 95 % от установленного. | Наличие |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 2000 |  |
| 2. | Наименование | Наличие |  |
|  | Модель | Наличие |  |
|  | Производитель | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Халат хирургический одноразовый | Наличие |  |
|  | Длина, см | Не менее 140 |  |
|  | Стерильность | Наличие |  |
|  | Материал: смесь волокон; 56% древесная масса и 44% полиэстер, материал софтесс (или эквивалент) | Наличие |  |
|  | Плотность, г/кв.м. | Не менее 68 |  |
|  | Размер по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | Рукав на трикотажной манжете | Наличие |  |
|  | Нижний срез рукава и трикотажная манжета скреплены специальным швом, который предохраняет трикотаж от осыпания | Наличие |  |
|  | Барьер и специальная укладка, обеспечивающие стерильность при самостоятельном надевании | Наличие |  |
|  | Маркировка порядка надевания | Наличие |  |
|  | Критические зоны скреплены герметичным швом | Наличие |  |
|  | Специальный крой рукавов «реглан» | Наличие |  |
|  | Застежка – завязки сзади | Наличие |  |
|  | Двойная упаковка: наружная - имеет насечку, внутренняя - выполнена специальной укладкой "косынка", которая не нарушает стерильности изделия при извлечении | Наличие |  |
|  | Индивидуальная упаковка. | Наличие |  |
|  | Соответствие ГОСТ Р ЕН 13795-2008 | Наличие |  |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 3 |  |
|  | Оставшийся срок хранения не менее 95 % от установленного. | Наличие |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 1000 |  |
| 3. | Наименование | Наличие |  |
|  | Модель | Наличие |  |
|  | Производитель | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Шапочка-колпак хирургическая с подворотом одноразовая |  |  |
|  | Высота, см | Не менее 20 |  |
|  | Нестерильно | Наличие |  |
|  | Материал 4-х слойный нетканый материал СММС (или эквивалент): внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер | Наличие |  |
|  | Плотность, г/кв.м. | Не менее 35 |  |
|  | Упаковка, шт | Не более 10 |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 1000 |  |
| 4. | Наименование | Наличие |  |
|  | Модель | Наличие |  |
|  | Производитель | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Бахилы хирургические одноразовые | Наличие |  |
|  | Высота, см | Не менее 45 |  |
|  | Нестерильно | Наличие |  |
|  | Материал 4-х слойный нетканый материал СММС (или эквивалент): внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер | Наличие |  |
|  | Плотность, г/кв.м. | Не менее 42 |  |
|  | Упаковка, пар | Не более 5 |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 1000 |  |
| 5. | Наименование | Наличие |  |
|  | Модель | Наличие |  |
|  | Производитель | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Фартук хирургический одноразовый | Наличие |  |
|  | Размер, см | Не менее 145 х 90 |  |
|  | Стерильность | Наличие |  |
|  | Материал многослойный нетканый Ламинат (Спанбонд-Полиэтилен) (или эквивалент), ламинированный, водонепроницаемый | Наличие |  |
|  | Плотность, г/кв.м. | Не менее 40 |  |
|  | Двойная упаковка: наружная - имеет насечку, внутренняя - выполнена специальной укладкой "косынка", которая не нарушает стерильности изделия при извлечении. | Наличие |  |
|  | Индивидуальная упаковка. | Наличие |  |
|  | Соответствие ГОСТ Р ЕН 13795-2008 | Наличие |  |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 3 |  |
|  | Оставшийся срок хранения не менее 95 % от установленного. | Наличие |  |
|  | Упаковка, шт | Не более 5 |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 500 |  |
| 6. | Наименование | Наличие |  |
|  | Модель | Наличие |  |
|  | Производитель | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Простыня впитывающая одноразовая | Наличие |  |
|  | Размер, см | Не менее 65 х 95 |  |
|  | Нестерильно | Наличие |  |
|  | Материал 3-х слойный впитывающий: Поверхностный слой – изолирующий, не должен образовывать складок, специальная пропитка должна обеспечивать максимально быстрое впитывание и распределение влаги; 2-й слой – адсорбирующий; 3-й –пленка полиэтиленовая. | Наличие |  |
|  | Впитываемость, мл | Не менее 1700 |  |
|  | Упаковка, шт. | Не более 10 |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 10000 |  |
| 7. | Наименование | Наличие |  |
|  | Модель | Наличие |  |
|  | Производитель | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Бахилы особопрочные одноразовые | Наличие |  |
|  | Размер, см | Не менее 40 х 15 |  |
|  | Нестерильно | Наличие |  |
|  | Материал | Полиэтилен |  |
|  | Крепление на резинках ручной пайки (цельная резинка) | Наличие |  |
|  | Плотность, мкм | Не менее 40 |  |
|  | Вес, г | Не менее 4,0 |  |
|  | Упаковка, пар | Не более 50 |  |
|  | Требуемое количество, пар | 4000 |  |
| 8. | Наименование | Наличие |  |
|  | Модель | Наличие |  |
|  | Производитель | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Шапочка-берет хирургическая одноразовая | Наличие |  |
|  | Форма | Круглая |  |
|  | Нестерильно | Наличие |  |
|  | Материал 4-х слойный нетканый материал СММС (или эквивалент): внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер | Наличие |  |
|  | Плотность, г/кв.м. | Не менее 30 |  |
|  | Упаковка, шт. | Не более 100 |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 4000 |  |
| 9. | Наименование | Наличие |  |
|  | Модель | Наличие |  |
|  | Производитель | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Фартук полиэтиленовый | Наличие |  |
|  | Размер, см | Не менее 125 х 80 |  |
|  | Нестерильно | Наличие |  |
|  | Упаковка, шт. | Не более 100 |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 1000 |  |
|  | Наименование | Наличие |  |
|  | Модель | Наличие |  |
|  | Производитель | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Маска медицинская одноразовая | Наличие |  |
|  | Размер, см | Не более 17,5 х 9,5 |  |
|  | Нестерильно | Наличие |  |
|  | Тип фиксатора резинка (заушная петля) | Наличие |  |
|  | Материал 3-х слойный нетканый гипоаллергенный полипропилен | Наличие |  |
|  | Встроенный носовой фиксатор (наносник), запаянный в пластиковую полоску | Наличие |  |
|  | Упаковка, шт. | Не более 50 |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 14400 |  |
| 10. | Наименование | Наличие |  |
|  | Модель | Наличие |  |
|  | Производитель | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Комплект одежды одноразовый | Наличие |  |
|  | Стерильность | Наличие |  |
|  | Перчатки латексные стерильные хирургические без пудры анатомической формы, с валиком. Длина перчатки не менее 280 мм, полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони. Размер перчатки обозначен на тыльной стороне в текстуре латекса. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер по согласованию с заказчиком. | Наличие |  |
|  | Бахилы хирургические, стерильные, высота не менее 45 см, материал 4-х слойный нетканый материал СММС (или эквивалент): внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер, плотность, не менее 60 г/кв.м. | Наличие |  |
|  | Брюки хирургические, стерильные, материал 4-х слойный нетканый материал СММС (или эквивалент): внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер, плотность, не менее 42 г/кв.м. Размер по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | Куртка хирургическая стерильная, материал 4-х слойный нетканый материал СММС (или эквивалент): внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер, плотность, не менее 42 г/кв.м. Размер по согласованию с заказчиком. | Наличие |  |
|  | Халат хирургический одноразовый, стерильный, материал 4-х слойный нетканый материал СММС (или эквивалент): внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер, плотность, не менее 42 г/кв.м. С влагонепроницаемым передом и рукавами. Критические зоны (рукава, крепление завязок) обработаны герметичным швом, ламинат плотность не менее 40 г/кв.м. , рукав на трикотажной манжете. Длина не менее 140 см. Размер по согласованию с заказчиком. | Наличие |  |
|  | Маска медицинская хирургическая, стерильная, 3-х слойная, фильтрующая прослойка - полипропилен выдувного способа производства, не менее 12г/кв.м, бейка - термически соединенный полипропилен не менее 35г/кв.м, встроенный носовой фиксатор (наносник), запаянный в пластиковую полоску, с защитным экраном, тип фиксатора- завязки. | Наличие |  |
|  | Шапочка – шлем хирургическая, стерильная, с впитывающей полоской и регулятором размера , материал 4-х слойный нетканый материал СММС (или эквивалент): внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер, плотность, не менее 42 г/кв.м. | Наличие |  |
|  | Индивидуальная упаковка. | Наличие |  |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 3 |  |
|  | Оставшийся срок хранения не менее 95 % от установленного. | Наличие |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 250 |  |
| 11. | Наименование | Наличие |  |
|  | Модель | Наличие |  |
|  | Производитель | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Полотенца сложения одноразовые | Наличие |  |
|  | Нестерильно | Наличие |  |
|  | Слои, шт. | Не менее 2 |  |
|  | Автоматически разворачивается при отборе из диспенсера | Наличие |  |
|  | Ширина до сложения, см | Не более 21,2 |  |
|  | Длина до сложения, см | Не более 34,0 |  |
|  | Ширина после сложения, см | Не более 21,2 |  |
|  | Длина после сложения, см | Не более 8,5 |  |
|  | Упаковка, шт. | Не более 110 |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 105 |  |
| 12. | Наименование | Наличие |  |
|  | Модель | Наличие |  |
|  | Производитель | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Полотенца сложения одноразовые | Наличие |  |
|  | Материал | Натуральная целлюлоза |  |
|  | Нестерильно | Наличие |  |
|  | Слои, шт. | Не менее 2 |  |
|  | Автоматически разворачивается при отборе из диспенсера | Наличие |  |
|  | Ширина до сложения, см | Не более 21,2 |  |
|  | Длина до сложения, см | Не более 25,5 |  |
|  | Ширина после сложения, см | Не более 21,2 |  |
|  | Длина после сложения, см | Не более 8,5 |  |
|  | Упаковка, шт. | Не более 226 |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 399 |  |
| 13. | Наименование | Наличие |  |
|  | Модель | Наличие |  |
|  | Производитель | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Бумажные полотенца одноразовые | Наличие |  |
|  | Форма | Рулон |  |
|  | Материал | Натуральная целлюлоза |  |
|  | Нестерильно | Наличие |  |
|  | Слои, шт. | Не менее 2 |  |
|  | Длина намотки, м | Не более 12,5 |  |
|  | Ширина рулона, см | Не более 21,5 |  |
|  | Размер листа, см | Не более 25 х 21,5 |  |
|  | Упаковка, шт. | Не более 2 |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 500 |  |

• Обязательно наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия с приложением, выданным органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России

• Замена некачественного товара и допоставка недостающего товара в течение одного рабочего дня  с   момента получения уведомления от заказчика.

• Поставка товара и разгрузка на склад заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

• Срок поставки: Первая поставка 20 % от всей партии в течение 1 (рабочего) дня после подписания договора, последующие – по требованию заказчика. Возможность экстренной доставки товара в течение 24 часов с момента требования. Время поставки: не позднее 15.00 часов местного времени. Одномоментная поставка всей партии товара не допускается.

• Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 95% от срока, указанного производителем    (на момент передачи товара).

• Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 3%.