Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300023211000008 от  «03» июня 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование | Цифровой датчик потока/объема к аппарату Spirolab III SPO2 |
| 2 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 4 | Наличие санитарно-эпидемиологического заключения | Наличие |
| 5 | Принцип работы | ИК прерывание |
| 6 | Соответствие стандартам | ATS, ERS |
| 7 | Кратность применения | Многоразовая |
| 8 | Диапазон объема/потока: | + 16 Лс-1 / 10 Л, BTPS |
| 9 | Точность объема | + 3% или 50 мл |
| 10 | Точность потока | + 5% или 200 мл/с |
| 11 | Стерилизация | Стерилизация в растворе с последующим промыванием и высушиванием |
| 12 | Вещества, запрещенные к использованию при стерилизации | ацетон; метанол, этанол, изопропанол; денатурированный этиловый спирт; минеральное масло; йод; ароматизированные лосьоны или гели; гликоль. |
| 13 | Калибровка | Калибровка шприцом 3 л |
| 14 | Упаковка | Индивидуальная |
| 15 | Размеры | Ø31 х 41 мм |
| 16 | Датчик должен быть новым, не находившимся в эксплуатации | Наличие |
| 17 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, месяцев | Не менее 12 |
| 18 | Гарантийное обслуживание на территории г. Перми | Наличие |
| 19 | Осуществление установки и пусконаладочных работ | Наличие |
| 20 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
| 21 | Количество | 2 |

Главный врач                                                          Чернышова О.Е.