Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание на расходный материал для МУЗ «ГКП№4»

| № позиции | № п/п | Наименование параметра | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Гинекологический смотровой набор, одноразового применения, стерильный. | Наличие |
|  | 2 | Комплектация: |  |
|  | 3 | Вкладыш-направление, не менее, штук | 1 |
|  | 4 | Зеркало по Куско №2 из прозрачного пластика: | Наличие |
|  | 5 | - удлиненная ручка, не менее, см | 11 |
|  | 6 | - рабочие створки анатомической формы длина х ширина, не менее, см | 11 х 2,9 |
|  | 7 | - замок гребенка или эквивалент | Наличие |
|  | 8 | - диаметр окна, не менее, см | 5 |
|  | 9 | Подкладная салфетка, не менее, штук | 1 |
|  | 10 | Перчатки смотровые, не менее, пар | 1 |
|  | 11 | Ложка Фолькмана, одноразовая, стерильная: | Наличие |
|  | 12 | - длина ложки Фолькмана, не менее, см | 20 |
|  | 13 | Упаковка набора | Формованный блистер |
|  | 14 | Гарантия стерильности с момента стерилизации не менее, года | 3 |
|  | 15 | Набор сертифицирован | Наличие |
|  | 16 | Стерилизация | Радиационная |
|  | 17 | Транспортная упаковка – коробка из гофрокартона | Наличие |
|  | 18 | Требуемое количество, наборов | 6 000 |
| 2 | 1 | Гинекологический смотровой набор, одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | 2 | Комплектация: |  |
|  | 3 | Вкладыш-направление, не менее, штук | 1 |
|  | 4 | Зеркало по Куско №2 из прозрачного пластика: | Наличие |
|  | 5 | - удлиненная ручка, не менее, см | 11 |
|  | 6 | - рабочие створки анатомической формы длина ширина, не менее, см | 11 х 2,9 |
|  | 7 | - замок гребенка или эквивалент | Наличие |
|  | 8 | - диаметр окна, не менее, см | 5 |
|  | 9 | Подкладная салфетка, не менее, штук | 1 |
|  | 10 | Перчатки смотровые, не менее, пар | 1 |
|  | 11 | Коническая цитощетка со спиральным расположением ворсин, одноразовая, стерильная | Наличие |
|  | 12 | - диаметр рабочей части, не менее, см | 0,5 |
|  | 13 | - длина рабочей части, не менее, см | 2 |
|  | 14 | - длина рукоятки, не менее, см | 18 |
|  | 15 | Упаковка набора | Формованный блистер |
|  | 16 | Гарантия стерильности с момента стерилизации не менее, года | 3 |
|  | 17 | Набор сертифицирован | Наличие |
|  | 18 | Стерилизация | Радиационная |
|  | 19 | Транспортная упаковка – коробка из гофрокартона | Наличие |
|  | 20 | Требуемое количество, наборов | 6 000 |
| 3 | 1 | Катетер урологический женский, одноразовый, стерильный | Наличие |
|  | 2 | Длина, не менее, см | 16 |
|  | 3 | Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно - нетоксичного поливинилхлорида или эквивалент | Наличие |
|  | 4 | Закрытый атравматичный дистальный конец | Наличие |
|  | 5 | Боковых отверстий, не менее | 2 |
|  | 6 | Цветовая маркировка коннектора по международному стандарту | Наличие |
|  | 7 | Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа | Наличие |
|  | 8 | Гарантия стерильности с момента стерилизации не менее, года | 3 |
|  | 9 | Требуемое количество, штук: |  |
|  | 10 | - размер Ch/Fr 12 | 100 |
|  | 11 | - размер Ch/Fr 14 | 100 |
|  | 12 | - размер Ch/Fr 16 | 100 |
| 4 | 1 | Катетер Нелатона стандартный, одноразовый, стерильный | Наличие |
|  | 2 | Длина, не менее, см | 38 |
|  | 3 | Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно - нетоксичного поливинилхлорида или эквивалент | Наличие |
|  | 4 | Закрытый атравматичный дистальный конец | Наличие |
|  | 5 | Боковых отверстий, не менее | 2 |
|  | 6 | Цветовая маркировка коннектора по международному стандарту | Наличие |
|  | 7 | Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа | Наличие |
|  | 8 | Гарантия стерильности с момента стерилизации не менее, года | 3 |
|  | 9 | Требуемое количество, штук: |  |
|  | 10 | - размер Ch/Fr 12 | 100 |
|  | 11 | - размер Ch/Fr 14 | 100 |
|  | 12 | - размер Ch/Fr 16 | 100 |
| 5 | 1 | Ложка Фолькмана, одноразового применения, стерильная | Наличие |
|  | 2 | Длина ложки Фолькмана, не менее, см | 20 |
|  | 3 | Упаковка | Формованный блистер |
|  | 4 | Гарантия стерильности с момента стерилизации не менее, года | 3 |
|  | 5 | Инструмент сертифицирован | Наличие |
|  | 6 | Требуемое количество, штук | 6 000 |
| 6 | 1 | Коническая цитощетка со спиральным расположением ворсин, одноразового применения, стерильная | Наличие |
|  | 2 | Диаметр рабочей части, не менее, см | 0,5 |
|  | 3 | Длина рабочей части, не менее, см | 2 |
|  | 4 | Длина рукоятки, не менее, см | 18 |
|  | 5 | Упаковка | Формованный блистер |
|  | 6 | Гарантия стерильности с момента стерилизации не менее, года | 3 |
|  | 7 | Инструмент сертифицирован | Наличие |
|  | 8 | Требуемое количество, штук | 6 000 |
| 7 |  | Скальпель с пластмассовой ручкой, одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  |  | Предназначен для рассечения мягких тканей при различных хирургических вмешательствах | Наличие |
|  |  | Ручка скальпеля имеет нанесенные метки, позволяющие производить измерения в области операционного поля | Наличие |
|  |  | Длина шкалы ручки не менее, см | 6 |
|  |  | Цена деления шкалы , мм | 1 |
|  |  | Размер скальпеля, № | 23 |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная |
|  |  | Гарантия стерильности с момента стерилизации не менее, года | 3 |
|  |  | Инструмент сертифицирован | Наличие |
|  |  | Требуемое количество, штук | 4 000 |