Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 07 июня 2011 года №0356300079211000117

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Тумба медицинская с открытой полкой и распашной дверцей, с колесами |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение: для физиоаппаратуры |  |  |
| Количество, шт. |  | 16 |
| № позиции | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Габаритные размеры, не менее, мм: |  |
|  | глубина | 500 |
|  | ширина | 440 |
|  | высота | 680 |
| 2 | Применяемые материалы: |  |
|  | Столешница тумбы прикроватной (топ) | ДСП толщиной не менее 22 мм, облицованной с 2-х сторон стойким к обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств пластиком, толщиной не менее 1мм. Окантовка противоударной кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью, не менее 2мм |
|  | Каркас тумбы, дно, фасад, задняя стенка | ДСП толщиной не менее 16мм, облицованной кромкой ПВХ не менее 0,4 мм |
|  | Дверца | ДСП толщиной не менее16 мм, облицованной кромкой ПВХ не менее 2мм |
| 3 | Комплектация: |  |
|  | Столешница (топ) | 1шт |
|  | Дно | 1шт |
|  | Каркас | 1шт |
|  | Фасад | 1шт |
|  | Дверца распашная с металлической ручкой | 1шт |
|  | Задняя стенка | 1шт |
|  | Полка открытая | 1шт |
|  | Тумба с открытой полкой и распашной дверцей с одной полкой посередине | наличие |
|  | Пластиковые опоры (пятки) | 4 шт |
|  | Мебельные колеса | 4 шт |
| 4 | Упаковка | Товар должен быть упакован в плотные картонные короба. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. |
| 5 | Цвет | Светло-серый |
| 6 | Масса изделия, не более, кг | 18 кг |
| 7 | Сертификат соответствия | наличие |
| 8 | Паспорт | наличие |
| 9 | Требование к качеству | Соответствие ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93 |
| 10 | Срок предоставления гарантии качества со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев: | 24(двадцать четыре) |

| Шкаф раздевалочный на два отделения LE 21 или эквивалент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество, шт. |  | 194 |
| № позиции | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Габаритные размеры, не менее, мм: |  |
|  | глубина | 470 |
|  | ширина | 575 |
|  | высота | 1830 |
| 2 | Применяемые материалы, обработка и покраска: |  |
|  | Химическая антикоррозийная обработка металла перед покраской | Наличие |
|  | Порошковое полимерное покрытие, стойкое к истиранию и царапинам | Наличие |
|  | Сталь высокопрочная легированная | Наличие |
| 3 | Комплектация: |  |
|  | Отделения | 2шт |
|  | Полка для головных уборов | 1шт |
|  | Перекладина для плечиков | 1шт |
|  | В каждом отделении - дверь | 2шт |
|  | В каждом отделении – ключевой замок | 2шт |
|  | Вентиляционные отверстия | наличие |
| 4 | Упаковка | Товар должен быть упакован в плотные картонные короба. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. |
| 5 | Цвет | Серый - полуматовый |
| 6 | Масса изделия, не более, кг | 33 кг |
| 7 | Сертификат соответствия | наличие |
| 8 | Паспорт | наличие |
| 9 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | наличие |
| 10 | Требование к качеству | соответствие ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93 |
| 11 | Срок предоставления гарантии качества со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев: | 24(двадцать четыре) |
| Стол пеленальный МСК-510 или эквивалент |  |  |
| Количество, шт. |  | 24 |
| № позиции | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Габаритные размеры, не менее, мм: |  |
|  | длина | 850 |
|  | ширина | 700 |
|  | высота | 960 |

| 2 | Применяемые материалы, обработка и покраска: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Металлокаркас | Каркас из тонкостенного стального профиля, покрыт экологической чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств. |
|  | Обивка столешницы и бортиков | Полумягкая, выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой не менее 10мм, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. |
|  | Полка | Из ламинированной ДСП не менее 16мм |
| 3 | Комплектация: |  |
|  | Каркас из тонкостенного стального профиля | 1шт |
|  | Полка из ламинированной ДСП | 1шт |
| 4 | Упаковка | Товар должен быть упакован в плотные картонные короба. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. |
| 5 | Цвет металлокаркаса и винилискожи | Светло-серый |
| 6 | Масса изделия, не более, кг | 17 кг |
| 7 | Номинальная нагрузка, не более, кг | 50 кг |
| 8 | Сертификат соответствия | наличие |
| 9 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | наличие |
| 10 | Паспорт | наличие |
| 11 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 12 | Требование к качеству | соответствие ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93 |
| 13 | Срок предоставления гарантии качества со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев: | 24(двадцать четыре) |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 25 (Двадцать пять) календарных дней с момента подписания договора.

Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44, ул. Бушмакина, 19.

Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки товара Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно: сборка, установка и проверка исправности поставленного товара. Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 7 (Семь) календарных дней от даты поставки товара.

Поставляемый товар должен быть сертифицирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», иметь сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение Минздрава России, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт и инструкцию по применению на русском языке. Поставка товара Заказчику должна осуществляется транспортом Поставщика. Товар должен быть поставлен в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки.

- И. о. главного врача МУЗ «ГДКБ № 1»                                                       И. Ф. Туранская