Приложение №1

Техническое задание

На хирургический инструмент для эндоскопических операций

| № пп | Наименование | Кол-во, шт. | Технический параметр | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Троакар с пирамидальной заточкой | 1 | Тип: Троакар с пирамидальной заточкой | Соответствие |
|  |  |  | Рабочая длина, мм | 170 |
|  |  |  | Рабочий диаметр, мм | 10,4 |
|  |  |  | Материал инструмента – нержавеющая сталь | Соответствие |
|  |  |  | Закаленный наконечник, твердость не менее 65HRC | Наличие |
|  |  |  | Форма наконечника | пирамида |
|  |  |  | Система предотвращения присасывания во время прокола | Наличие |
|  |  |  | Сквозное отверстие | Нет |
|  |  |  | Возможность полной разборки и очистки | Наличие |
|  |  |  | Цветовой код: | Синий |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Соответствие |
|  |  |  | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |
|  |  |  | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |
| 2 | Троакар с пирамидальной заточкой | 1 | Тип: Троакар с пирамидальной заточкой | Соответствие |
|  |  |  | Рабочая длина, мм | 170 |
|  |  |  | Рабочий диаметр, мм | 5,4 |
|  |  |  | Материал инструмента – нержавеющая сталь | Соответствие |
|  |  |  | Закаленный наконечник, твердость не менее 65HRC | Наличие |
|  |  |  | Форма наконечника | пирамида |
|  |  |  | Система предотвращения присасывания во время прокола | Наличие |
|  |  |  | Сквозное отверстие | Нет |
|  |  |  | Возможность полной разборки и очистки | Наличие |
|  |  |  | Цветовой код: | Синий |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Соответствие |
|  |  |  | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |
|  |  |  | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |
| 3 | Канюля троакара | 1 | Тип: Канюля с форточным клапаном ручного управления | Соответствие |
|  |  |  | Рабочая длина, мм | 108 |
|  |  |  | Рабочий диаметр, мм | 10,5 |
|  |  |  | Кран для подачи газа разборный, высокого потока, полностью из нержавеющей стали: | Наличие |
|  |  |  | Материал инструмента – нержавеющая сталь | Соответствие |
|  |  |  | Возможность полной разборки и очистки | Наличие |
|  |  |  | Антибликовая износостойкая обработка рабочей поверхности тубуса на расстояние 75 мм от дистального концы инструмента | Наличие |
|  |  |  | Клапан цельнометаллический с пружиной автоматического закрытия | Наличие |
|  |  |  | Клапан в закрытом состоянии перпендикулярен продольной оси канюли | Соответствие |
|  |  |  | Эргономичный дизайн с возможностью управления клапаном правой или левой рукой | Соответствие |
|  |  |  | Упоры-выборки для пальцев для облегчения разборки на корпусе клапана в количестве 10 шт. | Соответствие |
|  |  |  | Манжета уплотнительная из термостойкого силиконового полимера автоклавируемая | Наличие |
|  |  |  | Цветовой код: | Синий |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Соответствие |
|  |  |  | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |
|  |  |  | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |
| 4 | Канюля троакара | 1 | Тип: Канюля с форточным клапаном ручного управления | Соответствие |
|  |  |  | Рабочая длина, мм | 108 |
|  |  |  | Рабочий диаметр, мм | 5,5 |
|  |  |  | Кран для подачи газа разборный, высокого потока, полностью из нержавеющей стали: | Наличие |
|  |  |  | Материал инструмента – нержавеющая сталь | Соответствие |
|  |  |  | Возможность полной разборки и очистки | Наличие |
|  |  |  | Антибликовая износостойкая обработка рабочей поверхности тубуса на расстояние 75 мм от дистального концы инструмента | Наличие |
|  |  |  | Клапан цельнометаллический с пружиной автоматического закрытия | Наличие |
|  |  |  | Клапан в закрытом состоянии перпендикулярен продольной оси канюли | Соответствие |
|  |  |  | Эргономичный дизайн с возможностью управления клапаном правой или левой рукой | Соответствие |
|  |  |  | Упоры-выборки для пальцев для облегчения разборки на корпусе клапана в количестве 10 шт. | Соответствие |
|  |  |  | Манжета уплотнительная из термостойкого силиконового полимера автоклавируемая | Наличие |
|  |  |  | Цветовой код: | Синий |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Соответствие |
|  |  |  | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |
|  |  |  | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |
| 5 | Канюля троакара | 1 | Тип: Канюля с форточным клапаном ручного управления | Соответствие |
|  |  |  | Рабочая длина, мм | 108 |
|  |  |  | Рабочий диаметр, мм | 10,5 |
|  |  |  | Материал инструмента – нержавеющая сталь | Соответствие |
|  |  |  | Возможность полной разборки и очистки | Наличие |
|  |  |  | Антибликовая износостойкая обработка рабочей поверхности тубуса на расстояние 75 мм от дистального концы инструмента | Наличие |
|  |  |  | Клапан цельнометаллический с пружиной автоматического закрытия | Наличие |
|  |  |  | Клапан в закрытом состоянии перпендикулярен продольной оси канюли | Соответствие |
|  |  |  | Эргономичный дизайн с возможностью управления клапаном правой или левой рукой | Соответствие |
|  |  |  | Упоры-выборки для пальцев для облегчения разборки на корпусе клапана в количестве 10 шт. | Соответствие |
|  |  |  | Манжета уплотнительная из термостойкого силиконового полимера автоклавируемая | Наличие |
|  |  |  | Цветовой код: | Синий |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Соответствие |
|  |  |  | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |
|  |  |  | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |
| 6 | Канюля троакара | 1 | Тип: Канюля с форточным клапаном ручного управления | Соответствие |
|  |  |  | Рабочая длина, мм | 108 |
|  |  |  | Рабочий диаметр, мм | 5,5 |
|  |  |  | Материал инструмента – нержавеющая сталь | Соответствие |
|  |  |  | Возможность полной разборки и очистки | Наличие |
|  |  |  | Антибликовая износостойкая обработка рабочей поверхности тубуса на расстояние 75 мм от дистального концы инструмента | Наличие |
|  |  |  | Клапан цельнометаллический с пружиной автоматического закрытия | Наличие |
|  |  |  | Клапан в закрытом состоянии перпендикулярен продольной оси канюли | Соответствие |
|  |  |  | Эргономичный дизайн с возможностью управления клапаном правой или левой рукой | Соответствие |
|  |  |  | Упоры-выборки для пальцев для облегчения разборки на корпусе клапана в количестве 10 шт. | Соответствие |
|  |  |  | Манжета уплотнительная из термостойкого силиконового полимера автоклавируемая | Наличие |
|  |  |  | Цветовой код: | Синий |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Соответствие |
|  |  |  | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |
|  |  |  | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |
| 7 | Кондуктор для смены инструмента | 1 | Тип: Кондуктор для смены инструментов для канюль | Соответствие |
|  |  |  | Рабочая длина, мм: | 120,0 |
|  |  |  | Внешний рабочий диаметр, мм: | 10,0 |
|  |  |  | Внутренний рабочий диаметр, мм: | 5,5 |
|  |  |  | Материал инструмента – нержавеющая сталь | Наличие |
|  |  |  | Возможность полной разборки и очистки: | Наличие |
|  |  |  | Антибликовая обработка рабочей поверхности тубуса на расстояние 100 мм от дистального концы инструмента: | Наличие |
|  |  |  | Упоры-выборки для пальцев для облегчения работы на корпусе канюли а в количестве 8 шт: | Наличие |
|  |  |  | Совместимость с канюлями серии: EST 10-0300: | наличие |
|  |  |  | Уплотнительная манжета из силиконового полимера, автоклавируемая | Наличие |
|  |  |  | Цветовой код: | Синий |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Наличие |
|  |  |  | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |
|  |  |  | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |
| 8 | Инструмент для отсоса и промывания | 1 | Тип: Инструмент для отсоса и промывания; | Соответствие |
|  |  |  | Рабочая длина, мм: | 350,0 |
|  |  |  | Рабочий диаметр, мм: | 5,0 |
|  |  |  | Рукоятка из нержавеющей стали с универсальным 3-х позиционным поворотным краном | Наличие |
|  |  |  | Четкая фиксация сдвига крана в рабочих положениях | Наличие |
|  |  |  | Ствол для промывания из нержавеющей стали | Наличие |
|  |  |  | Количество отверстий на дистальном конце ствола | 18 |
|  |  |  | Управление краном одним рычагом | Соответствие |
|  |  |  | Антибликовая текстура рукоятки | Наличие |
|  |  |  | Антибликовая износоустойчивая обработка рабочей поверхности трубки на расстояние 180 мм от дистального конца инструмента | Наличие |
|  |  |  | Эргономичный дизайн с возможностью управления клапаном правой или левой рукой | Наличие |
|  |  |  | Система ротации | Наличие |
|  |  |  | Цветовой код инструмента | Синий |
|  |  |  | Полная совместимость с другими стволами и рукоятками серии EST 10-0600: | Наличие |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Соответствие |
|  |  |  | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |
|  |  |  | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |
| 9 | Модульный захватывающий инструмент | 1 | Тип: Зажим анатомический мягкий | Соответствие |
|  |  |  | Рабочая длина, мм | 340,0 |
|  |  |  | Рабочий диаметр, мм | 5,0 |
|  |  |  | Пластиковая рукоятка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя: | Наличие |
|  |  |  | Цвет рукоятки: | Черный |
|  |  |  | Антибликовая текстура рукоятки: | Наличие |
|  |  |  | Система ротации: | Наличие |
|  |  |  | Инструментальный ствол с уменьшенным коннектором и электроизоляцией: | Наличие |
|  |  |  | Возвратная пружина рукоятки, для фиксации в нейтральном положении и удобства сборки | Наличие |
|  |  |  | Зубчатый стопор для фиксации зажима | Наличие |
|  |  |  | Количество положений стопора зажима | 20 |
|  |  |  | Эргономичная кнопка управления стопором для работы средним и указательным пальцем | Соответствие |
|  |  |  | Возвратная пружина стопора плоского типа, калиброванная под усилие 1,4 Ньютон | Соответствие |
|  |  |  | Разборка инструмента нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части рукоятки: | Наличие |
|  |  |  | Соединение для электрокоагуляции из нержавеющей стали: | Наличие |
|  |  |  | Рабочая вставка: зажим анатомический мягкий. Длина бранш 16 мм. с мелкими зубцами. | Наличие |
|  |  |  | Цветовой код рукоятки: | Синий |
|  |  |  | Возможность использования других вставок серии EST 10-1000: | Наличие |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Наличие |
| 10 | Модульный захватывающий инструмент | 1 | Тип: Ножницы модульные по Митценбауму | Соответствие |
|  |  |  | Рабочая длина, мм: | 340,0 |
|  |  |  | Рабочий диаметр, мм: | 5,0 |
|  |  |  | Пластиковая рукоятка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя | Наличие |
|  |  |  | Цвет рукоятки | Черный |
|  |  |  | Антибликовая текстура рукоятки | Наличие |
|  |  |  | Система ротации | Наличие |
|  |  |  | Инструментальный ствол с уменьшенным коннектором и электроизоляцией | Соответствие |
|  |  |  | Разборка инструмента нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части рукоятки | Наличие |
|  |  |  | Соединение для электрокоагуляции из нержавеющей стали | Наличие |
|  |  |  | Рабочая вставка ножницы METZENBAUM изогнутые с двумя подвижными лезвиями | Соответствие |
|  |  |  | Система ротации | Наличие |
|  |  |  | Цветовой код рукоятки | Красный |
|  |  |  | Возможность использования других вставок серии EST 10-1000 | Наличие |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Соответствие |
|  |  |  | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |
|  |  |  | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |
| 11 | Модульный захватывающий инструмент | 1 | Тип: Диссектор Микстер с изгибом 45О | Соответствие |
|  |  |  | Рабочая длина, мм | 340,0 |
|  |  |  | Рабочий диаметр, мм | 5,0 |
|  |  |  | Пластиковая рукоятка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя: | Наличие |
|  |  |  | Цвет рукоятки: | Черный |
|  |  |  | Антибликовая текстура рукоятки: | Наличие |
|  |  |  | Система ротации: | Наличие |
|  |  |  | Инструментальный ствол с уменьшенным коннектором и электроизоляцией: | Наличие |
|  |  |  | Разборка инструмента нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части рукоятки: | Наличие |
|  |  |  | Соединение для электрокоагуляции из нержавеющей стали: | Наличие |
|  |  |  | Рабочая вставка: диссектор MIKSTER с изгибом двух подвижных бранш 45О. с мелкими зубцами | Наличие |
|  |  |  | Цветовой код рукоятки: | Синий |
|  |  |  | Возможность использования других вставок серии EST 10-1000: | Наличие |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Наличие |
| 12 | Модульный захватывающий инструмент | 1 | Тип: Диссектор Микстер с изгибом 90О | Соответствие |
|  |  |  | Рабочая длина, мм | 340,0 |
|  |  |  | Рабочий диаметр, мм | 5,0 |
|  |  |  | Пластиковая рукоятка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя: | Наличие |
|  |  |  | Цвет рукоятки: | Черный |
|  |  |  | Антибликовая текстура рукоятки: | Наличие |
|  |  |  | Система ротации: | Наличие |
|  |  |  | Инструментальный ствол с уменьшенным коннектором и электроизоляцией: | Наличие |
|  |  |  | Разборка инструмента нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части рукоятки: | Наличие |
|  |  |  | Соединение для электрокоагуляции из нержавеющей стали: | Наличие |
|  |  |  | Рабочая вставка: диссектор MIKSTER с изгибом двух подвижных бранш 45О с мелкими зубцами | Наличие |
|  |  |  | Цветовой код рукоятки: | Синий |
|  |  |  | Возможность использования других вставок серии EST 10-1000: | Наличие |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Наличие |
| 13 | Модульный захватывающий инструмент | 1 | Тип: Диссектор изогнутый | Соответствие |
|  |  |  | Рабочая длина, мм | 340,0 |
|  |  |  | Рабочий диаметр, мм | 5,0 |
|  |  |  | Пластиковая рукоятка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя: | Наличие |
|  |  |  | Цвет рукоятки: | Черный |
|  |  |  | Антибликовая текстура рукоятки: | Наличие |
|  |  |  | Система ротации: | Наличие |
|  |  |  | Инструментальный ствол с уменьшенным коннектором и электроизоляцией: | Наличие |
|  |  |  | Разборка инструмента нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части рукоятки: | Наличие |
|  |  |  | Соединение для электрокоагуляции из нержавеющей стали: | Наличие |
|  |  |  | Рабочая вставка: диссектор изогнутый с браншами длиной 15 мм с мелкой насечкой на внутренней стороне бранш | Наличие |
|  |  |  | Цветовой код рукоятки: | Синий |
|  |  |  | Возможность использования других вставок серии EST 10-1000: | Наличие |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Наличие |
| 14 | Игла по Veresh | 1 | Тип: Игла высокого потока | Соответствие |
|  |  |  | Длина иглы, мм | 100 |
|  |  |  | Диаметр иглы, мм | 2,0 |
|  |  |  | Кран разборный высокого потока из нержавеющей стали | Наличие |
|  |  |  | Материал инструмента – нержавеющая сталь | Наличие |
|  |  |  | Возможность полной разборки и очистки | Наличие |
|  |  |  | Антибликовая обработка рабочих поверхностей | Наличие |
|  |  |  | Возможность использования с канюлями троакаров серии 10-0300 | Наличие |
|  |  |  | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |
|  |  |  | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С) | Наличие |
| 15 | Игла по Veresh | 1 | Тип: Игла высокого потока | Соответствие |
|  |  |  | Длина иглы, мм | 120 |
|  |  |  | Диаметр иглы, мм | 2,0 |
|  |  |  | Кран разборный высокого потока из нержавеющей стали | Наличие |
|  |  |  | Материал инструмента – нержавеющая сталь | Наличие |
|  |  |  | Возможность полной разборки и очистки | Наличие |
|  |  |  | Антибликовая обработка рабочих поверхностей | Наличие |
|  |  |  | Возможность использования с канюлями троакаров серии 10-0300 | Наличие |
|  |  |  | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |
|  |  |  | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С) | Наличие |
| 16 | Игла по Veresh | 2 | Тип: Игла высокого потока | Соответствие |
|  |  |  | Длина иглы, мм | 150 |
|  |  |  | Диаметр иглы, мм | 2,0 |
|  |  |  | Кран разборный высокого потока из нержавеющей стали | Наличие |
|  |  |  | Материал инструмента – нержавеющая сталь | Наличие |
|  |  |  | Возможность полной разборки и очистки | Наличие |
|  |  |  | Антибликовая обработка рабочих поверхностей | Наличие |
|  |  |  | Возможность использования с канюлями троакаров серии 10-0300 | Наличие |
|  |  |  | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |
|  |  |  | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С) | Наличие |
| 17 | Электрод коагуляционный | 3 | Тип: Электрод для резания L-образный | Соответствие |
|  |  |  | Рабочая длина, мм | 340,0 |
|  |  |  | Рабочий диаметр, мм | 5,0 |
|  |  |  | Пластиковая рукоятка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя: | Наличие |
|  |  |  | Цвет рукоятки: | Черный |
|  |  |  | Антибликовая текстура рукоятки: | Наличие |
|  |  |  | Керамический изолятор дистального конца инструмента: | Наличие |
|  |  |  | Длина керамического изолятора, мм | 25 |
|  |  |  | Тип электрода: L-образный длиной 6 мм и высотой 3 мм | Наличие |
|  |  |  | Соединение для электрокоагуляции из нержавеющей стали: | Наличие |
|  |  |  | Цветовой код рукоятки: | Синий |
|  |  |  | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |
|  |  |  | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |
|  |  |  | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Наличие |