Приложение №2

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от 08 июня 2011г. №0356300079211000118

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Основные технические требования:

Объем работ:

- предварительные замеры дверных проемов, оконных проемов, подоконников, откосов, отливов на объектах Заказчика.

- проектирование и согласование изделий из ПВХ.

- доставка и монтаж изделий на объектах Заказчика по технологии согласно ГОСТ 30971-2002.

- регулировка окон по требованию Заказчика в течение всего гарантийного срока (60 месяцев).

Комплектность одного изделия из ПВХ:

- пластиковое окно по эскизам Заказчика;

- подоконник;

- внутренние и наружные откосы;

- отлив;

- отделка пластикового окна с внутренней стороны.

- Общие требования к качественным характеристикам и перечень материалов.

- Все материалы должны быть русифицированы в соответствии со стандартами ISO.

- Используемый товар (материал) должен соответствовать требованиям к безопасности для жизни и здоровья пользователей.

- Участник размещения заказа несет все риски, связанные с доставкой товара до передачи товара Заказчику.

- Используемый материал должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, которая при транспортировке обеспечит целостность поставляемых материалов. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки.

- Качество используемого материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ (передаются до начала выполнения работ Заказчику). На металлическую дверь и оконный профиль предоставить сертификат пожарной безопасности.

- Должны применяться современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

8. Для всех приведенных товарных знаков (марок) могут быть предложены «эквиваленты», полностью соответствующие требованиям заказчика по техническим и функциональным  характеристикам данного товара (материала), обеспечивающие полную совместимость при взаимодействии с другими материалами, используемыми заказчиком.

| Наименование материалов, оборудования и изделий | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Оконные блоки | Трехкамерный профиль ПВХ «Veka» SoftLine или эквивалент (цвет белый): - по стойкости к климатическим воздействиям профиль должен относиться к профилям «морозостойкого исполнения» - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже -20˚С (контрольная нагрузка при испытаниях -50˚С) в соответствии с действующими строительными нормами; - в зависимости от толщины лицевых и не лицевых внешних стенок профиль должен относиться к классу А; - армирующий профиль замкнутого типа (4 ребра жесткости) толщиной не менее 1,4 мм; - фурнитурный паз должен иметь двойную фиксацию; -приведенное сопротивление теплопередаче стеклопакета не менее 0,71 м² ˚С/Вт. Система поворотно-откидной фурнитуры «MAСO» или эквивалент: - предохранитель произвольного самозахлапывания; - усиленное крепление петли, антикоррозийное покрытие; - степень взломостойкости до класса WK 2; - угол открывания створки до 100 град.; - блокиратор ошибочного открывания, микропроветривание, микролифт; - возможность перевода фурнитуры в летний и зимний режимы. |
| Подоконник | ПВХ (цвет белый), 510 мм |
| Откосы | ГКЛ |
| Отливы | Сталь листовая оцинкованная |

- Ведомость объемов работ и затрат.

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 8,04 |
| 2 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 1,716 |
| 3 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен (заделка проемов) | 100 м3 кладки | 0,0162 |
| 4 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,926 |
| 5 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,14 |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 1,146 |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,2446 |
| 8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,2293 |
| 9 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,673 |
| 10 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,657 |
| 11 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,05 |
| 12 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 1,86 |
| 13 | Установка блоков в наружных и внутренних стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 1,4532 |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,2745 |
| 15 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,653 |
| 16 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0629 |
| 17 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0342 |
| 18 | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1 т | 0,4 |
| 19 | Масляная окраска металлических поверхностей: дверей, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0987 |
| 20 | Монтаж бронированного окна с лотком | 1 т | 0,1 |
| 21 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 щитов приямков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 23 | Разборка: приямков стен при расширении проема | 1 м3 | 0,9 |
| 24 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | 1 тонна | 1 |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1 |

И.о. главного врача МУЗ «ГДКБ № 1»                                                 Туранская И.Ф.