Приложение №2

к  Извещению о запросе котировок  № 45

от «09» июня 2011года

Техническое задание на поставку носителя ключевой информации

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Носитель ключевой информации | Требования к аппаратной платформе Носитель ключевой информации должен соответствовать следующим требованиям к аппаратной платформы: Микросхема смарт-карты Atmel AT90SC25672RCT-USB или аналог Объем защищенной памяти не менее 72 КБ Форм факторы носителя ключевой информации: - USB-ключа; Технические требования к носителю ключевой информации Корпус: Твердый пластик, не допускающий необнаружимого вскрытия Рабочая температура: 0°C – 70°C Температура хранения: -40°C – 85°C Влажностный режим: 0-100% без конденсата Водонепроницаемость: Соответствие стандарту IP X8 – IEC 529 Срок хранения данных в памяти: Не менее 10 лет Среднее время наработки на отказ электронных компонентов не менее 10 лет. Количество циклов перезаписи памяти: Не менее 500,000 Требования к поддерживаемым интерфейсам и стандартам PKCS#11: v2.1, Спецификация ISO: ISO 7816-3, 7816-4 CAPI, PC/CS (команды APDU), хранение сертификатов X.509 v3, SSL v3, IPSec/IKE; Microsoft CCID; Microsoft Smartcard Minidriver Требования к аппаратно реализованным криптографическим алгоритмам: RSA 1024/2048, DES, Triple DES, SHA1 Требования к поддерживаемым платформам Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/2008 R2/7 (32 и 64-битные версии); Требования к сертификации ключевого носителя Носитель ключевой информации должен иметь следующий сертификаты: Носитель ключевой информации должен иметь сертификат соответствия ФСТЭК России – как программно-аппаратное средство аутентификации и хранения ключевой информации пользователей в автоматизированных системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию. Носитель ключевой информации должен имеет уровень доверия ОУД 2 в соответствии с руководящим документом "Безопасность информационных технологий. Носитель ключевой информации должен соответствовать Классификации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей" (Гостехкомиссия России, 1999) – по 4 уровню контроля и иметь возможность использования при создании автоматизированных систем до класса защищенности 1Г включительно и при создании информационных систем персональных данных до 1 класса включительно. Сертификат совместимости носителя ключевой информации со средством криптографической защиты информации, удостоверяющие корректность работы носителей | 198 |
| 2. | Комплект документов для сертифицированных носителей ключевой информации | Содержание комплекта документов: Дистрибутив программного обеспечения на компакт-диске для сертифицированных носителей ключевой информации; Комплект документации для сертифицированных носителей ключевой информации (включая сертификат ФСТЭК); | 1 |
| Итого: |  |  | 178 410,00 |

Наличие лицензии УФСБ РФ на осуществление деятельности по распространению шифровальных (криптографических) средств;

Наличие лицензии УФСБ РФ на осуществление деятельности по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств.

Исполнитель: Нестерова О.В.