Техническое задание

| № | Наименование | Характеристика | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект светофоров: 1. Светофор транспортный (три сигнала) 2. Светофор пешеходный (два сигнала) | 1. Светофор транспортный (три сигнала) - ( Светодиоды 1210PGC:Полноцветный (красный, жёлтый, зелёный). Функции электропитания – 12B.Диаметр светодиодных глазков:100 мм. Крепления – 1 шт. Пластиковые козырьки ( фигурная резка ) d=2мм. Разъём – 12В. Кабельная разводка. Влагопылезащищенный...) - 2 шт. 2. Светофор пешеходный (два сигнала) (Светодиоды 1210PGC: Полноцветный (красный, зелёный). Функции электропитания – 12В.Диаметр светодиодных глазков:100 мм. Крепления – 1 шт. Пластиковые козырьки (фигурная резка) d=2мм. Разъём – 12В. Кабельная разводка. Влагопылезащищенный...) – 2 шт. 3. Дорожный контроллер к пульту управления (Управляющее устройство, предназначенное для обеспечения координированной работы светофоров. Переключает сигналы светофора в режиме, заданном с пульта управления. Контроллер устанавливается на каждый отдельный светофор) – 4 шт. 4. Пульт управления «УП-1» + программное обеспечение (Беспроводной пульт дистанционного управления светофорным объектом(перекрестком). Режимы работы: автономный (согласно выбранному временному циклу ), ночной ( мигание жёлтого сигнала), ручной (изменение состояний сигналов светофоров с помощью ручного управляющего модуля). Встраиваемая система приемно-передающих устройств и контроллеров ( не требует подключения и обслуживания ). Рабочее напряжение системы–24 В. Питание ручного управляющего модуля от элементов питания 1, 5V, size AAA. В комплекте паспорт эксплуатации и методические рекомендации.) – 1 шт. 5. Стойка под светофор (переносная)-(Алюминиевая, d=50 мм, Н=1800-2000 мм, порошковая покраска. Разъемы для кабеля.) – 4 шт. 6. Основание под светофор (переносное) – (Вес: от 22 кг. Алюминиевый профиль. Порошковая покраска. Размер: 350х350х70. Сборно-разборный. Стыковочный разъем.) – 4 шт. 7. Зарядное устройство для аккумуляторной батареи (Размер: 200х90х90 мм. Разъемы – 2 шт.) – 1 шт. 8. Комплект: аккумулятор+короб+разъемы (Габариты: 240х228х170 мм. Аккумулятор 24 V. Герметичный. Перезаряжаемый. Влагозащищенный.) – 1 шт. 9. Кабель (Силовой 3-х жильный, погонный метр) – 7 шт. 10. Защитный профиль под кабель (1000х70х20 (1 п.м.) Металл. Порошковая покраска. Крепления) – 3 шт. | 1 |  |  |
| 2. | Комплект знаков дорожных | 1. Знак дорожный с креплением: Комплект «Восьмерка» или «Круг от восьмерки» Комплект «Слалом» Комплект «Качели» Комплект «Узкий проезд» Комплект «Проезд под перекладиной» (Диаметр – 370 мм. Пластик - 3 мм, светоотражающая пленка (ГОСТ). Крепления (сборно-разборные). Фигурная резка.) – 10 шт. 2. Стойка под дорожный знак (переносная)-( Алюминиевая, d=50 мм, Н=1800-2000 мм.) – 10 шт. 3. Основание под дорожный знак (переносное)-( Вес: от 18 кг. Порошковая покраска. Размер: 300х300х70. Сборно-разборный. Стыковочный разъем.) – 10 шт. 4. Насадка на стойку под дорожный знак (пластиковый)-( Алюминиевая. Стыковочный разъем. Для одного знака: Высота – 500 мм. Для двух знаков: Высота – 750 мм.) – 2 шт. 5. Комплект конус оградительный сигнальный светоотражающий (две полосы)-( Н=520. Оранжевый (мягкий) – 10 шт. | 1 |  |  |
| 3. | Форма ЮИД | Хлопчатобумажная. Цвет – синий. Аксессуары (аксельбанты, нашивки). От 28 до 32 размера. | 2 |  |  |
| 4. | Детский велосипед (трехколесный) | Детский велосипед со съемными боковыми колесами. Стальные рама и вилка, удобные регулируемые руль и сиденье, задний ножной тормоз, надежная защита цепи и мягкая накладка на руле для безопасного катания. Хромированные крылья и багажник. Рама:сталь. Крылья: сталь. Тормоз:ножной. Боковые колеса. Звонок. Зеркало. Диаметр колеса – 16 дюймов | 3 |  |  |
| 5. | Детский самокат | Рама: Стальная. Тормоз: Ножной Диаметр колеса: 12» Крылья. | 3 |  |  |
| 6. | Детский автомобиль | Материал: пластик, металл. Возраст: от 2 до 5 лет. Размер колёс: задние – 270 х10 мм; передние – 21 ох80,5 мм. | 5 |  |  |