Техническое задание

| № позиции | № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Требуемые показатели товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Щипцы для взятия биопсии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 1,85 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 1000 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Угол раскрытия рабочей части, град. | 110 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочей части – круглая с усиленной фиксацией | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Длина рабочей части, мм | 2,0 |  |  |
|  | 8 | Диаметр рабочей части, мм | 6,5 |  |  |
|  | 9 | Цвет рукоятки управления | белый |  |  |
|  | 10 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 11 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 12 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 13 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 2 | 1 | Щипцы для взятия биопсии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 1,85 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 1500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Угол раскрытия рабочей части, град. | 110 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочей части – круглая с усиленной фиксацией | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Длина рабочей части, мм | 2,0 |  |  |
|  | 8 | Диаметр рабочей части, мм | 6,5 |  |  |
|  | 9 | Цвет рукоятки управления – белый | Соответствие |  |  |
|  | 10 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 11 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 12 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 13 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 14 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 3 | 1 | Щипцы для взятия биопсии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 1,85 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 2500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Угол раскрытия рабочей части, град. | 110 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочей части – круглая с усиленной фиксацией | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Длина рабочей части, мм | 2,0 |  |  |
|  | 8 | Диаметр рабочей части, мм | 6,5 |  |  |
|  | 9 | Цвет рукоятки управления – белый | Соответствие |  |  |
|  | 10 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 11 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 12 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 13 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 14 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 4 | 1 | Щипцы для взятия биопсии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 2,35 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 1500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Угол раскрытия рабочей части, град. | 110 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочей части – круглая с усиленной фиксацией | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Длина рабочей части, мм | 3,0 |  |  |
|  | 8 | Диаметр рабочей части, мм | 6,5 |  |  |
|  | 9 | Цвет рукоятки управления – белый | Соответствие |  |  |
|  | 10 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 11 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 12 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 13 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 14 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 5 | 1 | Щипцы для взятия биопсии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 2,35 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 2500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Угол раскрытия рабочей части, град. | 110 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочей части – круглая с усиленной фиксацией | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Длина рабочей части, мм | 3,0 |  |  |
|  | 8 | Диаметр рабочей части, мм | 6,5 |  |  |
|  | 9 | Цвет рукоятки управления – белый | Соответствие |  |  |
|  | 10 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 11 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Соответствие |  |  |
|  | 12 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 13 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 14 | Количество, шт | 3 |  |  |
| 6 | 1 | Щипцы для взятия биопсии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 1,8 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 2500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Минимальный радиус сгиба дистального конца, мм | 15 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочих чашек – овальные, фенестрированные с отверстием диаметром 1 мм. | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Размер биопсийного материала – 1,0х1,0х3,0, мм. | Соответствие |  |  |
|  | 8 | Лазерная заточка чашек | Наличие |  |  |
|  | 9 | Цвет рукоятки управления – белый с оранжевым | Наличие |  |  |
|  | 10 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 11 | Система защиты вытяжения тяги | Наличие |  |  |
|  | 12 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 13 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 14 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 15 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 16 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 7 | 1 | Щипцы для взятия биопсии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 2,35 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 2500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Минимальный радиус сгиба дистального конца, мм | 15 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочих чашек – овальные, фенестрированные с отверстием диаметром 1 мм. | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Размер биопсийного материала – 2,0 х2,0х3,0, мм. | Соответствие |  |  |
|  | 8 | Лазерная заточка чашек | Наличие |  |  |
|  | 9 | Цвет рукоятки управления – белый с оранжевым | Наличие |  |  |
|  | 10 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 11 | Система защиты вытяжения тяги | Наличие |  |  |
|  | 12 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 13 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 14 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 15 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 16 | Количество, шт | 2 |  |  |
| 8 | 1 | Зонд по Белоногову многократного применения для инвазивных эндоскопическиских манипуляций |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 2,35 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 2500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Минимальный радиус сгиба дистального конца, мм | 15 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочих части. Зонд по Белоногову | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Размер выдвижения рабочей части зонда: 25 мм | Соответствие |  |  |
|  | 8 | Лазерная заточка чашек | Наличие |  |  |
|  | 9 | Цвет рукоятки управления – белый с оранжевым | Наличие |  |  |
|  | 10 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 11 | Возможность использования сменного мандрена-якоря трех разных размеров. | Наличие |  |  |
|  | 12 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 13 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 14 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 15 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 16 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 9 | 1 | Зонд по Белоногову многократного применения для инвазивных эндоскопическиских манипуляций |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 2,35 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 1500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Минимальный радиус сгиба дистального конца, мм | 15 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочих части. Зонд по Белоногову | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Размер выдвижения рабочей части зонда: 25 мм | Соответствие |  |  |
|  | 8 | Лазерная заточка чашек | Наличие |  |  |
|  | 9 | Цвет рукоятки управления – белый с оранжевым | Наличие |  |  |
|  | 10 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 11 | Возможность использования сменного мандрена-якоря трех разных размеров. | Наличие |  |  |
|  | 12 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 13 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Соответствие |  |  |
|  | 14 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 15 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 16 | Количество, шт | 2 |  |  |
| 10 | 1 | Щипцы для взятия биопсии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 1,8 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 1500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Минимальный радиус сгиба дистального конца, мм | 15 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочих чашек – овальные, фенестрированные с отверстием диаметром 1 мм, зубчатая насечка типа Аллигатор на обоих чашках. | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Маятниковый механизм качания чашек | Наличие |  |  |
|  | 8 | Размер биопсийного материала – 1,0х1,0х3,0, мм. | Соответствие |  |  |
|  | 9 | Лазерная заточка чашек | Наличие |  |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с оранжевым | Наличие |  |  |
|  | 11 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 12 | Система защиты вытяжения тяги | Наличие |  |  |
|  | 13 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 14 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 15 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 16 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 17 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 11 | 1 | Щипцы для взятия биопсии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 1,8 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 2500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Минимальный радиус сгиба дистального конца, мм | 15 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочих чашек – овальные, фенестрированные с одной подвижной браншей с отверстием диаметром 1 мм, зубчатая насечка типа Аллигатор на обоих чашках. | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Маятниковый механизм качания чашек | Наличие |  |  |
|  | 8 | Размер биопсийного материала – 1,0х1,0х3,0, мм. | Соответствие |  |  |
|  | 9 | Лазерная заточка чашек | Наличие |  |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с синим | Наличие |  |  |
|  | 11 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 12 | Система защиты вытяжения тяги | Наличие |  |  |
|  | 13 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 14 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 15 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 16 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 17 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 12 | 1 | Щипцы для захвата и удаления |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 1,8 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 1000 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Минимальный радиус сгиба дистального конца, мм | 15 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочих чашек – «Аллигатор» | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Маятниковый механизм качания чашек | Наличие |  |  |
|  | 8 | Размер удаляемого материала – до 10 мм | Соответствие |  |  |
|  | 9 | Лазерная заточка чашек | Наличие |  |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с желтым | Наличие |  |  |
|  | 11 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 12 | Система защиты вытяжения тяги | Наличие |  |  |
|  | 13 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 14 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 15 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 16 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 17 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 13 | 1 | Щипцы для захвата и удаления |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 1,8 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 1500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Минимальный радиус сгиба дистального конца, мм | 15 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочих чашек – «Аллигатор» | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Маятниковый механизм качания чашек | Наличие |  |  |
|  | 8 | Размер удаляемого материала – до 10 мм | Соответствие |  |  |
|  | 9 | Лазерная заточка чашек | Наличие |  |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с желтым | Наличие |  |  |
|  | 11 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 12 | Система защиты вытяжения тяги | Наличие |  |  |
|  | 13 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 14 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 15 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 16 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 17 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 14 | 1 | Щипцы для захвата и удаления |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 1,8 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 2500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Минимальный радиус сгиба дистального конца, мм | 15 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочих чашек – «Аллигатор» | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Маятниковый механизм качания чашек | Наличие |  |  |
|  | 8 | Размер удаляемого материала – до 10 мм | Соответствие |  |  |
|  | 9 | Лазерная заточка чашек | Наличие |  |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с желтым | Наличие |  |  |
|  | 11 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 12 | Система защиты вытяжения тяги | Наличие |  |  |
|  | 13 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 14 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 15 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 16 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 17 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 15 | 1 | Щипцы для захвата и удаления |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 1,8 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 1500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Минимальный радиус сгиба дистального конца, мм | 15 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочих чашек – «Крысиный зуб» | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Маятниковый механизм качания чашек | Наличие |  |  |
|  | 8 | Размер удаляемого материала – до 15 мм | Соответствие |  |  |
|  | 9 | Лазерная заточка чашек | Наличие |  |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с желтым | Наличие |  |  |
|  | 11 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 12 | Система защиты вытяжения тяги | Наличие |  |  |
|  | 13 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 14 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 15 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 16 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 17 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 16 | 1 | Щипцы для захвата и удаления |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 1,8 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 2500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Минимальный радиус сгиба дистального конца, мм | 15 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочих чашек – «Крысиный зуб» | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Маятниковый механизм качания чашек | Наличие |  |  |
|  | 8 | Размер удаляемого материала – до 15 мм | Соответствие |  |  |
|  | 9 | Лазерная заточка чашек | Наличие |  |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с желтым | Наличие |  |  |
|  | 11 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 12 | Система защиты вытяжения тяги | Наличие |  |  |
|  | 13 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 14 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 15 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 16 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 17 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 17 | 1 | Щипцы для захвата и удаления |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 1,8 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 1500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Минимальный радиус сгиба дистального конца, мм | 15 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочих чашек – «Пеликан» | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Маятниковый механизм качания чашек | Наличие |  |  |
|  | 8 | Размер удаляемого материала – до 20 мм | Соответствие |  |  |
|  | 9 | Лазерная заточка чашек | Наличие |  |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с желтым | Наличие |  |  |
|  | 11 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 12 | Система защиты вытяжения тяги | Наличие |  |  |
|  | 13 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 14 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 15 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 16 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 17 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 18 | 1 | Щипцы для захвата и удаления |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 1,8 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 2500 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Минимальный радиус сгиба дистального конца, мм | 15 |  |  |
|  | 6 | Тип рабочих чашек – «Пеликан» | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Маятниковый механизм качания чашек | Наличие |  |  |
|  | 8 | Размер удаляемого материала – до 20 мм | Соответствие |  |  |
|  | 9 | Лазерная заточка чашек | Наличие |  |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с желтым | Наличие |  |  |
|  | 11 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 12 | Система защиты вытяжения тяги | Наличие |  |  |
|  | 13 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 14 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 15 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 16 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 17 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 19 | 1 | Игла по Белоногову |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 1,8 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 1700 |  |  |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 5 | Длина иглы, мм | 40,0 |  |  |
|  | 6 | Диаметр иглы, мм | 0,6 |  |  |
|  | 7 | Возможность использования металлического проводника повышенной гибкости | Наличие |  |  |
|  | 8 | Возможность использования сменной рабочей части | Наличие |  |  |
|  | 9 | Цвет рукоятки управления – желтый с черным с оранжевым | Наличие |  |  |
|  | 10 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 11 | Градуировка введения по всей длине инструмента | Наличие |  |  |
|  | 12 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 13 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 14 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 15 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 16 | Количество, шт | 5 |  |  |
| 20 | 1 | Корзина литотомическая |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 1,85 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 1900 |  |  |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха | Наличие |  |  |
|  | 5 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 6 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 7 | Материал корзины: скрученная проволока из 3-х нитей | Наличие |  |  |
|  | 8 | Форма корзины | Ромбовидная |  |  |
|  | 9 | Количество струн | 4 |  |  |
|  | 10 | Длина корзины, мм. | 20 |  |  |
|  | 11 | Ширина корзины, мм. | 40 |  |  |
|  | 12 | Цвет рукоятки управления – белый с синим | Наличие |  |  |
|  | 13 | Шаг градуировки раскрытия корзины, мм. | 5,0 |  |  |
|  | 14 | Возможность использования для литотрипсии | Наличие |  |  |
|  | 15 | Возможность использования с механическим литотриптером | Наличие |  |  |
|  | 16 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 17 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 18 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 19 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 20 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 21 | 1 | Корзина литотомическая |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. | 2,35 |  |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. | 2300 |  |  |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха | Наличие |  |  |
|  | 5 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества | Наличие |  |  |
|  | 6 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента | Наличие |  |  |
|  | 7 | Материал корзины: скрученная проволока из 3-х нитей | Наличие |  |  |
|  | 8 | Форма корзины | Ромбовидная |  |  |
|  | 9 | Количество струн | 4 |  |  |
|  | 10 | Длина корзины, мм. | 60 |  |  |
|  | 11 | Ширина корзины, мм. | 35 |  |  |
|  | 12 | Цвет рукоятки управления – белый с синим | Наличие |  |  |
|  | 13 | Шаг градуировки раскрытия корзины, мм. | 5,0 |  |  |
|  | 14 | Возможность использования для литотрипсии | Наличие |  |  |
|  | 15 | Возможность использования с механическим литотриптером | Наличие |  |  |
|  | 16 | Стерильная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 17 | Срок стерильности не менее 3-х лет | Наличие |  |  |
|  | 18 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |  |
|  | 19 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С | Соответствие |  |  |
|  | 20 | Количество, шт | 1 |  |  |
| 22 | 1 | Корзина литотомическая |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  | 2,35 |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  | 1500 |  |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  | Наличие |  |
|  | 5 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества |  | Наличие |  |
|  | 6 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента |  | Наличие |  |
|  | 7 | Материал корзины: NITINOL |  | Наличие |  |
|  | 8 | Форма корзины |  | Спиральная |  |
|  | 9 | Количество струн |  | 4 |  |
|  | 10 | Длина корзины, мм. |  | 40 |  |
|  | 11 | Ширина корзины, мм. |  | 30 |  |
|  | 12 | Цвет рукоятки управления – белый с синим |  | Наличие |  |
|  | 13 | Шаг градуировки раскрытия корзины, мм. |  | 5,0 |  |
|  | 14 | Возможность использования для литотрипсии |  | Наличие |  |
|  | 15 | Возможность использования с механическим литотриптером |  | Наличие |  |
|  | 16 | Стерильная упаковка |  | Наличие |  |
|  | 17 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  | Наличие |  |
|  | 18 | Стерилизация оксидом этилена |  | Соответствие |  |
|  | 19 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  | Соответствие |  |
|  | 20 | Количество, шт |  | 1 |  |
| 23 | 1 | Корзина литотомическая |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  | 2,35 |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  | 1900 |  |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  | Наличие |  |
|  | 5 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества |  | Наличие |  |
|  | 6 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента |  | Наличие |  |
|  | 7 | Материал корзины: NITINOL |  | Наличие |  |
|  | 8 | Форма корзины |  | Спиральная |  |
|  | 9 | Количество струн |  | 4 |  |
|  | 10 | Длина корзины, мм. |  | 30 |  |
|  | 11 | Ширина корзины, мм. |  | 20 |  |
|  | 12 | Цвет рукоятки управления – белый с синим |  | Наличие |  |
|  | 13 | Шаг градуировки раскрытия корзины, мм. |  | 5,0 |  |
|  | 14 | Возможность использования для литотрипсии |  | Наличие |  |
|  | 15 | Возможность использования с механическим литотриптером |  | Наличие |  |
|  | 16 | Стерильная упаковка |  | Наличие |  |
|  | 17 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  | Наличие |  |
|  | 18 | Стерилизация оксидом этилена |  | Соответствие |  |
|  | 19 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  | Соответствие |  |
|  | 20 | Количество, шт |  | 1 |  |
| 24 | 1 | Корзина литотомическая |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  | 1,85 |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  | 1900 |  |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  | Наличие |  |
|  | 5 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества |  | Наличие |  |
|  | 6 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента |  | Наличие |  |
|  | 7 | Материал корзины: NITINOL |  | Наличие |  |
|  | 8 | Форма корзины |  | Овальная |  |
|  | 9 | Количество струн |  | 4 |  |
|  | 10 | Длина корзины, мм. |  | 30 |  |
|  | 11 | Ширина корзины, мм. |  | 20 |  |
|  | 12 | Цвет рукоятки управления – белый с синим |  | Наличие |  |
|  | 13 | Шаг градуировки раскрытия корзины, мм. |  | 5,0 |  |
|  | 14 | Возможность использования для литотрипсии |  | Наличие |  |
|  | 15 | Возможность использования с механическим литотриптером |  | Наличие |  |
|  | 16 | Стерильная упаковка |  | Наличие |  |
|  | 17 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  | Наличие |  |
|  | 18 | Стерилизация оксидом этилена |  | Соответствие |  |
|  | 19 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  | Соответствие |  |
|  | 20 | Количество, шт |  | 1 |  |
| 25 | 1 | Петля симметричная для полипэктомии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  | 2,3 |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  | 1600 |  |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  | Наличие |  |
|  | 5 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества |  | Наличие |  |
|  | 6 | Режущая струна витая |  | Наличие |  |
|  | 7 | Форма петли |  | Овальная |  |
|  | 8 | Ширина раскрытия, мм. |  | 25 |  |
|  | 9 | Диаметр струны, мм |  | 0,45 |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с синим |  | Наличие |  |
|  | 11 | Рукоятка с разъемом для подключения коагулятора |  | Наличие |  |
|  | 12 | Возможность разбора рукоятки и замены петли |  | Наличие |  |
|  | 13 | Шаг градуировки раскрытия корзины, мм. |  | 5,0 |  |
|  | 14 | Стерильная упаковка |  | Наличие |  |
|  | 15 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  | Наличие |  |
|  | 16 | Стерилизация оксидом этилена |  | Соответствие |  |
|  | 17 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  | Соответствие |  |
|  | 18 | Количество, шт |  | 3 |  |
| 26 | 1 | Петля симметричная для полипэктомии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  | 2,3 |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  | 2300 |  |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  | Наличие |  |
|  | 5 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества |  | Наличие |  |
|  | 6 | Режущая струна витая |  | Наличие |  |
|  | 7 | Форма петли |  | Овальная |  |
|  | 8 | Ширина раскрытия, мм. |  | 25 |  |
|  | 9 | Диаметр струны, мм |  | 0,45 |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с синим |  | Наличие |  |
|  | 11 | Рукоятка с разъемом для подключения коагулятора |  | Наличие |  |
|  | 12 | Возможность разбора рукоятки и замены петли |  | Наличие |  |
|  | 13 | Шаг градуировки раскрытия корзины, мм. |  | 5,0 |  |
|  | 14 | Стерильная упаковка |  | Наличие |  |
|  | 15 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  | Наличие |  |
|  | 16 | Стерилизация оксидом этилена |  | Соответствие |  |
|  | 17 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  | Соответствие |  |
|  | 18 | Количество, шт |  | 1 |  |
| 27 | 1 | Петля симметричная для полипэктомии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  | 2,3 |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  | 1600 |  |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  | Наличие |  |
|  | 5 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества |  | Наличие |  |
|  | 6 | Режущая струна витая |  | Наличие |  |
|  | 7 | Форма петли |  | Овальная |  |
|  | 8 | Ширина раскрытия, мм. |  | 25 |  |
|  | 9 | Диаметр струны, мм |  | 0,40 |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с синим |  | Наличие |  |
|  | 11 | Рукоятка с разъемом для подключения коагулятора |  | Наличие |  |
|  | 12 | Возможность разбора рукоятки и замены петли |  | Наличие |  |
|  | 13 | Шаг градуировки раскрытия корзины, мм. |  | 5,0 |  |
|  | 14 | Стерильная упаковка |  | Наличие |  |
|  | 15 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  | Наличие |  |
|  | 16 | Стерилизация оксидом этилена |  | Соответствие |  |
|  | 17 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  | Соответствие |  |
|  | 18 | Количество, шт |  | 2 |  |
| 28 | 1 | Петля симметричная для полипэктомии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  | 2,3 |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  | 1600 |  |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  | Наличие |  |
|  | 5 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества |  | Наличие |  |
|  | 6 | Режущая струна витая |  | Наличие |  |
|  | 7 | Форма петли |  | Овальная |  |
|  | 8 | Ширина раскрытия, мм. |  | 15 |  |
|  | 9 | Диаметр струны, мм |  | 0,45 |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с синим |  | Наличие |  |
|  | 11 | Рукоятка с разъемом для подключения коагулятора |  | Наличие |  |
|  | 12 | Возможность разбора рукоятки и замены петли |  | Наличие |  |
|  | 13 | Шаг градуировки раскрытия корзины, мм. |  | 5,0 |  |
|  | 14 | Стерильная упаковка |  | Наличие |  |
|  | 15 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  | Наличие |  |
|  | 16 | Стерилизация оксидом этилена |  | Соответствие |  |
|  | 17 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  | Соответствие |  |
|  | 18 | Количество, шт |  | 2 |  |
| 29 | 1 | Петля симметричная для полипэктомии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  | 2,3 |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  | 2300 |  |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  | Наличие |  |
|  | 5 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества |  | Наличие |  |
|  | 6 | Режущая струна витая |  | Наличие |  |
|  | 7 | Форма петли |  | Овальная |  |
|  | 8 | Ширина раскрытия, мм. |  | 25 |  |
|  | 9 | Диаметр струны, мм |  | 0,40 |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с синим |  | Наличие |  |
|  | 11 | Рукоятка с разъемом для подключения коагулятора |  | Наличие |  |
|  | 12 | Возможность разбора рукоятки и замены петли |  | Наличие |  |
|  | 13 | Шаг градуировки раскрытия корзины, мм. |  | 5,0 |  |
|  | 14 | Стерильная упаковка |  | Наличие |  |
|  | 15 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  | Наличие |  |
|  | 16 | Стерилизация оксидом этилена |  | Соответствие |  |
|  | 17 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  | Соответствие |  |
|  | 18 | Количество, шт |  | 7 |  |
| 30 | 1 | Петля симметричная для полипэктомии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  | 2,3 |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  | 2300 |  |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  | Наличие |  |
|  | 5 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества |  | Наличие |  |
|  | 6 | Режущая струна витая |  | Наличие |  |
|  | 7 | Форма петли |  | Шестиугольная |  |
|  | 8 | Ширина раскрытия, мм. |  | 22 |  |
|  | 9 | Диаметр струны, мм |  | 0,40 |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с синим |  | Наличие |  |
|  | 11 | Рукоятка с разъемом для подключения коагулятора |  | Наличие |  |
|  | 12 | Возможность разбора рукоятки и замены петли |  | Наличие |  |
|  | 13 | Шаг градуировки раскрытия корзины, мм. |  | 5,0 |  |
|  | 14 | Стерильная упаковка |  | Наличие |  |
|  | 15 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  | Наличие |  |
|  | 16 | Стерилизация оксидом этилена |  | Соответствие |  |
|  | 17 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  | Соответствие |  |
|  | 18 | Количество, шт |  | 7 |  |
| 31 | 1 | Петля асимметричная для полипэктомии |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  | 2,3 |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  | 2300 |  |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  | Наличие |  |
|  | 5 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества |  | Наличие |  |
|  | 6 | Режущая струна витая |  | Наличие |  |
|  | 7 | Форма петли |  | Серповидная |  |
|  | 8 | Ширина раскрытия, мм. |  | 22 |  |
|  | 9 | Диаметр струны, мм |  | 0,40 |  |
|  | 10 | Цвет рукоятки управления – белый с синим |  | Наличие |  |
|  | 11 | Рукоятка с разъемом для подключения коагулятора |  | Наличие |  |
|  | 12 | Возможность разбора рукоятки и замены петли |  | Наличие |  |
|  | 13 | Шаг градуировки раскрытия корзины, мм. |  | 5,0 |  |
|  | 14 | Стерильная упаковка |  | Наличие |  |
|  | 15 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  | Наличие |  |
|  | 16 | Стерилизация оксидом этилена |  | Соответствие |  |
|  | 17 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  | Соответствие |  |
|  | 18 | Количество, шт |  | 7 |  |
| 32 | 1 | Электрод коагуляционный |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  | 1,8 |  |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  | 1600 |  |
|  | 4 | Канал для подачи рентгеноконтрастного вещества |  | Наличие |  |
|  | 5 | Разъем для подключения электрохирургического высокочастотного аппарата |  | Наличие |  |
|  | 6 | Шаровидный наконечник |  | Наличие |  |
|  | 7 | Тубус для ввода в эндоскоп, металлический с полированной поверхностью |  | Наличие |  |
|  | 8 | Изоляция тубуса из тефлона |  | Наличие |  |
|  | 9 | Цвет рукоятки управления Черный |  | Наличие |  |
|  | 10 | Стерильная упаковка |  | Наличие |  |
|  | 11 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  | Наличие |  |
|  | 12 | Стерилизация оксидом этилена |  | Соответствие |  |
|  | 13 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  | Соответствие |  |
|  | 12 | Количество, шт |  | 1 |  |
| 33 | 1 | Электрод коагуляционный |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 2,3 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 2200 |
|  | 4 | Канал для подачи рентгеноконтрастного вещества |  |  | Наличие |
|  | 5 | Разъем для подключения электрохирургического высокочастотного аппарата |  |  | Наличие |
|  | 6 | Шаровидный наконечник |  |  | Наличие |
|  | 7 | Тубус для ввода в эндоскоп, металлический с полированной поверхностью |  |  | Наличие |
|  | 8 | Изоляция тубуса из тефлона |  |  | Наличие |
|  | 9 | Цвет рукоятки управления Черный |  |  | Наличие |
|  | 10 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 11 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 12 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 13 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 14 | Количество, шт |  |  | 1 |
| 34 | 1 | Щипцы для биопсии с возможностью коагуляции |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 2,3 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 1650 |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  |  | Наличие |
|  | 5 | Канал для подачи рентгеноконтрастного вещества |  |  | Наличие |
|  | 6 | Разъем для подключения электрохирургического высокочастотного аппарата |  |  | Наличие |
|  | 7 | Овальные чашки |  |  | Наличие |
|  | 8 | Обем биопсии не менее1,5х2,0х1,5 |  |  | Соответствие |
|  | 9 | Тубус для ввода в эндоскоп, металлический с полированной поверхностью |  |  | Наличие |
|  | 10 | Изоляция тубуса из тефлона |  |  | Наличие |
|  | 11 | Система защиты поломки чашек и вытягивания тяги |  |  | Наличие |
|  | 12 | Цвет рукоятки управления белый с синим |  |  | Наличие |
|  | 13 | Ретгеноконтрастные метки по всей длине |  |  | Наличие |
|  | 14 | Возможность использавания для «горячей» биопсии |  |  | Наличие |
|  | 15 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 16 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 17 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 18 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 19 | Количество, шт |  |  | 1 |
| 35 | 1 | Щипцы для биопсии с возможностью коагуляции |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 2,3 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 2300 |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  |  | Наличие |
|  | 5 | Канал для подачи рентгеноконтрастного вещества |  |  | Наличие |
|  | 6 | Разъем для подключения электрохирургического высокочастотного аппарата |  |  | Наличие |
|  | 7 | Овальные чашки |  |  | Наличие |
|  | 8 | Обем биопсии не менее1,5х2,0х1,5 |  |  | Соответствие |
|  | 9 | Тубус для ввода в эндоскоп, металлический с полированной поверхностью |  |  | Наличие |
|  | 10 | Изоляция тубуса из тефлона |  |  | Наличие |
|  | 11 | Система защиты поломки чашек и вытягивания тяги |  |  | Наличие |
|  | 12 | Цвет рукоятки управления белый с синим |  |  | Наличие |
|  | 13 | Ретгеноконтрастные метки по всей длине |  |  | Наличие |
|  | 14 | Возможность использавания для «горячей» биопсии |  |  | Наличие |
|  | 15 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 16 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 17 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 18 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 19 | Количество, шт |  |  | 2 |
| 36 | 1 | Электрод коагуляционный |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 2,3 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 1700 |
|  | 4 | Канал для подачи рентгеноконтрастного вещества |  |  | Наличие |
|  | 5 | Разъем для подключения электрохирургического высокочастотного аппарата |  |  | Наличие |
|  | 6 | Игольчатый наконечник |  |  | Наличие |
|  | 7 | Тубус для ввода в эндоскоп, металлический с полированной поверхностью |  |  | Наличие |
|  | 8 | Изоляция тубуса из тефлона |  |  | Наличие |
|  | 9 | Цвет рукоятки управления Черный |  |  | Наличие |
|  | 10 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 11 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Соответствие |
|  | 12 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 13 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 14 | Количество, шт |  |  | 1 |
| 37 | 1 | Спрей-катетер |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 1,8 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 1000 |
|  | 4 | Канал для подачи рентгеноконтрастного вещества |  |  | Наличие |
|  | 5 | Универсальный разъем подключения дренажной системы |  |  | Наличие |
|  | 6 | Наконечник с прямой струей |  |  | Наличие |
|  | 7 | Тубус для ввода в эндоскоп, полимерный особо гибкий |  |  | Наличие |
|  | 8 | Цвет рукоятки управления белый |  |  | Наличие |
|  | 9 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 10 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 11 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 12 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 13 | Количество, шт |  |  | 1 |
| 38 | 1 | Спрей-катетер |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 2,3 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 1600 |
|  | 4 | Канал для подачи рентгеноконтрастного вещества |  |  | Наличие |
|  | 5 | Универсальный разъем подключения дренажной системы |  |  | Наличие |
|  | 6 | Наконечник с распылением |  |  | Наличие |
|  | 7 | Тубус для ввода в эндоскоп, полимерный особо гибкий |  |  | Наличие |
|  | 8 | Цвет рукоятки управления белый |  |  | Наличие |
|  | 9 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 10 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 11 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 12 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 13 | Количество, шт |  |  | 1 |
| 39 | 1 | Спрей-катетер |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 2,3 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 2300 |
|  | 4 | Канал для подачи рентгеноконтрастного вещества |  |  | Наличие |
|  | 5 | Универсальный разъем подключения дренажной системы |  |  | Наличие |
|  | 6 | Наконечник с распылением |  |  | Наличие |
|  | 7 | Тубус для ввода в эндоскоп, полимерный особо гибкий |  |  | Наличие |
|  | 8 | Цвет рукоятки управления белый |  |  | Наличие |
|  | 9 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 10 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 11 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 12 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 13 | Количество, шт |  |  | 1 |
| 40 | 1 | Щетка цитологическая |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 1,8 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 1000 |
|  | 4 | Канал для подачи рентгеноконтрастного вещества |  |  | Наличие |
|  | 5 | Универсальный разъем подключения дренажной системы |  |  | Наличие |
|  | 6 | Убирающаяся щетка двойного плетения для бронхоскопии |  |  | Наличие |
|  | 7 | Тубус для ввода в эндоскоп, полимерный особо гибкий |  |  | Наличие |
|  | 8 | Цвет рукоятки управления белый |  |  | Наличие |
|  | 9 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 10 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 11 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 12 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 13 | Количество, шт |  |  | 5 |
| 41 | 1 | Щипцы для захвата и удаления |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 2,3 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 1800 |
|  | 4 | Насадка для подачи рентгеноконтрастного вещества |  |  | Наличие |
|  | 5 | Минимальный радиус сгиба дистального конца, мм |  |  | 15 |
|  | 6 | Тип рабочих чашек – «3-х ногий» |  |  | Соотвествие |
|  | 7 | Длина захвата. мм |  |  | 25 |
|  | 8 | Радиус раскрытия, мм |  |  | 20 |
|  | 9 | Цвет рукоятки управления – белый с желтым |  |  | Наличие |
|  | 10 | Система увеличенной гибкости дистального конца инструмента |  |  | Наличие |
|  | 11 | Система защиты вытяжения тяги |  |  | Наличие |
|  | 12 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Наличие |
|  | 13 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 14 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 15 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 16 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 17 | Количество, шт |  |  | 5 |
| 42 | 1 | Сфинктеротом |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 2,8 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 2100 |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  |  | Наличие |
|  | 5 | Канал для подачи рентгеноконтрастного вещества |  |  | Наличие |
|  | 6 | Канал под 0,625-миллиметровыйпроводник |  |  | Наличие |
|  | 7 | Общее количество каналов |  |  | 2 |
|  | 8 | Длина струны, мм |  |  | 20,0 |
|  | 9 | Длина носика, мм |  |  | 7,0 |
|  | 10 | Угол изгиба рабочей части |  |  | Наличие |
|  | 11 | Рентгенконтрастные метки на рабочей части |  |  | Наличие |
|  | 12 | Цветовая, легко читаемая маркировка дистального конца |  |  | Наличие |
|  | 13 | Система защиты повреждения струны |  |  | Наличие |
|  | 14 | Система защиты от излома носика |  |  | Наличие |
|  | 15 | Цвет рукоятки управления – Белый с синим |  |  | Наличие |
|  | 16 | Ретгеноконтрастные метки по всей длине |  |  | Наличие |
|  | 17 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 18 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 19 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 20 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 21 | Количество, шт |  |  | 5 |
| 43 | 1 | Сфинктеротом |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 2,8 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 2100 |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  |  | Наличие |
|  | 5 | Канал для подачи рентгеноконтрастного вещества |  |  | Наличие |
|  | 6 | Канал под 0,625-миллиметровыйпроводник |  |  | Наличие |
|  | 7 | Общее количество каналов |  |  | 2 |
|  | 8 | Длина струны, мм |  |  | 25,0 |
|  | 9 | Длина носика, мм |  |  | 7,0 |
|  | 10 | Угол изгиба рабочей части |  |  | Наличие |
|  | 11 | Рентгенконтрастные метки на рабочей части |  |  | Наличие |
|  | 12 | Цветовая, легко читаемая маркировка дистального конца |  |  | Наличие |
|  | 13 | Система защиты повреждения струны |  |  | Наличие |
|  | 14 | Система защиты от излома носика |  |  | Наличие |
|  | 15 | Цвет рукоятки управления – Белый с синим |  |  | Наличие |
|  | 16 | Ретгеноконтрастные метки по всей длине |  |  | Наличие |
|  | 17 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 18 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 19 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 20 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 21 | Количество, шт |  |  | 5 |
| 44 | 1 | Сфинктеротом |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 2,8 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 2100 |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  |  | Наличие |
|  | 5 | Канал для подачи рентгеноконтрастного вещества |  |  | Наличие |
|  | 6 | Канал под 0,625-миллиметровыйпроводник |  |  | Наличие |
|  | 7 | Общее количество каналов |  |  | 2 |
|  | 8 | Длина струны, мм |  |  | 30,0 |
|  | 9 | Длина носика, мм |  |  | 7,0 |
|  | 10 | Угол изгиба рабочей части |  |  | Наличие |
|  | 11 | Рентгенконтрастные метки на рабочей части |  |  | Наличие |
|  | 12 | Цветовая, легко читаемая маркировка дистального конца |  |  | Наличие |
|  | 13 | Система защиты повреждения струны |  |  | Наличие |
|  | 14 | Система защиты от излома носика |  |  | Наличие |
|  | 15 | Цвет рукоятки управления – Белый с синим |  |  | Наличие |
|  | 16 | Ретгеноконтрастные метки по всей длине |  |  | Наличие |
|  | 17 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 18 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 19 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 20 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 21 | Количество, шт |  |  | 5 |
| 45 | 1 | Сфинктеротом |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 2,8 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 2100 |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  |  | Наличие |
|  | 5 | Канал для подачи рентгеноконтрастного вещества |  |  | Наличие |
|  | 6 | Канал под 0,625-миллиметровыйпроводник |  |  | Наличие |
|  | 7 | Общее количество каналов |  |  | 3 |
|  | 8 | Длина струны, мм |  |  | 25,0 |
|  | 9 | Длина носика, мм |  |  | 7,0 |
|  | 10 | Угол изгиба рабочей части |  |  | Наличие |
|  | 11 | Рентгенконтрастные метки на рабочей части |  |  | Наличие |
|  | 12 | Цветовая, легко читаемая маркировка дистального конца |  |  | Наличие |
|  | 13 | Система защиты повреждения струны |  |  | Наличие |
|  | 14 | Система защиты от излома носика |  |  | Наличие |
|  | 15 | Цвет рукоятки управления – Белый с синим |  |  | Наличие |
|  | 16 | Ретгеноконтрастные метки по всей длине |  |  | Наличие |
|  | 17 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 18 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 19 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 20 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 21 | Количество, шт |  |  | 5 |
| 46 | 1 | Сфинктеротом |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 2,8 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 2100 |
|  | 4 | Канал для подачи воздуха |  |  | Наличие |
|  | 5 | Канал для подачи рентгеноконтрастного вещества |  |  | Наличие |
|  | 6 | Канал под 0,625-миллиметровыйпроводник |  |  | Наличие |
|  | 7 | Общее количество каналов |  |  | 3 |
|  | 8 | Длина струны, мм |  |  | 30,0 |
|  | 9 | Длина носика, мм |  |  | 7,0 |
|  | 10 | Угол изгиба рабочей части |  |  | Наличие |
|  | 11 | Рентгенконтрастные метки на рабочей части |  |  | Наличие |
|  | 12 | Цветовая, легко читаемая маркировка дистального конца |  |  | Наличие |
|  | 13 | Система защиты повреждения струны |  |  | Наличие |
|  | 14 | Система защиты от излома носика |  |  | Наличие |
|  | 15 | Цвет рукоятки управления – Белый с синим |  |  | Наличие |
|  | 16 | Ретгеноконтрастные метки по всей длине |  |  | Наличие |
|  | 17 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 18 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 19 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 20 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 21 | Количество, шт |  |  | 5 |
| 47 | 1 | Щетка чистящая |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 3 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 1000 |
|  | 4 | Диаметр канала, мм |  |  | 2,2 |
|  | 5 | Щетка двухсторонняя закругленная |  |  | Соответствие |
|  | 6 | Тубус для ввода в эндоскоп, полимерный особо гибкий |  |  | Наличие |
|  | 7 | Цвет рукоятки белый |  |  | Наличие |
|  | 8 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 9 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 10 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 11 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 12 | Количество, шт |  |  | 10 |
| 48 | 1 | Щетка чистящая |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 5,5 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 2200 |
|  | 4 | Диаметр канала, мм |  |  | 3,4 |
|  | 5 | Щетка закругленная |  |  | Соответствие |
|  | 6 | Тубус для ввода в эндоскоп, полимерный особо гибкий |  |  | Наличие |
|  | 7 | Цвет рукоятки белый |  |  | Наличие |
|  | 8 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 9 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 10 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 11 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 12 | Количество, шт |  |  | 10 |
| 49 | 1 | Щетка чистящая |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр вводимой части, мм. |  |  | 10 |
|  | 3 | Длина вводимой части, мм. |  |  | 100 |
|  | 4 | Диаметр порта, мм |  |  | 4,0 |
|  | 5 | Щетка закругленная |  |  | Соответствие |
|  | 6 | Подходит для чистки рабочего порта эндоскопа |  |  | Соответствие |
|  | 7 | Цвет рукоятки белый |  |  | Наличие |
|  | 8 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 9 | Срок стерильности не менее 3-х лет |  |  | Наличие |
|  | 10 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 11 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 12 | Количество, шт |  |  | 10 |
| 50 | 1 | Загубник |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр эндоскопа, мм |  |  | 16,0 |
|  | 3 | Эргономичный дизайн |  |  | Наличие |
|  | 4 | Маркировка на загубнике на русском языке |  |  | Наличие |
|  | 5 | Впитывающая пеленка |  |  | Наличие |
|  | 6 | Размер пеленки 300х400 мм |  |  | Наличие |
|  | 7 | Цвет-белый |  |  | Соответствие |
|  | 8 | Антибактериальная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 9 | Количество, шт |  |  | 100 |
| 51 | 1 | Загубник |  |  |  |
|  | 2 | Диаметр эндоскопа, мм |  |  | 16,0 |
|  | 3 | Эргономичный дизайн |  |  | Наличие |
|  | 4 | Маркировка на загубнике на русском языке |  |  | Наличие |
|  | 5 | Впитывающая пеленка |  |  | Наличие |
|  | 6 | Размер пеленки 300х400 мм |  |  | Наличие |
|  | 7 | Цвет-белый |  |  | Соответствие |
|  | 8 | Стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  | 9 | Количество, шт |  |  | 20 |
| 52 | 1 | Манипулятор маточный мобилизационный |  |  |  |
|  | 2 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  | Наличие |
|  | 3 | Паспорт |  |  | Наличие |
|  | 4 | Гарантия на комплект |  |  | 24 месяцев |
|  | 5 | Технические характеристики |  |  |  |
|  | 6 | Тип: Манипулятор маточный мобилизационный в сборе |  |  | Соответствие |
|  | 7 | Рукоятка из пластика с фиксатором положений |  |  | Наличие |
|  | 8 | Кол-во положений рукоятки |  |  | 5 |
|  | 9 | Внешний тубус |  |  | Наличие |
|  | 10 | Направляющая с приемником для рабочей вставки из нержавеющей стали |  |  | Наличие |
|  | 11 | Уплотнители осевые 3 типо-размера |  |  | Наличие |
|  | 12 | Вставка для манипулятора коническая, короткая из пластика и нержавеющей стали |  |  | Наличие |
|  | 13 | Вставка для манипулятора коническая, средняя из пластика и нержавеющей стали |  |  | Наличие |
|  | 14 | Вставка для манипулятора коническая, длинная из пластика и нержавеющей стали |  |  | Наличие |
|  | 15 | Вставка для манипулятора цилиндрическая из пластика и нержавеющей стали |  |  | Наличие |
|  | 16 | Вставка-лезвие короткая из пластика и нержавеющей стали |  |  | Наличие |
|  | 17 | Вставка-лезвие средняя из пластика и нержавеющей стали |  |  | Наличие |
|  | 18 | Вставка-лезвие длинная из пластика и нержавеющей стали |  |  | Наличие |
|  | 19 | Алюминиевый кейс с ложементами под каждую деталь комплекта |  |  | Наличие |
|  | 20 | Возможность полной разборки и очистки |  |  | Наличие |
|  | 21 | Антибликовая обработка рабочих поверхностей |  |  | Наличие |
|  | 22 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Наличие |
|  | 23 | Количество, шт |  |  | 1 |
| 53 | 1 | Влагалищный экстрактор |  |  |  |
|  | 2 | Тип: Влагалищный экстрактор с форточным автоматическим клапаном |  |  | Соответствие |
|  | 3 | Рабочая длина, мм. |  |  | 140 |
|  | 4 | Рабочий диаметр, мм. |  |  | 10,5 |
|  | 5 | Материал инструмента – нержавеющая сталь |  |  | Соответствие |
|  | 6 | Возможность полной разборки и очистки |  |  | Наличие |
|  | 7 | Антибликовая износостойкая обработка рабочей поверхности тубуса на расстояние 75 мм от дистального концы инструмента |  |  | Наличие |
|  | 8 | Клапан цельнометаллический с пружиной автома:тического закрытия |  |  | Наличие |
|  | 9 | Клапан в закрытом состоянии перпендикулярен продольной оси канюли |  |  | Соответствие |
|  | 10 | Эргономичный дизайн с возможностью управления клапаном правой или левой рукой |  |  | Соответствие |
|  | 11 | Упоры-выборки для пальцев для облегчения разборки на корпусе клапана в количестве 10 шт. |  |  | Соответствие |
|  | 12 | Манжета уплотнительная из термостойкого силиконового полимера автоклавируемая. |  |  | Наличие |
|  | 13 | Шаровидный уплотнитель дистального конца диаметром 40 мм. |  |  | Соответствие |
|  | 14 | Цветовой код: Синий; |  |  | Соответствие |
|  | 15 | Стерильная упаковка инструмента |  |  | Наличие |
|  | 16 | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет |  |  | Соответствие |
|  | 17 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 18 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 19 | Количество, шт |  |  | 1 |
| 54 | 1 | Зажим когтевой 10 мм |  |  |  |
|  | 2 | Тип: Зажим ногтевой |  |  | Соответствие |
|  | 3 | Рабочая длина, мм: 340,0; |  |  | Наличие |
|  | 4 | Рабочий диаметр, мм: 5,0; |  |  | Наличие |
|  | 5 | Пластиковая рукоятка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя: |  |  | Наличие |
|  | 6 | Цвет рукоятки: |  |  | Черный |
|  | 7 | Антибликовая текстура рукоятки: |  |  | Наличие |
|  | 8 | Система ротации: |  |  | Наличие |
|  | 9 | Инструментальный ствол с уменьшенным коннектором и электроизоляцией: |  |  | Наличие |
|  | 10 | Разборка инструмента нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части рукоятки: |  |  | Наличие |
|  | 11 | Соединение для электрокоагуляции из нержавеющей стали: |  |  | Наличие |
|  | 12 | Рабочая вставка: зажим ногтевой с зубцами на конце: |  |  | Наличие |
|  | 13 | Цветовой код рукоятки: |  |  | Синий |
|  | 14 | Возможность использования других вставок серии EST 10-1000: |  |  | Наличие |
|  | 15 | Стерильная упаковка инструмента |  |  | Наличие |
|  | 16 | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет |  |  | Соответствие |
|  | 17 | Стерилизация оксидом этилена |  |  | Соответствие |
|  | 18 | Инструмент многократного применения с возможностью стерилизации в автоклаве при температуре 134°С |  |  | Соответствие |
|  | 19 | Количество, шт |  |  | 1 |