Дефектная ведомость на капитальный ремонт системы горячего, холодного водоснабжения и водоотведения ЦСО.

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Демонтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,6 |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,05 |
| 3 | Демонтаж трапов диаметром: 100 мм | 10 компл. | 0,3 |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,53 |
| 5 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,03 |
| 6 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,03 |
| Внутренний водосток К2. |  |  |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| В1,Т3(Система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения) |  |  |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,13 |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,42 |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |
| 11 | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | 10 компл. | 4 |
| 12 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,5 |
| К1(система хозяйственно-бытовой канализации) |  |  |  |
| 13 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,45 |
| 14 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |
| 15 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл. | 1 |
| 16 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл. | 1 |
| 17 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 1 |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| Общестроительные. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,2 |
| 20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,2 |
| 21 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,1 |
| 22 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,06 |
| 23 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,07 |
| Вывоз строительного мусора. |  |  |  |
| 24 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,2 |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,2 |
| 26 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка | тонна | 0,2 |