Дефектная ведомость на капитальный ремонт ЦСО 2-я очередь

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж стальных отбойников на стенах | 100 м плинтуса | 0,7 |
| 2 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,1 |
| 3 | Демонтаж: решеток из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,203 |
| 4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,081 |
| 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (решеток за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,081 |
| 6 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,203 |
| 7 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,869 |
| 8 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,879 |
| 9 | Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,748 |
| 10 | Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,748 |
| 11 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 15,656 |
| 12 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,818 |
| 13 | Разборка обшивки из пластиковых панелей: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,166 |
| 14 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,311 |
| 15 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,03 |
| Устройство бетонного крыльца |  |  |  |
| 16 | Устройство основания под фундаменты: из смеси песчано-гравийной | 1 м3 основания | 2,9 |
| 17 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,0347 |
| 18 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов | 1 т конструкций | 0,05466 |
| 20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0265 |
| 21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ограждений за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0265 |
| 22 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,092 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| Помещения 214, 225, 226, 227, 228, 229, |  |  |  |
| 23 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,8835 |
| 24 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 3,2859 |
| 25 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 3,2859 |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,2859 |
| 27 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 3,2859 |
| 28 | Устройство отбойников из ламинированного ДСП | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,184 |
| Помещение 106, 114, 126, 128, 145 |  |  |  |
| 29 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,3005 |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,165 |
| 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,3005 |
| 32 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,4905 |
| Помещение 107, 129, 127, 143 |  |  |  |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1278 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,1457 |
| Помещение 102, 105, 209, 211, 244 |  |  |  |
| 35 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,8796 |
| 36 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3283 |
| 37 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,8796 |
| 38 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,8796 |
| 39 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 1,8796 |
| 40 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,016 |
| Помещение 115, 144, 146 |  |  |  |
| 41 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3728 |
| 42 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0451 |
| 43 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3728 |
| Помещение 130, 142 |  |  |  |
| 44 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,7577 |
| 45 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5521 |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,7577 |
| Помещение 210, 231, 233, 242, 243, 247, 248 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 47 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,2431 |
| 48 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,2431 |
| 49 | Облицовка потолка стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,8439 |
| Полы |  |  |  |
| Тип 1 |  |  |  |
| 50 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,7331 |
| 51 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,7331 |
| 52 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,7331 |
| 53 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,7331 |
| Тип 2 |  |  |  |
| 54 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,0646 |
| 55 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,0646 |
| 56 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,0646 |
| Тип 3 |  |  |  |
| 57 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 1,4318 |
| 58 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,4318 |
| Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |
| 59 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 5 |
| 60 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 5 |